- BIOS的烧录

实验室开发的BIOS-User框架是以传统Bootloader程序为蓝本，同时依托CMSIS软件框架，辅以程序跳转、中断服务例程共享等基本功能的嵌入式软件开发架构。BIOS-User框架可以简单的看成两个嵌入式程序，BIOS程序是终端芯片上电后先执行的一段代码，其功能是为后续用户程序User准备好软硬件环境；User程序为用户实际运行程序。在BIOS-User框架下，User程序可以调用BIOS内驻留的驱动函数接口API来实现大部分功能。本系统的远程更新功能正是依托实验室开发的BIOS-User程序来实现的。

在CH32V307的板子上烧录BIOS，需要下载WCHISPTool。下载步骤分为以下几步：

1、将开发板上BOOT0引脚接3.3v（vcc），并通过Type-C连接电脑，给开发板上电（连接p7口）。

2、双击打开WCHISPTool(V3.10)

3、对WCHISPTool进行配置，操作如下所示：

（1）  选择“CH32Vx系列”

（2）“芯片型号”选择“CH32V307”

(3)  “下载配置”选择“RAMX 128KB+ROM  192KB”

（4）“下载方式 ”选择“USB”

（5）等待USB设备列表中有设备出现；

（6）“用户程序文件”中进行选择BIOS文件中的.hex文件所存放的位置。

（7）点击“下载”。

4、下载完成后，将BOOT0接GND引脚，然后给开发板重新上电即可运行BIOS程序。

- MounRiver Studio下载（www.mounriver.com）

MounRiver Studio可以用来编译CH32V307的程序，也可以配置环境变量之后用苏大实验室的AHL-GEC-IDE，要注意没有配置环境变量是不可以编译的。

环境变量的配置步骤：

- 下载mounriver studio

- 在“高级系统设置”中的path中添加环境变量

- 环境变量：D:\mounriver\MounRiver_Studio\toolchain\RISC-V Embedded GCC\bin（找到bin目录）

- 串口连接

下载好mounriver studio后需要用串口线连接，准备好一根USB转TTL线如图片3-1所示，白色线连接PA9，绿色线连接PA10，黑色线连接GND，红色线连接5V。

图片3-1：USB转TTL线

连接好线路之后需要检查“设备管理器”查看“端口”是否有显示连接如图片3-2所示，如果显示有驱动问题还需要安装驱动。

图片3-2：端口显示

- 驱动的安装

Prolific USB-to-Serial的驱动已经打包放在05tool文件夹下，可以安装之后，再更新驱动。