SD-FSL-KL25-EVB

快速应用指南

Rev3.5，KDS开发环境，2016.4.21

苏州大学恩智浦嵌入式中心

http://sumcu.suda.edu.cn

目 录

第1章 导读	1

1.1 Kinetis L系列MCU的型号命名	1

1.2 Kinetis L系列MCU主要特点	1

1.3 参考资料	2

1.4 如何使用本文档	2

1.5 其他资源	2

第2章 KL25系列型号、引脚功能及硬件最小系统	3

2.1 KL系列芯片已出型号及存储器地址范围	3

2.1.1 KL系列芯片已出型号	3

2.1.2 KL25芯片的Flash及RAM地址范围及作用	3

2.1.3 KL25芯片的中断源表	4

2.2 KL25硬件最小系统	5

2.2.1 KL25硬件最小系统简介	6

2.2.2 KL25引脚图	6

2.2.3 KL25引脚功能	7

2.3 开发板对外接口介绍	9

第3章 底层驱动构件	10

3.1 GPIO驱动构件的驱动要素与使用	10

3.1.1 GPIO驱动构件的驱动要素	10

3.1.2 GPIO构件的使用举例—制作light构件	12

3.2 UART驱动构件的驱动要素与使用	12

3.2.1 UART硬件结构	13

3.2.2 UART驱动构件的驱动要素	13

3.2.3 UART构件的使用举例	14

第4章 统一的工程框架及使用方法	16

4.1工程框架及所含文件	16

4.2 链接文件解析	17

4.3 芯片上电启动执行过程分析	18

4.4 中断向量表及中断编程解析	19

4.5 如何应用工程模板	21

4.5.1 如何增加一个新的驱动	21

4.5.2 如何增加一个新的中断	21

第5章 KL25在实时操作系统MQX-Lite下的应用	23

5.1 MQX-Lite简介	23

5.2 MQX的工程框架及第一个完整的样例程序	23

5.2.1基于MQX-Lite的KL25工程框架	23

5.2.2 MQX的第一个样例工程	24

第6章 Q&A	32

附录A  KDS集成开发环境简明使用方法	36

A.1 KDS下载、安装与配置	36

A.1.1 KDS的下载与安装	36

A.1.2 KDS的配置	37

A.2 KDS简明使用方法	40

A.2.1 导入现有工程到开发环境中	40

A.2.2 编译与链接工程—产生可执行的机器码	42

A.2.3 KDS的常用基本操作	43

附录B  工具的安装与配置	45

B.1 所需的工具软件清单	45

B.2 软件安装过程	45

B.3 在KDS中配置USBDM写入调试器	46

附录C  SD-FSL-KL25-EVB及实验箱简明测试方法	47

附录D  KL25引脚功能分配	51

附录E  printf格式化输出	54

E.1 格式字符串	54

E.2 输出格式举例	55

附录F  KDS工程调试方法	56

F.1 单步调试	56

F.2 打桩调试及利用串口输出信息调试	57

附录G  ARM Programmer简明使用方法	58

附录H  SD-ExtBoard-D 型扩展板	59

H.1 与核心板接口	59

H.2 电源模块	61

H.2.1 原理图	61

H.2.2 布线图	62

H.2.3 元件清单	62

H.2.4 测试步骤	63

H.3 复位电路	64

H.3.1 原理图	64

H.3.2 布线图	64

H.3.3 元件清单	64

H.3.4 测试步骤	65

H.4 调试小灯模块	65

H.4.1 原理图	65

H.4.2 布线图	65

H.4.3 元件清单	66

H.4.4 测试步骤	66

H.5 拨码开关	66

H.5.1 原理图	66

H.5.2 布线图	67

H.5.3 元件清单	67

H.5.4 测试步骤	68

H.6 数码管（LED）	68

H.6.1 原理图	68

H.6.2 布线图	70

H.6.3 元件清单	70

H.6.4 测试步骤	70

H.7 继电器	71

H.7.1 原理图	71

H.7.2 布线图	72

H.7.3 元件清单	72

H.7.4 测试步骤	72

H.8 蜂鸣器	73

H.8.1 原理图	73

H.8.2 布线图	73

H.8.3 元件清单	74

H.8.4 测试步骤	74

H.9 电位器	74

H.9.1 原理图	74

H.9.2 布线图	75

H.9.3 元件清单	75

H.9.4 测试步骤	75

H.10 键盘	75

H.10.1 原理图	75

H.10.2 布线图	76

H.10.3 元件清单	77

H.10.4 测试步骤	78

H.11 液晶（LCD）	78

H.11.1 原理图	78

H.11.2 布线图	79

H.11.3 元件清单	80

H.11.4 测试步骤	81

H.12 传感器接口	81

H.12.1 原理图	81

H.12.2 布线图	83

H.12.3 元件清单	84

H.12.4 测试步骤	84

H.13 PWM控制接口	84

H.13.1 原理图	84

H.13.2 布线图	84

H.13.3 元件清单	85

H.13.4 测试步骤	85

H.14 串行通信	85

H.14.1 原理图	85

H.14.2 布线图	86

H.14.3 元件清单	87

H.14.4 测试步骤	87

H.15 串口转USB	87

H.15.1 原理图	87

H.15.2 布线图	88

H.15.3 元件清单	88

H.15.4 测试步骤	88

H.16 AT45DB041D芯片的SPI接口	89

H.16.1 原理图	89

H.16.2 布线图	89

H.16.3 元件清单	90

H.16.4 测试步骤	90

H.17 备用SPI接口	90

H.18 PCF8563芯片的IIC接口	91

H.18.1 原理图	91

H.18.2 布线图	91

H.18.3 元件清单	91

H.18.4 测试步骤	92

H.19 备用IIC接口	92

H.20 CAN驱动电路	92

H.20.1 原理图	92

H.20.2 布线图	93

H.20.3 元件清单	94

H.20.4 测试步骤	94

H.21 CAN接口	94

H.22 网络接口	94

H.22.1 原理图	94

H.22.2 布线图	95

H.22.3 元件清单	96

H.22.4 测试步骤	96

H.23 USB接口	96

H.24 RFID	96

H.24.1 原理图	96

H.24.2 布线图	97

H.24.3 元件清单	98

H.24.4 测试步骤	99

H.25 Zigbee模块接口	99

H.25.1 原理图	99

H.25.2 布线图	99

H.25.3 元件清单	100

H.25.4 测试步骤	100

第1章 导读

飞思卡尔的Kinetis L 系列MCU于2012 年6月提供样片，2013年正式上市，目标市场是传统8位MCU应用领域的32位升级换代。Kinetis L系列MCU面向家用电器、便携式医疗系统、智能电表、照明、电源、电机控制及工业控制系统等，对稳定性、功耗、成本和易用性等方面有较严格要求的市场，设计时充分考虑了应用的简约性，使得应用工程师可以象使用8位机一样进行32位机的应用开发。同时，Kinetis L系列MCU和基于ARM Cortex-M4内核的Kinetis K系列MCU完全兼容，包括引脚。为提高性能、扩大闪存和未来集成提供了扩展途径，也使得软件、硬件的可复用性与可移植性得到了较宽的延伸。

1.1 Kinetis L系列MCU的型号命名

飞思卡尔 Kinetis系列MCU的型号众多，但同一子系列的CPU核是相同的，多种型号只是为了适用于不同的应用场合。为了方便选型或订购，NXP给出 MCU型号标识。从型号中可以获得系列号、内核属性、Flash大小、温度范围、封装类型、CPU最高频率等丰富的信息。

Kinetis L系列命名格式为：“Q  KL##  A  FFF  R  T  PP  CC  (N)”，各字段说明如表1-1所示。

| 表1-1 Kinetis L系列芯片命令字段说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 说明 | 取值 |
| Q | 质量状态 | M=正式发布芯片；P=工程测试芯片 |
| KL## | Kinetis系列号 | KL25 |
| A | 内核属性 | Z=Cortex-M0+ |
| FFF | 程序Flash大小 | 32 = 32 KB；64 = 64 KB；128 = 128 KB；256 = 256 KB； |
| R | 硅材料版本 | （空）=主要使用的版本；A=主要使用版本的更新 |
| T | 运行温度范围 | V =–40℃~ 105℃ |
| PP | 封装类型 | FM = 32 QFN (5 mm x 5 mm)；FT = 48 QFN (7 mm x 7 mm)； LH = 64 LQFP (10 mm x 10 mm)；LK = 80 LQFP (12 mm x 12 mm) |
| CC | CPU最高频率 | 4 = 48 MHz |
| N | 包装类型 | R=卷包装；（空）=盒包装 |

1.2 Kinetis L系列MCU主要特点

Kinetis L 系列MCU的特点主要有：

（1）电源冗余与平衡分布，提高了稳定性；引脚冗余分布，有利于硬件电路设计；

（2）内含温度传感器用于测定芯片温度；

（3）内含16位A/D转换器与12位D/A转换器；

（4）内部Flash的在线编程解决了过去需要移入RAM问题，同时允许中断，应用上可以取代EEPROM存储参数；

（5）内部RTC及独立电池供电引脚，可以取代外接时钟芯片；

（6）超低功耗：内核可达nA级别的超低功耗；

（7）可通过编程使得部分引脚具有18mA的驱动能力（一般为5mA驱动能力）；

（8）宽电压范围：1.71V~ 3.6V；运行温度范围：-40℃～105℃

（9）与KW01-Zigbee芯片为同一内核（ARM Cortex-M0+），有利于程序复用；

（10）可支持轻量级MQX实时操作系统

（11）Kinetis L系列MCU内核中统一的Systick，为基本定时与操作系统应用提供了便利。

1.3 参考资料

[1] Freescale. Kinetis KL25 Sub-Family Data Sheet Rev 5，2014.（简称KL25数据手册）

[2] Freescale. Kinetis KL25 Sub-Family Reference Manual Rev 3，2012.（简称KL25参考手册）

[3] 王宜怀、朱仕浪、郭芸 著. 	嵌入式技术基础与实践（第3版）—ARM Cortex-M0+Kinetis L系列微控制器, 清华大学出版社，2013年8月.（简称王宜怀M0+书）

1.4 如何使用本文档

本文档为NXP KL25微控制器的快速应用指南，目的是引导使用KL25微控制器的用户快速入门，给出阅读KL25微控制器其他资料的基本导引。

第2章给出了KL系列型号、引脚功能及硬件最小系统，目的是快速了解硬件系统。

第3章以GPIO和UART构件为例介绍了如何制作KL25驱动构件。

第4章给出了无操作系统（NOS）下的工程框架（工程模板）及测试方法，剖析了KL25从上电至进入主程序main函数的芯片启动过程，解析了中断编程方式，并给出了在工程框架中新增驱动程序和中断服务例程的方法。

第5章给出了KL25在实时操作系统MQX-Lite下的应用并给出第一个样例工程。

附录给出了KDS集成开发环境简明使用方法、开发工具的安装配置方法、开发板及实验箱简明测试方法、KL25芯片引脚分配、printf格式化输出、KDS工程调试方法等。

1.5 其他资源

http://sumcu.suda.edu.cn“ ”→“ARM Cortex-M0+”→“SD-FSL-KL25-EVB”下载。其内容会适时更新，敬请关注。

在中电网上录制了“慕课”。http://support.eccn.com/training-manu_102.html

第2章 KL25系列型号、引脚功能及硬件最小系统

2.1 KL系列芯片已出型号及存储器地址范围

2.1.1 KL系列芯片已出型号

Kinetis L系列MCU由五个子系列组成，分别是：KL0x、KL1x、KL2x、KL3x、KL4x，表2-1给出了Kinetis L系列芯片的简明资源。所有Kinetis L系列MCU均具有低功耗与丰富的混合信号控制外设，提供了不同的闪存容量和引脚数量，供实际应用选型。从应用的角度而言，KL0x属于入门级芯片，KL1x属于通用型芯片，而KL2x、KL3x、KL4x则更具针对性，KL2x系列具有USB OTG技术，KL3x系列支持段式LCD，KL4x系列为KL的旗舰系列，支持功能也最丰富。

| 表2-1 Kinetis L系列芯片的简明资源 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系列 | Flash大小 | 引脚数量 | 低功耗 | 模拟信号 | USB | 段式LCD | 备注 |
| KL4x | 128~256KB | 64~121 | √ | √ | √ | √ |  |
| KL3x | 64~256KB | 64~121 | √ | √ |  | √ |  |
| KL2x | 32~256KB | 32~121 | √ | √ | √ |  | 本文使用 |
| KL1x | 32~256KB | 32~80 | √ | √ |  |  |  |
| KL0x | 8~32KB | 16~48 | √ | √ |  |  |  |

2.1.2 KL25芯片的Flash及RAM地址范围及作用

表2-2给出了KL25芯片的存储器映像，此处研究的芯片为MKL25Z128VLK4。

| 表2-2 KL25存储映像空间分配 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 32位地址范围 | 目的从机 | 说明 |
| 0x0000_0000~0x07FF_FFFF | 可编程Flash和只读数据 | 128KB (0x0000_0000~0x0001 FFFF) |
| 0x0800_0000~0x1FFF_EFFF | 保留 | - |
| 0x1FFF_F000~0x1FFF_FFFF | SRAM_L: Lower SRAM | 16KB RAM区 |
| 0x2000_0000~0x2000_2FFF | SRAM_U: Upper SRAM |  |
| 0x2000_3000~0x3FFF_FFFF | 保留 | - |
| 0x4000_0000~0x4007_FFFF | AIPS 外围设备 | 串口、定时器、模块配置等 |
| 0x4008_0000~0x400F_EFFF | 保留 | - |
| 0x400F_F000~0x400F_FFFF | 通用输入/输出（GPIO） | GPIO模块 |
| 0x4010_0000~0x43FF_FFFF | 保留 | - |
| 0x4400_0000~0x5FFF_FFFF | BME访问外设槽0-127 | 只能对特定的区域位操作 |
| 0x6000_0000~0xDFFF_FFFF | 保留 | - |
| 0xE000_0000~0xE00F_FFFF | 私有外设 | 系统时钟、中断控制器、调试接口 |
| 0xE010_0000~0xEFFF_FFFF | 保留 | ~ |
| 0xF000_0000~0xF000_0FFF | MTB(微型跟踪缓存)寄存器 | - |
| 0xF000_1000~0xF000_1FFF | MTB数据查看和跟踪寄存器 | - |
| 0xF000_2000~0xF000_2FFF | ROM表 | 存放存储映射信息 |
| 0xF000_3000~0xF000_3FFF | 杂项控制模块 | - |
| 0xF000_4000~0xF7FF_FFFF | 保留 | - |
| 0xF800_0000~0xFFFF_FFFF | IOPORT：GPIO(单周期访问) | 可被内核直接访问 |

表中最重要的部分是片内Flash区及片内RAM区存储映像，因为中断向量、程序代码、常数放在片内Flash中，源程序编译后的链接阶段需要使用的链接文件中需含有目标芯片Flash的地址范围及用途等信息，才能顺利生成机器码；另外在链接文件中还包含RAM的地址范围及用途等信息，以便生成机器码确切定位全局变量、静态变量的地址及堆栈指针。

2.1.3 KL25芯片的中断源表

KL25的中断源分为两类如表2-3所示，一类是内核中断，另一类是非内核中断。内核中断主要是异常中断，也就是说，当出现错误的时候，这些中断会复位芯片或是做出其他处理。非内核中断是指MCU各个模块被中断源引起的中断，MCU执行完中断服务程序后，又回到刚才正在执行的程序，从停止的位置继续执行后续的指令。非内核中断又称可屏蔽中断，这类中断可以通过编程控制，开启或关闭该中断。其他更为详细的资料可参考KL25的参考手册的3.3.2.3节。

| 表2-3 KL25的中断源 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中断类型 | 中断向量号 | IRQ中断号 | IPR寄存器号 | 中断源 | 中断源说明 |
| 内核 中断 | 0～3 |  |  | ARM内核 |  |
|  | 4～10 |  |  | 预留 |  |
|  | 11 |  |  | ARM内核 |  |
|  | 12～13 |  |  | 预留 |  |
|  | 14～15 |  |  | ARM内核 |  |
| 非 内 核 中 断 | 16～19 | 0～3 | 0 | DMA | DMA通道0～3传输完成或错误 |
|  | 20 | 4 | 1 | 预留 |  |
|  | 21 | 5 | 1 | FTFA | 命令完成或者读冲突 |
|  | 22 | 6 | 1 | PMC | 低电压检测和警告中断 |
|  | 23 | 7 | 1 | LLWU | 低漏唤醒 |
|  | 24～25 | 8～9 | 2 | I2C0～1 | I2C0～1中断 |
|  | 26～27 | 10～11 | 2 | SPI0～1 | SPI0～1中断 |
|  | 28～30 | 12～14 | 3 | UART0～2 | UART0～2状态和错误中断 |
|  | 31 | 15 | 3 | ADC0 | ADC转换完成中断 |
|  | 32 | 16 | 4 | ACMP0 | ACMP中断 |
|  | 33～35 | 17～19 | 4 | TPM0～2 | TPM0～2中断 |
|  | 36 | 20 | 5 | RTC | RTC定时报警中断 |
|  | 37 | 21 | 5 | RTC | RTC秒中断 |
|  | 38 | 22 | 5 | PIT | PIT中断 |
|  | 39 | 23 | 5 | 预留 |  |
|  | 40 | 24 | 6 | USBOTG |  |
|  | 41 | 25 | 6 | DAC0 |  |
|  | 42 | 26 | 6 | TSI0 |  |
|  | 43 | 27 | 6 | MCG |  |
|  | 44 | 28 | 7 | LPTMR0 |  |
|  | 45 | 29 | 7 | 预留 |  |
|  | 46 | 30 | 7 | 端口控制模块 | 端口A引脚检测 |
|  | 47 | 31 | 7 | 端口控制模块 | 端口C，D引脚检测 |

表2-3中还给出了各中断源的中断向量序号，非内核中断的中断请求（Interrupt Request）号（简称IRQ中断号），以及非内核中断的优先级设置的寄存器号（简称IPR寄存器号）。中断向量序号是每一个中断源的固定编号，由芯片设计生产时决定的，编程时不能更改，它代表了中断服务程序入口地址在中断向量表的位置。IRQ中断号是非内核中断源的编号，每一个编号代表一个非内核中断源。

2.2 KL25硬件最小系统

图2-1 KL25最小系统原理图

2.2.1 KL25硬件最小系统简介

MCU的硬件最小系统是指可以使内部程序运行所必须的最低规模的外围电路，也可以包括写入器接口电路。一般情况下，MCU的硬件最小系统由电源、晶振及复位等电路组成。芯片要能工作，必须有电源与工作时钟；至于复位电路则提供不掉电情况下MCU重新启动的手段。随着Flash存储器制造技术的发展，大部分芯片提供了在板或在线系统（On System）的写入程序功能，即把空白芯片焊接到电路板上后，再通过写入器把程序下载到芯片中，这样，硬件最小系统应该把写入器的接口电路也包含在其中。

总的来说，KL25芯片的硬件最小系统包括电源电路、复位电路、与写入器相连的SWD接口电路及可选晶振电路。

1．电源及其滤波电路

电路中需要大量的电源类引脚用来提供足够的电流容量同时保持芯片电流平衡，所有的电源引脚必须外接适当的滤波电容抑制高频噪音。

电源（VDDx）与地（VSSx）包括很多引脚，如VDDA、VSSA、VDD、VSS、VREFH和VREFL等。至于外接电容，是由于集成电路制造技术所限，无法在IC内部通过光刻的方法制造这些电容。去耦是指对电源采取进一步的滤波措施，去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。KL25硬件最小系统原理图中，电源滤波电路用于改善系统的电磁兼容性，降低电源波动对系统的影响，增强电路工作的稳定性。为标识系统通电与否，可以增加一个电源指示灯。

2．复位电路及复位功能

复位引脚为T_RST，若T_RST信号有效（低电平）则会引起MCU复位。复位电路原理如下：正常工作时复位输入引脚T_RST通过一个10K的电阻接到电源正极，所以应为高电平。若按下复位按钮，则T_RST脚接地为低电平，导致芯片复位。

3．SWD接口电路

KL25芯片的调试接口SWD可以实现程序下载和调试功能，SWD接口只需两根线，数据输入/输出线SWD_DIO和时钟线SWD_CLK。

4．晶振电路

图2-2 晶振电路

KL25芯片可使用内部晶振或外部晶振两种方式为MCU提供工作时钟。

KL25芯片含有内部时钟源（IRC），频率分慢速32.768kHz和快速4MHz，慢速内部时钟误差在0.6%以内，而快速内部时钟误差在3%以内。通过编程，最大可产生48MHz内核时钟及24MHz总线时钟。使用内部时钟源可略去外部晶振电路。

若时钟源需要更高的精度，可自行选用外部晶振，例如图2-2给出外接8MHz无源晶振的晶振电路接法，晶振连接在晶振输入引脚EXTAL0、晶振输出引脚XTAL0之间。

2.2.2 KL25引脚图

图2-3给出的是80引脚LQFP封装的MKL25Z128VLK4芯片的引脚图。每个引脚都可能有多个复用功能，有的引脚有两个复用功能，有的有四个复用功能，实际嵌入式产品的硬件系统设计时必须注意只能使用其中的一个功能。

图2-3 80引脚LQFP封装MKL25Z128VLK4引脚图

2.2.3 KL25引脚功能

下面从需求与供给的角度把MCU的引脚分为“硬件最小系统引脚”与“I/O端口资源类引脚”两大类。有关KL25芯片的所有引脚及其功能都可在附录D中查找。

1．硬件最小系统引脚

KL25硬件最小系统引脚包括电源类引脚、复位引脚、晶振引脚等，表2-4中给出了KL25的最小系统引脚。KL25芯片电源类引脚，LQFP封装12个。芯片使用多组电源引脚分别为内部电压调节器、I/O引脚驱动、A/D转换电路等电路供电，内部电压调节器为内核和振荡器等供电。为了提供稳定的电源，MCU内部包含多组电源电路，同时给出多处电源引出脚，便于外接滤波电容。为了电源平衡，MCU提供了内部有共同接地点的多处电源引脚，供电路设计使用。

表2-4 KL25硬件最小系统引脚表

| 分类 | 引脚名 | 引脚号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 源 输 入 | VDD | 7、38、60 | 电源，典型值：3.3V |
|  | VSS | 8、39、59 | 地，典型值：0V |
|  | VDDA，VSSA | 17、20 | A/D模块的输入电源，典型值：（3.3V、0V） |
|  | VREFH，VREFL | 18、19 | A/D模块的参考电压，典型值：（3.3V、0V） |
|  | VREGIN | 12 | USB模块的参考电压，典型值：5V |
|  | VOUT33 | 11 | USB模块电源稳压器输出的电压，典型值：3.3V |
| 复 位 | RESET | 42 | 复位引脚（双向）。该引脚有内部上拉电阻。可在任何模式下通过该引脚完成芯片复位。作为输入，拉低可使芯片复位，拉低脉冲宽度需维持1.5个总线时钟周期以上，方能完成复位。作为输出，复位开始后，芯片内部电路驱动该引脚至少维持34个总线时钟周期的低电平。上电复位后，该引脚默认为RESET功能，复位完成后，可通过系统选项寄存器SIM_SOPT0的RSTPE位配置为其他功能。 |
| 晶振 | EXTAL，XTAL | 40、41 | 分别为无源晶振输入、输出引脚 |
| SWD 接口 | SWD_CLK | 26 | SWD时钟信号线 |
|  | SWD_DIO | 29 | SWD数据信号线 |
| 引脚个数统计 | LQFP封装17个 |  |  |

2．对外提供服务的引脚

除去需要服务的引脚外，其他引脚可以为实际系统提供I/O服务。KL25（80引脚LQFP封装）具有61个I/O引脚，如表2-5所示，每个引脚均具有多个功能。这些引脚在复位后，立即被配置为高阻状态，且为通用输入引脚，有内部上拉功能。

| 表2-5 KL25 I/O端口资源类引脚表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 端口名 | 引脚数 | 引脚名 | 功能描述 |
| A | 10 | PTA[1~2、4~5]，PTA[12~17] | SWD/TPM/UART/TSI/I2C/USB/SPI/EXTAL/XTAL/RESET/LPTMR/GPIO |
| B | 12 | PTB[0~3]，PTB[8~11]，PTB[16~19] | UART/EXTRG/LLWU/ADC/SPI/TSI/TPM/I2C/GPIO |
| C | 16 | PTC[0~13]，PTC[16~17] | LPTMR/SPI/CLK_OUT/UART/RTC/LLWU/TPM/EXTRG/ADC/I2C/TSI/CMP/GPIO |
| D | 8 | PTD[0~7] | LLWU/ADC/UART/TPM/SPI/GPIO |
| E | 15 | PTE[0~5]，PTE[20~25]，PTE[29~31] | DAC/CMP/RTC/ADC/TPM/UART/SPI/I2C/GPIO |
| 其他 | 2 | USB0_DM，USB0_DP | USB模块的D-和D+信号线 |
| 引脚个数统计及说明 |  | LQFP封装63个。这里统计I/O引脚不包括已被最小系统使用的引脚。I/O端口引脚最大输入电压为0.7*VDD；最大输出电压VDD，最大输出总电流100mA。具体技术指标参见《KL25数据手册》。 |  |

3．其他功能及使用方法

自带温度传感器使用简明步骤

KL25 芯片自带一个温度传感器，使用方法如下：

（1）初始化单端输入，16位精度，32次硬件滤波的AD转换：

adc_init(SINGLE_END, 16, SAMPLE32);

（2）读取通道26，每次采集32次硬件滤波，赋给16位无符号整形变量advalue：

advalue = adc_read(26);

（3）将读取到的AD值通过公式转换成温度（公式详见KL25芯片手册）

float VTemp = (advalue * 3300) >> 16;    //或直接用(advalue * 3300) / 65536.0

float temp = 25 - (VTemp - 706) / 1.62;

（4）在串口调试工具观察温度传感器输出的温度：

printf(“%f”, temp);

2.3 开发板对外接口介绍

KL25开发板上引出的对外接口见图 2-4

另：三色灯，红灯：PTB19；绿灯：PTB18；蓝灯：PTB9，全为低电平点亮

图2-4 SD-FSL-KL25-EVB板上引出接口

第3章 底层驱动构件

在嵌入式软件领域中，由于软件与硬件紧密联系的特性，使得与硬件紧密相连的底层驱动构件的生产成为嵌入式软件开发的重要内容之一。良好的底层驱动构件具备封装性、描述性、可移植性、可复用性等特性。为了使构件设计满足这些基本要求，嵌入式底层驱动构件的开发，应遵循层次化、易用性、鲁棒性及对内存的可靠使用原则。底层驱动构件封装规范及基本思想可参见《嵌入式技术基础与实践（第3版）-ARM Cortex-M0+Kinetis L系列微控制器》一书的第五章。

3.1 GPIO驱动构件的驱动要素与使用

3.1.1 GPIO驱动构件的驱动要素

1．了解芯片的GPIO引脚

80引脚KL25芯片共有61个引脚可作为GPIO引脚，分别处于PORTA、PORTB、PORTC、PORTD、PORTE共5个端口，具体引脚见表2-5。

2．GPIO构件封装要点分析及提供的函数

|  |  |  | ###### 表3-1 GPIO构件驱动列表（gpio.h文件） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 函数名 | 返回值 |  | 参数 | 功能 |
| 1 | gpio_init | 无 |  | port_pin：(端口号)¦(引脚号) dir：引脚方向（0=输入，1=输出） state：端口引脚初始状态（0=低电平，1=高电平） | 初始化指定端口引脚作为GPIO引脚功能，并定义为输入或输出，若是输出，还指定初始状态是低电平或高电平 |
| 2 | gpio_set | 无 |  | port_pin：(端口号)¦(引脚号) state：希望设置的端口引脚状态（0=低电平，1=高电平） | 当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输出时，本函数设定引脚状态 |
| 3 | gpio_get | 指定端口引脚的状态（1或0） |  | port_pin：(端口号)¦(引脚号) | 当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输入时，本函数获取指定引脚状态 |
| 4 | gpio_reverse | 无 |  | port_pin：(端口号)¦(引脚号) | 当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输出时，本函数反转引脚状态 |
| 5 | gpio_pull | 无 |  | port_pin：(端口号)¦(引脚号) pullselect：下拉/上拉（0=下拉，1=上拉） | 当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输入时，本函数设置引脚下拉/上拉 |
| 6 | gpio_enable_int | 无 |  | port_pin：(端口号)¦(引脚号) irqtype：引脚中断类型 | 当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输入时，本函数开启引脚中断，并设置中断触发条件。 |
| 7 | gpio_disable_int | 无 |  | port_pin：(端口号)¦(引脚号) | 当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输入时，本函数关闭引脚中断 |
| 8 | gpio_get_int | 引脚GPIO中断标志（1或0）1：有中断，0：无中断 |  | port_pin：(端口号)¦(引脚号) | 当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输入时，获取中断标志 |
| 9 | gpio_clear_int | 无 |  | port_pin：(端口号)¦(引脚号) | 当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输入时,清除中断标志 |
| 10 | gpio_clear_allint | 无 |  | 无 | 清除所有端口的GPIO中断 |
| 11 | gpio_drive_strength | 无 |  | port_pin：(端口号)¦(引脚号) | 当引脚被配置为数字输出时,配置引脚为高驱动能力，只有PTB0, PTB1, PTD6, PTD7同时具有高驱动能力 |

以GPIO驱动构件为例，进行封装要点分析。即分析应该设计哪些函数及入口参数。GPIO引脚可以被定义成输入、输出两种情况：若是输入，程序需要获得引脚的状态（逻辑1或0）；若是输出，程序可以设置引脚状态（逻辑1或0）。MCU的PORT模块分为许多端口，每个端口有若干引脚。GPIO驱动构件可以实现对所有GPIO的引脚统一编程，GPIO驱动构件由gpio.h、gpio.c两个文件组成，如要使用GPIO驱动构件，只需要将这两个文件加入到所建工程中，由此方便了对GPIO的编程操作。GPIO构件驱动列表如表3-1所示。

（1）模块初始化（gpio_init）

由于引脚具有复用特性，把对应引脚设置成GPIO功能；同时定义成输入或输出；若是输出，还要给出初始状态。所以GPIO模块初始化函数的参数为“端口号|引脚号”、是输入还是输出、若是输出其状态是什么，函数不必有返回值。这样GPIO模块初始化函数原型可以设计为：

void gpio_init(uint_16 port_pin, uint_8 dir, uint_8 state)

（2）设置引脚状态（gpio_set）

对于输出，希望通过函数设置引脚是高电平（逻辑1）还是低电平（逻辑0），入口参数应该是“端口号|引脚号”，函数不必有返回值。这样设置引脚状态的函数原型可以设计为：

void gpio_set(uint_16 port_pin, uint_8 state)

（3）获得引脚状态（gpio_get）

对于输入，希望通过函数获得引脚的状态是高电平（逻辑1）还是低电平（逻辑0），入口参数应该是“端口号|引脚号”，函数需要返回值引脚状态。这样设置引脚状态的函数原型可以设计为：

uint_8 gpio_get(uint_16 port_pin)

（4）引脚状态反转（gpio_reverse）

类似的分析，可以设计引脚状态反转函数的原型为：

void gpio_reverse(uint_16 port_pin)

（5）引脚上拉使能函数（gpio_pull）

若引脚被设置成输入，还可以设定内部上拉，KW01内部上拉电阻大小为30~50KΩ。引脚上拉使能函数的原型为：

void gpio_pull(uint_16 port_pin, uint_8 pullselect)

（6）使能引脚中断函数（gpio_enable_int）

若想由引脚触发一些事件的发生，需要用到引脚中断，产生中断的原因有低电平触发、高电平触发、上升沿触发、下降沿触发或双边沿触发。使能引脚中断的函数原型为：

void gpio_enable_int(uint_16 port_pin,uint_8 irqtype)

（7）禁用引脚中断函数（gpio_disable_int）

若不想由引脚产生中断，需要用到禁用引脚中断函数，禁用中断函数的原型为：

void gpio_disable_int(uint_16 port_pin)

（8）获取引脚中断函数（gpio_get_int）

若产生了GPIO中断，同一端口的多个引脚会共用一个引脚中断处理函数，因此要知道究竟是哪个引脚产生的中断请求，才能有针对性的处理相应的中断。获取引脚中断函数原型为：

uint_8 gpio_get_int(uint_16 port_pin)

（9）清除引脚中断函数（gpio_clear_int）

在处理完引脚中断后，需要清除引脚中断标志，否则会继续引发中断，重复处理，需要用到清除引脚中断函数。除引脚中断函数原型为：

void gpio_clear_int(uint_16 port_pin)

（10）清除全部引脚中断函数（gpio_clear_allint）

某些情况下会产生引脚误中断，为了方便可以使用清除全部引脚中断函数。清除全部引脚中断处理函数原型为：

void gpio_clear_allint(void)

（11）配置引脚高驱动能力函数（gpio_drive_strength）

若想使用某些引脚输出比正常情况下更大的电流，需要使引脚具备高驱动能力，可以使用配置引脚高驱动能力函数。配置引脚高驱动能力函数原型为：

void gpio_drive_strength(uint_16 port_pin, uint_8 control)

另外，控制指示灯闪烁的程序中使用了GPIO驱动构件。指示灯定义为端口号|引脚号，这样便于用户理解和运用。现在gpio.c文件中添加一个内部解析函数gpio_port_pin_resolution，将指示灯的定义进行解析，得出具体端口号与引脚号。

内部解析函数(gpio_port_pin_resolution)

指示灯定义为端口号|引脚号，例如，PORTD_NUM|5 表示为D口5号引脚。内部解析函数将“端口号|引脚号”解析为具体的端口号和引脚号，以便GPIO模块函数使用。

static void gpio_port_pin_resolution(uint_16 port_pin,uint_8* port,uint_8* pin)

其中uint_8是无符号8位整型的别名，uint_16是无符号16位整型的别名，其定义在工程文件夹下的“..\ Common”文件夹的common.h文件中，本书后面不再特别说明。

3.1.2 GPIO构件的使用举例—制作light构件

GPIO的应用广泛，此处给出GPIO构件在小灯构件中的具体应用。

对于LED灯，它的亮暗状态是由GPIO口输出到LED上电平的高低决定的，因此LED灯的驱动构件的设计可基于GPIO驱动。具体LED灯接到哪个端口哪个引脚，可使用宏定义设置，例如：

//指示灯端口及引脚定义 #define LIGHT_RED (PTB_NUM¦19) //红色RUN灯使用的端口号/引脚

LED灯的亮暗是正逻辑，即高电平灯亮（与具体硬件设计相关），因此需宏定义，方便记忆及使用：

//灯状态宏定义（灯亮、灯暗对应的物理电平由硬件接法决定） #define LIGHT_ON 0 //灯亮 #define LIGHT_OFF 1 //灯暗

基于以上分析，该构件设计了以下函数：

（1）小灯初始化：void light_init(uint16 port_pin, uint8 state)；

（2）小灯控制：void light_control(uint16 port_pin, uint8 state)；

（3）小灯亮暗反转：void light_change(uint16 port_pin)；

下面给出light_init(uint16 port_pin, uint8_t state)的函数样例。

void light_init(uint16 port_pin, uint8 state) { gpio_init(port_pin, 1, state); }

此外，其他具体应用中需要对GPIO驱动封装的可参见以上分析，封装好的构件放入工程框架的06_App_Component中，这样方便移植使用。

3.2 UART驱动构件的驱动要素与使用

KL25芯片UART模块采用异步串行通信方式，通信格式为NRZ数据格式，支持全双工传输方式。UART模块包括波特率发生器、发送器和接收器模块。UART发送器和接收器使用相同的波特率发生器，独立地操作。UART驱动构件具有初始化、接收和发送三种基本操作。

3.2.1 UART硬件结构

UART模块为异步串行通信接口，通过两根数据线实现了对串行数据的发送与接收操作，同时为了便于布线在当前主流芯片中均实现了同一串口多个配置引脚功能，KW01中UART0具有5组可配置引脚，因而在选择串口功能时在硬件上需要确定串口号和配置引脚。可通过端口控制模块（Port Control and Interrupts，PORT）提供的引脚控制寄存器（Pin Control Register，PCR）编程来设定。PORTA_PCRn寄存器如图3-1所示。

图3-1 PORTx_PCRn寄存器

例：选择PTA14、PTA15分别作为UART0的发送和接收脚，需要做如下配置：

在PORTA_PCR14寄存器中找出控制PTA14引脚复用控制位MUX

查看《KL25 Sub-Family Reference Manual》文档的第10章可以找出PORTA_PCR14的第10~8位MUX控制PTA2引脚的复用选择。当MUX设置为011时，PTA14引脚功能被设置为UART0_TX，相同的方法，可以设置PTA15的引脚为UART0_RX。

设置PTA14、PTA15的功能为UART0的发送和接收脚的代码如下：

PORTA_PCR14 = PORT_PCR_MUX(0x2); //使能UART0_TXD PORTA_PCR15 = PORT_PCR_MUX(0x2); //使能UART0_RXD

3.2.2 UART驱动构件的驱动要素

1．UART知识要素解析

对于UART模块进行操作必须要了解以下知识要素，即串口号，引脚组号，波特率，数据位，校验位，停止位，数据发送，数据接收。

串口号：KL25有3个串口，宏定义UART_0～UART_2为0～2；

引脚组号：宏定义为UARTx_GROUP，取值范围为0～4；

波特率：1200～115200的值；

2．UART构件封装要点分析及提供的函数

UART具有初始化、接收和发送三种基本操作。按照构件的思想，可将它们封装成三个独立的功能函数，初始化函数完成对UART模块的工作属性的设定，接收和发送功能函数则完成实际的通信任务。对UART模块进行编程，实际上已经涉及到对硬件底层寄存器的直接操作，因此，可将初始化、接收和发送三种基本操作所对应的功能函数共同放置在命名为uart.c的文件中，并按照相对严格的构件设计原则对其进行封装，同时配以命名为uart.h的头文件，用来定义模块的基本信息和对外接口。

为了使UART驱动适用于所有可复用为UART功能的引脚，本驱动在uart.h文件中设计了相应的宏定义，使用该驱动时只需根据具体用到的引脚修改相应的宏定义。UART构件驱动列表如表3-2所示。

|  |  |  | ###### 表3-2 UART构件驱动列表（uart.h文件） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 函数名 | 返回值 |  | 参数 | 功能 |
| 1 | uart_init | 无 |  | uartNo:串口号 baud:波特率 | 初始化uart模块 |
| 2 | uart_send1 | 函数执行状态：1=发送成功；0=发送失败 |  | uartNo:串口号 ch:要发送的字节 | 串行发送1个字节 |
| 3 | uart_sendN | 函数执行状态：1=发送成功；0=发送失败 |  | uartNo: 串口号 buff: 发送缓冲区 len:发送长度 | 串行发送n个字节 |
| 4 | uart_send_string | 函数执行状态：1=发送成功；0=发送失败 |  | uartNo:UART模块号 buff:要发送的字符串的首地址 | 从指定UART端口发送一个以'\0'结束的字符串 |
| 5 | uart_re1 | 接收返回字节 |  | uartNo:串口号 fp:接收成功标志的指针:fp=1:接收成功；fp=0:接收失败 | 串行接收1个字节 |
| 6 | uart_reN | 函数执行状态 1=接收成功;0=接收失败 |  | uartNo:串口号 buff: 接收缓冲区 len:接收长度 | 串行接收n个字节 |
| 7 | uart_enable_re_int | 无 |  | uartNo:串口号 | 开串口接收中断 |
| 8 | uart_disable_re_int | 无 |  | uartNo:串口号 | 关串口接收中断 |
| 9 | uart_get_re_int | 接收中断标志 1=有接收中断;0=无接收中断 |  | uartNo:串口号 | 查询串口接收中断状态 |

按照模块所具有的基本操作来确定构件中应该具有哪些功能集合，是很自然也很重要的事情。但是，要实现编程的构件化，对具体的函数原型的设计则是重中之重。函数原型设计的好坏直接影响构件化编程的成败。下面就以UART的初始化、接收和发送三种基本操作为例，来说明实现构件化编程的全过程。

需要说明的是，实现构件化编程的UART软件模块应当具有以下几个特点：

（1）UART模块是最底层的构件，它主要向上提供三种服务，分别是UART模块的初始化、接收单个字节和发送单个字节，向下则直接访问模块寄存器，实现对硬件的直接操作。另外，从实际使用角度出发，它还需要封装接收N个字节和发送N个字节的功能函数。

（2）UART模块在软件上对应1个uart.c程序源代码文件和1个uart.h头文件，当需要使用UART驱动构件时，大多数情况下只需简单拷贝这两个文件即可，无需对源代码文件和头文件进行修改，只有当进行不同芯片之间的移植时，才需要修改头文件中与硬件相关的宏定义。

（3）上层构件或软件在使用该构件时，严格禁止通过全局变量来传递参数，所有的数据传递都直接通过函数的形式参数来接收。这样做不但使得接口简洁，更加避免了全局变量可能引发的安全隐患。

3.2.3 UART构件的使用举例

在使用UART构件之前，需要对UART模块进行初始化。初始化时除了需要给出串口号以外还需要指定串口使用的波特率。对串口初始化如下：

//初始化UART_0模块 uart_init(UART_0,9600);

向串口发送3个字节，则在发送之前，先对这3个字节进行赋值。具体函数调用方法如下：

//定义待发送的字节并赋值 uint_8 g_uart_sentBuf[3]; g_uart_sentBuf[0] = (uint_8)'0'; g_uart_sentBuf[1] = (uint_8)'1'; g_uart_sentBuf[2] = (uint_8)'2'; //调用串行发送n个字节的函数，带入相应的参数 uart_sendN ( UART_0 , 3 , &g_uart_sentBuf[0] );

第4章 统一的工程框架及使用方法

4.1工程框架及所含文件

图4-1给出以KL25_Light工程为例的树形工程结构模板，物理组织与逻辑组织一致。该模板是苏州大学飞思卡尔嵌入式中心为在KDS环境下开发ARM Cortex-M4/M0+ Kinetis Kinetis K/L/EA系列MCU应用工程而制作的。

该工程模板，与KDS3.0提供的Demo工程模板相比，简洁易懂，去掉了一些初学者不易理解或不必要的文件，同时应用底层驱动构件化的思想改进了程序结构，重新分类组织了工程，目的是引导读者进行规范的文件组织与编程。

|  | 工程名 |
| --- | --- |
|  | 编译链接生成的二进制代码文件 |
|  | 系统包含文件（自动生成） |
|  | <文档文件夹> |
|  | <内核相关文件> |
|  | <MCU相关文件夹> |
|  | 芯片头文件 |
|  | 启动代码 |
|  | 系统初始化源文件 |
|  | 系统初始化头文件 |
|  | <链接文件夹> |
|  | 链接文件 |
|  | <芯片底层驱动构件文件夹> |
|  | <GPIO底层构件文件夹> |
|  | GPIO底层构件源文件 |
|  | GPIO底层构件头文件 |
|  | <应用构件文件夹> |
|  | <小灯构件文件夹> |
|  | 小灯构件源文件 |
|  | 小灯构件头文件 |
|  | <软件构件文件夹> |
|  | <工程主程序文件夹> |
|  | 总头文件 |
|  | 中断源文件 |
|  | 主函数 |
|  | <工程输出文件夹>（编译链接自动生成） |
| 图4-1树形工程结构模板 |  |

（1）工程名与新建工程

不必在意工程名，而使用工程文件夹标识工程，不同工程文件夹就区别不同工程。这样工程文件夹内的文件中所含的工程名字不再具有标识意义，可以修改，也可以不修改。建议新工程文件夹使用手动复制标准模板工程文件夹或复制功能更少的原有工程的方法来建立，这样，复用的构件已经存在。不推荐使用KDS3.0的新建功能来建立一个新工程。

（2）工程文件夹内的基本内容

工程文件夹内编号的共含8个下级文件夹，除去KDS环境保留的文件夹Includes与Debug，分别是01_Doc、02_CPU、03_MCU、04_Linker_File、05_Driver、06_App_Component、07_Soft_Component、08_Source。其简明功能及特点见表4-1。

| ###### 表4-1 工程文件夹内的基本内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 文件夹 | 简明功能及特点 |
| 1 | 01_Doc | 说明文档文件夹，工程改动时，及时记录。 |
| 2 | 02_CPU | CMSIS M0+内核文件。 |
| 3 | 03_MCU | MCU文件夹，存放芯片头文件及芯片初始化文件，MCU不同时，芯片头文件需更换。 |
| 4 | 04_Linker_File | 链接文件夹，放置链接文件。 |
| 5 | 05_Driver | 底层驱动文件夹，逐步加入各模块驱动构件。 |
| 6 | 06_App_Component | 存放应用构件。应用构件被定义为通过调用底层驱动构件而完成特定功能的构件，例如led、lcd、电机开关构件。 |
| 7 | 07_Soft_Component | 抽象软件构件文件夹，与硬件不直接相关的软件构件，或调用底层构件完成的功能软件构件。 |
| 8 | 08_Source | 源程序文件夹，含主程序文件、中断服务例程文件等。这些文件是工程开发人员进行编程的主要对象。 |

4.2 链接文件解析

4.2.1 链接文件的作用

图4-2 程序编译链接的过程

04_Linker_File下的链接文件intflash.ld是提供给链接器的链接脚本。链接脚本用于控制链接的过程，具体过程如图4-2所示，规定了如何把输入的中间文件内的section放入最终目标文件内，并控制目标文件内各部分的地址分配。

KDS下，可以在Properties->C/C++ build->Settings中的Tool Settings标签页下的Cross ARM C++ Linker中设置链接脚本的路径与名称。

4.2.2 KL25工程中链接文件分析

表4-2给出了KL25-Light工程的intflash.ld文件的简要分析，分析中只抽取与程序、数据安排相关部分说明，其他部分略去。这个文件在同一芯片的所有工程中，原则上不改变。

| 表4-2 链接文件简明分析 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 顺序/命令 | 内容 | 简要说明 |
| 1 指明程序开始点 | ENTRY(Reset_Handler) | 程序开始点。这里的 Reset_Handler是指“03_MCU”中的startup_MKL25Z4.S文件中 Reset_Handler函数。（只是沿用PC链接文件格式，在这里本句无意义） |
| 2 设置堆栈的大小 | HEAP_SIZE = DEFINED(__heap_size__) ? __heap_size__ : 0x0400; STACK_SIZE = DEFINED(__stack_size__) ? __stack_size__ : 0x0400; | 设置堆栈的大小，默认空间大小都是为0x0400（KB）。如果用户设置了__heap_size__或__stack_size__符号值，则使用此两个的值作为堆栈的大小。 |
| 3 MEMORY，定义和划分存储空间可用的资源 | m_interrupts (RX) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00000100 | 中断向量区,256字节 |
|  | m_flash_config (RX) : ORIGIN = 0x00000400, LENGTH = 0x00000010 | Flash配置区，长度为16KB。 |
|  | m_text (RX) : ORIGIN = 0x00000800, LENGTH = 0x0001F7FF | Flash用户程序区，跳过保留中断向量后，开始存放程序、常量。这里地址从0x800开始而不是接上面的0x410，是因为flash章中的加密解密功能需要擦除第一扇区，所以第一扇区不能保存数据。如果不用到flash的加密解密，此处可以改为 ORIGIN = 0x00000410, LENGTH = 0x0001FBF0 |
|  | m_data (RW) : ORIGIN = 0x1FFFF000, LENGTH = 0x00004000 | RAM数据区。定义两个数据存储区，分别在RAM的SRAM_L、SRAM_H区域。整个数据区的长度为16KB，就是RAM的大小。 |
| 4 SECTIONS， 对各个块的内容的定义 | .interrupts : ……. | 中断向量表，在ROM中存放在.interrupts段，起始地址0x00000000。 |
|  | .flash_config : ……. | Flash配置域相关参数存放在flash_config段中，起始地址为0x00000400 |
|  | .text : …… | 代码段。程序存放在Falsh存储区中的.text段。文件中的*(.text)指程序，*(.rodata)指常量 |
|  | .data: …… | 标准数据段，可以用来初始化全局变量和静态变量 |
|  | .bss: …… | 未初始化全局变量和静态变量段，在.data之后 |
| 5 SECTIONS对栈相关符号赋值 | __StackTop = ORIGIN(m_data) + LENGTH(m_data); __StackLimit = __StackTop - STACK_SIZE; | 给__StackTop符号赋上值，此符号会在“03_MCU”中的startup_MKL25Z4.S文件中的中断向量表中使用到。__StackLimit是栈的最小地址，小于此地址则会导致栈溢出。 |

4.3 芯片上电启动执行过程分析

芯片复位到main函数之前程序运行过程如下：

（1）芯片上电复位后，芯片内部机制首先从Flash的0x00000000地址中，取出第一个表项的内容，赋给内核寄存器SP（堆栈指针），完成堆栈指针初始化。例如，在链接文件intflash.ld中，链接时将__StackTop的值放到Flash的0x00000000地址中；

（2）芯片内部机制将第二个表项的内容，赋给内核寄存器PC（程序计数器）；

（3）由于该表项存放启动函数Reset_Handler的首地址，因而执行“..\03_MCU\startup_MKL25Z4.S”文件中的Reset_Handler函数。Reset_Handler函数主要工作内容及顺序为：

1）关闭所有外设中断并清除所有外设挂起中断标志；

2）关看门狗，配置时钟；

3）将ROM中的初始化数据拷贝到RAM中；

4）将未初始化数据BSS段清0

5）转至main()继续执行。

实际应用中，可根据是否启动看门狗、是否复制中断向量表至RAM、是否清零未初始化BSS数据段等要求来修改此文件。

4.4 中断向量表及中断编程解析

中断向量表位于“..\ 03_MCU\startup_MKL25Z4.S”文件中。

中断向量表是指按照中断源的中断向量号（见表2-3）中的固定顺序，存放中断服务程序入口地址的一段存储区域。中断服务程序的入口地址又称为中断向量或中断向量指针，它指向中断服务程序在存储器中的位置。

如何将中断服务程序的入口地址（中断向量），按照中断源的中断向量序号的顺序，写入到中断向量表的位置呢？就是从给定的地址放常数而已，工程编译时由链接文件intflash.ld指定这组常数存放的首地址。这里给出startup_MKL25Z4.S文件的部分内容：

.section .isr_vector, "a" .align 2 .globl __isr_vector __isr_vector: .long __StackTop //栈顶 .long Reset_Handler //复位处理程序 ………… .long SVC_Handler //SVC调用处理程序（RTOS使用） ………… .long PendSV_Handler //PendSV处理程序（RTOS使用） .long SysTick_Handler //内核时钟SysTick处理程序 //外部中断 ………… .long UART0_IRQHandler //UART0状态及错误中断处理程序 .long UART1_IRQHandler //UART1状态及错误中断处理程序 .long UART2_IRQHandler //UART2状态及错误中断处理程序 ………… .long PORTA_IRQHandler //PORTA引脚中断处理程序 .long PORTC_PORTD_IRQHandler //PORTC及PORTD引脚中断处理程序 .size __isr_vector, . - __isr_vector // Flash 配置 .section .FlashConfig, "a" .long 0xFFFFFFFF .long 0xFFFFFFFF .long 0xFFFFFFFF .long 0xFFFFFFFE .text .thumb //复位处理程序 .thumb_func .align 2 .globl Reset_Handler .weak Reset_Handler .type Reset_Handler, %function Reset_Handler: cpsid i /* Mask interrupts */ #ifndef __NO_SYSTEM_INIT bl SystemInit #endif cpsie i /* Unmask interrupts */ （略，请看电子文件） #endif #ifndef __START #define __START main #endif bl __START .pool .size Reset_Handler, . - Reset_Handler .align 1 .thumb_func .weak DefaultISR .type DefaultISR, %function DefaultISR: ldr r0, =DefaultISR bx r0 .size DefaultISR, . - DefaultISR /* Exception Handlers */ def_irq_handler NMI_Handler def_irq_handler HardFault_Handler def_irq_handler SVC_Handler def_irq_handler PendSV_Handler def_irq_handler SysTick_Handler ………… def_irq_handler UART0_IRQHandler def_irq_handler UART1_IRQHandler def_irq_handler UART2_IRQHandler ………… def_irq_handler PORTA_IRQHandler def_irq_handler PORTD_IRQHandler .end

在包含中断向量表的startup_ MKL25Z4.S文件中，主要包含以下几个方面的内容：

（1）定义了中断向量表数组__isr_vector，并将其放在链接文件intflash.ld中指定的区域.isr_vector。这样，这里标号“__isr_vector:”就是链接文件intflash.ld的“isr_vector”，可以intflash.ld中isr_vector指向0x0000_00000地址。

（2）为中断向量表的所有表项填入缺省值，即以中断向量所对应外设的英文名作为中断处理函数的函数名。0x0000_00000~0x0000_00003地址填写的__StackTop在intflash.ld中可以找到，是0x20003000，是堆栈盏顶，是芯片内RAM最大地址+1。该芯片堆栈方向是向小地址使用的，因此，栈顶设在RAM最大地址+1。堆栈空间是临时变量的空间。全局变量从小地址向大地址顺序使用，这样两头向中间使用，符合使用规则。0x0000_00004~0x0000_00007地址填写Reset_Handler（复位处理程序）。在Flash配置之后，给出了复位处理程序Reset_Handler的实现代码。这两个区域属于特殊用途。随后各区域填写对应的默认中断处理函数的函数名。例如，在串口2模块的中断向量表项里填入UART2_IRQHandler。

（3）给出Flash配置。

（4）给出了复位处理程序Reset_Handler。已在4.3节的“芯片上电启动执行过程”进行了说明。

（5）实现一个缺省处理函数Default_Handler，其内容为一个永久循环。

（6）以弱符号的方式，将默认中断处理函数的函数名指向缺省处理函数Default_Handler。实际使用时，只需在中断服务程序文件isr.c再定义一个与所需中断处理函数的函数名同名函数即可。例如：

void UART2_IRQHandler(void) { }

其中函数UART2_IRQHandler的名称与串口2缺省的中断服务程序名称相同，并可在此处编写相应的中断处理过程，此时编译器默认将其识别为强符号，在编译时会覆盖掉中断向量表中原来以弱符号定义的缺省值，到此，中断向量表得以实现，并可进行中断编程。

4.5 如何应用工程模板

工程模板的设计固然重要，但如何将工程模板应用起来，才是开发者真正关心的问题，接下来从“如何增加一个新的驱动”和“如何增加一个新的中断”两个方面介绍工程模板的应用。

4.5.1 如何增加一个新的驱动

在实际工程开发时，需要用到不同外设，添加相应的驱动程序必不可少。下面介绍如何在工程模板中增加一个新驱动。例如，增加一个MSCAN模块的驱动。

首先，在工程的“05_Driver”下新建一个文件夹，命名为“can”，再将写好的can驱动函数拷贝到该文件夹下。此时，可以在程序中直接调用can驱动函数，但相对复杂，因此可以根据具体的需要对can驱动进行适当的封装，方便以后调用。封装的过程及方法参见3.4节，与具体硬件相关的可放在06_App_Component文件夹中。最后，要在工程配置中添加相应的文件夹路径，这样在工程中就可以正常使用添加或新封装的驱动了。

4.5.2 如何增加一个新的中断

在实际工程开发时，也要用到不同的中断，下面介绍如何在工程模板中增加一个新中断。

增加一个新的中断需要使能相应模块的中断，注册及编写相应的中断服务例程。KL25的中断向量表存放在startup_MKL25Z4.S中，是使用弱符号（weak）定义的，工程需要用到什么中断，只需在中断向量表中找出其中断服务例程名，在isr.c中定义同名的中断服务例程函数，例如：

//串口2接收中断服务例程 void UART2_IRQHandler(void) { uint_8 ch; uint_8 flag; DISABLE_INTERRUPTS; //关总中断 if(uart_get_re_int(UART_2)) { ch = uart_re1(UART_2, &flag); //调用接收一个字节的函数，清接收中断位 if(flag) { uart_send1(UART_2, ch); //向原串口发回一个字节 } } ENABLE_INTERRUPTS; }

主函数部分则调用开串口接收中断函数void uart_enable_re_int开启相应的中断。

第5章 KL25在实时操作系统MQX-Lite下的应用

消息队列执行（Message Queue eXecutive，MQX）是NXP提供的开源嵌入式RTOS，其具有实时性高、内核精简、内核免费且有技术支持、开发工具成熟、外设驱动丰富及性价比高等特点。

在标准的MQX RTOS之外，NXP还提供了MQX的简化版，即轻量级MQX（MQX-Lite）。MQX-Lite所占用的芯片存储资源较标准MQX更少，但功能也相对标准MQX进行了部分裁剪。有关MQX的详细信息可参见王宜怀教授编著的《嵌入式实时操作系统MQX应用开发技术-ARM Cortex-M微处理器》一书。

5.1 MQX-Lite简介

MQX-Lite实时操作系统是标准MQX（Message Queue eXecutive，消息队列执行）实时操作系统的轻量级版本，在组成与功能上都是标准MQX的子集，主要针对资源有限的MCU，支持应用以低于4KB的RAM空间运行。

MQX-Lite由MQX-Lite内核与PSP（处理器支持包）组成。从表5-1可知，使用MQX-Lite实时操作系统，可以实现诸如多任务处理、基于优先级的抢占式任务调度、共享资源的同步访问、任务间的通信及中断处理等功能。

| 表5-1 MQX-Lite内核组件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 名称 | 内容及作用 |
| 核心组件 | 初始化 | 初始化及创建自启动任务 |
|  | 任务管理 | 任务的创建、管理和终止 |
|  | 调度 | 基于优先级的抢占式FIFO任务调度 |
|  | 轻量级信号量 | 实现轻量级信号量同步机制 |
|  | 中断和异常处理 | 处理所有的硬件中断 |
| 可选组件 | 轻量级事件 | 实现轻量级事件同步机制 |
|  | 互斥量 | 实现互斥量同步机制 |
|  | 轻量级消息队列 | 实现任务间通信 |
|  | 轻量级定时器 | 用于定时或周期性地调用应用函数 |
|  | 内核日志 | 记录MQX-Lite的活动 |
|  | 轻量级存储分配 | 动态存储分配 |

5.2 MQX的工程框架及第一个完整的样例程序

5.2.1基于MQX-Lite的KL25工程框架

本节中基于MQX-Lite的KL25工程框架是在4.1节中提出的无操作系统工程组织框架的基础之上搭建起来的。与无操作系统下的工程差别仅在于添加了名为“09_MQXLiteLite”的文件夹，此文件夹中存放了MQX-Lite内核、PSP（内核支持包）及用户的应用任务代码。

MQXLite文件夹内包含了app、bsp、config、include、kernel（内核）、psp共6个下级文件夹。表5-2展示了MQXLite文件夹下的文件与目录组成。

其中<app>文件夹是按照MQX-Lite实时操作系统任务设计的要求增加的应用程序目录，用户开发的应用程序任务主要在此目录下进行操作，该文件夹所包含的文件及其内容见表5-3。它包含了应用软件的总头文件app_inc.h、任务模板列表文件task_templates.c和自启动任务文件task_main.c，这三个文件的内容可根据工程要求进行修改，但文件名及文件内容布局不再更改，这是每个工程的共性部分，有利于工程的移植。而“task_xxx.c”为自定义任务，“xxx”代表具体任务名。

<bsp>文件夹下包含开发板相关的配置及初始化，可参照完整版的MQX中提供的BSP模板，由用户自行编写。<config>文件夹下存放了user_config.h配置文件，用于配置、裁剪MQX-Lite的功能。而剩下的<include>、<kernel>及<psp>文件夹下的文件是从PE安装目录下的MQX-Lite子目录< ..\KDS_3.0.0\eclipse\ProcessorExpert\lib\mqxlite\V1.1.1\source>中提取来的。

| 表5-2 MQXLite文件夹的下级文件夹组成 |  |
| --- | --- |
| 文件夹 | 内含文件说明 |
| app | app_inc.h任务公共头文件 |
|  | task_templates.c任务模板列表文件 |
|  | task_main.c自启动任务文件 |
|  | task_xxx.c 用户应用任务文件 |
| bsp | 开发板相关配置文件，由用户自行编写 |
| config | user_config.h用于配置文件，配置、裁剪MQX-Lite功能 |
| include | 存放MQX-Lite系统的所有源码头文件 |
| kernel | 存放MQX-Lite内核功能源代码 |
| psp | 与芯片相关的调度、中断等汇编源程序 |

| 表5-3 app文件夹的内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件名 | 名称 | 内容 |
| app_inc.h | 任务公共头文件 | 用于定义任务模板号、任务的声明，文件名不变，内容可修改。 |
| task_main.c | MQX自启动任务 | 用于创建用户自定义的任务，文件名不变，内容随着用户任务变动而修改。 |
| task_templates.c | 任务模板列表 | 用于向MQX-Lite操作系统登记任务，在模板列表中，任务模板编号、任务函数体、任务栈大小、任务优先级、任务启动属性等；文件名不变，内容随着用户任务变动而修改。 |
| task_xxx.c | 自定义任务 | 该函数用于实现自定义任务的功能，“xxx”被实际任务名取代。 |

与无操作系统下的编程相比，原来放在main.c函数中的应用程序在MQX-Lite中被划分成了各个不同功能的应用任务函数（task_xxx.c），而main.c中只需调用_mqxlite_init()及_mqxlite()函数来初始化并启动MQX-Lite，让操作系统来进行任务的管理与调度。

5.2.2 MQX的第一个样例工程

1．样例工程的功能

KL25在MQX-Lite下的第一个样例工程以上节给出的框架为模板，完成指示灯的闪烁与串口接收发送数据功能，具体要求如下：

硬件连接：

（1）红灯、绿灯、蓝灯由KL25芯片的PTB19、PTB18和PTB9引脚控制，高电平（1）灯灭，低电平（0）灯亮。

（2）串口2作为缺省通信设备与外界通信，硬件连接于KL25芯片的PTE23、PTE22引脚，作为串口2的收、发引脚。

软件功能：

样例工程包含5个任务和一个中断服务例程，简要说明如下：

（1）任务1：自启动任务，初始化外设，创建其他任务；

（2）任务2：小灯1（红灯）每隔2秒亮1秒；

（3）任务3：小灯2（绿灯）每隔2秒亮1秒；

（4）任务4：小灯3（蓝灯）每隔2秒亮1秒；

（5）任务5：使用串口2作为通信端口，当接收到完整的数据帧时，将整个数据帧内容发送至PC机。

（6）串口2中断：接收串口数据组成数据帧。接收数据的格式：“帧头（’A’） + 数据长度（1字节） + 有效数据 +帧尾（’D’）”。数据长度是指“有效数据”的字节数。串口3初始化波特率为9600，1位停止位，无校验。

2．样例工程任务设计

依据样例工程的功能要求，需在工程09_MQXLite\app目录中添加相关的任务函数，包括：小灯闪烁任务函数task_A()、task_B()、task_C()、自启动任务函数task_main()、应用任务公共头文件app_inc.h以及任务模板列表文件task_templates.c等。

1）小灯闪烁任务函数task_B()

小灯2任务函数task_B()和小灯1、小灯3的任务函数基本功能和实现方法一样，区别在于任务循环体前的延时时长不同。小灯1~3都是每隔2秒亮1秒，小灯2~3在首次亮暗前依次多延时1秒。小灯使用的引脚可在工程目录..\06_App_Component\light\light.h文件中进行配置。下面仅对小灯2的程序实现进行分析。这里给出任务函数task_B()的源码：

//=========================================================================== //任务名称：task_B //功能概要：light green每4秒亮暗一次，首次亮暗前延时1秒 //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_B(uint_32 initial_data) { _time_delay_ticks(DELAY_TIMES); while (TRUE) { light_change(RUN_LIGHT_GREEN); // 改变绿灯亮灭状态 printf("light green change\r\n"); _time_delay_ticks(DELAY_TIMES*4); // 延时DELAY_TIMES(放弃CPU控制权) } }

在while(TRUE)永久循环体内，通过_time_delay_ticks函数实现时间的延时，DELAY_TIMES为在app_inc.h中定义的宏，值为200，即小灯亮200*1=200个时钟滴答，灭200*2=400个时钟滴答（程序中默认1个时钟滴答为5ms，可在bsp.h中修改，200*5ms=1s，400*5ms=2s），以实现3盏小灯轮流点亮，在延时期间操作系统可以调度执行其他的任务。

2）帧数据发送任务函数task_D()

任务中使用UART2作为调试串口UART_Debug，可在..\09_MQX\app\app_inc.h中修改为其他串口模块，而UART2使用的收发引脚可在..\05_Driver\uart\uart.h中进行配置。对于串口2通信的实现包含接收中断的功能，依据ISR设计的基本原则，中断服务例程的设计尽可能简短，以便其它异步中断事件能得到响应。在串口2接收中断服务例程UART2_RX_ISR()中只完成数据接收到全局变量数组g_UART_ISR_buffer[]中，再由task_D()任务函数将全局变量中的数据通过串口发送到PC机。中断服务例程UART2_RX_ISR()位于工程\08_source\isr.c文件中，这是兼容无操作系统的中断服务例程进行布置的。实现代码如下：

#include "app_inc.h" //应用任务公共头文件 //=========================================================================== //任务名称：task_D //功能概要：将串口2中断接收的完整数据帧发送至PC机 //参数说明：未使用 //备 注：使用全局变量lwevent_group1, UART2_RecData_Event,g_UART_ISR_buffer //=========================================================================== void task_D (uint32_t initial_data ) { int itemp; //进入主循环 while (TRUE) { //等待串口2接收完整数据帧事件位（Event_UART2_ReData） _lwevent_wait_ticks(&lwevent_group1, Event_UART2_ReData, FALSE, 0); g_UART_FrameCount++; //接收的帧数加1 printf("串口2接收的完整数据帧：(--0x%02X--)",g_UART_FrameCount); //发送帧数据 for(itemp=0;itemp<g_UART_ISR_buffer[1]+3;itemp++) { printf("%x",g_UART_ISR_buffer[itemp]); } printf("\r\n"); //清除串口2接收完整数据帧事件位（Event_UART2_ReData） _lwevent_clear(&lwevent_group1, Event_UART2_ReData); } }

3）任务模板和任务公共头文件

编写好以上各任务后，必须在任务模板列表文件task_templates.c中按任务模板的格式进行登记，设置任务栈的大小、任务优先级以及任务属性等，为任务创建做好准备。并在任务公共头文件app_inc.h中静态分配好任务栈，定义任务模板索引号，对各个任务进行申明。需要注意的是任务模板列表的最后一个任务模板必须为{0}，它表示任务模板列表的结束。在任务创建过程中，经常需从任务模板列表的第一条信息，按模板索引号进行查找，若找到的模板索引号为0，表示已经到模板列表最后一项，查找过程结束。

task_templates.c:

#include "app_inc.h" // 为自启动任务注册任务栈 const uint_8 * mqx_task_stack_pointers[] = { task_main_stack, NULL }; // 任务模板列表 const TASK_TEMPLATE_STRUCT MQX_template_list[] = { //任务编号, 任务函数, 任务栈大小, 优先级,任务名,任务属性 {TASK_MAIN, task_main, TASK_MAIN_STACK_SIZE,9, "main", MQX_AUTO_START_TASK}, {TASK_A, task_A, TASK_A_STACK_SIZE, 10, "task_A", 0}, {TASK_B, task_B, TASK_B_STACK_SIZE, 10, "task_B", 0}, {TASK_C, task_C, TASK_C_STACK_SIZE, 10, "task_C", 0}, {TASK_D, task_D, TASK_D_STACK_SIZE, 8, "task_D", 0}, {0} };

app_inc.h:

#ifndef __APP_INC_H_ #define __APP_INC_H_ //--------------------------------------------------------------------------- //1.包含头文件 #include "isr.h" #include "bsp.h" #include "mqxlite.h" #include "mqx_inc.h" #include "light.h" #include "lwevent.h" #include "printf.h" //2.声明全局变量 //防止全局变量重复声明的前缀处理方法 #ifdef GLOBLE_VAR //GLOBLE_VAR在task_main.c文件中宏定义 #define G_VAR_PREFIX //task_main.c文件中使用全局变量不加“extern”前缀 #else #define G_VAR_PREFIX extern //其他文件中使用全局变量自动加“extern”前缀 #endif //声明全局变量（全局变量类型前一律前缀G_VAR_PREFIX） G_VAR_PREFIX uint8_t g_UART_ISR_buffer[100]; //存放UART2接收的数据帧 G_VAR_PREFIX uint8_t g_UART_FrameCount; //UART2接收的数据帧的个数 G_VAR_PREFIX LWEVENT_STRUCT lwevent_group1; //轻量级事件组 #define Event_UART2_ReData ((1uL)<<(6)) //串口2接收完整数据帧事件位 #define DELAY_TIMES 200 // 每个tick对应5ms //3.登记任务模板编号 #define TASK_MAIN 1 #define TASK_A 2 #define TASK_B 3 #define TASK_C 4 #define TASK_D 5 //4.为任务创建任务栈 #define TASK_MAIN_STACK_SIZE (sizeof(TD_STRUCT) + 1024 + PSP_STACK_ALIGNMENT + 1) #define TASK_A_STACK_SIZE (sizeof(TD_STRUCT) + 512 + PSP_STACK_ALIGNMENT + 1) #define TASK_B_STACK_SIZE (sizeof(TD_STRUCT) + 512 + PSP_STACK_ALIGNMENT + 1) #define TASK_C_STACK_SIZE (sizeof(TD_STRUCT) + 512 + PSP_STACK_ALIGNMENT + 1) #define TASK_D_STACK_SIZE (sizeof(TD_STRUCT) + 512 + PSP_STACK_ALIGNMENT + 1) G_VAR_PREFIX uint_8 task_main_stack[TASK_MAIN_STACK_SIZE]; G_VAR_PREFIX uint_8 task_A_stack[TASK_A_STACK_SIZE]; G_VAR_PREFIX uint_8 task_B_stack[TASK_B_STACK_SIZE]; G_VAR_PREFIX uint_8 task_C_stack[TASK_C_STACK_SIZE]; G_VAR_PREFIX uint_8 task_D_stack[TASK_D_STACK_SIZE]; //5.声明任务函数 void task_main(uint32_t initial_data); void task_A(uint32_t initial_data); void task_B(uint32_t initial_data); void task_C(uint32_t initial_data); void task_D(uint32_t initial_data); //6.声明中断服务例程ISR void UART2_RX_ISR(pointer user_isr_ptr); //--------------------------------------------------------------------------- #endif //app_inc.h

4）自启动任务及任务的创建

自启动任务task_main是MQX-Lite启动后执行的第一个应用任务，它是在MQX-Lite系统初始化时由_mqxlite()函数创建。自启动任务的功能就是调用_task_create_at()函数创建其它的任务。根据给定的任务索引号，_task_create_at()函数从模板列表查找任务的相关信息创建任务，即把任务的相关信息填写到任务描述符节点，并把该节点加入到任务就绪队列，供任务调度器调度。

#define GLOBLE_VAR #include "app_inc.h" //=========================================================================== //任务名称：task_main //功能概要：MQX自启动任务，主要实现全局变量初始化、创建其他任务、安装用户ISR //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_main(uint32_t initial_data) { //1.全局变量初始化 _lwevent_create(&lwevent_group1,0); //创建轻量级事件组 g_UART_FrameCount=0; //接收的帧数 //2. 关总中断 DISABLE_INTERRUPTS; //3.外设初始化 light_init(LIGHT_1,LIGHT_OFF); //小灯1初始化 light_init(LIGHT_2,LIGHT_OFF); //小灯2初始化 light_init(LIGHT_3,LIGHT_OFF); //小灯3初始化 uart_init(UART_Debug,9600); //串口2使用总线时钟20MHz printf("Hello Uart_%d!\r\n",UART_Debug); //串口发送初始化提示 //4.创建其他任务 _task_create_at(0, TASK_A, 0, task_A_stack, TASK_A_STACK_SIZE); _task_create_at(0, TASK_B, 0, task_B_stack, TASK_B_STACK_SIZE); _task_create_at(0, TASK_C, 0, task_C_stack, TASK_C_STACK_SIZE); _task_create_at(0, TASK_D, 0, task_D_stack, TASK_D_STACK_SIZE); //5.安装用户ISR _int_install_isr(UART0_IRQn+UART_Debug+16,UART2_RX_ISR,NULL); //注册调试串口的ISR //6.使能模块中断及总中断 uart_enable_re_int(UART_Debug); //使能调试串口接收中断 //7.开总中断 ENABLE_INTERRUPTS; //------------执行完毕，本任务进入阻塞态----------------------------------- _task_block(); }

5）串口2中断服务例程

串口2中断服务例程从串口接收数据组建数据帧，并回显接收到的数据。定义的串口数据帧格式为：帧头（1B）+数据长度（1B）+数据内容（NB）+帧尾（1B），此处使用字符“A”（0x41）作为帧头，字符“D”（0x44）作为帧尾。当接收到一个完整的数据帧时，置接收成功事件位，唤醒帧数据发送任务函数task_E()。若最后一个帧尾数据不为“D”，则认为前面收到的数据均为无效数据重新开始接收计数。

//=========================================================================== //文件名称：isr.c //功能概要：中断底层驱动构件源文件 //版权所有：苏州大学飞思卡尔嵌入式中心(sumcu.suda.edu.cn) //版本更新：2015-4-26 V1.0 //芯片类型：KL25 //=========================================================================== #include "includes.h" #include "app_inc.h" #define FrameHead (0x41) //帧头 #define FrameTail (0x44) //帧尾 //内部函数声明 uint8_t CreateFrame(uint8_t Data,uint8_t * buffer); ////========================中断函数服务例程=============================== //=========================================================================== //中断例程：UART2_RX_ISR //功能概要：串口2中断服务例程，每收到一个字节执行一次本程序，发送回去，并组帧 //参数说明：user_isr_ptr（未使用） //备 注：使用全局变量 g_UART_ISR_buffer[] //=========================================================================== void UART2_RX_ISR( pointer user_isr_ptr) { uint8_t Redata; //存放接收来的数据 uint_8 flag = 1; Redata = uart_re1(UART_2, &flag);//接收的一个字节数据 if (flag!=0) goto UART2_RX_ISR_End; else uart_send1(UART_2, Redata);//将收到的一个字节数据发送回去 //组帧成功,置“串口2接收完整数据帧事件位” if(CreateFrame(Redata,g_UART_ISR_buffer)!=0) { _lwevent_set(&lwevent_group1,Event_UART2_ReData); } UART2_RX_ISR_End: ; } //内部调用函数 //=========================================================================== //ISR名称：Createbuffer //功能概要：组建数据帧，将待组帧数据加入到数据帧中 //参数说明：Data:待组帧数据 // buffer:数据帧变量 //函数返回：组帧状态 0-组帧未成功，1-组帧成功 //备 注：十六进制数据帧格式 // 帧头 + 数据长 + 有效数据 + 帧尾 // FrameHead + len + 有效数据 + FrameTail //=========================================================================== uint8_t CreateFrame(uint8_t Data,uint8_t * buffer) { static uint8_t frameCount=0; //组帧计数器 uint8_t frameFlag; //组帧状态 frameFlag=0; //根据静态变量frameCount组帧 switch(frameCount) { case 0: //第一个数据 { if (Data==FrameHead) //收到数据是帧头FrameHead { buffer[0]=Data; frameCount++; frameFlag=0; //组帧开始 } break; } case 1: //第二个数据，该数据是随后接收的数据个数 { buffer[1]=Data; frameCount++; break; } default: //其他情况 { //第二位数据是有效数据长度,根据它接收余下的数据直到帧尾前一位 if(frameCount>=2 && frameCount<=(buffer[1] + 1)) { buffer[frameCount]=Data; frameCount++; break; } //若是末尾数据则执行 if(frameCount>=(buffer[1]+2)) { if (Data==FrameTail) //若是帧尾 { buffer[frameCount]=Data; //将帧尾0x44存入缓冲区 frameFlag=1; //组帧成功 } frameCount=0; //计数清0，准备重新组帧 break; } } } //switch_END return frameFlag; //返回组帧状态 }

3．样例工程的执行流程及运行结果

表5-4 样例任务

| 任务函数 | 优先级 | 任务属性 | 任务功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_main | 9 | 自启动 | 打印输出唤醒消息，启动其它任务 |
| task_A~task_C | 10 | 无 | 小灯1~3轮流闪烁 |
| task_D | 8 | 无 | 通过串口2接收PC机数据，回发相应数据的功能 |

样例工程中的任务信息如表5-4所示。样例工程在启动后进入main()函数，在其中调用_mqxlite_init函数及_mqxlite函数来初始化并启动MQX-Lite操作系统，在进行一系列的初始化过程之后，进入自启动任务task_main。

在自启动任务task_main中，初始化所用到的外部设备，并依次创建其他任务task_A、task_B、task_C及task_D，最后调用task_block()函数将自身阻塞。此后MQXLite将按照所创建任务的优先级对任务进行调度。

图5-1 样例工程运行结果

需要注意的是，在创建其他任务的过程中，任务task_A到task_C的优先级（都为10）低于自启动任务task_main的优先级（9），所以在任务创建后这两个任务会进入各自优先级的任务就绪队列中等待调度；而在创建任务task_D后，由于其任务优先级（8）高于自启动任务task_main（9），所以其会在下一个系统调度时刻（1个systick的时间）到来时抢占当前任务开始执行。而由于在task_D的任务函数循环体开始时使用了轻量级事件来同步任务，在串口2没有接收到完整的数据帧时，task_D被轻量级事件阻塞，系统会重新回到task_main任务继续执行。

将样例工程编译下载到目标板，重新上电后，可以观察小灯1~3按设定的方案不停闪烁。通过串口2与PC机连接，在串口调试器中向目标板发送数据，可看到其回显到数据接收框中。从串口调试器以16进制发送“410331323344”一帧数据，在显示窗口回送了数据帧的内容，如图5-1所示。

第6章 Q&A

（1）在编译MQX工程时会提示“writing to APSR without specifying a bitmask is deprecated”错误。

答：这个提示在Console窗口中为警告，但在Problems窗口中变为了错误，这是KDS的bug，可以忽略，不影响最终生成elf及hex文件。

（2）在打开工程时，选择好工程所在文件夹后无法点击Finish按钮导入工程，工程导入向导中的Projects栏里虽然出现了工程所在路径，但却是灰色的无法勾选。

答：这是因为在KDS中已经打开了同名工程。可以在工程浏览器里将打开的同名工程关闭，或是将已打开的工程重命名（右键点击工程，选择Rename），就可以将另外一个同名工程导入了。

（3）将核心板通过写入器端口用USB线连接到电脑后没有任何反应，电脑右下方也没有弹出“发现新硬件”的提示。

答：右击“我的电脑->管理”，显示“计算机管理”视图，找到“系统工具->设备管理器”，其中有带问号的疑问设备，如图5-1所示。

图5-1 待安装驱动界面

右击选择“更新驱动程序”，系统弹出“发现新硬件”的提示，并弹出“找到新的硬件向导”对话框，选择“从列表或指定位置安装（高级）”选项。如图5-2所示，

图5-2 发现USBDM

单击“”，如图5-3所示。

图5-3 选择要安装的驱动

选择“”，然后选择驱动程序的路径，即“C:\Program Files\pgo\USBDM Drivers 1.0.1\Drivers\BDM_Driver”文件夹（XP系统）。“C:\Program Files（X86）\pgo\USBDM Drivers 1.0.1\Drivers\BDM_Driver”文件夹（WIN7系统）。如图5-4所示。

图5-4驱动程序路径

单击“打开（O）”按钮，进行驱动安装，最后单击“完成”将完成USB驱动的安装。驱动程序是USBDM_BDM_Interface.inf。

若在64位WIN7系统下，安装USBDM_Drivers_1_0_1_Win_x64.msi后，将核心板的写入器端口与PC机的USB口相连，系统会自动安装好驱动。视不同系统而定。

（4）系统中已经存在某些驱动文件，导致冲突，以上处理方法无效，USBDM驱动安装不成功。

答：首先，确定驱动安装在系统中的文件名。找一台已经安装好USBDM驱动的机器，在设备管理器中找到USBDM的设备条目，右击选择“属性”，选择“驱动程序→驱动程序详细信息”，如图5-5所示。

图5-5 USBDM驱动文件信息框

从USBDM驱动文件信息框可知道驱动程序在系统中的文件为WdCoInstaller01011.dll，在操作系统的“Windows\system32”目录下搜索该文件，得到结果如图5-6所示。

图5-6 USBDM驱动文件的位置

删除这些文件（但最好从WIDOWS系统的“开始→控制面板→卸载程序”，打开卸载程序窗口，找到USBM Driver驱动程序，将其卸载。有的系统这些文件是难以直接删除的。），重新安装USBDM的驱动：USBDM_Drivers_1_0_1_Win_x32.msi（32位操作系统下使用）     或USBDM_Drivers_1_0_1_Win_x64.msi（64位操作系统下使用）。驱动安装完成后，重启计算机，问题得以解决。

（5）有时USB接头插入计算机USB接口时无反应。

答：可能原因是笔记本电脑或台式机的前置USB口供电不足，换其他USB口重试。

（6）编程下载对话框中的选项出现异常，无法下载程序。

答：断开BDM与PC机的连接，将当前工程关闭。再重新连接BDM，打开工程，一般可以消除异常执行正常的下载操作。注意此步骤是在写入器固件程序升级的基础上执行的。

（7）工程无误，但编译时提示错误找不到路径包含头文件路径

答：可能是工程使用了中文目录，应保证工程的路径为全英文字符。

（8）导入现有工程后直接编译不过。

答：可以清除当前工程之前的生成文件，重新创建生成文件即可。

（9）打开工程后看不到工程目录结构，或者误删了工程框栏。

答：选择“Window”->“Show View”->“Project Explorer”，可在左侧面板显示工程目录结构。

（10）编程下载对话框中的选项出现异常，无法下载程序。

断开BDM与PC机的连接，将当前工程关闭。再重新连接BDM，打开工程，一般可以消除异常执行正常的下载操作。注意此步骤是在写入器固件程序升级的基础上执行的。

（11）打开KDS环境时出现“Failed to create the Java Virtual Machine”或者“Out of memory”问题。

答：

首先关闭如360等杀毒软件，再进行尝试。如果还是出现上述问题，则需要重新设置开发环境的最高堆栈大小，找到KDS安装目录\ eclipse\kinetis-designstudio.ini，打开ini文件，默认是-Xmx512m，意味着为KDS分配的最高堆栈大小为512MB，若出现“Failed to create the Java Virtual Machine”问题，则降低该值（如256MB），若出现“Out of memory”，则提高该值（如1024MB）。

附录A  KDS集成开发环境简明使用方法

A.1 KDS下载、安装与配置

A.1.1 KDS的下载与安装

KDS（Kinetis Design Studio）是NXP于2014年开始推出的面向ARM Cortex-M内核的Kinetis系列微控制器的嵌入式集成开发环境，下载的安装文件为“KDS-v3.0.0.exe”（更新日期为2015年5月6日），安装包大小为658MB。KDS具有编辑、编译、下载程序、调试等功能。KDS下载地址为：https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/product?child_plneID=697127。KDS支持的操作系统有：Windows 7/8 （32 and 64-bit）及Linux（Ubuntu、Redhat、Centos）。在WindowsXP系统下也能安装，但可能会出现意想不到的问题，一般推荐在Windows7系统下安装KDS。

安装方法：运行KDS安装文件“Kinetis Design Studio installer for Microsoft Windows 3.0.0.exe”，根据提示安装即可。

运行KDS安装文件，安装界面见图A-1所示：

图A-1 KDS安装界面

选择KDS安装路径及调试端口：调试接口选择全部安装（默认设置），更改KDS目录点击Browse。后续的安装只要根据提示进行操作即可。

KDS安装路径及调试端口选择见图A-2所示：

图A-2 KDS安装路径及调试端口选择

KDS安装好后，根据用户使用的写入器型号，再安装有关写入器驱动软件。

A.1.2 KDS的配置

1．增加.hex和.map文件

KDS在编译过程中默认建立.elf文件，如果需要增加.hex和.map文件，选中工程，点击菜单栏中Project->Properties进入工程属性设置，进入C/C++Build-->Settings-->Toolchains选项卡，勾选Create flash image及Create extended listing，点击OK。此时工程在编译过程中就会在DEBUG中出现.hex和.map文件。具体操作见图A-3所示。

图A-3Toolchains所在位置图

设置Create flash image及Create extended listing，见图A-4所示。

图A-4增加.hex和.map文件设置图

.hex文件是由符合Intel HEX文件格式的文本构成的ASCII文本文件。具体知识见《嵌入式技术基础与实践（第三版）—ARM Cortex-M0+ Kinetis L系列微控制器》中第87页。

.map文件提供了查看程序、堆栈设置、全局变量、常量等存放的地址信息。

2．增加或更改文件的查看方式

KDS中默认的文件打开方式为C/C++ Editor，只能识别.c/.h/.s等文件，对于工程中的.ld等文件不能识别，因此需要更改KDS中对某种文件的打开方式，可以点击菜单栏中的Window->Preferences，点击General->Editors->File Associations，在右侧选项卡中的File types中选择需要更改的文件类型（若没有，可点击右侧的Add按钮手动添加），在下方Associated editors中会显示此类文件当前的打开方式，点击右侧的Add按钮添加新的打开方式，选中它后点击右侧的Default按钮可将其设置为默认打开方式，点击OK即可完成修改。

例如：需打开链接文件（.ld文件），但是无法查看文件中代码，可以点击Window->Preferences->General->Editors->File Associations，在右侧选项卡中的File types中选择*.ld文件类型，在下方Associated editors中点击Add，选择“C/C++ Editor”打开方式，点击OK即可查看文件中代码。

3．更改字体属性

若需改变文本编辑区文字的字体属性，可以点击菜单栏中的Window->Preferences，点击General->Appearance->Colors and Fonts，在右侧选项卡中的Colors and Fonts里选择Basic->Text Font，点击Edit按钮即可进入字体属性界面。设置字体属性见图A-5所示。

图A-5 字体属性设置图

点击即可修改文字属性。

4．更改鼠标悬停提醒设置

若选择或取消鼠标悬停提醒，可以点击菜单栏中的Window->Preferences，点击C/C++-> Editors->Hovers，勾选或取消勾选右侧选项卡中Combined Hover，点击OK即可完成更改。

注意：以上设置在不同的工程中可能需要重新设置，也就是说以上设置只存在于当前工程中，并不是设置了这些属性后，所有工程都存在了。

5．取消自动编译

编译时勾选当前工程，在KDS中Project菜单下的Build Automatically项前的√点击后取消，取消自动编译（建议的配置方式），如图A-6所示。

图A-6 取消自动编译

A.2 KDS简明使用方法

A.2.1 导入现有工程到开发环境中

1．什么是KDS工程目录？

如图A-5“KL25_Light[Component]”就是一个KDS工程目录。注：Debug文件夹是工程进行构建后自动生成的文件夹。工程框架见图A-7所示：

图A-7 KDS工程框架

2．什么是KDS工程面板

如图A-8所示，是KDS的工程面板。若没有，可以通过点击菜单栏中Window->Show View->Project Explorer，显示出KDS的工程面板。未导入工程的KDS工程面板如图A-6所示。

KDS工程窗口标识 待导入的工程区 图A-8 KDS的工程面板

3．工程导入方法

在KDS中需要打开工程时，选择菜单栏中File->Import，在弹出的对话框中选择General->Existing Projects into Workspace，点击Next，接着点选Select root directory，点击右侧的Browse，选择需要打开的工程文件夹，点击Finish完成，导入过程如图A-9所示：

图A-9 导入工程流程

A.2.2 编译与链接工程—产生可执行的机器码

编译前，需在左侧的工程目录视图中点选需要编译的工程，然后在菜单栏中选择Project->Build Project或点击工具栏上的图标，即可编译所选工程。

若需清理工程，则在菜单栏中选择Project->Clean即可。若需在清理工程后自动编译工程，则先需要将Project->Build Automatically的勾去掉，具体过程见附录A.1.2，此时在清理工程后会自动对工程进行重新编译。建议使用此种方式对工程进行编译。

具体的编译过程信息可以查看下方的Console窗口。编译过程结束后可以在下方的Problems窗口中查看编译警告及错误信息。

在左侧工程栏的DEBUG中，工程默认编译生成的机器码为“.elf”文件，如“”，若需要生成其他机器码，如.hex文件及.lst文件，可以选中工程，点击菜单栏中Project->Properties进入工程属性设置，进入C/C++Build-->Settings-->Toolchains选项卡，勾选Create flash image及Create extended listing，点击OK。具体过程见附录A.1.2。

若Problems中没有ERRORS，则编译通过。可以进行程序的运行或调试。

A.2.3 KDS的常用基本操作

1．变量与函数声明的定位

在文本编辑区里，将鼠标指针悬停在某个宏常量、变量或是函数上时，会弹出文本框显示对应的宏展开、变量或函数声明。

若想跳转到相应的声明处，可以右键单击相应宏常量、变量或是函数，在弹出的菜单中选择Open Declaration（或左键单击文本，按F3快捷键；也可以按住Ctrl键不放，左键点击相应文本）追踪该变量或函数、宏常量的上层定义位置，继续该操作直到最早定义位置（有些定义是存放到.ld文件中，需按照前面附录A.1.2中“1．增加或更改文件的查看方式”设置关联.ld文件或其他文件。此外，可以用Alt+<-及Alt+->快捷键来后退或前进到前一个或后一个光标所在处。由此可以查看函数或变量的属性，用于更好的理解程序。

有以下特殊情况无法索引到变量或函数声明，可使用“搜索与替换”中“在所有打开的工程文件中搜索/替换关键字”的方法进行搜索定位。

（1）变量或函数声明所在的文件不属于当前工程。

（2）变量或函数声明所在的文件是链接文件或汇编文件。

2．搜索与替换

若只需在单个文件中搜索/替换关键字，可以点击菜单栏中的Edit->Find/Replace（快捷键Ctrl+F）。

若需要在所有打开的工程文件中搜索/替换关键字，可以点击菜单栏中的Search->File（也可使用快捷键Ctrl+H，然后点击File Search选项卡），在Containing text里填入搜索关键字，在File name patterns里填入需要搜索的文件类型（一般填写*.*），点击Search或Replace来进行搜索与替换。搜索结果会在屏幕下方的Search窗口中显示。

3．添加文件/文件夹

在工程中添加软件构件时选择其中一种方法即可。

方法一：点击工程菜单击右键选择“Import”，在对话框中选择“File System”，点击“Next”，选择需要添加的文件/文件夹路径，确定后选中需要选中的文件/文件夹，如果添加的是文件夹，下方Options选项卡中要勾选“Create top-level folder”，点击Finish即可；如果添加的是文件，直接点击Finish即可。

方法二：将要添加的文件复制到要放入的工程目录下，然后在KDS下，右击工程名点击“Refresh”，文件便会自动加进工程。推荐使用第二种方法添加一个文件/文件夹。

4．添加文件夹引用

虽然添加文件夹将文件夹加进了工程，KDS并未将文件夹“引用”，需要添加工程应用，这样头文件才能将其包含至工程。在KDS下右击工程名点击“Properties”，在左边栏点击“C/C++ Build”下选择“Settings”。在“Setting”右边的选项卡内选择“Tool Settings”下的“Cross ARM C Compiler”中的“Includes”项，然后在“Include Paths (-I)”单击添加工程路径单击“OK”便可。单击可以删除某一路径引用。

5．设置/取消“鼠标悬停提示”

“鼠标悬停提示”的优点是，当鼠标悬停时，会有相应的提示；“鼠标悬停提示”的缺点是，不希望提示时，干扰视线，影响阅读程序的效率。在KDS环境下，可以通过以下方法设置/取消“鼠标悬停提示”：

Window->Preferences->C/C++->Editor->Hovers，将Combined Hover前面的对号设置或去掉。

6．KDS组件更新

如果KDS不支持当前连接的目标板，则需要对KDS开发环境进行组件更新，以获得更多的芯片型号支持。

在菜单栏下单击“Help”的“Check for Updates”，如果有新的更新，则选择Help菜单下的“Install New Software”，在对话框中选择要升级文件即可。注：组件更新不等于KDS软件版本更新，如果NXP官网有新的KDS版本，仍需在官网上进行下载安装，同时可以卸载旧版本。

附录B  工具的安装与配置

B.1 所需的工具软件清单

对KL25评估板进行测试评估所需的软件工具包括：

（1）集成开发环境KDS（Kinetis Design Studio），具有编辑、编译、下载程序、调试等功能；

（2）USBDM写入调试器驱动程序：USBDM_Drivers_1_2_0_Win_x32.msi（32位操作系统下使用）或USBDM_Drivers_1_2_0_Win_x64.msi（64位操作系统下使用）

（3）USBDM写入调试器的独立写入软件：USBDM_4_10_6_190_Win.msi，具有独立写入功能，且可以挂接到KDS环境；

（4）TTL-USB串口的驱动程序：PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe，用于PC机进行串行通信实验使用，硬件对应是“TTL-USB串口线”。

（5）USB驱动：SoochowUniversity-USBDevice，用于PC机与KL25开发板（作为从机）进行USB通信实验使用；将“USB线”的“迷你USB口”端接入开发板的“USB扁口”，WINDOWS系统提示发现新硬件，指定驱动程序的安装目录SD-FSL-KL25-CD(网上光盘)，具体安装过程在此不再赘述，详见KL25的USB程序中“SD-FSL-KL25-USB使用说明.pdf”。

集成开发环境KDS可从NXP官网下载，其他四个软件在本板配套网上光盘的“..\KL25-Tools”文件夹下。

B.2 软件安装过程

1．集成开发环境KDS的安装

具体过程详见附录A，安装好后需要继续安装USBDM写入调试器驱动程序及USBDM写入调试器的独立写入软件。

2．USBDM驱动程序及USBDM独立写入软件的安装

在成功安装了集成开发环境后，再进行USBDM驱动程序及USBDM的独立写入软件安装，若之前已经安装过，需先卸载再安装。

USBDM不是KDS默认支持的调试工具，但安装USBDM_4_10_6_190会向KDS添加USBDM的调试功能。USBDM的下载地址为http://sourceforge.net/projects/usbdm/。注意此驱动对应32位操作系统和64位操作系统，选择对应的进行安装。

此软件包安装后，最好重启计算机（依据不同的操作系统，有的可以不需重启）。正确的情况是：打开KDS环境后，菜单栏有“”菜单。

对安装驱动的备注说明：安装驱动程序前，外部设备还未连接到PC机上，手动点击安装驱动程序，此阶段一般是把安装的驱动文件信息拷贝到“C:\Program Files\”目录下，在WIN7系统拷贝到“C:\Program Files（X86）\”目录下。例如，对USBDM写入调试器驱动程序的安装，首先做的是点击驱动程序USBDM_Drivers_1_2_0_Win_x32.msi （或USBDM_Drivers_1_2_0_Win_x64.msi，64位操作系统下使用），再安装USBDM编程器的独立写入软件USBDM_4_10_6_190_Win.msi，之后，请重启电脑。其实这些安装都把相关安装信息装到C盘的 “C:\Program Files\pgo\USBDM Drivers 1.2.0\Drivers\BDM_Driver”目录下（XP系统），或“C:\Program Files（X86）\pgo\USBDM Drivers 1.0.1\Drivers \BDM_Driver”目录下（WIN7系统）。

3．TTL-USB串口驱动程序的安装

点击PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe驱动安装程序（此安装包为32位/64位通用版本），安装过程不需要选择安装路径，点击下一步直到提示安装完成即可。安装完成后连接TTL-USB线，便可以在设备管理器的端口中看到，右击该端口查看属性，在驱动程序选项卡下的驱动程序详细信息中可以看到PL2303的两个驱动程序位置。驱动程序文件位置见图B-3所示：

图B-3 驱动程序文件位置图

B.3 在KDS中配置USBDM写入调试器

选择KDS菜单栏中的USBDM->Configure，点击C/C++ USBDM，在右方的ARM Ltd GNU Tools for ARM栏中，点击Path右侧的Browse，找到KDS安装目录下../KDS_1.1.1/toolchain/bin文件夹中的"arm-none-eabi-gcc.exe"文件，点击打开。

点开C/C++ USBDM->ARM GDB Server，在Target Device中选择所要烧录的芯片类型（如：MKL25Z128M4)。将USBDM写入调试器与目标板连接，并使芯片上电，点击界面中的Refresh，选择USBDM-JS16-SWD-0001。其它选项保留默认值，点击OK。

附录C  SD-FSL-KL25-EVB及实验箱简明测试方法

开发板物件清单：

| 开发板 | UART2 UART1 UART0 复位按钮 跳线帽 串口 三色灯 写入器端口 USB扁口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USB线 | 迷你USB口 USB扁口 | TTL-USB 串口线 | TTL端: 蓝、白、黑 USB端口 |

开发板测试方法：（出厂时，已经将SD-FSL-KL25-CD(网上光盘)中“..\KL25Test”文件夹下的程序写入KL25芯片）

第一步：观察三色灯变化：（1）将“USB线”的“迷你USB口”端接入开发板的“USB扁口”（注意不要接到评估板的“写入器端口”）；（2）将“USB线”的USB扁口”端接入PC机的USB口（给开发板供电）。现象：开发板上的“三色灯”颜色不停变换，则KL25芯片运行正常（若不运行，可按一下开发板上的“复位按钮”，再试一下）。

第二步：测试串口通信：（a）在PC机安装TTL-USB驱动（网上光盘“..\Tools\TTL-USB驱动”中）；（b）将“TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接核心板上的串口（3根，以UART_1为例，RX接蓝线，TX接白线，GND接黑线；UART_2同样对应字母对应不同线）；（c）在此，以UART_1为例，在PC机，运行串口调试工具（），（“9600、无校验”），选择正确串口号，测试串口不停换行显示“HELLO WORLD”。按主板上的“复位按钮”，串口测试窗口显示“This is UART1 INT Test!”，说明主板串口发送正常。单击“发送”按钮，若出现回显字符串输入框内容”abcdefg1234567h”，说明主板串口收发正常。

第三步：测试USB：安装网上光盘中“.. \KL25-Program\ch12-KL25-USB\USB-Device\USBTest(PC-C#)\SoochowUniversity-USB(Driver)”中PC方USB设备驱动程序“SoochowUniversity-USBDevice.inf”。（a）将“USB线”的“迷你USB口”端接入开发板的“USB扁口”。（b）双击“USBTest.exe”打开USBTest窗口，在发送框中写入任意数字或字母，点击“发送”，在接受框内显示每个数字或字母的下一位。

实验箱器件：

| 核 心 板 | 串口 UART2 UART1 UART0 复位按钮 跳线帽 三色灯 写入器端口 USB扁口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U S B 线 | 迷你USB口 USB扁口 | TTL-USB 串口线 | TTL端: 蓝、白、黑 USB端口 |
| 主 板 |  |  |  |
| 电源 适配 器 | 接交流220V电源 接实验板插头 |  |  |

实验箱测试方法：（默认已经将SD-FSL-KL25-CD(网上光盘)中“..\ KL25-Test(KDS)”文件夹下的程序写入KL25芯片）

第一步：与软件无关测试：

（1）测试电源模块：接通12V电源适配器，观察有没有出现灯不正常闪烁或者有蜂鸣声。若有则马上关闭电源；若没有则观察LED12V，LED5V，LED3.3V是否正常（全亮是正常）；拨动PW-Se1，测量VCC是否为5V或3.3V。

（2）测试小灯：用导线的一端接+5V或，另一端依次点接D-JK的1~16脚（每两个脚对应一盏小灯），观察1~8盏小灯是否能够点亮。（粗略测试：一手触摸+3.3V，另一手触摸D-JK的1~16脚各小灯微亮，说明小灯基本正常）

（3）拨码开关：用导线将拨码开关接小灯，测试开关是否正常。

（4）继电器：用导线将“继电器的JDQ-JK插线孔”接+5V或+3V，能听到“喀嗒”声说明继电器正常。

（5）电位器1：用万用表测量“电位器的ADV1-JK插线孔”的电压Vd，旋转电位器旋钮，正常情况Vd=0~5V。电位器2同样测量。

第二步：快速测试：

(1)接上电源，打开电源开关，电源开关旁边三个红色指示灯亮

(2)观察核心板上圆形小灯发“白色”光

(3)几秒后，圆形小灯变为其他颜色，数码管显示”0235“，LCD显示Wait Receiving..Soochow 2016.04.

(4)按下键盘任一键，LCD屏的最后一位显示键的标识值,并且蜂鸣器响一声

第三步：观察LCD液晶：（1）拔下USB线，在确保实验箱上主板电源开关处于关闭状态下，将开关电源适配器插上实验箱的主板。（2）打开实验箱主板的电源开关。现象：开发板上的“LCD液晶屏”显示两行字符“Wait Receiving..Soochow 2016.04.”，则LCD液晶运行正常（若不运行，可按一下开发板上的“复位按钮”再试一下）。

第四步：测试键盘，LED和蜂鸣器：（1）继第三步操作；（2）按下键盘上的4*4按钮中的任何一个。

现象：LCD液晶显示字符“The keyboard you just input is X”（X为键盘上对应字符），LED数码管显示“0235”，蜂鸣器在键盘按下的时候发出“嘀”的一声，三色灯显示黄色。则LED数码管，键盘和蜂鸣器运行正常（若不运行，可按一下开发板上的“复位按钮”，再试一下）。

第五步：测试串口通信：(测试前按一下复位按钮)（a）在PC机安装TTL-USB驱动（网上光盘“..\Tools\TTL-USB驱动”中）；（b）将“TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接核心板上的串口（3根，以UART_1为例，RX接绿线，TX接白线，GND接黑线；UART_2同样对应字母对应不同线）；（c）在此，以UART_1为例，在PC机，运行串口调试工具（），（“9600、无校验”），选择正确串口号，测试串口不停换行显示“HELLO WORLD”。按核心板上的“复位按钮”，串口测试窗口显示“This is UART1 INT Test!”，说明核心板串口发送正常。单击“发送”按钮，若出现回显字符串输入框内容”abcdefg1234567h”，说明核心板串口收发正常。

第六步：测试USB：安装网上光盘中“..\KL25-Program\ch12-KL25-USB\USB(Slave)\USBTest(PC-C#)\SoochowUniversity-USB(Driver)”中PC方USB设备驱动程序“SoochowUniversity-USBDevice.inf”。（a）将“USB线”的“迷你USB口”端接入核心板的“USB扁口”。（b）双击“USBTest.exe”打开USBTest窗口，在发送框中写入任意数字或字母，点击“发送”，在接受框内显示每个数字或字母的下一位。（如果USB读取失败，可以尝试拔下重新插入或者按复位按钮）

关于写入程序，见“.. \ KL25-Document”相关文档。特别注意：写入程序时，大板需供电。

附录D  KL25引脚功能分配

附录E  printf格式化输出

printf函数是一个标准库函数，它的函数原型在头文件“stdio.h”中。但作为一个特例，不要求在使用 printf 函数之前必须包含stdio.h文件。

printf函数调用的一般形式为：printf(“格式控制字符串”, 输出表列)。

其中格式控制字符串用于指定输出格式。格式控制串可由格式字符串和非格式字符串两种组成。格式字符串是以%开头的字符串，在%后面跟有各种格式字符，以说明输出数据的类型、形式、长度、小数位数等。如：

” %d”表示按十进制整型输出；

” %ld”表示按十进制长整型输出；

” %c”表示按字符型输出等。

非格式字符串原样输出，在显示中起提示作用。输出表列中给出了各个输出项，要求格式字符串和各输出项在数量和类型上应该一一对应。

E.1 格式字符串

格式字符串的一般形式为：[标志][输出最小宽度][精度][长度]类型，其中方括号[]中的项为可选项。以下说明各项的意义。

1．类型

类型字符用以表示输出数据的类型，其格式符和意义如表E-1所示。

表E-1 类型字符

| 格式字符 | 意义 |
| --- | --- |
| d | 以十进制形式输出带符号整数(正数不输出符号) |
| o | 以八进制形式输出无符号整数(不输出前缀0) |
| x,X | 以十六进制形式输出无符号整数(不输出前缀Ox) |
| u | 以十进制形式输出无符号整数 |
| f | 以小数形式输出单、双精度实数 |
| e,E | 以指数形式输出单、双精度实数 |
| g,G | 以%f或%e中较短的输出宽度输出单、双精度实数 |
| c | 输出单个字符 |
| s | 输出字符串 |

2．标志

标志字符为 -、+、# 和空格四种，其意义如表E-2所示。

表E-2 标志字符

| 标志 | 意义 |
| --- | --- |
| - | 结果左对齐，右边填空格 |
| + | 输出符号(正号或负号) |

3．输出最小宽度

用十进制整数来表示输出的最少位数。若实际位数多于定义的宽度，则按实际位数输出，若实际位数少于定义的宽度则补以空格或0。

4．精度

精度格式符以“.”开头，后跟十进制整数。本项的意义是：如果输出数字，则表示小数的位数；如果输出的是字符，则表示输出字符的个数；若实际位数大于所定义的精度数，则截去超过的部分。

5．长度

长度格式符为h、l两种，h表示按短整型量输出，l表示按长整型量输出。

E.2 输出格式举例

#include<stdio.h> #include<string.h> int main() { char c, s[20]; int a=1234; float f=3.141592653589; double x=0.12345678912345678; strcpy(s, "Hello,World"); c='\x41'; printf("a=%d\n", a);//按照十进制整数格式输出，显示 a=1234 printf("a=%d%%\n", a);//输出%号 结果 a=1234% printf("a=%6d\n", a);//输出6位十进制整数 左边补空格，显示 a= 1234 printf("a=%06d\n", a);//输出6位十进制整数 左边补0，显示 a=001234 printf("a=%2d\n", a);//a超过2位，按实际输出 a=1234 printf("a=%-6d\n", a);///输出6位十进制整数 右边补空格，显示 a=1234 printf("f=%f\n", f);//浮点数有效数字是7位，结果 f=3.141593 printf("f=6.4f\n", f);//输出6列，小数点后4位，结果 f=3.1416 printf("x=%lf\n", x);//输出长浮点数 x=0.123457 printf("x=%18.16lf\n", x);//输出18列，小数点后16位，x=0.1234567891234567 printf("c=%c\n", c); //输出字符 c=A printf("c=%x\n", c);//以十六进制输出字符的ASCII码 c=41 printf("s[]=%s\n", s);//输出数组字符串s[]=Hello,World printf("s[]=%6.9s\n", s);//输出最多9个字符的字符串 s[]=Hello,Wor return 0; }

附录F  KDS工程调试方法

在实际的工程应用中可以采用多种方法进行调试，主要包括单步调试、打桩调试、利用printf输出信息调试等。

F.1 单步调试

将工程编写并编译好后，确认好写入器与目标板已正确连接且目标板通电，点击调试按钮“”下的“Debug Configurations…”选项，即可进入单步调试主界面，如图F-1所示。

图F-1单步调试主界面

此时按F5或者F6可以开始单步向前调试，F5为进入子函数调试，F6为跳过子函数调试。为了节省单步调试的时间，可使用F6单步调试快捷键，如想查看子函数体内每一条语句执行后的效果可以使用F5单步调试。

在单步调试的过程中可以在调试界面的Variables标签查看每一条语句执行过后变量值得变化情况，如果变量值有变化，其底色会变黄，如图F-2所示：

图F-2单步调试变量界面

点击按钮“”能够重新启动调试，点击按钮“”能够中止当前调试，点击按钮“”可以从当前程序执行的位置直接跳转到下一个断点处。

如果单步调试的是汇编工程，在调试过程中可在Registers标签查看寄存器变化情况，同变量变化情况类似，如图F-3所示：

图F-3单步调试寄存器界面

F.2 打桩调试及利用串口输出信息调试

在某些情况下设置断点和单步调试是不适用的，比如：在中断处理函数或系统再长时间运行后出现了一些问题，这时我们无法再用单步调试，紧盯屏幕时刻关注变化情况，就可以使用打桩或串口输出信息调试。

如果我们希望程序能在某些语句中停住，从而能查看执行完这一句之后系统的状态到底如何，我们就可以使用打桩调试的方法，可以再需要停住的语句下加上一句for(;;);无限循环，如果运行效果和预期一致就说明无限循环之前的语句正确，否则需要在此之前查找问题。

另外在一些关键的代码或子函数调用语句的前后可以加入两条printf语句，如：

printf("开始转换蓝灯状态"); light_change(LIGHT_BLUE); //蓝色运行指示灯（RUN_LIGHT_BLUE）状态变化 printf("蓝灯状态转换完成");

如果在串口能正常接收到前后输出的两条信息说明在调用子函数的过程中程序没有出现异常，如果只输出了前面一句说明程序在子函数调用时产生了异常，需要在子函数中查看有哪些错误。

附录G  ARM Programmer简明使用方法

打开ARM Programmer后，在Interface选项卡中点击“Detect”按钮检测当前已连接KL25的BDM选项。

打开Target选项卡，首先点击“Detect Chip”按钮，检测KL25芯片类型，检测成功后，芯片类型下方原先是灰色的标签变成黑色可勾选状态，接着载入elf文件，点击“Load Hex Files”，选择要写入程序的elf文件，点击打开。

“Security”中选择“Unsecure”，“Erase Options”中选择“EraseMass”，最后点击“Program Flash”即可完成程序烧录，需要注意的是，本独立写入软件仅支持程序烧录，而不支持程序在线调试，但在不需要调试的情况下推荐使用本方法进行程序烧录。

附录H  SD-ExtBoard-D 型扩展板

H.1 与核心板接口

SD-ExtBoard-D型扩展板（以下简称扩展板）适用于KL25、K60等系列MCU的核心板，提供160引脚核心板底座接口。核心板底座接口如图H-1所示。

H2-1 核心板底座接口示意图

核心板底座接口共有四个双排插座：Core1、Core2、Core3以及Core4。为方便接线，每个插座对应一个40引脚的单排插座。

扩展板硬件布局如图H-2所示。扩展板包括的硬件模块有：复位、电源、调试小灯、蜂鸣器、继电器、8段数码管、液晶、4×4键盘、拨码开关、传感器接口（光敏、热敏）、串行口、USB、CAN、IIC、SPI、以太网口、Zigbee、RFID、串口转USB等。此外，扩展板上还提供了六列插孔，以便插入元件进行实验。下面对各模块进行详细描述。

以太网

接口

串行

接口

CAN

驱动

模块

USB接口

（B型）

电机

控制

接口

SPI

接口

IIC

接口

USB接口

（A型）

传感器

接口

CAN

接口

Core3

Core4

Core2

Core1

图 B-2   扩展板布局图

12V直流电源接 口

3.3V电源

VCC

5V

电源选择

调试小灯

复位

核心板接口

扩展槽

Zigbee模块

串口转USB

液   晶

AT45

模块

键   盘

RFID模块

IIC

（与PCF8563通信）

蜂鸣器

继电器

数码管

拨码开关

电位器

H.2 电源模块

H.2.1 原理图

扩展板使用12伏直流电源供电，通过开关型可调降压稳压器LM2576T-ADJ输出5伏和3.3伏两种电源，电路原理图分别如图H-3和图H-4所示。根据实际电路（如AD采集）的需要，拨动扩展板上的电源选择开关可选择其中的一种使用。

图H-3 12V转换为5V的电路原理图

LM2576T-ADJ 采用TO-220 封装，输入电压范围为7 V至40 V， 输出电流为3.0 A。P2-C1 为120 uF /75V铝电解电容；P2-C2为1000 uF / 25V铝电解电容；P2-D1 为肖特基二极管。输出电压=Vref * (1+P2-R2/P2-R1) =1.23*(1+3.1/1)=5.043V≈5V，其中Vref = 1.23 V。

图H-4 12V转换为3.3V电路原理图

图H-3与图H-4相比，唯一不同的是P2-R2和P3-R2的阻值不同。输出电压=Vref * (1+P3-R2/P3-R1) =1.23*(1+1.7/1)=3.321V≈3.3V，其中Vref = 1.23 V。

H.2.2 布线图

在扩展板上，电源模块的元件布局情况如图H-5所示。其中，PW-FS为保险丝，LED12、LED5和LED3分别为12V、5V以及3.3V的电源指示灯。PW-Sel为5V和3.3V的电源选择开关。

12V测量点 12V电源插座 图H-5 电源模块的元件布局图

H.2.3 元件清单

电源模块的元件清单如表H-1所示。

| 表H-1 电源模块的元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | PW-C1 | 100nF | 贴片电容 |
| 2 | P2-C3 | 100nF | 贴片电容 |
| 3 | P3-C3 | 100nF | 贴片电容 |
| 4 | PW-R1 | 2K | 贴片电阻 |
| 5 | PW-R2 | 510 | 贴片电阻 |
| 6 | PW-R3 | 330 | 贴片电阻 |
| 7 | P2-R1 | 1K | 贴片电阻 |
| 8 | P3-R1 | 1K | 贴片电阻 |
| 9 | P2-R2 | 3.1K | 贴片电阻 |
| 10 | P3-R2 | 1.7K | 贴片电阻 |
| 11 | P2-D1 | 1N5819 | 肖特基二极管 |
| 12 | P3-D1 | 1N5819 | 肖特基二极管 |
| 13 | LED12 |  | 12V指示灯（直插式小灯） |
| 14 | LED5 |  | 5V指示灯（直插式小灯） |
| 15 | LED3 |  | 3.3V指示灯（直插式小灯） |
| 16 | PW-SEL |  | 5V和3.3V电源选择开关 |
| 17 | P2-L1 | 100uH | 直插式电感 |
| 18 | P3-L1 | 100uH | 直插式电感 |
| 19 | PW-E1 | 220uF/25V | 滤波电容(直插式电容) |
| 20 | PW-FS | KT60/1100B/S0902 | 自恢复保险丝 |
| 21 | 12V |  | 12V电源插座 |
| 22 | P2-C1 | 120uF/75V | 直插式铝电解电容（可用220 uF/25V代替） |
| 23 | P3-C1 | 120uF/75V | 直插式铝电解电容（可用220 uF/25V代替） |
| 24 | P2-U1 | LM2576T-ADJ | 电源转换芯片（TO-220）封装 |
| 25 | P3-U1 | LM2576T-ADJ | 电源转换芯片（TO-220）封装 |
| 26 | P2-C2 | 1000uF/25V | 直插式铝电解电容 |
| 27 | P3-C2 | 1000uF/25V | 直插式铝电解电容 |
| 28 | PW-SW |  | 电源选择开关 |

H.2.4 测试步骤

测试电源模块无需核心板，步骤如下：

1）按序焊接各元件后，接通12V电源，观察LED12、LED5、LED3是否点亮；用万用表测量12V、5V以及3.3V是否正常；

2）拨动VCC电源选择开关PW-Sel，用万用表测量VCC是否为5V或3.3V。

焊接时注意：对于电源指示灯和有极性电容：长脚为正，短脚为负；电源转换芯片带黑点的一端为1脚；二极管的白端为负。

H.3 复位电路

H.3.1 原理图

复位电路原理图如图H-6所示，其中，RST-K为复位按钮。RESET为复位信号，已与Core2的第39脚连接。若RST-K未按下，则RESET为高电平（通常情况下，按钮为弹起，即处于未按下状态）。若RST-K按下，则RESET为低电平。

| 图H-6 复位电路原理图 | 图H-7 复位电路布线图 |
| --- | --- |

H.3.2 布线图

复位电路布线图如图H-7所示。

H.3.3 元件清单

复位电路元件清单如表H-2所示。

| 表H-2 复位电路元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | RST-R1 | 51 | 贴片电阻 |
| 2 | RST-R2 | 10K | 贴片电阻 |
| 3 | RST-C1 | 100nF | 贴片电容 |
| 4 | RST-K |  | 复位按钮 |

H.3.4 测试步骤

测试复位电路不需要任何核心板。扩展板上电后，用万用表的负端接地，正端接RESET（Core2的第39脚），检查是否为+5V；按下复位按钮后，检查是否为0V。

H.4 调试小灯模块

H.4.1 原理图

扩展板上提供了8盏指示灯，原理图如图H-8所示。D-JK为16引脚（8对）插孔，供用户插入导线，将相应引脚与GPIO端口引脚连接。D-R1为39Ω的排电阻，D1～D8为指示灯，RQ1～RQ8为三极管，型号为9013。以第一个指示灯为例：若D-JK的①或②脚为高电平，则三极管RQ1导通，D1指示灯点亮。反之，若D-JK的①或②脚为低电平，则三极管RQ1截止，D1指示灯熄灭。除电源和地线外，调试小灯模块与外界没有任何连线。

图H-8 调试小灯模块原理图

H.4.2 布线图

在扩展板上，调试小灯模块元件布局图如H-9所示。

图H-9 调试小灯模块元件布局图

H.4.3 元件清单

调试小灯模块元件清单如表H-3所示。

| 表H-3 调试小灯模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | RD1、RD2、RD3、RD4、RD5、RD6、RD7、RD8 | 4.7k | 贴片电阻 |
| 2 | D-JK |  | 16脚插孔（圆） |
| 3 | RQ1、RQ2、RQ3、RQ4、RQ5、RQ6、RQ7、RQ8 | 9013 | 直插式三极管 |
| 4 | D-R1 | 39 | 9脚排电阻，可用200Ω代替 |
| 5 | D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8 |  | 直插式小灯 |

H.4.4 测试步骤

测试小灯模块不需要核心板。按照次序焊接好元件后，接通12V电源，用导线的一端接+5V，另一端依次点接插孔D-JK的1～16脚，观察1～8盏小灯是否能够点亮。

焊接时注意：（1）小灯长脚为正，短脚为负；（2）三极管9013注意符号方向；（9012为PNP，箭头向里；9013和9014为NPN，箭头向外；）（3）排电阻带点端为1脚（公共端）；

H.5 拨码开关

H.5.1 原理图

拨码开关提供数字量的输入，原理图如图H-10所示。以拨码开关K1为例。若K1向上拨动，则K-JK的①脚输出低电平；若向下拨动，则K-JK的①脚输出高电平。

图H-10 拨码开关模块原理图

H.5.2 布线图

拨码开关模块元件布局如图H-11所示。

输出低电平 输出高电平 输出接口 图H-11 拨码开关模块元件布局图

K-JK为开关量输出接线插孔。K-R1是一个1K的6脚排电阻，它的第①脚接电源，第⑥脚悬空（未用）。K1、K2、K3、K4为拨码开关。

H.5.3 元件清单

拨码开关模块元件清单如表H-4所示。

| 表H-4 拨码开关模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | K-JK |  | 2*4脚输出接口插孔（圆） |
| 2 | K-R1 | 1K | 6脚排电阻 |
| 3 | K1、K2、K3、K4 |  | 开关（5脚） |

H.5.4 测试步骤

测试拨码开关模块不需要核心板，测试步骤如下：

1）按照焊接次序号焊接元件。

2）测试开关K1：将导线的一端接插孔K-JK的1脚，另一端接调试小灯模块中的插孔D-JK中的任意一孔，拨动开关，观察小灯是否出现下列情况：开关拨到下方，对应小灯点亮；开关拨到上方，对应小灯熄灭。

3）按照上述方法依次测试开关K2、K3和K4。

H.6 数码管（LED）

H.6.1 原理图

扩展板上提供了一个四位一体的共阴极数码管（42056），具有12根引脚，定义如图H-12所示。其中8根为数据线（a～h），4根为片选信号线（CS0～CS3）。

a g d f e c b h a g d f e c b h a g d f e c b h a g d f e c b h c d e g h CS3 2 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9 11 a b f CS0 CS1 CS2 CS0=0 选中 CS3=0 选中 图H-12 四位一体共阴极数码管引脚定义

表H-5给出了数字0～9对应的编码。

| 表H-5 数字编码一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数字 | 码段 |  |  |  |  |  |  |  | 编码 |
|  |  | LD7 | LD6 | LD5 | LD4 | LD3 | LD2 | LD1 | LD0 |  |
|  |  | h | g | f | e | d | c | b | a |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x3F |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x06 |
|  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0x5B |
|  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x4F |
|  | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x66 |
|  | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0x6D |
|  | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0x7D |
|  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x07 |
|  | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x7F |
|  | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x6F |

数码管模块的电路原理图如图H-13所示。由于LED1为共阴数码管，LED-LDx =1 时对应的段点亮。LED-LDx =0 时对应的段熄灭。LED1-CS0至LED1-CS3为数码管的4个片选输入信号。LED1-CS0 = 1时（TCS0导通，CS0=0）选中最左端数码管；LED1-CS3 = 1（TCS3导通，CS3=0）时选中最右端数码管。

图H-13 数码管模块原理图

数码管模块与核心板接口连接对应关系如表H-6所示。

| 表H-6 数码管模块与核心板接口连接对应关系 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | LED1 | Core3 | 信号名称 | LED1 | Core3 | 信号名称 | Core3 |
| LED1-LD0 (a) | 3脚 | 10脚 | LED1-LD4 (e) | 2脚 | 14脚 | LED1-CS0 | 6脚 |
| LED1-LD1 (b) | 11脚 | 11脚 | LED1-LD5 (f) | 5脚 | 15脚 | LED1-CS1 | 7脚 |
| LED1-LD2 (c) | 8脚 | 12脚 | LED1-LD6 (g) | 10脚 | 16脚 | LED1-CS2 | 8脚 |
| LED1-LD3 (d) | 4脚 | 13脚 | LED1-LD7 (h) | 6脚 | 17脚 | LED1-CS3 | 9脚 |

H.6.2 布线图

数码管模块的元件布局如图H-14所示。

图H-14 数码管模块元件布局图

事实上，每个时刻只能选中四个数码管中的某一个有效，但由于人眼具有视觉暂留（约100ms）的特性，所以看起来是同时显示的。

H.6.3 元件清单

| 表H-7 数码管模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | LED1-R0、LED1-R1、LED1-R2、LED1-R3 | 39 | 贴片电阻 |
| 2 | LED1-CSR0、LED1-CSR1、LED1-CSR2、LED1-CSR3 | 4.7K | 贴片电阻 |
| 3 | TCS0、TCS1、TCS2、TCS3 | 9013 | 直插式三极管 |
| 4 | LED1 | 四联排共阴数码管42056 | 2*6脚插孔（方） |

H.6.4 测试步骤

不使用核心板测试数码管模块方法如下：

首先，测试最左端8段显示：用一根导线将LED1-CS0(Core3的第6脚)接5V，用另一根导线依次将LED1-LD0(Core3的第10脚)～LED1-LD7(Core3的第17脚)点接5V，观察a～h段是否依次点亮。然后，按照上述方法依次测试另外3个8段显示。

若要使用核心板测试数码管模块，请参见相关核心板说明。

H.7 继电器

H.7.1 原理图

继电器是一种电子控制器件，它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中，它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。通常有电磁式继电器、热敏干簧继电器、固态继电器（SSR）等几类型。

电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压，线圈中就会流过一定的电流，从而产生电磁效应，衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯，从而带动衔铁的动触点与静触点（常开触点）吸合。当线圈断电后，电磁的吸力也随之消失，衔铁就会在弹簧的反作用力下返回原来的位置，使动触点与原来的静触点（常闭触点）吸合。这样吸合、释放，从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点，可以这样来区分：继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点，称为“常开触点”；处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。

扩展板上继电器的型号为SRD-05VDC-SL-C，属于“常开”继电器，4脚和5脚之间为线圈，输出电流为10 A。继电器模块的电路原理图如图H-15所示。

JDQ-JK接插槽为连线使用。用户在此处连线至MCU的I/O口，作为继电器的控制信号。

若JDQ=0（默认状态），则JDQ-Q1截止，继电器的4脚和5脚之间无电流， 1脚与2脚连通，与3脚断开。

若JDQ=1，则JDQ-Q1导通，继电器的4脚和5脚之间有电流，1脚与2脚断开，与3脚连通。

继电器控制引脚 JDQ 与 Core3 的 5 脚已连接。用户可以在JDQ-JK处进行连线之外，也可以在Core3的第5脚处进行连线。

图H-15 继电器模块的电路原理图

H.7.2 布线图

继电器模块的元件布局如图H-16所示。

图H-16 继电器模块的元件布局图

H.7.3 元件清单

| 表H-8 继电器模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | JDQ-R1 | 4.7K | 贴片 |
| 2 | JDQ-R2 | 10 | 贴片 |
| 3 | JDQ-JK |  | 3脚插孔（圆） |
| 4 | Close |  | 2脚插孔（圆） |
| 5 | IN |  | 2脚插孔（圆） |
| 6 | Open |  | 2脚插孔（圆） |
| 7 | JDQ-D1 |  | 二极管（IN4007） |
| 8 | JDQ-Q1 |  | （直插式）三极管（NPN） |
| 9 | U-JDQ |  | 继电器型号：SRD-05VDC-SL-C |

H.7.4 测试步骤

测试继电器模块不需要核心板，步骤如下：

1）按照焊接次序号焊接元件。

2）用万用表检查IN(2脚插孔)与Close(2脚插孔)是否连接（应该连接）；

3）用导线将JDQ-JK(3脚插孔)接+5V，应听到“咔嗒”声。用万用表检查IN(2脚插孔)与Close(2脚插孔)是否断开，而IN(2脚插孔)与Open(2脚插孔)是否连接；

H.8 蜂鸣器

H.8.1 原理图

根据音源类型不同，蜂鸣器分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。根据结构原理不同，蜂鸣器分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器。扩展板上选用的蜂鸣器类型为有源、压电式蜂鸣器。

蜂鸣器模块的原理图如图H-17所示。

图H-17 蜂鸣器模块原理图

Beep-JK为3脚插孔，且与Core3的第2引脚已连接。当Beep-JK为高电平时，三极管Beep-Q1导通，蜂鸣器响；反之，当Beep-JK为低电平时，三极管Beep-Q1截止，蜂鸣器不响。

H.8.2 布线图

蜂鸣器模块的元件布局如图H-18所示。

高电平：蜂鸣器响 低电平：蜂鸣器不响 图H-18 蜂鸣器模块元件布局图

H.8.3 元件清单

| 表H-9 蜂鸣器模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | Beep-R1 | 4.7K | 贴片电阻 |
| 1 | Beep-R2 | 100 | 贴片电阻 |
| 2 | Beep-Q1 |  | NPN |
| 2 | Beep-JK |  | 3脚插孔（圆） |
| 3 | Beep | 5V | 蜂鸣器 |

H.8.4 测试步骤

测试蜂鸣器模块不需要核心板，步骤如下：

1）按照焊接次序号焊接元件。

2）用导线将Beep-JK(3脚插孔)接+5V，应听到蜂鸣器的叫声。

H.9 电位器

H.9.1 原理图

电位器模块的原理图如图H-19所示。其中，V1 和 V2 为电位器，调节电位器旋钮，使得V1，V2阻值相应变化，从而接插槽ADV1-JK和ADV2-JK处的电压也随之变化。

用户可在接插槽ADV1-JK或ADV2-JK处连线至一盏小灯的正端，小灯负端接地，调节电位器，观察小灯的亮、暗变化情况。

另外，ADV1-JK 和 ADV2-JK 已分别与 Core3 的3 脚和4脚连接。

图H-19 电位器模块原理图

图H-20 电位器模块元件布局图

H.9.2 布线图

电位器模块元件布局如图H-20所示。

H.9.3 元件清单

| 表H-10 电位器模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | ADV1-JK、ADV2-JK |  | 3脚插孔（圆） |
| 2 | V1、V2 |  | 电位器 |

H.9.4 测试步骤

测试电位器模块不需要核心板。在接插槽ADV1-JK或ADV2-JK处连线至一盏小灯的正端，小灯负端接地，调节电位器，观察小灯的亮、暗变化情况，同时也可用万用表测量ADV1-JK或ADV2-JK处的电压，观察电压变化情况。

H.10 键盘

H.10.1 原理图

扩展板上的4*4键盘模块包括4*4键盘、键盘自动接线插座KeyBoard-ZD、键盘手动接线插座KeyBoard-SD以及手动接线的插孔KeyBoard-SD-JK，原理图如图H-21所示。其中，Key1、key2、Key3和Key4为行线，与MCU的输出端口连接；Key5、key6、Key7和Key8为列线，与MCU的输入端口连接。

图H-21 键盘模块原理图

若行线与列线连接在同一个MCU端口，且行线为第四位，列线为高四位，则4*4键盘的键面符号与键值的对应关系如表H-11所示。

| 表H-11 键面符号与键值的对应关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 键值 | 符号 | 键值 | 符号 | 键值 | 符号 | 键值 |
|  | 1 | 0xEE | 2 | 0xDE | 3 | 0xBE | A | 0x7E |
|  | 4 | 0xED | 5 | 0xDD | 6 | 0xBD | B | 0x7D |
|  | 7 | 0xEB | 8 | 0xDB | 9 | 0xBB | C | 0x7B |
|  | * | 0xE7 | 0 | 0xD7 | # | 0xB7 | D | 0x77 |

H.10.2 布线图

键盘模块元件布局如图H-22所示。

自动接线插座 手动接线插座 手动接线插孔 图H-22 键盘模块元件布局图

扩展板提供两种键盘连接方式：自动接线和手动接线。

（1）自动接线

若在KeyBoard-ZD处插入键盘，则不必人工连线。扩展板上KeyBoard-ZD插座与核心板接口Core2已有如表H-12所示的连接关系。

| 表H-12 键盘插座KeyBoard-ZD与核心板接口Core2的连接关系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行线 | KeyBoard-ZD | Core2 | 列线 | KeyBoard-ZD | Core2 |
| Key1 | 1脚 | 26脚 | Key5 | 5脚 | 30脚 |
| Key2 | 2脚 | 27脚 | Key6 | 6脚 | 31脚 |
| Key3 | 3脚 | 28脚 | Key7 | 7脚 | 32脚 |
| Key4 | 4脚 | 29脚 | Key8 | 8脚 | 33脚 |

（2）手动接线

若在KeyBoard -SD处插入键盘，则用户需人工连线。在扩展板上，由于KeyBoard -SD的1～8脚已分别与接插槽KeyBoard-SD-JK的各引脚已连接，因此用户可在接插槽KeyBoard-SD-JK处利用导线依次将Key1～Key8信号线与核心板接口的相关引脚连接即可。

H.10.3 元件清单

| 表H-13 键盘模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | KeyBoard-SD-JK |  | 8脚（双排）手动接线用插孔（圆） |
| 2 | KeyBoard-ZD |  | 8脚键盘插孔（方） |
| 3 | KeyBoard-SD |  | 8脚键盘插孔（方） |

H.10.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

H.11 液晶（LCD）

H.11.1 原理图

扩展板提供了一个显示16个符号或字母的双排字符液晶1602，具有16个引脚，引脚定义如表H-14。

| 表H-14 LCD引脚定义 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管脚号 | 符号 | 电平 | 方向 | 引脚含义说明 |
| 1 | Vss |  |  | 电源地 |
| 2 | Vdd |  |  | 电源(+5V) |
| 3 | V0 |  |  | 液晶驱动电源,内部已经连线 |
| 4 | RS | H/L | 输入 | 寄存器选择；1-数据寄存器 0-指令寄存器 |
| 5 | R/ | H/L | 输入 | 读写操作选择：1-读操作 0-写操作 |
| 6 | E | H/L H→L | 输入 | 使能信号：R/=0,E下降沿有效 R/=1,E=1有效 |
| 7～14 | DB0～DB7 |  | 三态 | 8位数据总线 |
| 15 | NC |  |  | 空脚，未定义 |
| 16 | GND |  |  | 地 |

液晶模块的原理图如图H-23所示。

图H-23 液晶模块原理图

H.11.2 布线图

液晶模块的元件布局如图H-24所示。

手动接线插孔 自动接线插孔 手动接线插孔 图H-24 液晶模块的元件布局图

扩展板提供两种LCD连接方式：自动接线和手动接线。

（1）自动接线

若在LCD-ZD处插入液晶模块，则不必人工连线。扩展板上LCD-ZD插座与核心板接口Core2已有如表H-15所示的连接关系。

| 表H-15 液晶插座LCD-ZD与核心板接口Core2的连接关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | LCD-ZD | Core2 | 信号名称 | LCD-ZD | Core2 | 信号名称 | LCD-ZD | Core2 |
| LCD-RS | 4脚 | 14脚 | LCD-D0 | 7脚 | 17脚 | LCD-D4 | 11脚 | 21脚 |
| LCD-RW | 5脚 | 15脚 | LCD-D1 | 8脚 | 18脚 | LCD-D5 | 12脚 | 22脚 |
| LCD-E | 6脚 | 16脚 | LCD-D2 | 9脚 | 19脚 | LCD-D6 | 13脚 | 23脚 |
| LCD-BL | 15脚 | 25脚 | LCD-D3 | 10脚 | 20脚 | LCD-D7 | 14脚 | 24脚 |

（2）手动接线

若在LCD-SD处插入液晶模块，则用户需人工连线。在扩展板上，由于LCD-SD的4～15脚已分别与接插槽LCD-SD-JK的各引脚已连接，因此用户只需在接插槽处利用导线分别将RS、RW、E、D0～D7信号线与核心板接口的相关引脚连接即可。

H.11.3 元件清单

| 表H-16 液晶模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | LCD-R1 | 10K | 贴片电阻 |
| 2 | LCD-R2 | 1K | 贴片电阻 |
| 3 | LCD-SD-JK |  | 12脚（双排）手动接线用插孔（圆） |
| 4 | LCD-ZD |  | 自动接线时，16脚单排液晶插孔（方） |
| 5 | LCD-SD |  | 手动接线时，16脚单排液晶插孔（方） |

H.11.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

H.12 传感器接口

H.12.1 原理图

扩展板上提供了四组传感器接口，其中插座AD3-GM用以接光敏传感器。插座AD4-WD用以接温度传感器。插座AD1和AD2用以接其它类型的传感器。接线插孔AD1-JK、AD2-JK、AD3-JC、AD4-JC供用户在此处连线至MCU的I/O口，将采集到的模拟信号给MCU。电源VCC-Input可通过电源模块中的开关PW-Sel选择为3.3V或5V。传感器转换输出AD1、AD2、AD3和AD4已分别与 Core2的第2～5脚连接。

传感器接口的原理图如图H-25所示。

图H-25 传感器接口原理图

传感器在光线强度或温度等因素不同时，其电阻值或其它参数会发生变化。光敏电阻、热敏电阻、灰度传感器分别在光线强度、环境温度、物体表面颜色深浅不同时，其阻值也不同，从而将外界环境因素转化成电参数，由单片机进行识别，以服务于特定的应用场合。

- 灰度传感器

灰度传感器(实物如图H-26所示)主要用来检测地面的颜色深浅。灰度简单的说就是光线颜色（从纯黑色到纯白色）的密度。一般将黑色灰度值定义为0，白色的灰度值定义为255，而由黑到白之间的明暗度均匀地划分为256个等级。

灰度传感器模块由发射管和接收管组成（电路如图H-27所示）。发射管是发白光的高亮度发光二极管；接收管是光敏二极管。光敏二极管对普通的可见光线敏感，光敏二极管的阻值在反射光线很弱（也就是地面为深色）时为700KΩ左右，在反射光线很强（也就是地面颜色很浅，几乎全反射）时为100KΩ左右。

| 图H-26 灰度传感器实物 | 100K +5V A/D采样 光敏二极管 图H-27 灰度传感器模块电路图 |
| --- | --- |

- 温度传感器模块

温度传感器（实物如图H-28所示）用来测量外界温度，采用MF58 103-34型NTC热敏电阻器，其电路原理图如图H-29所示。

| 10K +5V A/D采样点 热敏电阻 |  |
| --- | --- |
| 图H-28 温度传感器实物 | 图H-29 温度传感器模块电路图 |

热敏电阻随温度变化公式如下：

R2=R1×e[B×(1/T2-1/T1)]

其中：

R1是25℃时热敏电阻的阻值10KΩ；         B值为3435；

T1是25℃的绝对温度：25＋273＝298；     T2是当前温度的绝对温度。

假如当前温度为30℃，T2=30+273=303，则热敏电阻的阻值是：

R2=10×e[3435×(1/303-1/298)]=8.268KΩ

温度传感器模块电路如图H-25所示。

热敏电阻阻值随温度变化而变化，A/D采样点电压也随之改变。在实际应用中，通过采取采样点的A/D值，计算热敏电阻的阻值，从而反推出温度值。在嵌入式应用中，常常将A/D值和对应的温度值以表的方式保存，用查表就非常快地得到温度值。

- 红外传感器模块

红外线是著名科学家赫歇尔在一次科学实验中发现的，他发现在太阳的可见光线以外存在着一种神奇的光线，人的肉眼无法看见这种光线，但它的物理特性与可见光线极为相似，有着明显的热辐射。由于它位于可见光中红光的外侧，故而称之为红外线，红外线的波长范围很宽，介于0.75～1000微米之间，频率低于可见光。

红外传感器实物(如图H-30所示)包含红外发射和接收电路。发射电路的主体是红外发射二极管，外形与普通φ5mm发光二极管相同，它发出的是红外线而不是可见光。本模块中的红外发射电路如图H-31所示。

| 发射管 接收管 图H-30 红外传感器模块实物图 | +5V 可调电阻 1K ISR 发射管 + - 图H-31 发射电路原理图 |
| --- | --- |

ISR接芯片的I/O引脚，当引脚产生40KHZ的方波时，发射管会发射红外光。通过改变可调电阻的阻值可以改变发射管的发射效果。

接收电路的红外接收管是一种光敏二极管，使用时要给红外接收二极管加反向偏压，它才能正常工作而获得高的灵敏度。由于红外发光二极管的发射功率较小，红外接收二极管收到的信号较弱，所以接收端就要增加高增益放大电路。

H.12.2 布线图

传感器接口元件布局如图H-32所示。

图H-32 传感器接口元件布局图

H.12.3 元件清单

| 表H-17 传感器接口元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | AD-RA1、AD-RA2 | 10K | 贴片电阻 |
| 2 | AD1-JK、AD2-JK |  | 3脚插孔 |
| 3 | AD3-JC、AD4-JC |  | 2脚插孔 |
| 4 | AD1、AD2、 |  | 3脚插针（接传感器） |
| 5 | AD3-GM、AD4-WD |  | 2脚插针（接传感器） |

H.12.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

H.13 PWM控制接口

H.13.1 原理图

扩展板的右上角为PWM电机控制接口，其原理图如图H-33所示。插座PWM1 和 PWM2 用于插入电机。接插槽PWM1-JK和PWM2-JK用于连线,它们已分别与Core1的第32和33引脚连接。用户可连线至MCU的I/O口，作为控制电机运行的控制信号。

图H-33 PWM控制接口原理图

H.13.2 布线图

PWM控制接口元件布局如图H-34所示。

图H-34 PWM控制接口元件布局图

H.13.3 元件清单

| 表H-18 PWM控制接口元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | PWM1、PWM2 |  | 3脚插针 |
| 2 | PWM1-JK、PWM2-JK |  | 3脚插孔（圆） |

H.13.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

图H-35 MAX232引脚

H.14 串行通信

H.14.1 原理图

扩展板的左上部提供了TTL电平与RS-232C电平的转换芯片MAX232，图H-35是MAX232的引脚图。

MAX232提供了2组电平转换（如表B-19）:

第一组：RS-232C电平（R1IN）→ TTL电平（R1OUT）

TTL电平（T1IN）→RS-232C电平（T1OUT）

第二组：RS-232C电平（R2IN）→ TTL电平（R2OUT）

TTL电平（T2IN）→RS-232C电平（T2OUT）

在实际使用中，TTL电平的输入、输出引脚分别与MCU的发送、接收引脚连接；RS-232C电平的输入、输出引脚分别与其它设备（如PC机）的发送、接收引脚连接。

| 表H-19 MAX232芯片的TTL电平与RS232电平的对应关系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTL电平与Core1 引脚连接 | MAX232的TTL电平 TTL电平 |  | 相应的MAX232的232电平 232电平 |  |
|  | 引脚名称 | 数据方向 | 引脚名称 | 数据方向 |
| 2 脚（RXD0） | 12 脚（R1OUT） | 输出 | 13 脚（R1IN） | 输入 |
| 3 脚（TXD0） | 11 脚（T1IN） | 输入 | 14 脚（T1OUT） | 输出 |
| 4 脚（TXD1） | 10 脚（T2IN） | 输入 | 7 脚（T2OUT） | 输出 |
| 5 脚（RXD1） | 9 脚（R2OUT） | 输出 | 8 脚（R2IN） | 输入 |

串行通信的原理图如图H-36所示。图中T1OUT和T2OUT信号各接一盏小灯，当微处理器发送数据时，小灯会点亮。

图H-36 串行通信模块原理图

H.14.2 布线图

串行通信模块元件布局如图H-37所示。

图H-37 串行通信模块元件布局图

H.14.3 元件清单

| 表H-20 串行通信模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | SCI-R1、SCI-R2 | 100 | 贴片电阻 |
| 2 | SCI-C1、SCI-C2、SCI-C3、SCI-C4、SCI-C5 | 1uF | 贴片电容 |
| 3 | SCI-LED1、SCI-LED2 |  | 贴片小灯 |
| 4 | MAX232 |  | MAX232芯片插座 |
| 5 | 232-0、232-1 |  | 232电平插孔（圆） |
| 6 | TTL-0、TTL-1 |  | TTL电平插孔（圆） |
| 7 | SCI-0 | DB9 | 九芯串行口 |

H.14.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

H.15 串口转USB

H.15.1 原理图

考虑到有些用户的计算机没有RS232串行口，因此扩展板上提供了串口转USB模块，位于扩展板左侧中部，而USB接口在扩展板顶部。串口转USB模块（原理图如图H-38）采用芯片PL2303HX（28脚贴片SOIC封装），该芯片的工作频率为12MHZ，符合USB1.1通信协议，可以直接将USB信号转换成串口信号，波特率从75～1228800，有22种波特率可以选择，并支持5、6、7、8、16共5种数据比特位。图H-38中，RXD0 已与Core1的2脚连接；TXD0已与Core1的3脚连接。

图H-38 串口转USB的电路模块原理图

H.15.2 布线图

串口转USB模块的元件布局如图H-39所示。USB接口位于扩展板最顶端。

图H-39 串口转USB模块的元件布局

H.15.3 元件清单

| 表H-21 串口转USB模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | SU-C1、SU-C2、SU-C5、SU-C6、SU-C7 | 100nF | 贴片电容 |
| 2 | SU-C3、SU-C4 | 33pF | 贴片电容 |
| 3 | SU-R1、SU-R2 | 4.7K | 贴片 |
| 4 | SU-R3、SU-R4 | 220K | 贴片 |
| 5 | SU-R5 | 1.5K | 贴片 |
| 6 | SU-R6、SU-R7 | 27 | 贴片 |
| 7 | PL2303 |  | 贴片芯片，28引脚SOIC封装 |
| 8 | SU-Y1 | 12MHz | 贴片晶振 |
| 9 | USB |  | USB口 |

H.15.4 测试步骤

测试串口转USB模块不需要使用核心板。

使用一根USB线将“串口转USB接口”与PC机连接。扩展板上电后，PC机右下角显示“发现新硬件”。启动PC机端的串口调试工具软件，查看“串口号”的下拉列表框中是否多了一项COMx（如COM4、COM5等）。

H.16 AT45DB041D芯片的SPI接口

H.16.1 原理图

为便于完成SPI实验，扩展板上提供了AT45DB041D芯片及其外围电路。AT45DB041D的SPI接口电路原理图如图H-40所示。AT45DB041D分为0-7扇区（Sector），每个扇区分为32块（Block），每块分为8页（Page），每页为256字节（Byte）。

图H-40 AT45DB041D的SPI接口电路原理图

图H-41 AT45DB041D的SPI接口元件布局图

AT45DB041D采用了快速串行接口来实现数据存取，由CS引脚使能，芯片的数据操作由三线（SI、SO、SCK）组成的接口即可完成。具体内容参见阅读材料。

H.16.2 布线图

AT45DB041D的SPI接口电路元件布局如图H-41所示。其中，WP-J为2脚插针，若用跳线帽将其短路，则AT45处于保护状态（只能读，不能写）。

H.16.3 元件清单

| 表H-22 AT45模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | AT45-R1 | 10K | 贴片电阻 |
| 2 | AT45-R2 | 1K | 贴片电阻 |
| 3 | AT45-C1 | 100nF | 贴片电容 |
| 4 | SPI-U1（AT45DB014D） |  | AT45芯片 |
| 5 | WP-J |  | 2脚插针（带跳线帽） |
| 6 | SPI-AT45-JK |  | 6脚插孔（圆） |

H.16.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

H.17 备用SPI接口

考虑到用户可能使用SPI接口与其它芯片进行通信，扩展板上还提供了两组备用SPI接口，原理图和布线图如图H-42所示。

图H-42 两组备用SPI接口

在扩展板上，两组备用SPI接口与核心板接口的连接关系如表H-23所示。

| 表H-23 备用SPI接口与核心板接口的连接关系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI1 | Core1 | SPI2 | Core1 |
| SPI1-MISO | 24 脚 | SPI2-MISO | 28 脚 |
| SPI1-MOSI | 25 脚 | SPI2-MOSI | 29 脚 |
| SPI1-SS | 26 脚 | SPI2-SS | 30 脚 |
| SPI1-SPSCK | 27 脚 | SPI2-SPSCK | 31 脚 |

H.18 PCF8563芯片的IIC接口

H.18.1 原理图

图H-43 PCF8563芯片外围电路原理图

H.18.2 布线图

图H-44 PCF8563芯片外围电路元件布局图

H.18.3 元件清单

| 表H-24 PCF8563模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | IIC-R1、IIC-R2 | 10K | 贴片电阻 |
| 2 | IIC-R3 | 1K | 贴片电阻 |
| 3 | IIC-C1 | 3pF | 贴片电容 |
| 4 | IIC-C2 | 15pF | 贴片电容 |
| 5 | IIC-C3 | 100nF | 贴片电容 |
| 6 | IIC-D1、IIC-D2 |  | 二极管 |
| 7 | IIC-PY1 | 32.768MHz | 晶振 |
| 8 | SCL、SDA |  | 2脚插孔（圆） |
| 9 | IIC-BAT |  | 3.3V钮扣电池插座 |
| 10 | IIC-U1（PCF8563） | PCF8563芯片 | 8脚插座 |

H.18.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

H.19 备用IIC接口

扩展板上提供了两组备用IIC接口，如图H-45所示。

图H-45 两组备用IIC接口

在扩展板上，两组备用IIC接口与核心板接口的连接关系如表H-25所示。

| 表H-25 备用IIC接口与核心板接口的连接关系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IIC1 | Core1 | IIC2 | Core1 |
| IIC1-SCL | 20 脚 | IIC2-SCL | 22 脚 |
| IIC1-SDA | 21 脚 | IIC2-SDA | 23 脚 |

H.20 CAN驱动电路

H.20.1 原理图

CAN驱动电路原理图如图H-46所示。

图H-46 CAN驱动电路原理图

CAN驱动模块与核心板接口的连接关系如表H-26

| 表H-26 CAN驱动模块与核心板接口的连接关系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN1 | Core1 | CAN2 | Core1 |
| CAN1-Tx | 16 脚 | CAN2-Tx | 18 脚 |
| CAN1-Rx | 17 脚 | CAN2-Rx | 19 脚 |

H.20.2 布线图

CAN驱动模块的元件布局图如图H-47所示。

图H-47 CAN驱动电路布线图

H.20.3 元件清单

| 表H-27 CAN驱动模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | CAN-R1 | 47K | 贴片电阻 |
| 2 | CAN-R2 | 120 | 贴片电阻 |
| 3 | CAN-C1 | 100nF | 贴片电容 |
| 4 | CAN1-J1、CAN1-J2、CAN2-J1、 CAN2-J2 |  | 2脚插孔（圆） |
| 5 | CAN-A、CAN-B、CAN-C |  | 4脚插针 |
| 6 | CAN-U1 SN65HVD230 |  | SN65HVD230芯片 |

H.20.4 测试步骤

1）插入DZ60核心板

2）将DZ60核心板的PTE7与扩展板CAN1-J1的2脚（右边,Rx）连接；将DZ60核心板的PTE6与扩展板CAN1-J2的2脚（右边,Tx）连接。

3）写入并运行DZ60核心板测试程序CAN_self。

H.21 CAN接口

在扩展板顶部提供了两组CAN接口，原理图和布线图如图H-48所示。

图H-48 CAN接口原理图和布线图

H.22 网络接口

H.22.1 原理图

网络接口原理图如图H-49所示。

图H-49 网络接口原理图

网络接口与核心板接口的连接关系如表H-28所示。

| 表H-28 网络接口与核心板接口的连接关系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络接口 | Core1 | 网络接口 | Core1 | 网络接口 | Core1 |
| PHY-RXN1 | 6 脚 | PHY-TXN1 | 8 脚 | PHY-PL1 | 10 脚 |
| PHY-RXP1 | 7 脚 | PHY-TXP1 | 9 脚 | PHY-PL2 | 11 脚 |

H.22.2 布线图

网络接口元件布局如图H-50所示。

图H-50 网络接口元件布局图

H.22.3 元件清单

| 表H-29 网络接口模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | N-R1、N-R2、N-R3、N-R4 | 50 | 贴片电阻（用51欧姆代替） |
| 2 | L-R1、L-R2 | 220 | 贴片电阻 |
| 3 | N-C1、N-C2 | 10nF | 贴片电容 |
| 4 | NET-CON | HR911105A | 网络接口（内含隔离变压器） |

H.22.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

H.23 USB接口

扩展板上提供了两组USB接口，分别为方口和扁口，如图H-51所示。

图H-51 USB接口的原理图和布线图

表H-30给出了两组USB接口与核心板接口Core1的连接关系。

| 表H-30 USB接口与核心板接口的连接关系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USB1-CON | Core1 | USB2-CON | Core1 |
| USB-J1-D- | 12 脚 | USB-J2-D- | 14 脚 |
| USB-J1-D+ | 13 脚 | USB-J2-D+ | 15 脚 |

H.24 RFID

H.24.1 原理图

最基本的RFID系统由3部分组成：电子标签（内含芯片和内置天线）、阅读器（向标签发射读取信号，并接收标签的应答）、天线。扩展板上提供的RFID电路原理图如图H-38所示，其工作原理是：电子标签进入天线磁场后发生电感耦合。如果电子标签接收到阅读器发出的特殊射频信号，就能凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息，阅读器读取信息并解码后，送至处理器处理。

电子标签内的E2PROM为1K字节，分16扇区（编号为0-15），每扇区4个块（编号为0-3），每块16字节。每个扇区的块0～块2为普通数据块，块3称作尾块，包含了该扇区的密码A（6个字节）、存取控制（4个字节）、密码B（6个字节）。在空卡状态下，尾块的16个字节数据为：0x00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF

扩展板上提供的RFID模块原理图如图H-52所示。其中， RF-JK是RC531芯片与其它模块通信的SPI接口，需人工连线。RF-ANT是天线插座。

图H-52 RFID模块原理图

H.24.2 布线图

RFID模块元件布局如图H-53所示。

图H-53 RFID模块元件布局图

H.24.3 元件清单

| 表H-31 RFID模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | RF-LO1、RF-LO2 | 1uH | 贴片电感 |
| 2 | RF-CO1a、RF-CO2a | 68pF | 贴片电容 |
| 3 | RF-CO1b、RF-CO2b | 15pF | 贴片电容 |
| 4 | RF-C1、RF-C2 | 15pF | 贴片电容 |
| 5 | RF-C3 | 100nF | 贴片电容 |
| 6 | RF-C4 | 10nF | 贴片电容 |
| 7 | RF-CP2、RF-CP3、RF- CP4 | 100nF | 贴片电容 |
| 8 | RF-R1 | 2.7K | 贴片电阻 |
| 9 | RF-R2 | 820 | 贴片电阻 |
| 10 | RF-R3 | 10K | 贴片电阻 |
| 11 | RF-U1 | MFRC531芯片 |  |
| 12 | RF-Y1 | 13.56MHz | 直插式晶振 |
| 13 | RF-JK |  | 6脚插孔（圆） |
| 14 | RF-ANT |  | 4脚插座 |

H.24.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

H.25 Zigbee模块接口

H.25.1 原理图

Zigbee模块接口原理图如图H-54。其中，ZB-BDM是6脚写入器插座。

图H-54 Zigbee模块接口原理图

H.25.2 布线图

图H-55是Zigbee模块接口元件布局图。

图H-55 Zigbee模块接口元件布局图

H.25.3 元件清单

| 表H-32 Zigbee模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | ZB-R1 | 4.7K | 贴片电阻 |
| 2 | ZB-RST |  | 复位按钮 |
| 3 | ZBIF-L、ZBIF-R |  | 28脚插孔（圆+方） |
| 4 | ZBBDM |  | 6引脚编程器插座 |

H.25.4 测试步骤

测试该模块不需使用核心板。测试步骤如下：

1) 将射频标签插入Zigbee插座，将写入器插入ZB-BDM插座。

2）将Zigbee模块的RX1和TX1（均在上排）分别与TTL-0的RXD0和TXD0连接

3）写入测试程序RF_Receive

4）启动PC串口调试工具软件，按下复位按钮ZB-RST，若有提示信息表示程序写入成功。