嵌入式技术基础与实践（第4版）

补充阅读材料

目  录

第2章 ARM Cortex-M0+处理器	1

2.4.2 伪指令（补充）	1

第6章 串行通信模块及第一个中断程序结构	3

第7章 定时器相关模块	5

第10章 ADC、DAC与CMP模块	8

电阻型传感器采样电路设计	8

第11章 SPI、I2C与TSI模块	10

第2章 ARM Cortex-M0+处理器

2.4.2 伪指令（补充）

1．有限循环

一种循环将汇编语句中的标号按照给定的值替换掉，执行相应的次数。该循环以.irp开始，以.endr结束。每次循环标号都设置成规定的值进行执行，如果没有值，标号默认为空字符。汇编语句中用到标号的地方用“\标号”代替。

.irp param,1,2,3 mov r\param,#4 .endr

编译器将上面的伪指令直接转换成下面的汇编 语句执行：

mov r1,#4 mov r2,#4 mov r3,#4

还有一种循环以循环次数为循环执行标准。以.rept开头，以.endr结尾。

.rept 3 ADD r1,#4 .endr

编译器将上面的伪指令直接转换成下面的汇编语句执行：

ADD r1,#4 ADD r1,#4 ADD r1,#4

2．宏定义和宏调用伪指令

宏定义伪指令：

.macro macname [macargs...] …… .endm

定义一个宏，以.macro开始，以.endm结束。如果宏使用参数，那么在宏体中使用该参数时添加前缀“\”。宏定义时的参数还可以使用默认值。在宏内部表达式中，可以用.exitm伪指令直接退出宏，放弃后面命令。

【例如】定义一个宏执行一段代码，执行一段命令。

.macro sum from, to .long \from .if \to-\from sum "(\from+1)",\to .endif .endm

macro后面的参数是宏被调用时的参数，定义的宏名称不能与汇编指令及汇编伪指令名称相冲突，可以是标识符。调用这个宏sum方法如下：

sum 0,5

这个宏等同于如下程序段：

.long 0 .long 1 .long 2 .long 3 .long 4 .long 5

第6章 串行通信模块及第一个中断程序结构

1．关于奇偶校验

在异步串行通信中，如何知道一个字节的传输是否正确？最常见的方法是增加一个位（奇偶校验位），供错误检测使用。字符奇偶校验检查（Character Parity Checking）称为垂直冗余检查（Vertical Redundancy Checking，VRC），它是为每个字符增加一个额外位使字符中“1”的个数为奇数或偶数。奇数或偶数依据使用的是“奇校验检查”还是“偶校验检查”而定。当使用“奇校验检查”时，如果字符数据位中“1”的数目是偶数，校验位应为“1”，如果“1”的数目是奇数，校验位应为“0”。当使用“偶校验检查”时，如果字符数据位中“1”的数目是偶数，则校验位应为“0”，如果是奇数则为“1”。这里列举奇偶校验检查的一个实例，看看ASCII字符“R”，其位构成是1010010。由于字符“R”中有3个位为“1”，若使用奇校验检查，则校验位为0；如果使用偶校验检查，则校验位为1。

在传输过程中，若有1位（或奇数个数据位）发生错误，使用奇偶校验检查，可以知道发生传输错误。若有2位（或偶数个数据位）发生错误，使用奇偶校验检查，就不能知道已经发生了传输错误。但是奇偶校验检查方法简单，使用方便，发生1位错误的概率远大于2位的概率，所以“奇偶校验”这种方法还是最为常用的校验方法。几乎所有MCU的串行异步通信接口，都提供这种功能。但实际编程使用较少，原因是。

2．串行通信传输方式术语

在串行通信中，经常用到“单工”、“双工”、“半双工”等术语。它们是串行通信的不同传输方式。下面简要介绍这些术语的基本含义。

（1）全双工（Full-duplex）：数据传送是双向的，且可以同时接收与发送数据。这种传输方式中，除了地线之外，需要两根数据线，站在任何一端的角度看，一根为发送线，另一根为接收线。一般情况下，MCU的异步串行通信接口均是全双工的。

（2）半双工（Half-duplex）：数据传送也是双向的，但是在这种传输方式中，除地线之外，一般只有一根数据线。任何时刻，只能由一方发送数据，另一方接收数据，不能同时收发。

（3）单工（Simplex）：数据传送是单向的，一端为发送端，另一端为接收端。这种传输方式中，除了地线之外，只要一根数据线就可以了。有线广播就是单工的。

3．进一步讨论

KL25串口支持DMA传输。所谓DMA（Direct Memory Access，直接内存存取），是指存储器的内容可以不经过CPU而与外部设备之间直接传输。DMA是所有现代微控制器的重要特色，它允许不同速度的硬件装置来沟通，而不需要依于 MCU 的大量中断负载。否则，MCU 需外设把资料复制到暂存器，然后再把它们写到新的地方。在这段时间，MCU无法做其他工作。

DMA 传输将数据从一个地址空间复制到另外一个地址空间。当MCU 初始化这个传输动作，传输动作本身是由 DMA 控制器来实行和完成。典型的例子就是移动一个外部内存的区块到芯片内部更快的内存区。像是这样的操作并没有让处理器工作拖延，MCU 初始化DMA后，可以继续处理其他的工作。DMA 传输对于高效能嵌入式系统和网络是很重要的。在实现DMA传输时，是由DMA控制器直接掌管总线，因此，存在着一个总线控制权转移问题。即DMA传输前，MCU要把总线控制权交给DMA控制器，在结束DMA传输后，DMA控制器应立即把总线控制权再交回给MCU。KL25串行通信模块具备DMA传输功能，成块数据也是可以通过DMA来完成发送和接收的。具体配置使用方法不详述。

第7章 定时器相关模块

1．边沿对齐和中央对齐方式的应用

边沿对齐模式是比较通用的PWM输出方式，对于单一通道的PWM输出我们可以采用边沿模式来实现，如：调节LED亮度的PWM输入、舵机的脉冲输出、霍尔型速度仪表的脉冲输入等。这些PWM输出都有同一个特点就是只需要单路的PWM输出便可以实现控制，并不需要两路互补PWM的输出。鉴于边沿模式配置简单，所以对于这种类型的PWM输出我们一般都选取边沿模式。

中央对齐模式的PWM输出主要应用在一些特殊的场合，如：逆变器的控制、直流电机控制、无刷电机控制等场合。之所以应用在这些场合，是因为这些应用场合都有同一个特点就是需要两路互补的PWM输出来实现整体的控制。如图7-5所示是一个直流电机的控制模型图，图中是一个H桥驱动可以实现正反转的直流电机控制模型。其中Q1，Q2接入一对互补的PWM输出接口，Q3、Q4接入另一对互补的PWM输出接口，如果Q1、Q2上下两个MOSFET同时导通，那么会使电源直接接地、造成整个系统的损坏，而在Q1,Q2互补输出时由于高速的PWM驱动信号在达到功率元件的控制极时，往往会由于各种各样的原因产生延迟的效果，造成某个半桥元件在应该关断时没有关断，造成功率元件烧毁。因此在使用互补的PWM时我们通常需要加死区保护时间，用来防止上下直通的情况发生。

图 7-5 直流电机控制模型图

如图7-6是没有加入死区时间的互补PWM波形图，可以看到上下管通过PWM打开或关闭，而在开关时上下并没有延时因此很容易因上下直通造成器件损坏，所以我们一般在应用中都要加入死区时间。

图7-6 未设置死区时间的互补通道PWM波形

如图7-7是加入了死区时间后的互补PWM波形图，可以看到在每次发生电平切换时都会有一段时间延时（虚线部分），这段延时有效的避免了因为高速PWM信号传入控制极延时造成的上下MOSFET直通问题，实现了保护整个系统的目的。

图7-7 设置了死区时间的互补通道PWM波形

除此之外电机控制中的一些高端算法如FOC矢量控制算法，对电流的采样点有严格的要求，中央对齐的技术模式给采样点的设置提供了更多选择，能够通过通道或定时器的设置实现复杂的采样需求。

2．输入捕捉操作样例

| 计数器寄存器的值（CNT） 通道引脚输入 通道寄存器（CnV） | 65535 30000 10000 5000 | 图7-10 XX为前一次获得的通道寄存器的值 |
| --- | --- | --- |

说明：

由图7-10可知一个周期由两个部分组成：高电平的a和低电平的b。对于a没有产生溢出直接按照无溢出的计算公式计算a的长度，对于b产生一次溢出，按照溢出公式计算b的长度。

（1）无溢出时脉宽计算

脉宽= 1个计数周期的时间 (1/16 MHz = 62.5 ns) *(当前的测量值-前一次的测量值)

= 62.5 ns * (30000 - 10000)

= 1.25 ms

（2） 发生一次溢出时的计算

b = 1个计数周期的时间 (1/16 MHz = 62.5 ns) * (溢出计数值 (1次) *  (65535) - 前一次的测量值 + 当天的测量值)

= 62.5 ns x (65535 - 30000 + 5000)

= 2.533 ms

3．输入捕捉的应用场合—测量电机速度

常见的输入捕捉应用主要是用在电机控制中速度位置测算部分，如图7-11所示，是一个编码器的A、B、Z相的输出波形，编码器是安装在电机轴向用来测算电机的速度和位置的器件，在编码器的A相、B相、Z相信号中，A、B两个通道的信号一般是正交（即互差90°）脉冲信号；而Z相是零脉冲信号。通过分析这三个信号我们便可以测出当前电机的位置和速度，然后采取所需的控制策略。而由上一小节的操作实例可知，我们可以通过TPM模块的输入捕捉功能完成。

图7-11 编码器输出信号

第10章 ADC、DAC与CMP模块

电阻型传感器采样电路设计

如前所述，电阻型传感器即自身等效为一个电阻，电阻的阻值随外部信号的变化而变化，可用来采集温度等。

对于电阻型传感器的采集电路，基本思想是将电阻变化转化为电压变化，然后利用AD转换芯片得到电压值，最后利用AD值和外部信号的对照表得出当前外部信号的值。10.1.3节中给出了简单的采样电路，实际应用中，为了获取更精确的采样值，常用的采样设计有恒流激励电路和恒压激励电路。

在恒流激励电路中，用恒定电流激励传感器，然后采集传感器两端电压值。由于传感器两端电压变化微弱，在用AD转换测电压之前，需先对电压值进行运算放大。最后，建立AD值同外部温度的对照表，在获得电压的AD值后，可使用对照表查出当前温度。通常，对照表是通过最后试验测试建立的，一般做法是首先测得特征点的AD值，而特征点之间的AD值通过线性插值得出。

通常，电阻型传感器采集电路由三部分组成：传感器接口、恒流源电路和放大电路。

图10-4 电阻型传感器通用采集电路

图10-4为电阻型传感器通用采集电路，其中，Sensor1和Sensor2为传感器接口，使用两个可调稳压器LM317提供1.25V的内部参考电压，一路供传感器使用，另一路供零参考电压电路使用，电阻RG_R1和RG_R2的阻值相等。恒流源的输出电流计算公式为Iout=1.25/RG_R1(A)。在传感器的可接受范围内，应采用尽可能大的输出电流，即RG_R1和RG_R2的阻值应尽可能的小，这样将在传感器两端产生尽可能大的电压差。电路对电源要求较高，在电源输入端加入电容RG_C1(100µF)，目的是过滤低频信号。

零参考电压电路中的RG_R3为精确电位器，用来调整零点。该电路中还使用了AMP04对传感器两端的电压进行放大。AMP04放大电路的放大倍数由RG_R4的阻值决定，放大倍数Gain=100K/RG_R4，输出电压Uout=（（+IN）-（-IN））*Gain。

由上面的分析得知，可通过调节RG_R1和RG_R2的阻值来获得需要的电流，调节RG_R4的阻值来获得需要的放大倍数。

假设有一个传感器，其允许的输入电流为5~10mA，电阻变化范围10Ω~20Ω，需要的放大倍数为50，那么，如何配置RG_R1和RG_R4的阻值呢？

根据公式Iout=1.25/RG_R1，Iout设为传感器允许的最大电流即10mA，因此RG_R1= 1.25V/10mA =125Ω。根据公式Gain=100K/RG_R4，放大倍数为50，则RG_R4=100K/50=2K。

第11章 SPI、I2C与TSI模块

模拟SPI

对于不带SPI串行总线接口的MCU来说，可以使用软件来模拟SPI的操作。例如：我们可以使用三个普通I/O口，分别定义为pin_SCK、pin_MISO、pin_MOSI来模拟SPI器件的SCK、MISO、MOSI。对于不同的串行接口外围芯片，它们的时钟时序可能有所不同。我们假设某SPI外围芯片在SCK的上升沿输入数据和在下降沿输出数据。则我们初始化pin_SCK=1，在MCU正常工作后，置pin_SCK=0。这样，MCU在输出1位SCK时钟的同时，SPI外围芯片串行左移一位，从而输出1位数据至MCU的pin_MISO线。然后再置SCK为1，则MCU的pin_MOSI线输出1位数据（先高位，后低位）到SPI外围芯片。至此，模拟1位数据输入输出便完成了。此后再置SCK=0，模拟下1位数据的输入输出……，依此循环8次，即可完成1次通过SPI总线传输8位数据的操作。对于在SCK的下降沿输入数据和上升沿输出数据的器件，则应初始化pin_SCK=0，在MCU正常工作后，置SCK=1，使SPI器件输出1位数据（MCU接收1位数据），之后再置SCK=1，使SPI外围芯片接收1位数据（MCU发送1位数据），从而完成1位数据的传送。