与《嵌入式技术基础与实践（第四版）》配套

嵌入式技术基础与实践（第四版）

实验指导

李跃华 王宜怀

使用说明：

目录

实验一 熟悉实验开发环境及I/O编程（必做）	1

实验二 串口通信及中断实验（必做）	4

实验三 定时器相关模块实验（必做）	7

实验四 键盘、LED及LCD应用实验（选做）	10

实验五 Flash在线编程实验（选做）	13

实验六 ADC、DAC模块实验（选做）	16

实验七 SPI、I2C模块实验（选做）	18

实验八 USB编程实验（选做）	21

实验九 综合实验（必做）	23

附录A KDS集成开发环境简明使用方法	25

A.1 KDS下载、安装与配置	25

A.2 KDS简明使用方法	28

附录B 工具的安装与配置	34

B.1 所需的工具软件清单	34

B.2 软件安装过程	34

B.3 在KDS中配置USBDM写入调试器	35

B.4 使用USBDM独立写入软件ARM Programmer进行烧录	36

附录C  SD-FSL-KL25-EVB及实验箱简明测试方法	38

C.1 开发板对外接口介绍	38

附录D  SD-ExtBoard-D 型扩展板	43

D.1 与核心板接口	43

D.2 电源模块	45

D.3 复位电路	48

D.4 调试小灯模块	49

D.5 拨码开关	51

D.6 数码管（LED）	52

D.7 继电器	55

D.8 蜂鸣器	57

D.9 电位器	58

D.10 键盘	60

D.11 液晶（LCD）	62

D.12 传感器接口	65

D.13 PWM控制接口	68

D.14 串行通信	69

D.15 串口转USB	71

D.16 AT45DB041D芯片的SPI接口	73

D.17 备用SPI接口	74

D.18 PCF8563芯片的IIC接口	75

D.19 备用IIC接口	76

D.20 CAN驱动电路	77

D.22 网络接口	79

D.23 USB接口	81

D.24 RFID	82

D.25 Zigbee模块接口	84

实验一 熟悉实验开发环境及I/O编程（必做）

一、实验目的

（1）掌握KDS集成开发环境的使用方法。

（2）掌握开发工具的安装与配置。

（3）掌握程序调试方法

（4）了解MCU最小系统和实验仪器的测试方法。

（5）熟悉MCU的第一个C程序框架结构。

（6）掌握GPIO口的编程方法、编写拨码开关构件驱动程序。

（7）掌握在程序框架工程中添加新模块的方法。

二、实验准备

（1）硬件部分：PC机或笔记本电脑，一台；开发套件或实验箱，一套。

（2）软件部分：从NXP网站下载KDS开发环境，从苏州大学嵌入式学习社区网站http://sumcu.suda.edu.cn的“教学与培训”栏目中，下载本书的《嵌入式技术基础与实践（第4版）》的网上光盘。

（3）在认真学习教材4.1~4.5基础上，仔细阅读下面的实验要求，做好实验准备。

三、实验要求

1．验证性实验

1）KDS集成开发环境安装与使用

根据附录A进行KDS集成开发环境的下载、安装，熟悉KDS集成开发环境。

2）开发工具的安装与配置

根据附录B将光盘中的工具进行安装与设置。

3）程序的调试运行

（1）在光盘资料中SD-KL-CD提供读者小灯闪烁实例ch04-Light文件夹中的Simple程序主要实现PTB口的9号引脚连接的蓝色小灯，通过MCU控制小灯，亮，接着延时一段时间，然后灭，接着延时一段时间，放在主循环中，则形成闪烁的效果，通过KDS环境的调试按钮将光盘中的Simple程序下载至目标板，利用F6进行程序的跟踪运行，观察目标板上的小灯亮暗情况。

（2）修改main.c程序中if (mRuncount>=5) 为if (mRuncount>=2)，重新编译下载，请在单步调试的过程中在调试界面的Variables 查看mRuncount变量的变化情况。

（3）在光盘资料中SD-KL-CD提供读者小灯闪烁实例ch04-Light文件夹中的Component 程序采用构件化规范要求编写，把对GPIO模块的操作独立为一个驱动构件，如C语言中，形成gpio.h头文件和gpio.c源文件。将对发光二极管控制独立成一个应用构件，形成light.h头文件和light.c源文件。头文件对小灯的所用端口寄存器或引脚进行宏定义以及初始化函数和驱动函数声明。源文件对初始化函数和驱动函数进行定义。主要实现开发板上的红，蓝，绿三色等交替闪烁。将光盘中的Component 程序下载至目标板，观察目标板上的小灯亮暗情况。

2．设计性实验

（1）在光盘资料中SD-KL-CD提供读者小灯闪烁实例ch04-Light文件夹中的Component程序提供了一个构件化的程序框架，利用构件化实现开发板上的红、蓝、绿及组合颜色交替闪烁。LED三色灯电路原理图如图1-1所示。请在该框架下实现程序的编写，利用三色灯完成利用不同颜色LED灯形成一种流水灯的显示效果。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c流程图和程序语句。

图1-1 LED三色灯电路原理图

（2）使用GPIO模块寄存器直接控制法和构件法实现：实验箱上某个端口的一个引脚连接调试小灯，一个引脚连接拨码开关（也可以是另一个端口的引脚），通过拨码开关开合通过MCU控制调试小灯亮暗。（没有实验箱，只有核心板开发套件情况，可利用导线将端口引脚接VCC表示开关一种状态，接GND表示开关的另一种状态，下同）

将SD-FSL-实验箱上的核心板的扩展端口与调试小灯模块和拨码开关进行连线，与拨码开关连接的端口作为输入，与调试小灯模块连接的端口作为输出。具体电路请参见附录D中的附录C.1开发板对外接口电路、附录D.1 与核心板接口、附录D.4 调试小灯模块、附录D.5 拨码开关等相关章节说明。请在实验报告中写出调试小灯和拨码开关连接的硬件资源使用情况，拨码开关通过MCU控制调试小灯，拨码开关向上拨，调试小灯亮，拨码开关向下拨，调试小灯暗，放在主循环中，则形成拨码开关随时开， 调试小灯随时亮的效果。

请在实验报告中分别给出直接控制法实现的MCU端程序main.c流程图和程序语句。给出构件法实现的MCU端程序main.c和开关构件程序（key.c，key.h）流程图和程序语句。

3．进阶实验★

（1）在光盘资料中SD-KL-CD提供读者小灯闪烁实例ch04-Light文件夹中的Component程序提供了一个构件化的程序框架，主要实现开发板上的红，蓝，绿三色灯的交替闪烁。请读者自行学习了解交通灯的工作原理，请在该框架下实现程序的编写，利用三色灯实现模拟路口交通灯的显示效果。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c流程图和程序语句。

（2）使用GPIO模块构件法实现：将实验箱上核心板的八个GPIO引脚连接八个调试小灯，四个GPIO引脚连接四个拨码开关，通过四个拨码开关状态组合来控制八个调试小灯实现不同的流水灯显示。将SD-FSL-实验箱上的核心板的扩展端口与八个调试小灯模块和四个拨码开关进行连线，与拨码开关连接的端口作为输入，与调试小灯模块连接的端口作为输出。请在实验报告中写出八个调试小灯模块和四个拨码开关连接的硬件资源使用情况，通过四个拨码开关状态组合来控制八个调试小灯实现不同的流水灯显示。

请在实验报告中分别给出构件法实现的MCU端程序main.c流程图和程序语句。

（3）根据外部拨码开关的开关闭合状态，请利用KDS的调试跟踪功能详细分析GPIO构件的gpio.c中的uint_8 gpio_get(uint_16 port_pin)函数中的返回值的变化情况，并分析其实现的原理和方法。请自行设计一个类似功能的函数实现获取GPIO引脚电平变化的构件函数。

（4）详细分析GPIO构件的gpio.c中的void gpio_reverse(uint_16 port_pin)函数的功能，请自行设计不使用GPIO_PTOR_REG “输出反转寄存器”实现“反转指定GPIO引脚输出状态”相同功能的构件函数。

请在实验报告中给出构件函数实现语句。

四、注意事项

（1）实验前应该首先确认所使用硬件设备的正常与否。MCU最小系统的测试、小灯测试方法如附录C所述，否则，将难以确认问题所在。

（2）送电实验前，先将所编写的程序编译后，下载至MCU中，接着将所需部件和导线连接至实验箱中，然后送电。注意：不要带电操作。

（3）本实验开发系统的小灯亮暗采用正逻辑控制方式。即小灯亮需要高电平，暗需要低电平。

（4）本实验开发系统的开关向上拨是低电平，向下拨是高电平。

五、实验思考题

（1）请说出KDS在跟踪调试中，按键F5和F6的区别？

（2）请说出Simple程序的主程序main.c中mRuncount变量的作用？

（3）请说出Simple程序全速运行状态下，请问mRuncount变量大于多少值时，可以观察到蓝灯的亮暗变化？

（4）三色灯最多可以实现几种不同颜色LED灯的显示？

（5）请修改程序，改用不同的端口和不同引脚连接小灯，其他程序不改变，观察效果。

（6）请修改程序，采用与实验要求相反逻辑，即开关向下拨，使小灯亮，开关向上拨，使小灯暗，其他不改变，观察效果。

（7）四个拨码开关单独接到四个GPIO引脚上，最多可以有多少种状态组合？

（8）将调试小灯改成蜂鸣器或者继电器，观察实验效果。

（9）如果将设计性实验中的调试小灯改为220V的大灯，拨码开关改为24V的接近开关，请思考硬件电路如何实现，程序是否需要修改？

实验二 串口通信及中断实验（必做）

一、实验目的

（1）熟悉MCU的异步串行通信UART的工作原理。

（2）掌握UART的通信编程方法。

（3）以UART接收中断为例，掌握中断的基本编程方法。

（4）掌握PC机的C#串口通信编程方法。

二、实验准备

（1）硬件部分：PC机或笔记本电脑，一台；开发套件或实验箱一套。

（2）软件部分：在实验一的基本上增加VS2010开发平台及其高版本软件。

（3）在认真学习教材第6章基础上，仔细阅读下面的实验要求，做好实验准备。

三、实验要求

1．验证性实验

验证样例程序（ch06-UART），其主要功能是实现开发板上的蓝灯闪烁、通过MCU串口发送字符串"change light"、回发接收数据。

实验步骤如下：

- 将样例UART 程序下载至目标板；

- 在PC机上安装光盘资料Tool文件夹中的“TTL-USB驱动”驱动程序；

- 将“TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接开发板上的串口（3根，RX接蓝线，TX接白线，GND接黑线）；

- 打开串口调试工具或ch06-UART文件夹中的“C#2010串口测试程序”进行串口通信测试；

- 理解main.c程序和中断服务例程isr.c。PC机的C#界面设计了发送文本框和接收字符型文本框、十进制型文本框、十六进制型文本框，理解接收、发送等程序功能。

2．设计性实验

（1）复制样例程序（ch06-UART），利用该程序框架实现：通过串口调试工具或ch06-UART文件夹中的“C#2010串口测试程序”发送字符’1’或者’0’来控制开发板上的蓝色LED灯，MCU的UART接收到字符’1’时打开蓝色LED灯，接收到字符’0’ 时关闭蓝色LED灯。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

（2）复制样例程序（ch06-UART），利用该程序框架实现：通过串口调试工具或ch06-UART文件夹中的“C#2010串口测试程序”发送字符串’open’或者’close’来控制开发板上的蓝色LED灯，MCU的UART接收到字符串’open’时打开蓝色LED灯，接收到字符串’ close’时关闭蓝色LED灯。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

3．进阶实验★

（1）复制样例程序（ch06-UART）及其“C#2010串口测试程序”，利用程序框架实现：修改编写MCU方和C#方程序，利用组帧方法来完成串口任意长度数据的接收和发送。实现C#程序发送字符串’open’或者’close’来控制开发板上的蓝色LED灯，MCU的UART接收到字符串’open’时打开蓝色LED灯，接收到字符串’ close’时关闭蓝色LED灯。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

提示：组帧的双方约定“帧头+数据长度+有效数据+帧尾”为数值帧的格式，帧头和帧尾请自行设定。

（2）利用上述实验中的组帧程序完成C#方和MCU方程序功能，C#方程序实现鼠标点击不同按钮对应控制开发板上的三色灯完成相应颜色LED灯的显示。C#界面的控制按钮图例如图1所示。

图1  C#控制按钮图例

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

（3）复制样例程序（ch04-Light文件夹中的Component），利用该程序框架实现：通过两个GPIO口模拟Rx和Tx引脚，实现模拟串口通信功能。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

四、注意事项

（1）实验前应该首先确认所使用硬件设备的正常与否。MCU最小系统的测试、小灯测试、UART的测试方法如附录C所述，否则，将难以确认问题所在。

（2）送电实验前，先将所编写的程序编译后，下载至MCU中，接着将所需部件连接至开发板，然后送电。注意：不要带电操作，特别是接串口线，一定不要带电接。

（3）MCU程序中使用的串口号要和实际开发板上所接的串口要一致，并注意 “TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接开发板上的串口（3根，RX接蓝线，TX接白线，GND接黑线）。

五、实验思考题

（1）波特率9600bps和115200bps的区别是什么？

（2）如何知道串行口TX发送了信号？

（3）请问，串口通信用的电平转换芯片若用RS-485或者RS-232，程序是否需要修改？

（4）请问，MCU要和PC机或者设备的RS232口进行通讯，硬件电路如何设计，程序是否需要修改？

（5）MCU在连续发送数据位都为0或1的情况下，用万用表测试UART1的Tx引脚输出的电平，观察万用表的读数。

实验三 定时器相关模块实验（必做）

一、实验目的

（1）熟悉定时中断计时的工作及编程方法

（2）理解定时器模块的输入捕捉、输出比较、脉宽调制（PWM）功能的基本原理。

（3）掌握定时器模块的输入捕捉、输出比较、脉宽调制（PWM）编程方法。

（4）理解PWM占空比的含义。

（5）进一步深入理解MCU和C#串口通信的编程方法。

二、实验准备

（1）硬件部分：PC机或笔记本电脑，一台；开发套件或实验箱一套；导线若干。

（2）软件部分：KDS3.0、VS2010开发平台及其高版本软件。

（3）在认真学习教材第7章基础上，仔细阅读下面的实验要求，做好实验准备。

三、实验要求

1．验证性实验

1）验证样例程序（ch07-Timer）中（TPM-Timer），主要功能是实现通过开发板上TPM0计数，10ms产生一次中断，每中断100次累加计时，并通过调试串口输出“MCU记录的相对时间：00:00:01”，“00:00:01”为中断记录的时间，同时蓝色指示灯闪烁一次。

实验步骤如下：

（1）将样例TPM-Timer 程序下载至目标板；

（2）将“TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接开发板上的串口2（3根，RX接蓝线，TX接白线，GND接黑线）；

（3）打开串口调试工具或ch06-UART文件夹中的“C#2010串口测试程序”进行串口通信测试；

（4）分析理解main.c程序和中断服务例程isr.c。

2）验证样例程序（ch07-Timer）中（TPM-incap-outcomp-pwm），主要功能是实现在TPM1中断服务例程中，改变TPM1模块通道0占空比，使其占空比从0.0逐渐变大到100.0，再从100.0逐渐变小到0.0，如此反复，可以通过示波器看到PTA4输出的方波占空比的变化，从小到大再从大到小，循环执行。将TPM0的第0通道PTC1引脚配置为输出比较功能，TPM2的第0通道PTA1引脚配置为输入捕捉功能，将输出比较引脚PTC1连接至PTA1输入捕捉引脚，通过调试串口输出捕捉值。

实验步骤如下：

（1）将样例TPM-incap-outcomp-pwm程序下载至目标板；

（2）通过导线将输出比较引脚PTC1连接至PTA1输入捕捉引脚；

（3）将“TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接开发板上的串口2（3根，RX接蓝线，TX接白线，GND接黑线）；

（4）打开串口调试工具或ch06-UART文件夹中的“C#2010串口测试程序”进行串口通信测试；

（4）分析理解main.c程序和中断服务例程isr.c。

2．设计性实验

（1）复制样例程序（TPM-Timer），利用该程序框架实现：通过串口调试工具或ch06-UART文件夹中的“C#2010串口测试程序”发送当前系统时间如：“10:55:12”来设置开发板上的初始计时时间。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

（2）复制样例程序（TPM-incap-outcomp-pwm），利用该程序框架实现：将开发板上的接绿灯的引脚设为PWM功能，通过串口调试工具或ch06-UART文件夹中的“C#2010串口测试程序”发送数值0~100，改变绿灯的亮度。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

3．进阶实验★

（1）复制样例程序（TPM-Timer），利用该程序框架实现：通过C#程序界面显示系统当前时间，通过按钮发送当前系统时间给MCU来设置开发板上的初始计时时间，MCU将计时时间发送给C #进行显示。C#界面设计如如图1所示。不断电运行一段时间后，请给出MCU和PC系统时间的误差是多少？

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

图1  C#界面设计

（2）复制样例程序（TPM-incap-outcomp-pwm），利用该程序框架实现：通过输入捕捉功能实现软件示波器，通过外部引脚输入变化的高低电平，通过C#图形模拟显示相应电平的变化曲线。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

（3）复制样例程序（TPM-RTC），利用该程序框架实现：通过C#程序界面显示系统当前时间，通过按钮发送当前系统时间给MCU来设置开发板上的初始计时时间，MCU将计时时间发送给C #进行显示。C#界面设计如如图2所示。不断电运行一段时间后，请给出MCU和PC系统时间的误差是多少？

提示：时钟源配置为32.768kHz的内部慢速时钟，需要通过导线把CLKOUT的PTC3连到RTC_CLKIN的PTC1。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

图2  C#界面设计

四、注意事项

（1）实验前应该首先确认所使用硬件设备的正常与否。MCU最小系统的测试、小灯测试、UART的测试方法如附录C所述，否则，将难以确认问题所在。

（2）送电实验前，先将所编写的程序编译后，下载至MCU中，接着将所需部件连接至开发板，然后送电。注意：不要带电操作，特别是接串口线，一定不要带电接。

（3）MCU程序中使用的串口号要和实际开发板上所接的串口要一致，并注意 “TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接开发板上的串口（3根，RX接蓝线，TX接白线，GND接黑线）。

五、实验思考题

（1）通过实验总结完全软件定时和利用可编程定时器定时的差异性以及各自优缺点？

（2）本实验中是定时器的间隔为1秒，思考如何获得更大的定时间隔，如3秒钟？

（3）Systick时钟中断和TPM中断最小定时时间分别是多少？

（4）KL25/KL26最多可以外接有多少不同周期的PWM输出？

（5）思考如何用定时器的PWM功能设计D/A转换？

实验四 键盘、LED及LCD应用实验（选做）

一、实验目的

（1）掌握键盘基础知识与键盘驱动构件设计。

（2）掌握LED数码管基础知识与LED驱动构件设计。

（3）掌握LCD基础知识与点阵字符型LCD驱动构件设计。

（4）进一步深入理解MCU和C#串口通信的编程方法。

二、实验准备

（1）硬件部分：PC机或笔记本电脑，一台；实验箱一套。

（2）软件部分：KDS3.0、VS2010开发平台及其高版本软件。

（3）在认真学习教材第8章基础上，仔细阅读下面的实验要求，做好实验准备。

三、实验要求

1．验证性实验

1）验证样例程序（ch08-KB-LED-LCD）中（KB-LED-LCD），主要功能是实现试验箱上的LCD显示“Wait Receiving..Soochow 2016.04.”，矩阵键盘按键数据显示在LCD上面。例如按键为9，LCD显示“The keyboard you just input is 9”，四个LED数码管上显示0235。

实验步骤如下：

（1）将样例KB-LED-LCD 程序下载至目标板；

（2）观察LED和LCD上显示内容，矩阵键盘按键数据将显示在LCD上面。例如按键为9，LCD显示“The keyboard you just input is 9”；

（3）分析理解main.c程序和中断服务例程isr.c及其KEY、LED、LCD驱动程序。

2．设计性实验

（1）复制样例程序（ch08-KB-LED-LCD）中（KB-LED-LCD），利用该程序框架实现：通过串口调试助手或“C#2010串口测试程序”输入的内容送LED数码管和LCD同时显示。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

（2）复制样例程序（ch08-KB-LED-LCD）中（KB-LED-LCD），利用该程序框架实现：通过实验箱上的矩阵键盘输入的内容送LED数码管和LCD显示。要求矩阵键盘输入时，LED和LCD对应修改的位置上闪烁显示。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

（3）复制样例程序（ch08-KB-LED-LCD）中（KB-LED-LCD），利用该程序框架实现：通过串口调试助手或“C#2010串口测试程序”输入时间“时：分：秒”，如10:35:45，送LED数码管显示并开始计时（LED数码管循环左移显示6位数字）；LCD显示“时：分：秒”并开始计时。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

（4）复制样例程序（ch08-KB-LED-LCD）中（KB-LED-LCD），利用该程序框架实现：通过实验箱上的矩阵键盘输入时间“时：分：秒”，如10:35:45，分钟和秒内容送LED数码管显示并开始计时；LCD显示“时：分：秒”并开始计时。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

3．进阶实验★

（1）复制样例程序（ch08-KB-LED-LCD）中（KB-LED-LCD），利用该程序框架实现：

要求按下实验箱上的矩阵键盘上的一个键，将键值和键面定义值（键的ASCII码值）通过串口送PC方软件界面显示。编写C#程序实现，当矩阵键盘上键值被按下时，PC机软件虚拟键盘对应键被按下。如图1所示。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

图1虚拟键盘

（2）复制样例程序（ch08-KB-LED-LCD）中（KB-LED-LCD），利用该程序框架实现：

编写C#程序实现，PC机软件对应的虚拟LED界面通过串口接收实验箱上的矩阵键盘输入数据，与实验箱上的LED硬件同步显示数字。也可以通过PC机软件虚拟键盘发送数字来修改实验箱上的LED所显示的数字。如图2所示。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

图2虚拟数码管

（3）上述进阶实验（1）和（2）的综合，编写C#程序实现，实验箱上的LED硬件和矩阵键盘能够与PC机软件对应的虚拟LED界面和虚拟键盘同步显示。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

（4）设计一个计算器，即利用4×4键盘的输入算式，进行两位有符号数字的加减运算（可以两项以上连续加减），按等号得到和或差，结果为两位有符号数字，溢出时显示“RESULT OVER”。LCD作为显示器，并要求每按键一次小蜂鸣器响一下，可用拨码开关关闭蜂鸣器。

提示：需自行定义矩阵键盘的含义。键盘稳定是关键，同时要编写能删除字符的按键“DEL”。

（5）复制样例程序（ch08-KB-LED-LCD）中（KB-LED-LCD），利用该程序框架实现：

通过C#输入中文的姓名，通过串口发送至MCU后，在LCD屏幕上显示相应的姓名。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

四、注意事项

（1）实验前应该首先确认所使用硬件设备的正常与否。MCU测试、LED、键盘、LCD测试方法如附录C所述，否则，将难以确认问题所在。

（2）如果实验箱没有所需的实验模块，可利用实验箱中的扩展区按照所设计的电路图连线，进行实验。

（3）送电实验前，先将所编写的程序编译后，下载至MCU中，接着将所需部件和导线连接至实验箱中，然后送电。注意：不要带电操作。

（4）键盘、LCD接上排插孔无需连线(自动)，接下排插孔需手动连线(手工)。

（5）不要将LED插颠倒，注意小数点的方位。实验箱中LED的数据线和位选线采用正逻辑控制方式，即某段亮需要高电平，暗需要低电平。

五、实验思考题

（1）矩阵键盘的按键识别除了行扫描法以外，还有其他哪些方法，请用程序如何实现？

（2）矩阵键盘的重键处理有哪些方法，请简述其工作原理？

（3）请修改例程，修改Systick的中断响应时间（LED数码管扫描一次的时间），观察LED数码管显示变化情况与扫描时间的关系，最大扫描时间是多少？

（4）给出8个数码管的LED构件设计。如果利用例程动态扫描方式，最多可以接多少个数码管？

（5）实验箱上的LCD如何显示汉字，请修改例程在LCD显示汉字？

实验五 Flash在线编程实验（选做）

一、实验目的

（1）掌握Flash存储器在线编程的基本概念。。

（2）熟悉Flash存储器的在线编程擦除和写入的步骤。

（3）进一步深入理解MCU和C#串口通信的编程方法。

二、实验准备

（1）硬件部分：PC机或笔记本电脑，一台；开发套件或实验箱一套。

（2）软件部分：KDS3.0、VS2010开发平台及其高版本软件。

（3）在认真学习教材第9章基础上，仔细阅读下面的实验要求，做好实验准备。

三、实验要求

1．验证性实验

验证样例程序（ch09-Flash）中（Flash），主要功能是实现通过串口输入命令 “?”可获得帮助； E：擦除第50扇区；R：从50扇区0字节开始的地址读取30字节长度字符串；A：从全局变量watchGlobalVar地址直接读取该变量；W：向50扇区0字节开始的地址写入30字节长度字符串；P：保护50扇区（实际保护48,49,50,51四个对齐扇区)。

实验步骤如下：

（1）将样例Flash程序下载至目标板；

（2）将“TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接开发板上的串口2（3根，RX接蓝线，TX接白线，GND接黑线）；

（3）打开串口调试工具或ch06-UART文件夹中的“C#2010串口测试程序”进行串口通信测试，观察实验现象。

（4）分析理解main.c程序和中断服务例程isr.c。

2．设计性实验

（1）复制样例程序（ch09-Flash）中（Flash），利用该程序框架实现：通过串口调试工具或ch06-UART文件夹中的“C#2010串口测试程序”发送擦除、写入、读取命令及其参数，参数能够设置扇区号（0-127）、写入/读取扇区内部偏移地址（0~1020，要求为0,4，8,12，......）；写入/读取字节数目（4~1024，要求为4，8,12,......）和数据。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

（2）复制样例程序（ch09-Flash）中（Flash），利用该程序框架实现：通过串口调试工具或ch06-UART文件夹中的“C#2010串口测试程序”发送查询Flash相应扇区的数据串，（如：50 100 Hello，查找扇区50至扇区100中的字符串Hello），如果找到发送Found给串口，如果未找到发送Not Found给串口。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

3．进阶实验★

（1）复制样例程序（ch09-Flash）中（Flash），利用该程序框架实现：通过C#程序发送擦除、写入、读取命令及其参数，参数能够设置扇区号（0-127）、写入/读取扇区内部偏移地址（0~1020，要求为0,4，8,12，......）；写入/读取字节数目（4~1024，要求为4，8,12,......）和数据。C#界面设计如如图1所示。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

图1 C#界面设计

（2）复制样例程序（ch09-Flash）中（Flash），利用该程序框架实现：通过C#程序访问数据库中的表，读取表中存放的数据列表并显示（表中字段如：学号，姓名，成绩），通过发送按钮将数据列表保存至Flash中；通过C#程序界面输入读取的数据列表的条数，从Flash中读取相应的数据后显示。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

（3）复制样例程序（ch09-Flash）中（Flash），利用该程序框架实现：通过C#程序打开一副图片（比如自己的一寸电子照片），通过串口将图片数据发送至MCU并保存Flash中；通过C#程序可以将MCU的Flash中保存的图片读取并显示。C#界面设计如如图2所示。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

图2  C#界面设计

四、注意事项

（1）实验前应该首先确认所使用硬件设备的正常与否。MCU最小系统的测试、UART的测试方法如附录C所述，否则，将难以确认问题所在。

（2）送电实验前，先将所编写的程序编译后，下载至MCU中，接着将所需部件连接至开发板，然后送电。注意：不要带电操作，特别是接串口线，一定不要带电接。

（3）注意Flash写入前要先擦除该扇区。Flash在线编程的写入操作是以字为单位进行的。在执行写入操作之前，要确保写入区在上一次擦除之后没有被写入过，即写入区是空白的。

五、实验思考题

（1）Flash在线编程的过程中有哪些注意点？

（2）当用Flash区存储一些需要变动的参数时，应如何操作？

（3）Flash加密的基本含义，给出Flash加密及去除密码的基本方法。

实验六 ADC、DAC模块实验（选做）

一、实验目的

（1）理解A/D转换的各种参数作用。

（2）理解D/A转换的各种参数作用。

（3）理解A/D转换器工作原理。

（4）理解D/A转换器工作原理。

（5）进一步深入理解MCU和C#串口通信的编程方法。

二、实验准备

（1）硬件部分：PC机或笔记本电脑，一台；开发套件或实验箱一套；杜邦线若干。

（2）软件部分：KDS3.0、VS2010开发平台及其高版本软件。

（3）在认真学习教材第10章基础上，仔细阅读下面的实验要求，做好实验准备。

三、实验要求

1．验证性实验

1）验证样例程序（ch10-ADC-DAC）中（ADC），主要功能是实现通过开发板上的ADC采集引脚采集各个通道都进行一次采样，并将采样的结果存入数组中，用串口将数组的数据发送给PC端，可以通过高端PC c#2010及以上的版本来实时接受数据，并实时显示芯片内部温度曲线。

实验步骤如下：

（1）将样例ADC程序下载至目标板；

（2）将“TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接开发板上的串口2（3根，RX接蓝线，TX接白线，GND接黑线）；

（3）打开ADC文件夹中的“C#2010-AD通道测试程序”进行串口接受显示；

（4）用杜邦线将一端接地，一端接通道对应的引脚时，可以看到相应的通道采集数据变为0；接其他电压时，可以看到相应的通道采集数据的变化。

（5）分析理解main.c程序和C#方程序。

2）验证样例程序（ch10-ADC-DAC）中（DAC），主要功能是实现一个LED的正极接在开发板的PTE30上，将负极接在GND上，可观察到发光二极管的呼吸效果。

实验步骤如下：

（1）将样例DAC程序下载至目标板；

（2）通过杜邦线将LED的正极接在开发板的PTE30上，将负极接在GND上；

（3）分析理解main.c程序。

2．设计性实验

（1）复制样例程序（ADC），利用该程序框架实现：对实验箱上的热敏电阻和光敏电阻进行采集，利用串口调试助手或“C#2010串口测试程序”接受MCU每隔2秒AD采集输出的数据。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

（2）复制样例程序（DAC），利用该程序框架实现：利用串口调试助手或“C#2010串口测试程序”给MCU发送数值，利用 DAC实现小灯亮度的调节。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

（3）复制样例程序（DAC），增加DAC构件驱动程序，利用该程序框架实现：对实验箱上的光敏电阻进行采集，根据外界环境光的变化，利用 DAC实现小灯亮度的相应调节。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

（4）复制样例程序（DAC），利用该程序框架实现：利用串口调试助手或“C#2010串口测试程序”给MCU发送数值控制DAC分别实现锯齿波、三角波、正弦波的输出。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

3．进阶实验★

（1）复制样例程序（ADC），利用该程序框架实现：对实验箱上的热敏电阻和光敏电阻进行采集，利用C#软件进行物理量回归并能够显示实际温度和光强的变化曲线。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

（2）复制样例程序（DAC），增加ADC构件驱动程序，利用该程序框架实现：通过杜邦线DAC输出接到ADC某个输入脚进行采集。通过C#界面根据参数的设置自动生成相应的锯齿波、三角波、正弦波显示；能够通过C#界面显示采集的波形。

四、注意事项

（1）实验前应该首先确认所使用硬件设备的正常与否。MCU最小系统的测试、小灯测试、UART的测试方法如附录C所述，否则，将难以确认问题所在。

（2）送电实验前，先将所编写的程序编译后，下载至MCU中，接着将所需部件连接至开发板，然后送电。注意：不要带电操作，特别是接串口线，一定不要带电接。

（3）MCU程序中使用的串口号要和实际开发板上所接的串口要一致，并注意 “TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接开发板上的串口（3根，RX接蓝线，TX接白线，GND接黑线）。

五、实验思考题

（1）AD采集的软件滤波有哪些方法？

（2）AD采集的非线性物理回归有哪些方法？

（3）如何实现AD采集的多路数据的新鲜性，避免一组数据需要处理时，还有部分数据不是最新采集数据问题？

（4）思考定时器的PWM功能和D/A区别？

实验七 SPI、I2C模块实验（选做）

一、实验目的

（1）理解SPI、I2C总线的基本概念和协议。

（2）理解SPI、I2C总线连线的电路原理。

（3）理解SPI、I2C总线的主机或从机的数据发送接收过程。

（4）理解SPI、I2C模块基本工作原理。

（5）进一步深入理解MCU和C#串口通信的编程方法。

二、实验准备

（1）硬件部分：PC机或笔记本电脑，一台；开发套件或实验箱二套；杜邦线若干。

（2）软件部分：KDS3.0、VS2010开发平台及其高版本软件。

（3）在认真学习教材第11章基础上，仔细阅读下面的实验要求，做好实验准备。

三、实验要求

1．验证性实验

1）验证样例程序（ch11-SPI-I2C-TSI）中（SPI），主要功能是实现主机SPI0向从机SPI1发送字符单个A~Z，SPI1通过中断接收到这个字符并判断，并通过串口发送。随着蓝灯亮暗交替变化，串口不停的输出SPI0主机发送数据为A~Z，SPI1从机接收数据为A~Z；复位之后输出“This is a SPI test!”。

实验步骤如下：

（1）将样例（SPI）程序下载至目标板；

（2）主机SPI0对应的引脚为PTA14、PTA15、PTA16、PTA17分别连接从机SPI1的PTB10、PTB11、PTB16、PTB17引脚；

（3）将“TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接开发板上的串口1（3根，RX接蓝线，TX接白线，GND接黑线）；

（4）打开串口调试工具或“C#2010串口测试程序”进行串口通信测试；

（5）分析理解main.c程序和中断服务例程isr.c。

2）验证样例程序（ch11-SPI-I2C-TSI）中（I2C_MASTER）和（I2C_SLAVE），主要功能是实现一个开发板作为主机与另一个作为从机的开发板相连接。主机复位后就不停的向从机写数据，而从机将本主机发送的数据通过串口打印出来。按主机的复位键通过串口发送字符串"This is i2c Test!"，运行时蓝灯亮暗交替，每变化一次向从机发送一位数据。

实验步骤如下：

（1）将样例（I2C_MASTER）和（I2C_SLAVE）程序分别下载至两个目标板；

（2）将两块开发板的主机PTC9与从机PTC2、主机PTC8与从机PTC1进行连接，另外将PTC9与PTC2、PTC8与PTC1分别通过电阻（推荐阻值为3.3K）上拉到+5V电源；

（3）将“TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接从机开发板上的串口1（3根，RX接蓝线，TX接白线，GND接黑线）；

（4）打开串口调试工具或“C#2010串口测试程序”进行串口通信测试；

（4）分析理解主机和从机的main.c程序和中断服务例程isr.c。

2．设计性实验

（1）复制样例程序（SPI），利用该程序框架实现SPI读、写操作，通过串口调试工具或 “C#2010串口测试程序”完成主机向从机写字符串：“Hello”，主机到从机中读取字符串：“Hello”。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

（2）复制样例程序（I2C_MASTER）和（I2C_SLAVE），利用该程序框架实现：用两块开发板完成I2C读、写操作，通过串口调试工具或 “C#2010串口测试程序”完成主机向从机写字符串：“Hello”，主机到从机中读取字符串：“Hello”。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

（3）复制样例程序（SPI），利用该程序框架实现：通过两块开发板实现，主机和从机相互通信，主机SPI通过串口调试工具或 “C#2010串口测试程序”向从机SPI发送字符串并送PC机显示，从机SPI通过串口调试工具或 “C#2010串口测试程序”向主机SPI发送字符串并送PC机显示。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

（4）复制样例程序（I2C_MASTER）和（I2C_SLAVE），利用该程序框架实现：通过两块开发板实现，主机和从机相互通信，主机I2C通过串口调试工具或 “C#2010串口测试程序”向从机I2C发送字符串并送PC机显示，从机I2C通过串口调试工具或 “C#2010串口测试程序”向主机I2C发送字符串并送PC机显示。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

3．进阶实验★

（1）复制样例程序（SPI），利用该程序框架实现：通过两块开发板实现SPI通信聊天，两块开发板通过UART与PC机连接，两块开发板通过SPI接口相互通信，其中一块开发板的SPI通过C#界面向另一块开发板的SPI发送字符串并送PC机显示。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。（提醒：两块开发板是对等的，无主从机之分）

（2）复制样例程序（I2C_MASTER）和（I2C_SLAVE），利用该程序框架实现两块开发板实现实现I2C通信聊天，两块开发板通过UART与PC机连接，两块开发板通过I2C接口相互通信，其中一块开发板的I2C通过C#界面向另一块开发板的I2C发送字符串并送PC机显示。（提醒：两块开发板是对等的，无主从机之分）

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

四、注意事项

（1）实验前应该首先确认所使用硬件设备的正常与否。MCU最小系统的测试、小灯测试、UART的测试方法如附录C所述，否则，将难以确认问题所在。

（2）送电实验前，先将所编写的程序编译后，下载至MCU中，接着将所需部件连接至开发板，然后送电。注意：不要带电操作，特别是接串口线，一定不要带电接。

（3）MCU程序中使用的串口号要和实际开发板上所接的串口要一致，并注意 “TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接开发板上的串口（3根，RX接蓝线，TX接白线，GND接黑线）。

五、实验思考题

（1）利用GPIO如何模拟实现SPI和I2C的通信？

（2）请修改程序，在连续发送数据位都为1或0的情况下，用万用表测试IIC的SDA引脚输出的电平，记录万用表的读数。

（3）请修改程序，在连续发送数据位都为1或0的情况下，用万用表测试SPI的MOSI引脚输出的电平，记录万用表的读数。

（4）试比较SPI模块和IIC模块的异同。

实验八 USB编程实验（选做）

一、实验目的

（1）了解USB通信基本概念、USB通信基本原理及USB通信协议。

（2）理解和掌握KL25/26的USB2.0模块的基本编程方法。

（3）进一步深入理解MCU和C#串口通信的编程方法。

二、实验准备

（1）硬件部分：PC机或笔记本电脑，一台；开发套件或实验箱一套。

（2）软件部分：KDS3.0、VS2010开发平台及其高版本软件。

（3）在认真学习教材第12章基础上，仔细阅读下面的实验要求，做好实验准备。

三、实验要求

1．验证性实验

1）验证样例程序（ch12-USB）中（USB(Device)），主要功能是实现板上的蓝灯闪烁、PC端程序显示枚举到的USB设备信息、PC端程序发送数据给底端MCU，MCU接收后，保存到全局变量中、PC机向底端发送要数据命令，MCU通过USB将收到的数据放入发送缓冲区中，PC机程序将数据取走。

实验步骤如下：

（1）将样例USB(Device)程序下载至目标板；

（2）将“USB线”的“迷你USB口”端接入开发板的“USB扁口”，WINDOWS系统提示发现新硬件；

（3）在PC机上安装光盘资料Tool文件夹中的“SoochowUniversity-USBDevice”驱动程序。用于PC机与开发板（作为从机）进行USB通信实验使用，安装成功后，在设备管理器中出现图1所示的设备；

（4）打开 “USBTest(C#)”进行USB从机通信测试；

（5）分析理解main.c程序和中断服务例程isr.c。

图1  PC机识别开发板为USB从机设备

2．设计性实验

（1）复制样例程序（USB(Device)）和“USBTest(C#)”，利用该程序框架实现：将上位机C#发送的数据保存至Flash的某个扇区中（例如：扇区号100），并将保存的数据回送给上位机C#显示。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句。

（2）复制样例程序（USB(Device)）和“USBTest(C#)”，利用该程序框架实现：利用该程序框架实现两块开发板实现实现USB通信聊天，两块开发板通过USB与PC机连接，两块开发板通过UART接口相互通信，其中一块开发板的USB通过C#界面向另一块开发板的USB发送字符串并送PC机显示。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。（提醒：两块开发板是对等的，无主从机之分）

3．进阶实验★

（1）复制样例程序（USB(Device)）和“USBTest(C#)”，增加Flash构件驱动，利用该程序框架实现：通过C#程序打开一副图片（比如自己的一寸电子照片），通过USB将图片数据发送至MCU并保存Flash中；通过C#程序可以将MCU的Flash中保存的图片通过USB读取并显示。C#界面设计如如图1所示。

请在实验报告中给出MCU端程序main.c和isr.c流程图及程序语句和C#方主要程序段。

图1  C#界面设计

四、注意事项

（1）实验前应该首先确认所使用硬件设备的正常与否。MCU最小系统的测试、小灯测试、USB的测试方法如附录C所述，否则，将难以确认问题所在。

（2）送电实验前，先将所编写的程序编译后，下载至MCU中，接着将所需部件连接至开发板，然后送电。注意：不要带电操作，特别是接串口线，一定不要带电接。

（3）MCU程序中使用的串口号要和实际开发板上所接的串口要一致，并注意 “TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接开发板上的串口（3根，RX接蓝线，TX接白线，GND接黑线）。

五、实验思考题

（1）开发板如何作为USB接口的Flash盘使用。

（2）思考分析USB从机的信息传输过程。

（3）比较USB与I2C、SPI的有什么不同的工作特点。

实验九 综合实验（必做）

一、实验目的

（1）进一步掌握KL系列微控制器各个模块的基本原理及其编程方法。

（5）进一步深入理解MCU和C#串口通信的编程方法。

二、实验准备

（1）硬件部分：PC机或笔记本电脑，一台；开发套件或实验箱一套；导线若干。

（2）软件部分：KDS3.0、VS2010开发平台及其高版本软件。

（3）在以往各章实验基础上，仔细阅读下面的实验要求，做好实验准备。

三、实验要求

将历次实验进行综合整合，利用C#实现界面控制操作MCU的各个模块。要求完成对GPIO模块、UART模块、定时器模块、键盘模块、LED模块、Flash模块和AD模块的综合控制。C#参考界面如图1所示。

具体功能要求如下：

- 通过C#对MCU的串口自动识别、双方通信功能

- 实现PC机和MCU的统一校准计时显示

- 通过C#实时显示串口接收的数据，支持多种进制的显示

- 通过C#按钮控制三色灯的不同颜色的显示

- 通过C#界面控制任意扇区、偏移量Flash区的擦除、写入、读取

- 实现图片的Flash保存和读取显示

- 实现MCU芯片内部温度的采集和曲线显示

- 实现C#界面显示的虚拟键盘和数码管与实验箱的矩阵键盘和数码管同步显示和控制

- 自行设计其他模块功能

图1  C#界面设计

四、注意事项

（1）实验前应该首先确认所使用硬件设备的正常与否。MCU最小系统的测试、小灯测试、UART的测试方法如附录C所述，否则，将难以确认问题所在。

（2）送电实验前，先将所编写的程序编译后，下载至MCU中，接着将所需部件连接至开发板，然后送电。注意：不要带电操作，特别是接串口线，一定不要带电接。

附录A KDS集成开发环境简明使用方法

A.1 KDS下载、安装与配置

A.1.1 KDS的下载与安装

KDS（Kinetis Design Studio）是NXP于2014年开始推出的面向ARM Cortex-M内核的Kinetis系列微控制器的嵌入式集成开发环境，下载的安装文件为“KDS-v3.0.0.exe”（更新日期为2015年5月6日），安装包大小为658MB。KDS具有编辑、编译、下载程序、调试等功能。KDS下载地址为：https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/product?child_plneID=697127。KDS支持的操作系统有：Windows 7/8 （32 and 64-bit）及Linux（Ubuntu、Redhat、Centos）。在WindowsXP系统下也能安装，但可能会出现意想不到的问题，一般推荐在Windows7系统下安装KDS。

安装方法：运行KDS安装文件“Kinetis Design Studio installer for Microsoft Windows 3.0.0.exe”，根据提示安装即可。

运行KDS安装文件，安装界面见图A-1所示：

图A-1 KDS安装界面

选择KDS安装路径及调试端口：调试接口选择全部安装（默认设置），更改KDS目录点击Browse。后续的安装只要根据提示进行操作即可。

KDS安装路径及调试端口选择见图A-2所示：

图A-2 KDS安装路径及调试端口选择

KDS安装好后，根据用户使用的写入器型号，再安装有关写入器驱动软件。

A.1.2 KDS的配置

1．增加.hex和.map文件

KDS在编译过程中默认建立.elf文件，如果需要增加.hex和.map文件，选中工程，点击菜单栏中Project->Properties进入工程属性设置，进入C/C++Build-->Settings-->Toolchains选项卡，勾选Create flash image及Create extended listing，点击OK。此时工程在编译过程中就会在DEBUG中出现.hex和.map文件。具体操作见图A-3所示。

图A-3Toolchains所在位置图

设置Create flash image及Create extended listing，见图A-4所示。

图A-4增加.hex和.map文件设置图

.hex文件是由符合Intel HEX文件格式的文本构成的ASCII文本文件。具体知识见《嵌入式技术基础与实践（第三版）—ARM Cortex-M0+ Kinetis L系列微控制器》中第87页。

.map文件提供了查看程序、堆栈设置、全局变量、常量等存放的地址信息。

2．增加或更改文件的查看方式

KDS中默认的文件打开方式为C/C++ Editor，只能识别.c/.h/.s等文件，对于工程中的.ld等文件不能识别，因此需要更改KDS中对某种文件的打开方式，可以点击菜单栏中的Window->Preferences，点击General->Editors->File Associations，在右侧选项卡中的File types中选择需要更改的文件类型（若没有，可点击右侧的Add按钮手动添加），在下方Associated editors中会显示此类文件当前的打开方式，点击右侧的Add按钮添加新的打开方式，选中它后点击右侧的Default按钮可将其设置为默认打开方式，点击OK即可完成修改。

例如：需打开链接文件（.ld文件），但是无法查看文件中代码，可以点击Window->Preferences->General->Editors->File Associations，在右侧选项卡中的File types中选择*.ld文件类型，在下方Associated editors中点击Add，选择“C/C++ Editor”打开方式，点击OK即可查看文件中代码。

3．更改字体属性

若需改变文本编辑区文字的字体属性，可以点击菜单栏中的Window->Preferences，点击General->Appearance->Colors and Fonts，在右侧选项卡中的Colors and Fonts里选择Basic->Text Font，点击Edit按钮即可进入字体属性界面。设置字体属性见图A-5所示。

图A-5 字体属性设置图

点击即可修改文字属性。

4．更改鼠标悬停提醒设置

若选择或取消鼠标悬停提醒，可以点击菜单栏中的Window->Preferences，点击C/C++-> Editors->Hovers，勾选或取消勾选右侧选项卡中Combined Hover，点击OK即可完成更改。

注意：以上设置在不同的工程中可能需要重新设置，也就是说以上设置只存在于当前工程中，并不是设置了这些属性后，所有工程都存在了。

5．取消自动编译

编译时勾选当前工程，在KDS中Project菜单下的Build Automatically项前的√点击后取消，取消自动编译（建议的配置方式），如图A-6所示。

图A-6 取消自动编译

A.2 KDS简明使用方法

A.2.1 导入现有工程到开发环境中

1．什么是KDS工程目录？

如图A-5“KL25_Light[Component]”就是一个KDS工程目录。注：Debug文件夹是工程进行构建后自动生成的文件夹。工程框架见图A-7所示：

图A-7 KDS工程框架

2．什么是KDS工程面板

如图A-8所示，是KDS的工程面板。若没有，可以通过点击菜单栏中Window->Show View->Project Explorer，显示出KDS的工程面板。未导入工程的KDS工程面板如图A-6所示。

KDS工程窗口标识 待导入的工程区 图A-8 KDS的工程面板

3．工程导入方法

在KDS中需要打开工程时，选择菜单栏中File->Import，在弹出的对话框中选择General->Existing Projects into Workspace，点击Next，接着点选Select root directory，点击右侧的Browse，选择需要打开的工程文件夹，点击Finish完成，导入过程如图A-9所示：

图A-9 导入工程流程

A.2.2 编译与链接工程—产生可执行的机器码

编译前，需在左侧的工程目录视图中点选需要编译的工程，然后在菜单栏中选择Project->Build Project或点击工具栏上的图标，即可编译所选工程。

若需清理工程，则在菜单栏中选择Project->Clean即可。若需在清理工程后自动编译工程，则先需要将Project->Build Automatically的勾去掉，具体过程见附录A.1.2，此时在清理工程后会自动对工程进行重新编译。建议使用此种方式对工程进行编译。

具体的编译过程信息可以查看下方的Console窗口。编译过程结束后可以在下方的Problems窗口中查看编译警告及错误信息。

在左侧工程栏的DEBUG中，工程默认编译生成的机器码为“.elf”文件，如“”，若需要生成其他机器码，如.hex文件及.lst文件，可以选中工程，点击菜单栏中Project->Properties进入工程属性设置，进入C/C++Build-->Settings-->Toolchains选项卡，勾选Create flash image及Create extended listing，点击OK。具体过程见附录A.1.2。

若Problems中没有ERRORS，则编译通过。可以进行程序的运行或调试。

A.2.3 KDS的常用基本操作

1．变量与函数声明的定位

在文本编辑区里，将鼠标指针悬停在某个宏常量、变量或是函数上时，会弹出文本框显示对应的宏展开、变量或函数声明。

若想跳转到相应的声明处，可以右键单击相应宏常量、变量或是函数，在弹出的菜单中选择Open Declaration（或左键单击文本，按F3快捷键；也可以按住Ctrl键不放，左键点击相应文本）追踪该变量或函数、宏常量的上层定义位置，继续该操作直到最早定义位置（有些定义是存放到.ld文件中，需按照前面附录A.1.2中“1．增加或更改文件的查看方式”设置关联.ld文件或其他文件。此外，可以用Alt+<-及Alt+->快捷键来后退或前进到前一个或后一个光标所在处。由此可以查看函数或变量的属性，用于更好的理解程序。

有以下特殊情况无法索引到变量或函数声明，可使用“搜索与替换”中“在所有打开的工程文件中搜索/替换关键字”的方法进行搜索定位。

（1）变量或函数声明所在的文件不属于当前工程。

（2）变量或函数声明所在的文件是链接文件或汇编文件。

2．搜索与替换

若只需在单个文件中搜索/替换关键字，可以点击菜单栏中的Edit->Find/Replace（快捷键Ctrl+F）。

若需要在所有打开的工程文件中搜索/替换关键字，可以点击菜单栏中的Search->File（也可使用快捷键Ctrl+H，然后点击File Search选项卡），在Containing text里填入搜索关键字，在File name patterns里填入需要搜索的文件类型（一般填写*.*），点击Search或Replace来进行搜索与替换。搜索结果会在屏幕下方的Search窗口中显示。

3．添加文件/文件夹

在工程中添加软件构件时选择其中一种方法即可。

方法一：点击工程菜单击右键选择“Import”，在对话框中选择“File System”，点击“Next”，选择需要添加的文件/文件夹路径，确定后选中需要选中的文件/文件夹，如果添加的是文件夹，下方Options选项卡中要勾选“Create top-level folder”，点击Finish即可；如果添加的是文件，直接点击Finish即可。

方法二：将要添加的文件复制到要放入的工程目录下，然后在KDS下，右击工程名点击“Refresh”，文件便会自动加进工程。推荐使用第二种方法添加一个文件/文件夹。

4．添加文件夹引用

虽然添加文件夹将文件夹加进了工程，KDS并未将文件夹“引用”，需要添加工程应用，这样头文件才能将其包含至工程。在KDS下右击工程名点击“Properties”，在左边栏点击“C/C++ Build”下选择“Settings”。在“Setting”右边的选项卡内选择“Tool Settings”下的“Cross ARM C Compiler”中的“Includes”项，然后在“Include Paths (-I)”单击添加工程路径单击“OK”便可。单击可以删除某一路径引用。

5．设置/取消“鼠标悬停提示”

“鼠标悬停提示”的优点是，当鼠标悬停时，会有相应的提示；“鼠标悬停提示”的缺点是，不希望提示时，干扰视线，影响阅读程序的效率。在KDS环境下，可以通过以下方法设置/取消“鼠标悬停提示”：

Window->Preferences->C/C++->Editor->Hovers，将Combined Hover前面的对号设置或去掉。

6．KDS组件更新

如果KDS不支持当前连接的目标板，则需要对KDS开发环境进行组件更新，以获得更多的芯片型号支持。

在菜单栏下单击“Help”的“Check for Updates”，如果有新的更新，则选择Help菜单下的“Install New Software”，在对话框中选择要升级文件即可。注：组件更新不等于KDS软件版本更新，如果NXP官网有新的KDS版本，仍需在官网上进行下载安装，同时可以卸载旧版本。

A.2.4 KDS单步调试

将工程编写并编译好后，确认好写入器与目标板已正确连接且目标板通电，点击调试按钮“”下的“Debug Configurations…”选项，即可进入单步调试主界面，如图A-10所示。

图A-10单步调试主界面

此时按F5或者F6可以开始单步向前调试，F5为进入子函数调试，F6为跳过子函数调试。为了节省单步调试的时间，可使用F6单步调试快捷键，如想查看子函数体内每一条语句执行后的效果可以使用F5单步调试。

在单步调试的过程中可以在调试界面的Variables标签查看每一条语句执行过后变量值得变化情况，如果变量值有变化，其底色会变黄，如图A-11所示：

图A-11单步调试变量界面

点击按钮“”能够重新启动调试，点击按钮“”能够中止当前调试，点击按钮“”可以从当前程序执行的位置直接跳转到下一个断点处。

如果单步调试的是汇编工程，在调试过程中可在Registers标签查看寄存器变化情况，同变量变化情况类似，如图C-3所示：

图A-12单步调试寄存器界面

附录B 工具的安装与配置

B.1 所需的工具软件清单

对KL25评估板进行测试评估所需的软件工具包括：

（1）集成开发环境KDS（Kinetis Design Studio），具有编辑、编译、下载程序、调试等功能；

（2）USBDM写入调试器驱动程序：USBDM_Drivers_1_2_0_Win_x32.msi（32位操作系统下使用）或USBDM_Drivers_1_2_0_Win_x64.msi（64位操作系统下使用）

（3）USBDM写入调试器的独立写入软件：USBDM_4_10_6_190_Win.msi，具有独立写入功能，且可以挂接到KDS环境；

（4）TTL-USB串口的驱动程序：PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe，用于PC机进行串行通信实验使用，硬件对应是“TTL-USB串口线”。

（5）USB驱动：SoochowUniversity-USBDevice，用于PC机与KL25开发板（作为从机）进行USB通信实验使用；将“USB线”的“迷你USB口”端接入开发板的“USB扁口”，WINDOWS系统提示发现新硬件，指定驱动程序的安装目录SD-FSL-KL25-CD(网上光盘)，具体安装过程在此不再赘述，详见KL25的USB程序中“SD-FSL-KL25-USB使用说明.pdf”。

集成开发环境KDS可从NXP官网下载，其他四个软件在本板配套网上光盘的“..\KL25-Tools”文件夹下。

B.2 软件安装过程

1．集成开发环境KDS的安装

具体过程详见附录A，安装好后需要继续安装USBDM写入调试器驱动程序及USBDM写入调试器的独立写入软件。

2．USBDM驱动程序及USBDM独立写入软件的安装

在成功安装了集成开发环境后，再进行USBDM驱动程序及USBDM的独立写入软件安装，若之前已经安装过，需先卸载再安装。

USBDM不是KDS默认支持的调试工具，但安装USBDM_4_10_6_190会向KDS添加USBDM的调试功能。USBDM的下载地址为http://sourceforge.net/projects/usbdm/。注意此驱动对应32位操作系统和64位操作系统，选择对应的进行安装。

此软件包安装后，最好重启计算机（依据不同的操作系统，有的可以不需重启）。正确的情况是：打开KDS环境后，菜单栏有“”菜单。

对安装驱动的备注说明：安装驱动程序前，外部设备还未连接到PC机上，手动点击安装驱动程序，此阶段一般是把安装的驱动文件信息拷贝到“C:\Program Files\”目录下，在WIN7系统拷贝到“C:\Program Files（X86）\”目录下。例如，对USBDM写入调试器驱动程序的安装，首先做的是点击驱动程序USBDM_Drivers_1_2_0_Win_x32.msi （或USBDM_Drivers_1_2_0_Win_x64.msi，64位操作系统下使用），再安装USBDM编程器的独立写入软件USBDM_4_10_6_190_Win.msi，之后，请重启电脑。其实这些安装都把相关安装信息装到C盘的 “C:\Program Files\pgo\USBDM Drivers 1.2.0\Drivers\BDM_Driver”目录下（XP系统），或“C:\Program Files（X86）\pgo\USBDM Drivers 1.0.1\Drivers \BDM_Driver”目录下（WIN7系统）。

3．TTL-USB串口驱动程序的安装

点击PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe驱动安装程序（此安装包为32位/64位通用版本），安装过程不需要选择安装路径，点击下一步直到提示安装完成即可。安装完成后连接TTL-USB线，便可以在设备管理器的端口中看到，右击该端口查看属性，在驱动程序选项卡下的驱动程序详细信息中可以看到PL2303的两个驱动程序位置。驱动程序文件位置见图B-3所示：

图B-3 驱动程序文件位置图

B.3 在KDS中配置USBDM写入调试器

选择KDS菜单栏中的USBDM->Configure，点击C/C++ USBDM，在右方的ARM Ltd GNU Tools for ARM栏中，点击Path右侧的Browse，找到KDS安装目录下../KDS_1.1.1/toolchain/bin文件夹中的"arm-none-eabi-gcc.exe"文件，点击打开。

点开C/C++ USBDM->ARM GDB Server，在Target Device中选择所要烧录的芯片类型（如：MKL25Z128M4)。将USBDM写入调试器与目标板连接，并使芯片上电，点击界面中的Refresh，选择USBDM-JS16-SWD-0001。其它选项保留默认值，点击OK。

目前版本的USBDM插件只支持在KDS中进行调试，没有单独的写入选项。由于调试

过程也会把程序烧录入芯片中。故可以用调试代替烧录。

第一次调试： 点击工具栏中的“”调试图标的下拉箭头，选择“Debug Configurations”，双击“USBDM Hardware Debugging”新建一个以当前工程命名的USBDM写入调试器连接。若在USBDM Hardware Debugging下面已经有工程存在，需删除该工程，重新双击USBDM Hardware Debugging，不然，写入芯片的仍然为原存在的调试程序。 以后内容一般情况在选择好调试工程后会默认，可以直接烧录。（在烧录配置界面中选择main选项卡，在Project中选择烧录文件所在工程，在C/C++ Application中选择需要烧录的文件（elf或hex），可以点击Search Project（相对路径，只能选择elf文件）或Browse（绝对路径，elf、hex均可）来选取烧录文件。然后，进入烧录配置界面中的Debugger选项卡，在Target Device中选择目标芯片类型，在BDM Selection中选择所连接的USBDM。） 在Startup选项卡中的Runtime Options中，可勾选Set breakpoint at:来在程序中设置默认断点（默认断点位置为main，即main函数的第一条语句）。

设置好后就可以点击Debug开始调试。首次启动调试时，KDS会提示需要进入调试界面，勾选Remember，点击Yes会进入调试界面。调试器会先将程序烧录入芯片中，然后运行程序并停止在所设置的默认断点处。若只想烧录程序而不进行调试，可点击菜单栏上的终止调试按钮来停止调试。此时可以点击屏幕右上角的按钮回到代码编辑界面。 程序调试界面如图B-4所示：

图B-4 程序调试界面

注：启动调试时，界面右下角有进度条，可以查看启动调试的进度。进度需要达到100%，否则需要重新下载。

B.4 使用USBDM独立写入软件ARM Programmer进行烧录

打开ARM Programmer后，在Interface选项卡中点击“Detect”按钮检测当前已连接KL25的BDM选项。

打开Target选项卡，首先点击“Detect Chip”按钮，检测KL25芯片类型，检测成功后，芯片类型下方原先是灰色的标签变成黑色可勾选状态，接着载入elf文件，点击“Load Hex Files”，选择要写入程序的elf文件，点击打开。

“Security”中选择“Unsecure”，“Erase Options”中选择“EraseMass”，最后点击“Program Flash”即可完成程序烧录，需要注意的是，本独立写入软件仅支持程序烧录，而不支持程序在线调试，但在不需要调试的情况下推荐使用本方法进行程序烧录。

附录C  SD-FSL-KL25-EVB及实验箱简明测试方法

C.1 开发板对外接口介绍

KL25开发板上引出的对外接口见图 C-1

另：三色灯，红灯：PTB19；绿灯：PTB18；蓝灯：PTB9，全为低电平点亮

图C-1 SD-FSL-KL25-EVB板上引出接口

开发板物件清单：

| 开发板 | UART2 UART1 UART0 复位按钮 跳线帽 串口 三色灯 写入器端口 USB扁口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USB线 | 迷你USB口 USB扁口 | TTL-USB 串口线 | TTL端: 蓝、白、黑 USB端口 |

开发板测试方法：（出厂时，已经将SD-FSL-KL25-CD(网上光盘)中“..\KL25Test”文件夹下的程序写入KL25芯片）

第一步：观察三色灯变化：（1）将“USB线”的“迷你USB口”端接入开发板的“USB扁口”（注意不要接到评估板的“写入器端口”）；（2）将“USB线”的USB扁口”端接入PC机的USB口（给开发板供电）。现象：开发板上的“三色灯”颜色不停变换，则KL25芯片运行正常（若不运行，可按一下开发板上的“复位按钮”，再试一下）。

第二步：测试串口通信：（a）在PC机安装TTL-USB驱动（网上光盘“..\Tools\TTL-USB驱动”中）；（b）将“TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接核心板上的串口（3根，以UART_1为例，RX接蓝线，TX接白线，GND接黑线；UART_2同样对应字母对应不同线）；（c）在此，以UART_1为例，在PC机，运行串口调试工具（），（“9600、无校验”），选择正确串口号，测试串口不停换行显示“HELLO WORLD”。按主板上的“复位按钮”，串口测试窗口显示“This is UART1 INT Test!”，说明主板串口发送正常。单击“发送”按钮，若出现回显字符串输入框内容”abcdefg1234567h”，说明主板串口收发正常。

第三步：测试USB：安装网上光盘中“.. \KL25-Program\ch12-KL25-USB\USB-Device\USBTest(PC-C#)\SoochowUniversity-USB(Driver)”中PC方USB设备驱动程序“SoochowUniversity-USBDevice.inf”。（a）将“USB线”的“迷你USB口”端接入开发板的“USB扁口”。（b）双击“USBTest.exe”打开USBTest窗口，在发送框中写入任意数字或字母，点击“发送”，在接受框内显示每个数字或字母的下一位。

实验箱器件：

| 核 心 板 | 串口 UART2 UART1 UART0 复位按钮 跳线帽 三色灯 写入器端口 USB扁口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U S B 线 | 迷你USB口 USB扁口 | TTL-USB 串口线 | TTL端: 蓝、白、黑 USB端口 |
| 主 板 |  |  |  |
| 电源 适配 器 | 接交流220V电源 接实验板插头 |  |  |

实验箱测试方法：（默认已经将SD-FSL-KL25-CD(网上光盘)中“..\ KL25-Test(KDS)”文件夹下的程序写入KL25芯片）

第一步：与软件无关测试：

（1）测试电源模块：接通12V电源适配器，观察有没有出现灯不正常闪烁或者有蜂鸣声。若有则马上关闭电源；若没有则观察LED12V，LED5V，LED3.3V是否正常（全亮是正常）；拨动PW-Se1，测量VCC是否为5V或3.3V。

（2）测试小灯：用导线的一端接+5V或，另一端依次点接D-JK的1~16脚（每两个脚对应一盏小灯），观察1~8盏小灯是否能够点亮。（粗略测试：一手触摸+3.3V，另一手触摸D-JK的1~16脚各小灯微亮，说明小灯基本正常）

（3）拨码开关：用导线将拨码开关接小灯，测试开关是否正常。

（4）继电器：用导线将“继电器的JDQ-JK插线孔”接+5V或+3V，能听到“喀嗒”声说明继电器正常。

（5）电位器1：用万用表测量“电位器的ADV1-JK插线孔”的电压Vd，旋转电位器旋钮，正常情况Vd=0~5V。电位器2同样测量。

第二步：快速测试：

(1)接上电源，打开电源开关，电源开关旁边三个红色指示灯亮

(2)观察核心板上圆形小灯发“白色”光

(3)几秒后，圆形小灯变为其他颜色，数码管显示”0235“，LCD显示Wait Receiving..Soochow 2016.04.

(4)按下键盘任一键，LCD屏的最后一位显示键的标识值,并且蜂鸣器响一声

第三步：观察LCD液晶：（1）拔下USB线，在确保实验箱上主板电源开关处于关闭状态下，将开关电源适配器插上实验箱的主板。（2）打开实验箱主板的电源开关。现象：开发板上的“LCD液晶屏”显示两行字符“Wait Receiving..Soochow 2016.04.”，则LCD液晶运行正常（若不运行，可按一下开发板上的“复位按钮”再试一下）。

第四步：测试键盘，LED和蜂鸣器：（1）继第三步操作；（2）按下键盘上的4*4按钮中的任何一个。

现象：LCD液晶显示字符“The keyboard you just input is X”（X为键盘上对应字符），LED数码管显示“0235”，蜂鸣器在键盘按下的时候发出“嘀”的一声，三色灯显示黄色。则LED数码管，键盘和蜂鸣器运行正常（若不运行，可按一下开发板上的“复位按钮”，再试一下）。

第五步：测试串口通信：(测试前按一下复位按钮)（a）在PC机安装TTL-USB驱动（网上光盘“..\Tools\TTL-USB驱动”中）；（b）将“TTL-USB串口线”的“USB端口”接PC机的USB口，串口线的串口接核心板上的串口（3根，以UART_1为例，RX接绿线，TX接白线，GND接黑线；UART_2同样对应字母对应不同线）；（c）在此，以UART_1为例，在PC机，运行串口调试工具（），（“9600、无校验”），选择正确串口号，测试串口不停换行显示“HELLO WORLD”。按核心板上的“复位按钮”，串口测试窗口显示“This is UART1 INT Test!”，说明核心板串口发送正常。单击“发送”按钮，若出现回显字符串输入框内容”abcdefg1234567h”，说明核心板串口收发正常。

第六步：测试USB：安装网上光盘中“..\KL25-Program\ch12-KL25-USB\USB(Slave)\USBTest(PC-C#)\SoochowUniversity-USB(Driver)”中PC方USB设备驱动程序“SoochowUniversity-USBDevice.inf”。（a）将“USB线”的“迷你USB口”端接入核心板的“USB扁口”。（b）双击“USBTest.exe”打开USBTest窗口，在发送框中写入任意数字或字母，点击“发送”，在接受框内显示每个数字或字母的下一位。（如果USB读取失败，可以尝试拔下重新插入或者按复位按钮）

关于写入程序，见“.. \ KL25-Document”相关文档。特别注意：写入程序时，大板需供电

附录D  SD-ExtBoard-D 型扩展板

D.1 与核心板接口

SD-ExtBoard-D型扩展板（以下简称扩展板）适用于KL25、K60等系列MCU的核心板，提供160引脚核心板底座接口。核心板底座接口如图D-1所示。

H2-1 核心板底座接口示意图

核心板底座接口共有四个双排插座：Core1、Core2、Core3以及Core4。为方便接线，每个插座对应一个40引脚的单排插座。

扩展板硬件布局如图D-2所示。扩展板包括的硬件模块有：复位、电源、调试小灯、蜂鸣器、继电器、8段数码管、液晶、4×4键盘、拨码开关、传感器接口（光敏、热敏）、串行口、USB、CAN、IIC、SPI、以太网口、Zigbee、RFID、串口转USB等。此外，扩展板上还提供了六列插孔，以便插入元件进行实验。下面对各模块进行详细描述。

以太网

接口

串行

接口

CAN

驱动

模块

USB接口

（B型）

电机

控制

接口

SPI

接口

IIC

接口

USB接口

（A型）

传感器

接口

CAN

接口

Core3

Core4

Core2

Core1

图B-2 扩展板布局图

12V直流电源接 口

3.3V电源

VCC

5V

电源选择

调试小灯

复位

核心板接口

Zigbee模块

串口转USB

液   晶

AT45模块

扩

展

槽

键   盘

RFID模块

IIC

（与PCF8563通信）

蜂鸣器

继电器

数码管

拨码开关

电位器

D.2 电源模块

D.2.1 原理图

扩展板使用12伏直流电源供电，通过开关型可调降压稳压器LM2576T-ADJ输出5伏和3.3伏两种电源，电路原理图分别如图D-3和图D-4所示。根据实际电路（如AD采集）的需要，拨动扩展板上的电源选择开关可选择其中的一种使用。

图D-3 12V转换为5V的电路原理图

LM2576T-ADJ 采用TO-220 封装，输入电压范围为7 V至40 V， 输出电流为3.0 A。P2-C1 为120 uF /75V铝电解电容；P2-C2为1000 uF / 25V铝电解电容；P2-D1 为肖特基二极管。输出电压=Vref * (1+P2-R2/P2-R1) =1.23*(1+3.1/1)=5.043V≈5V，其中Vref = 1.23 V。

图D-4 12V转换为3.3V电路原理图

图D-3与图D-4相比，唯一不同的是P2-R2和P3-R2的阻值不同。输出电压=Vref * (1+P3-R2/P3-R1) =1.23*(1+1.7/1)=3.321V≈3.3V，其中Vref = 1.23 V。

D.2.2 布线图

在扩展板上，电源模块的元件布局情况如图D-5所示。其中，PW-FS为保险丝，LED12、LED5和LED3分别为12V、5V以及3.3V的电源指示灯。PW-Sel为5V和3.3V的电源选择开关。

12V测量点 12V电源插座 图D-5 电源模块的元件布局图

D.2.3 元件清单

电源模块的元件清单如表D-1所示。

| 表D-1 电源模块的元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | PW-C1 | 100nF | 贴片电容 |
| 2 | P2-C3 | 100nF | 贴片电容 |
| 3 | P3-C3 | 100nF | 贴片电容 |
| 4 | PW-R1 | 2K | 贴片电阻 |
| 5 | PW-R2 | 510 | 贴片电阻 |
| 6 | PW-R3 | 330 | 贴片电阻 |
| 7 | P2-R1 | 1K | 贴片电阻 |
| 8 | P3-R1 | 1K | 贴片电阻 |
| 9 | P2-R2 | 3.1K | 贴片电阻 |
| 10 | P3-R2 | 1.7K | 贴片电阻 |
| 11 | P2-D1 | 1N5819 | 肖特基二极管 |
| 12 | P3-D1 | 1N5819 | 肖特基二极管 |
| 13 | LED12 |  | 12V指示灯（直插式小灯） |
| 14 | LED5 |  | 5V指示灯（直插式小灯） |
| 15 | LED3 |  | 3.3V指示灯（直插式小灯） |
| 16 | PW-SEL |  | 5V和3.3V电源选择开关 |
| 17 | P2-L1 | 100uH | 直插式电感 |
| 18 | P3-L1 | 100uH | 直插式电感 |
| 19 | PW-E1 | 220uF/25V | 滤波电容(直插式电容) |
| 20 | PW-FS | KT60/1100B/S0902 | 自恢复保险丝 |
| 21 | 12V |  | 12V电源插座 |
| 22 | P2-C1 | 120uF/75V | 直插式铝电解电容（可用220 uF/25V代替） |
| 23 | P3-C1 | 120uF/75V | 直插式铝电解电容（可用220 uF/25V代替） |
| 24 | P2-U1 | LM2576T-ADJ | 电源转换芯片（TO-220）封装 |
| 25 | P3-U1 | LM2576T-ADJ | 电源转换芯片（TO-220）封装 |
| 26 | P2-C2 | 1000uF/25V | 直插式铝电解电容 |
| 27 | P3-C2 | 1000uF/25V | 直插式铝电解电容 |
| 28 | PW-SW |  | 电源选择开关 |

D.2.4 测试步骤

测试电源模块无需核心板，步骤如下：

1）按序焊接各元件后，接通12V电源，观察LED12、LED5、LED3是否点亮；用万用表测量12V、5V以及3.3V是否正常；

2）拨动VCC电源选择开关PW-Sel，用万用表测量VCC是否为5V或3.3V。

焊接时注意：对于电源指示灯和有极性电容：长脚为正，短脚为负；电源转换芯片带黑点的一端为1脚；二极管的白端为负。

D.3 复位电路

D.3.1 原理图

复位电路原理图如图D-6所示，其中，RST-K为复位按钮。RESET为复位信号，已与Core2的第39脚连接。若RST-K未按下，则RESET为高电平（通常情况下，按钮为弹起，即处于未按下状态）。若RST-K按下，则RESET为低电平。

| 图D-6 复位电路原理图 | 图D-7 复位电路布线图 |
| --- | --- |

D.3.2 布线图

复位电路布线图如图D-7所示。

D.3.3 元件清单

复位电路元件清单如表D-2所示。

| 表D-2 复位电路元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | RST-R1 | 51 | 贴片电阻 |
| 2 | RST-R2 | 10K | 贴片电阻 |
| 3 | RST-C1 | 100nF | 贴片电容 |
| 4 | RST-K |  | 复位按钮 |

D.3.4 测试步骤

测试复位电路不需要任何核心板。扩展板上电后，用万用表的负端接地，正端接RESET（Core2的第39脚），检查是否为+5V；按下复位按钮后，检查是否为0V。

D.4 调试小灯模块

D.4.1 原理图

扩展板上提供了8盏指示灯，原理图如图D-8所示。D-JK为16引脚（8对）插孔，供用户插入导线，将相应引脚与GPIO端口引脚连接。D-R1为39Ω的排电阻，D1～D8为指示灯，RQ1～RQ8为三极管，型号为9013。以第一个指示灯为例：若D-JK的①或②脚为高电平，则三极管RQ1导通，D1指示灯点亮。反之，若D-JK的①或②脚为低电平，则三极管RQ1截止，D1指示灯熄灭。除电源和地线外，调试小灯模块与外界没有任何连线。

图D-8 调试小灯模块原理图

D.4.2 布线图

在扩展板上，调试小灯模块元件布局图如H-9所示。

图D-9 调试小灯模块元件布局图

D.4.3 元件清单

调试小灯模块元件清单如表D-3所示。

| 表D-3 调试小灯模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | RD1、RD2、RD3、RD4、RD5、RD6、RD7、RD8 | 4.7k | 贴片电阻 |
| 2 | D-JK |  | 16脚插孔（圆） |
| 3 | RQ1、RQ2、RQ3、RQ4、RQ5、RQ6、RQ7、RQ8 | 9013 | 直插式三极管 |
| 4 | D-R1 | 39 | 9脚排电阻，可用200Ω代替 |
| 5 | D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8 |  | 直插式小灯 |

D.4.4 测试步骤

测试小灯模块不需要核心板。按照次序焊接好元件后，接通12V电源，用导线的一端接+5V，另一端依次点接插孔D-JK的1～16脚，观察1～8盏小灯是否能够点亮。

焊接时注意：（1）小灯长脚为正，短脚为负；（2）三极管9013注意符号方向；（9012为PNP，箭头向里；9013和9014为NPN，箭头向外；）（3）排电阻带点端为1脚（公共端）；

D.5 拨码开关

D.5.1 原理图

拨码开关提供数字量的输入，原理图如图D-10所示。以拨码开关K1为例。若K1向上拨动，则K-JK的①脚输出低电平；若向下拨动，则K-JK的①脚输出高电平。

图D-10 拨码开关模块原理图

D.5.2 布线图

拨码开关模块元件布局如图D-11所示。

输出低电平 输出高电平 输出接口 图D-11 拨码开关模块元件布局图

K-JK为开关量输出接线插孔。K-R1是一个1K的6脚排电阻，它的第①脚接电源，第⑥脚悬空（未用）。K1、K2、K3、K4为拨码开关。

D.5.3 元件清单

拨码开关模块元件清单如表D-4所示。

| 表D-4 拨码开关模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | K-JK |  | 2*4脚输出接口插孔（圆） |
| 2 | K-R1 | 1K | 6脚排电阻 |
| 3 | K1、K2、K3、K4 |  | 开关（5脚） |

D.5.4 测试步骤

测试拨码开关模块不需要核心板，测试步骤如下：

1）按照焊接次序号焊接元件。

2）测试开关K1：将导线的一端接插孔K-JK的1脚，另一端接调试小灯模块中的插孔D-JK中的任意一孔，拨动开关，观察小灯是否出现下列情况：开关拨到下方，对应小灯点亮；开关拨到上方，对应小灯熄灭。

3）按照上述方法依次测试开关K2、K3和K4。

D.6 数码管（LED）

D.6.1 原理图

扩展板上提供了一个四位一体的共阴极数码管（42056），具有12根引脚，定义如图D-12所示。其中8根为数据线（a～h），4根为片选信号线（CS0～CS3）。

a g d f e c b h a g d f e c b h a g d f e c b h a g d f e c b h c d e g h CS3 2 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9 11 a b f CS0 CS1 CS2 CS0=0 选中 CS3=0 选中 图D-12 四位一体共阴极数码管引脚定义

表D-5给出了数字0～9对应的编码。

| 表D-5 数字编码一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数字 | 码段 |  |  |  |  |  |  |  | 编码 |
|  |  | LD7 | LD6 | LD5 | LD4 | LD3 | LD2 | LD1 | LD0 |  |
|  |  | h | g | f | e | d | c | b | a |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x3F |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x06 |
|  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0x5B |
|  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x4F |
|  | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x66 |
|  | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0x6D |
|  | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0x7D |
|  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0x07 |
|  | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x7F |
|  | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x6F |

数码管模块的电路原理图如图D-13所示。由于LED1为共阴数码管，LED-LDx =1 时对应的段点亮。LED-LDx =0 时对应的段熄灭。LED1-CS0至LED1-CS3为数码管的4个片选输入信号。LED1-CS0 = 1时（TCS0导通，CS0=0）选中最左端数码管；LED1-CS3 = 1（TCS3导通，CS3=0）时选中最右端数码管。

图D-13 数码管模块原理图

数码管模块与核心板接口连接对应关系如表D-6所示。

| 表D-6 数码管模块与核心板接口连接对应关系 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | LED1 | Core3 | 信号名称 | LED1 | Core3 | 信号名称 | Core3 |
| LED1-LD0 (a) | 3脚 | 10脚 | LED1-LD4 (e) | 2脚 | 14脚 | LED1-CS0 | 6脚 |
| LED1-LD1 (b) | 11脚 | 11脚 | LED1-LD5 (f) | 5脚 | 15脚 | LED1-CS1 | 7脚 |
| LED1-LD2 (c) | 8脚 | 12脚 | LED1-LD6 (g) | 10脚 | 16脚 | LED1-CS2 | 8脚 |
| LED1-LD3 (d) | 4脚 | 13脚 | LED1-LD7 (h) | 6脚 | 17脚 | LED1-CS3 | 9脚 |

D.6.2 布线图

数码管模块的元件布局如图D-14所示。

图D-14 数码管模块元件布局图

事实上，每个时刻只能选中四个数码管中的某一个有效，但由于人眼具有视觉暂留（约100ms）的特性，所以看起来是同时显示的。

D.6.3 元件清单

| 表D-7 数码管模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | LED1-R0、LED1-R1、LED1-R2、LED1-R3 | 39 | 贴片电阻 |
| 2 | LED1-CSR0、LED1-CSR1、LED1-CSR2、LED1-CSR3 | 4.7K | 贴片电阻 |
| 3 | TCS0、TCS1、TCS2、TCS3 | 9013 | 直插式三极管 |
| 4 | LED1 | 四联排共阴数码管42056 | 2*6脚插孔（方） |

D.6.4 测试步骤

不使用核心板测试数码管模块方法如下：

首先，测试最左端8段显示：用一根导线将LED1-CS0(Core3的第6脚)接5V，用另一根导线依次将LED1-LD0(Core3的第10脚)～LED1-LD7(Core3的第17脚)点接5V，观察a～h段是否依次点亮。然后，按照上述方法依次测试另外3个8段显示。

若要使用核心板测试数码管模块，请参见相关核心板说明。

D.7 继电器

D.7.1 原理图

继电器是一种电子控制器件，它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中，它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。通常有电磁式继电器、热敏干簧继电器、固态继电器（SSR）等几类型。

电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压，线圈中就会流过一定的电流，从而产生电磁效应，衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯，从而带动衔铁的动触点与静触点（常开触点）吸合。当线圈断电后，电磁的吸力也随之消失，衔铁就会在弹簧的反作用力下返回原来的位置，使动触点与原来的静触点（常闭触点）吸合。这样吸合、释放，从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点，可以这样来区分：继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点，称为“常开触点”；处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。

扩展板上继电器的型号为SRD-05VDC-SL-C，属于“常开”继电器，4脚和5脚之间为线圈，输出电流为10 A。继电器模块的电路原理图如图D-15所示。

JDQ-JK接插槽为连线使用。用户在此处连线至MCU的I/O口，作为继电器的控制信号。

若JDQ=0（默认状态），则JDQ-Q1截止，继电器的4脚和5脚之间无电流， 1脚与2脚连通，与3脚断开。

若JDQ=1，则JDQ-Q1导通，继电器的4脚和5脚之间有电流，1脚与2脚断开，与3脚连通。

继电器控制引脚 JDQ 与 Core3 的 5 脚已连接。用户可以在JDQ-JK处进行连线之外，也可以在Core3的第5脚处进行连线。

图D-15 继电器模块的电路原理图

D.7.2 布线图

继电器模块的元件布局如图D-16所示。

图D-16 继电器模块的元件布局图

D.7.3 元件清单

| 表D-8 继电器模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | JDQ-R1 | 4.7K | 贴片 |
| 2 | JDQ-R2 | 10 | 贴片 |
| 3 | JDQ-JK |  | 3脚插孔（圆） |
| 4 | Close |  | 2脚插孔（圆） |
| 5 | IN |  | 2脚插孔（圆） |
| 6 | Open |  | 2脚插孔（圆） |
| 7 | JDQ-D1 |  | 二极管（IN4007） |
| 8 | JDQ-Q1 |  | （直插式）三极管（NPN） |
| 9 | U-JDQ |  | 继电器型号：SRD-05VDC-SL-C |

D.7.4 测试步骤

测试继电器模块不需要核心板，步骤如下：

1）按照焊接次序号焊接元件。

2）用万用表检查IN(2脚插孔)与Close(2脚插孔)是否连接（应该连接）；

3）用导线将JDQ-JK(3脚插孔)接+5V，应听到“咔嗒”声。用万用表检查IN(2脚插孔)与Close(2脚插孔)是否断开，而IN(2脚插孔)与Open(2脚插孔)是否连接；

D.8 蜂鸣器

D.8.1 原理图

根据音源类型不同，蜂鸣器分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。根据结构原理不同，蜂鸣器分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器。扩展板上选用的蜂鸣器类型为有源、压电式蜂鸣器。

蜂鸣器模块的原理图如图D-17所示。

图D-17 蜂鸣器模块原理图

Beep-JK为3脚插孔，且与Core3的第2引脚已连接。当Beep-JK为高电平时，三极管Beep-Q1导通，蜂鸣器响；反之，当Beep-JK为低电平时，三极管Beep-Q1截止，蜂鸣器不响。

D.8.2 布线图

蜂鸣器模块的元件布局如图D-18所示。

高电平：蜂鸣器响 低电平：蜂鸣器不响 图D-18 蜂鸣器模块元件布局图

D.8.3 元件清单

| 表D-9 蜂鸣器模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | Beep-R1 | 4.7K | 贴片电阻 |
| 1 | Beep-R2 | 100 | 贴片电阻 |
| 2 | Beep-Q1 |  | NPN |
| 2 | Beep-JK |  | 3脚插孔（圆） |
| 3 | Beep | 5V | 蜂鸣器 |

D.8.4 测试步骤

测试蜂鸣器模块不需要核心板，步骤如下：

1）按照焊接次序号焊接元件。

2）用导线将Beep-JK(3脚插孔)接+5V，应听到蜂鸣器的叫声。

D.9 电位器

D.9.1 原理图

电位器模块的原理图如图D-19所示。其中，V1 和 V2 为电位器，调节电位器旋钮，使得V1，V2阻值相应变化，从而接插槽ADV1-JK和ADV2-JK处的电压也随之变化。

用户可在接插槽ADV1-JK或ADV2-JK处连线至一盏小灯的正端，小灯负端接地，调节电位器，观察小灯的亮、暗变化情况。

另外，ADV1-JK 和 ADV2-JK 已分别与 Core3 的3 脚和4脚连接。

图D-19 电位器模块原理图

图D-20 电位器模块元件布局图

D.9.2 布线图

电位器模块元件布局如图D-20所示。

D.9.3 元件清单

| 表D-10 电位器模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | ADV1-JK、ADV2-JK |  | 3脚插孔（圆） |
| 2 | V1、V2 |  | 电位器 |

D.9.4 测试步骤

测试电位器模块不需要核心板。在接插槽ADV1-JK或ADV2-JK处连线至一盏小灯的正端，小灯负端接地，调节电位器，观察小灯的亮、暗变化情况，同时也可用万用表测量ADV1-JK或ADV2-JK处的电压，观察电压变化情况。

D.10 键盘

D.10.1 原理图

扩展板上的4*4键盘模块包括4*4键盘、键盘自动接线插座KeyBoard-ZD、键盘手动接线插座KeyBoard-SD以及手动接线的插孔KeyBoard-SD-JK，原理图如图D-21所示。其中，Key1、key2、Key3和Key4为行线，与MCU的输出端口连接；Key5、key6、Key7和Key8为列线，与MCU的输入端口连接。

图D-21 键盘模块原理图

若行线与列线连接在同一个MCU端口，且行线为第四位，列线为高四位，则4*4键盘的键面符号与键值的对应关系如表D-11所示。

| 表D-11 键面符号与键值的对应关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 符号 | 键值 | 符号 | 键值 | 符号 | 键值 | 符号 | 键值 |
|  | 1 | 0xEE | 2 | 0xDE | 3 | 0xBE | A | 0x7E |
|  | 4 | 0xED | 5 | 0xDD | 6 | 0xBD | B | 0x7D |
|  | 7 | 0xEB | 8 | 0xDB | 9 | 0xBB | C | 0x7B |
|  | * | 0xE7 | 0 | 0xD7 | # | 0xB7 | D | 0x77 |

D.10.2 布线图

键盘模块元件布局如图D-22所示。

自动接线插座 手动接线插座 手动接线插孔 图D-22 键盘模块元件布局图

扩展板提供两种键盘连接方式：自动接线和手动接线。

（1）自动接线

若在KeyBoard-ZD处插入键盘，则不必人工连线。扩展板上KeyBoard-ZD插座与核心板接口Core2已有如表D-12所示的连接关系。

| 表D-12 键盘插座KeyBoard-ZD与核心板接口Core2的连接关系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行线 | KeyBoard-ZD | Core2 | 列线 | KeyBoard-ZD | Core2 |
| Key1 | 1脚 | 26脚 | Key5 | 5脚 | 30脚 |
| Key2 | 2脚 | 27脚 | Key6 | 6脚 | 31脚 |
| Key3 | 3脚 | 28脚 | Key7 | 7脚 | 32脚 |
| Key4 | 4脚 | 29脚 | Key8 | 8脚 | 33脚 |

（2）手动接线

若在KeyBoard -SD处插入键盘，则用户需人工连线。在扩展板上，由于KeyBoard -SD的1～8脚已分别与接插槽KeyBoard-SD-JK的各引脚已连接，因此用户可在接插槽KeyBoard-SD-JK处利用导线依次将Key1～Key8信号线与核心板接口的相关引脚连接即可。

D.10.3 元件清单

| 表D-13 键盘模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | KeyBoard-SD-JK |  | 8脚（双排）手动接线用插孔（圆） |
| 2 | KeyBoard-ZD |  | 8脚键盘插孔（方） |
| 3 | KeyBoard-SD |  | 8脚键盘插孔（方） |

D.10.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

D.11 液晶（LCD）

D.11.1 原理图

扩展板提供了一个显示16个符号或字母的双排字符液晶1602，具有16个引脚，引脚定义如表D-14。

| 表D-14 LCD引脚定义 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管脚号 | 符号 | 电平 | 方向 | 引脚含义说明 |
| 1 | Vss |  |  | 电源地 |
| 2 | Vdd |  |  | 电源(+5V) |
| 3 | V0 |  |  | 液晶驱动电源,内部已经连线 |
| 4 | RS | H/L | 输入 | 寄存器选择；1-数据寄存器 0-指令寄存器 |
| 5 | R/ | H/L | 输入 | 读写操作选择：1-读操作 0-写操作 |
| 6 | E | H/L H→L | 输入 | 使能信号：R/=0,E下降沿有效 R/=1,E=1有效 |
| 7～14 | DB0～DB7 |  | 三态 | 8位数据总线 |
| 15 | NC |  |  | 空脚，未定义 |
| 16 | GND |  |  | 地 |

液晶模块的原理图如图D-23所示。

图D-23 液晶模块原理图

D.11.2 布线图

液晶模块的元件布局如图D-24所示。

手动接线插孔 自动接线插孔 手动接线插孔 图D-24 液晶模块的元件布局图

扩展板提供两种LCD连接方式：自动接线和手动接线。

（1）自动接线

若在LCD-ZD处插入液晶模块，则不必人工连线。扩展板上LCD-ZD插座与核心板接口Core2已有如表D-15所示的连接关系。

| 表D-15 液晶插座LCD-ZD与核心板接口Core2的连接关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | LCD-ZD | Core2 | 信号名称 | LCD-ZD | Core2 | 信号名称 | LCD-ZD | Core2 |
| LCD-RS | 4脚 | 14脚 | LCD-D0 | 7脚 | 17脚 | LCD-D4 | 11脚 | 21脚 |
| LCD-RW | 5脚 | 15脚 | LCD-D1 | 8脚 | 18脚 | LCD-D5 | 12脚 | 22脚 |
| LCD-E | 6脚 | 16脚 | LCD-D2 | 9脚 | 19脚 | LCD-D6 | 13脚 | 23脚 |
| LCD-BL | 15脚 | 25脚 | LCD-D3 | 10脚 | 20脚 | LCD-D7 | 14脚 | 24脚 |

（2）手动接线

若在LCD-SD处插入液晶模块，则用户需人工连线。在扩展板上，由于LCD-SD的4～15脚已分别与接插槽LCD-SD-JK的各引脚已连接，因此用户只需在接插槽处利用导线分别将RS、RW、E、D0～D7信号线与核心板接口的相关引脚连接即可。

D.11.3 元件清单

| 表D-16 液晶模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | LCD-R1 | 10K | 贴片电阻 |
| 2 | LCD-R2 | 1K | 贴片电阻 |
| 3 | LCD-SD-JK |  | 12脚（双排）手动接线用插孔（圆） |
| 4 | LCD-ZD |  | 自动接线时，16脚单排液晶插孔（方） |
| 5 | LCD-SD |  | 手动接线时，16脚单排液晶插孔（方） |

D.11.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

D.12 传感器接口

D.12.1 原理图

扩展板上提供了四组传感器接口，其中插座AD3-GM用以接光敏传感器。插座AD4-WD用以接温度传感器。插座AD1和AD2用以接其它类型的传感器。接线插孔AD1-JK、AD2-JK、AD3-JC、AD4-JC供用户在此处连线至MCU的I/O口，将采集到的模拟信号给MCU。电源VCC-Input可通过电源模块中的开关PW-Sel选择为3.3V或5V。传感器转换输出AD1、AD2、AD3和AD4已分别与 Core2的第2～5脚连接。

传感器接口的原理图如图D-25所示。

图D-25 传感器接口原理图

传感器在光线强度或温度等因素不同时，其电阻值或其它参数会发生变化。光敏电阻、热敏电阻、灰度传感器分别在光线强度、环境温度、物体表面颜色深浅不同时，其阻值也不同，从而将外界环境因素转化成电参数，由单片机进行识别，以服务于特定的应用场合。

- 灰度传感器

灰度传感器(实物如图D-26所示)主要用来检测地面的颜色深浅。灰度简单的说就是光线颜色（从纯黑色到纯白色）的密度。一般将黑色灰度值定义为0，白色的灰度值定义为255，而由黑到白之间的明暗度均匀地划分为256个等级。

灰度传感器模块由发射管和接收管组成（电路如图D-27所示）。发射管是发白光的高亮度发光二极管；接收管是光敏二极管。光敏二极管对普通的可见光线敏感，光敏二极管的阻值在反射光线很弱（也就是地面为深色）时为700KΩ左右，在反射光线很强（也就是地面颜色很浅，几乎全反射）时为100KΩ左右。

| 图D-26 灰度传感器实物 | 100K +5V A/D采样 光敏二极管 图D-27 灰度传感器模块电路图 |
| --- | --- |

- 温度传感器模块

温度传感器（实物如图D-28所示）用来测量外界温度，采用MF58 103-34型NTC热敏电阻器，其电路原理图如图D-29所示。

| 10K +5V A/D采样点 热敏电阻 |  |
| --- | --- |
| 图D-28 温度传感器实物 | 图D-29 温度传感器模块电路图 |

热敏电阻随温度变化公式如下：

R2=R1×e[B×(1/T2-1/T1)]

其中：

R1是25℃时热敏电阻的阻值10KΩ；         B值为3435；

T1是25℃的绝对温度：25＋273＝298；     T2是当前温度的绝对温度。

假如当前温度为30℃，T2=30+273=303，则热敏电阻的阻值是：

R2=10×e[3435×(1/303-1/298)]=8.268KΩ

温度传感器模块电路如图D-25所示。

热敏电阻阻值随温度变化而变化，A/D采样点电压也随之改变。在实际应用中，通过采取采样点的A/D值，计算热敏电阻的阻值，从而反推出温度值。在嵌入式应用中，常常将A/D值和对应的温度值以表的方式保存，用查表就非常快地得到温度值。

- 红外传感器模块

红外线是著名科学家赫歇尔在一次科学实验中发现的，他发现在太阳的可见光线以外存在着一种神奇的光线，人的肉眼无法看见这种光线，但它的物理特性与可见光线极为相似，有着明显的热辐射。由于它位于可见光中红光的外侧，故而称之为红外线，红外线的波长范围很宽，介于0.75～1000微米之间，频率低于可见光。

红外传感器实物(如图D-30所示)包含红外发射和接收电路。发射电路的主体是红外发射二极管，外形与普通φ5mm发光二极管相同，它发出的是红外线而不是可见光。本模块中的红外发射电路如图D-31所示。

| 发射管 接收管 图D-30 红外传感器模块实物图 | +5V 可调电阻 1K ISR 发射管 + - 图D-31 发射电路原理图 |
| --- | --- |

ISR接芯片的I/O引脚，当引脚产生40KHZ的方波时，发射管会发射红外光。通过改变可调电阻的阻值可以改变发射管的发射效果。

接收电路的红外接收管是一种光敏二极管，使用时要给红外接收二极管加反向偏压，它才能正常工作而获得高的灵敏度。由于红外发光二极管的发射功率较小，红外接收二极管收到的信号较弱，所以接收端就要增加高增益放大电路。

D.12.2 布线图

传感器接口元件布局如图D-32所示。

图D-32 传感器接口元件布局图

D.12.3 元件清单

| 表D-17 传感器接口元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | AD-RA1、AD-RA2 | 10K | 贴片电阻 |
| 2 | AD1-JK、AD2-JK |  | 3脚插孔 |
| 3 | AD3-JC、AD4-JC |  | 2脚插孔 |
| 4 | AD1、AD2、 |  | 3脚插针（接传感器） |
| 5 | AD3-GM、AD4-WD |  | 2脚插针（接传感器） |

D.12.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

D.13 PWM控制接口

D.13.1 原理图

扩展板的右上角为PWM电机控制接口，其原理图如图D-33所示。插座PWM1 和 PWM2 用于插入电机。接插槽PWM1-JK和PWM2-JK用于连线,它们已分别与Core1的第32和33引脚连接。用户可连线至MCU的I/O口，作为控制电机运行的控制信号。

图D-33 PWM控制接口原理图

D.13.2 布线图

PWM控制接口元件布局如图D-34所示。

图D-34 PWM控制接口元件布局图

D.13.3 元件清单

| 表D-18 PWM控制接口元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | PWM1、PWM2 |  | 3脚插针 |
| 2 | PWM1-JK、PWM2-JK |  | 3脚插孔（圆） |

D.13.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

图D-35 MAX232引脚

D.14 串行通信

D.14.1 原理图

扩展板的左上部提供了TTL电平与RS-232C电平的转换芯片MAX232，图D-35是MAX232的引脚图。

MAX232提供了2组电平转换（如表B-19）:

第一组：RS-232C电平（R1IN）→ TTL电平（R1OUT）

TTL电平（T1IN）→RS-232C电平（T1OUT）

第二组：RS-232C电平（R2IN）→ TTL电平（R2OUT）

TTL电平（T2IN）→RS-232C电平（T2OUT）

在实际使用中，TTL电平的输入、输出引脚分别与MCU的发送、接收引脚连接；RS-232C电平的输入、输出引脚分别与其它设备（如PC机）的发送、接收引脚连接。

| 表D-19 MAX232芯片的TTL电平与RS232电平的对应关系 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTL电平与Core1 引脚连接 | MAX232的TTL电平 TTL电平 |  | 相应的MAX232的232电平 232电平 |  |
|  | 引脚名称 | 数据方向 | 引脚名称 | 数据方向 |
| 2 脚（RXD0） | 12 脚（R1OUT） | 输出 | 13 脚（R1IN） | 输入 |
| 3 脚（TXD0） | 11 脚（T1IN） | 输入 | 14 脚（T1OUT） | 输出 |
| 4 脚（TXD1） | 10 脚（T2IN） | 输入 | 7 脚（T2OUT） | 输出 |
| 5 脚（RXD1） | 9 脚（R2OUT） | 输出 | 8 脚（R2IN） | 输入 |

串行通信的原理图如图D-36所示。图中T1OUT和T2OUT信号各接一盏小灯，当微处理器发送数据时，小灯会点亮。

图D-36 串行通信模块原理图

D.14.2 布线图

串行通信模块元件布局如图D-37所示。

图D-37 串行通信模块元件布局图

D.14.3 元件清单

| 表D-20 串行通信模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | SCI-R1、SCI-R2 | 100 | 贴片电阻 |
| 2 | SCI-C1、SCI-C2、SCI-C3、SCI-C4、SCI-C5 | 1uF | 贴片电容 |
| 3 | SCI-LED1、SCI-LED2 |  | 贴片小灯 |
| 4 | MAX232 |  | MAX232芯片插座 |
| 5 | 232-0、232-1 |  | 232电平插孔（圆） |
| 6 | TTL-0、TTL-1 |  | TTL电平插孔（圆） |
| 7 | SCI-0 | DB9 | 九芯串行口 |

D.14.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

D.15 串口转USB

D.15.1 原理图

考虑到有些用户的计算机没有RS232串行口，因此扩展板上提供了串口转USB模块，位于扩展板左侧中部，而USB接口在扩展板顶部。串口转USB模块（原理图如图D-38）采用芯片PL2303HX（28脚贴片SOIC封装），该芯片的工作频率为12MHZ，符合USB1.1通信协议，可以直接将USB信号转换成串口信号，波特率从75～1228800，有22种波特率可以选择，并支持5、6、7、8、16共5种数据比特位。图D-38中，RXD0 已与Core1的2脚连接；TXD0已与Core1的3脚连接。

图D-38 串口转USB的电路模块原理图

D.15.2 布线图

串口转USB模块的元件布局如图D-39所示。USB接口位于扩展板最顶端。

图D-39 串口转USB模块的元件布局

D.15.3 元件清单

| 表D-21 串口转USB模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | SU-C1、SU-C2、SU-C5、SU-C6、SU-C7 | 100nF | 贴片电容 |
| 2 | SU-C3、SU-C4 | 33pF | 贴片电容 |
| 3 | SU-R1、SU-R2 | 4.7K | 贴片 |
| 4 | SU-R3、SU-R4 | 220K | 贴片 |
| 5 | SU-R5 | 1.5K | 贴片 |
| 6 | SU-R6、SU-R7 | 27 | 贴片 |
| 7 | PL2303 |  | 贴片芯片，28引脚SOIC封装 |
| 8 | SU-Y1 | 12MHz | 贴片晶振 |
| 9 | USB |  | USB口 |

D.15.4 测试步骤

测试串口转USB模块不需要使用核心板。

使用一根USB线将“串口转USB接口”与PC机连接。扩展板上电后，PC机右下角显示“发现新硬件”。启动PC机端的串口调试工具软件，查看“串口号”的下拉列表框中是否多了一项COMx（如COM4、COM5等）。

D.16 AT45DB041D芯片的SPI接口

D.16.1 原理图

为便于完成SPI实验，扩展板上提供了AT45DB041D芯片及其外围电路。AT45DB041D的SPI接口电路原理图如图D-40所示。AT45DB041D分为0-7扇区（Sector），每个扇区分为32块（Block），每块分为8页（Page），每页为256字节（Byte）。

图D-40 AT45DB041D的SPI接口电路原理图

图D-41 AT45DB041D的SPI接口元件布局图

AT45DB041D采用了快速串行接口来实现数据存取，由CS引脚使能，芯片的数据操作由三线（SI、SO、SCK）组成的接口即可完成。具体内容参见阅读材料。

D.16.2 布线图

AT45DB041D的SPI接口电路元件布局如图D-41所示。其中，WP-J为2脚插针，若用跳线帽将其短路，则AT45处于保护状态（只能读，不能写）。

D.16.3 元件清单

| 表D-22 AT45模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | AT45-R1 | 10K | 贴片电阻 |
| 2 | AT45-R2 | 1K | 贴片电阻 |
| 3 | AT45-C1 | 100nF | 贴片电容 |
| 4 | SPI-U1（AT45DB014D） |  | AT45芯片 |
| 5 | WP-J |  | 2脚插针（带跳线帽） |
| 6 | SPI-AT45-JK |  | 6脚插孔（圆） |

D.16.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

D.17 备用SPI接口

考虑到用户可能使用SPI接口与其它芯片进行通信，扩展板上还提供了两组备用SPI接口，原理图和布线图如图D-42所示。

图D-42 两组备用SPI接口

在扩展板上，两组备用SPI接口与核心板接口的连接关系如表D-23所示。

| 表D-23 备用SPI接口与核心板接口的连接关系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI1 | Core1 | SPI2 | Core1 |
| SPI1-MISO | 24 脚 | SPI2-MISO | 28 脚 |
| SPI1-MOSI | 25 脚 | SPI2-MOSI | 29 脚 |
| SPI1-SS | 26 脚 | SPI2-SS | 30 脚 |
| SPI1-SPSCK | 27 脚 | SPI2-SPSCK | 31 脚 |

D.18 PCF8563芯片的IIC接口

D.18.1 原理图

图D-43 PCF8563芯片外围电路原理图

D.18.2 布线图

图D-44 PCF8563芯片外围电路元件布局图

D.18.3 元件清单

| 表D-24 PCF8563模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | IIC-R1、IIC-R2 | 10K | 贴片电阻 |
| 2 | IIC-R3 | 1K | 贴片电阻 |
| 3 | IIC-C1 | 3pF | 贴片电容 |
| 4 | IIC-C2 | 15pF | 贴片电容 |
| 5 | IIC-C3 | 100nF | 贴片电容 |
| 6 | IIC-D1、IIC-D2 |  | 二极管 |
| 7 | IIC-PY1 | 32.768MHz | 晶振 |
| 8 | SCL、SDA |  | 2脚插孔（圆） |
| 9 | IIC-BAT |  | 3.3V钮扣电池插座 |
| 10 | IIC-U1（PCF8563） | PCF8563芯片 | 8脚插座 |

D.18.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

D.19 备用IIC接口

扩展板上提供了两组备用IIC接口，如图D-45所示。

图D-45 两组备用IIC接口

在扩展板上，两组备用IIC接口与核心板接口的连接关系如表D-25所示。

| 表D-25 备用IIC接口与核心板接口的连接关系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IIC1 | Core1 | IIC2 | Core1 |
| IIC1-SCL | 20 脚 | IIC2-SCL | 22 脚 |
| IIC1-SDA | 21 脚 | IIC2-SDA | 23 脚 |

D.20 CAN驱动电路

D.20.1 原理图

CAN驱动电路原理图如图D-46所示。

图D-46 CAN驱动电路原理图

CAN驱动模块与核心板接口的连接关系如表D-26

| 表D-26 CAN驱动模块与核心板接口的连接关系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN1 | Core1 | CAN2 | Core1 |
| CAN1-Tx | 16 脚 | CAN2-Tx | 18 脚 |
| CAN1-Rx | 17 脚 | CAN2-Rx | 19 脚 |

D.20.2 布线图

CAN驱动模块的元件布局图如图D-47所示。

图D-47 CAN驱动电路布线图

D.20.3 元件清单

| 表D-27 CAN驱动模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | CAN-R1 | 47K | 贴片电阻 |
| 2 | CAN-R2 | 120 | 贴片电阻 |
| 3 | CAN-C1 | 100nF | 贴片电容 |
| 4 | CAN1-J1、CAN1-J2、CAN2-J1、 CAN2-J2 |  | 2脚插孔（圆） |
| 5 | CAN-A、CAN-B、CAN-C |  | 4脚插针 |
| 6 | CAN-U1 SN65HVD230 |  | SN65HVD230芯片 |

D.20.4 测试步骤

1）插入DZ60核心板

2）将DZ60核心板的PTE7与扩展板CAN1-J1的2脚（右边,Rx）连接；将DZ60核心板的PTE6与扩展板CAN1-J2的2脚（右边,Tx）连接。

3）写入并运行DZ60核心板测试程序CAN_self。

D.21 CAN接口

在扩展板顶部提供了两组CAN接口，原理图和布线图如图D-48所示。

图D-48 CAN接口原理图和布线图

D.22 网络接口

D.22.1 原理图

网络接口原理图如图D-49所示。

图D-49 网络接口原理图

网络接口与核心板接口的连接关系如表D-28所示。

| 表D-28 网络接口与核心板接口的连接关系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络接口 | Core1 | 网络接口 | Core1 | 网络接口 | Core1 |
| PHY-RXN1 | 6 脚 | PHY-TXN1 | 8 脚 | PHY-PL1 | 10 脚 |
| PHY-RXP1 | 7 脚 | PHY-TXP1 | 9 脚 | PHY-PL2 | 11 脚 |

D.22.2 布线图

网络接口元件布局如图D-50所示。

图D-50 网络接口元件布局图

D.22.3 元件清单

| 表D-29 网络接口模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | N-R1、N-R2、N-R3、N-R4 | 50 | 贴片电阻（用51欧姆代替） |
| 2 | L-R1、L-R2 | 220 | 贴片电阻 |
| 3 | N-C1、N-C2 | 10nF | 贴片电容 |
| 4 | NET-CON | HR911105A | 网络接口（内含隔离变压器） |

D.22.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

D.23 USB接口

扩展板上提供了两组USB接口，分别为方口和扁口，如图D-51所示。

图D-51 USB接口的原理图和布线图

表D-30给出了两组USB接口与核心板接口Core1的连接关系。

| 表D-30 USB接口与核心板接口的连接关系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USB1-CON | Core1 | USB2-CON | Core1 |
| USB-J1-D- | 12 脚 | USB-J2-D- | 14 脚 |
| USB-J1-D+ | 13 脚 | USB-J2-D+ | 15 脚 |

D.24 RFID

D.24.1 原理图

最基本的RFID系统由3部分组成：电子标签（内含芯片和内置天线）、阅读器（向标签发射读取信号，并接收标签的应答）、天线。扩展板上提供的RFID电路原理图如图D-38所示，其工作原理是：电子标签进入天线磁场后发生电感耦合。如果电子标签接收到阅读器发出的特殊射频信号，就能凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息，阅读器读取信息并解码后，送至处理器处理。

电子标签内的E2PROM为1K字节，分16扇区（编号为0-15），每扇区4个块（编号为0-3），每块16字节。每个扇区的块0～块2为普通数据块，块3称作尾块，包含了该扇区的密码A（6个字节）、存取控制（4个字节）、密码B（6个字节）。在空卡状态下，尾块的16个字节数据为：0x00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF

扩展板上提供的RFID模块原理图如图D-52所示。其中， RF-JK是RC531芯片与其它模块通信的SPI接口，需人工连线。RF-ANT是天线插座。

图D-52 RFID模块原理图

D.24.2 布线图

RFID模块元件布局如图D-53所示。

图D-53 RFID模块元件布局图

D.24.3 元件清单

| 表D-31 RFID模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | RF-LO1、RF-LO2 | 1uH | 贴片电感 |
| 2 | RF-CO1a、RF-CO2a | 68pF | 贴片电容 |
| 3 | RF-CO1b、RF-CO2b | 15pF | 贴片电容 |
| 4 | RF-C1、RF-C2 | 15pF | 贴片电容 |
| 5 | RF-C3 | 100nF | 贴片电容 |
| 6 | RF-C4 | 10nF | 贴片电容 |
| 7 | RF-CP2、RF-CP3、RF- CP4 | 100nF | 贴片电容 |
| 8 | RF-R1 | 2.7K | 贴片电阻 |
| 9 | RF-R2 | 820 | 贴片电阻 |
| 10 | RF-R3 | 10K | 贴片电阻 |
| 11 | RF-U1 | MFRC531芯片 |  |
| 12 | RF-Y1 | 13.56MHz | 直插式晶振 |
| 13 | RF-JK |  | 6脚插孔（圆） |
| 14 | RF-ANT |  | 4脚插座 |

D.24.4 测试步骤

测试该模块需使用核心板，请参见相关核心板内容。

D.25 Zigbee模块接口

D.25.1 原理图

Zigbee模块接口原理图如图D-54。其中，ZB-BDM是6脚写入器插座。

图D-54 Zigbee模块接口原理图

D.25.2 布线图

图D-55是Zigbee模块接口元件布局图。

图D-55 Zigbee模块接口元件布局图

D.25.3 元件清单

| 表D-32 Zigbee模块元件清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 元件值 |  |
| 1 | ZB-R1 | 4.7K | 贴片电阻 |
| 2 | ZB-RST |  | 复位按钮 |
| 3 | ZBIF-L、ZBIF-R |  | 28脚插孔（圆+方） |
| 4 | ZBBDM |  | 6引脚编程器插座 |

D.25.4 测试步骤

测试该模块不需使用核心板。测试步骤如下：

1) 将射频标签插入Zigbee插座，将写入器插入ZB-BDM插座。

2）将Zigbee模块的RX1和TX1（均在上排）分别与TTL-0的RXD0和TXD0连接

3）写入测试程序RF_Receive

4）启动PC串口调试工具软件，按下复位按钮ZB-RST，若有提示信息表示程序写入成功。