KW01-Zigbee

快速应用指南

Rev6.3，04/2016

苏州大学飞思卡尔嵌入式中心

http://sumcu.suda.edu.cn

内 容 提 要

本文档为飞思卡尔KW01Z128系列微控制器的快速应用指南，目的是引导使用KW01Z128系列微控制器的用户快速入门，给出阅读KW01Z128系列微控制器其他资料的基本导引。

本文档由苏州大学飞思卡尔嵌入式中心王宜怀负责编写提纲并统稿，李会、范宁宁参与编写，飞思卡尔李越工程师参与讨论、编写及修改。

目  录

第1章 导读	1

1.1 ARM Cortex-M0+及飞思卡尔Kinetis KW系列概述	1

1.2 Kinetis KW系列的主要技术特点	1

1.2.1 通用平台特点	1

1.2.2 KW01-Zigbee芯片的特点	1

1.3 参考资料	2

1.4 如何使用本文档	2

第2章 KW系列型号、引脚功能及硬件最小系统	3

2.1 KW系列芯片已出型号及存储器地址范围	3

2.1.1 KW系列芯片已出型号	3

2.1.2 KW01芯片的Flash及RAM地址范围及作用	3

2.1.3 KW01芯片的中断向量表	4

2.2 KW01硬件最小系统	5

2.2.1 KW01硬件最小系统简介	5

2.2.2 KW01引脚图	6

2.2.3 KW01引脚基本技术指标	7

2.2.4 KW01引脚功能	7

2.3 开发板对外接口介绍	8

第3章 底层驱动构件	9

3.1 GPIO驱动构件的驱动要素与使用	9

3.1.1 GPIO驱动构件的驱动要素	9

3.1.2 GPIO构件的使用举例—制作light构件	10

3.2 UART驱动构件的驱动要素与使用	11

3.2.1 UART硬件结构	11

3.2.2 UART驱动构件的驱动要素	12

3.2.3 UART构件的使用举例	13

3.3 RF构件的驱动要素与使用	13

3.3.1 RF构件的驱动要素	13

3.3.2 RF构件的使用方法	14

第4章 SD-Zigbee协议	15

4.1 PC-PCNode协议	15

4.2 PCNode-TargetNode协议	16

第5章 RTOS简介及MQX要点	18

5.1 关于RTOS	18

5.1.1 RTOS的基本作用	18

5.1.2 RTOS的分类	18

5.2 任务的基础知识	19

5.2.1任务的基本含义	19

5.2.2 任务的三要素：任务函数、任务堆栈、任务描述符	19

5.2.3 任务的四种状态：终止态、阻塞态、就绪态和激活态	20

5.2.4 任务的基本形式	22

5.3 MQX中断机制与时间管理	23

5.3.1 中断处理的通用基础知识概要	23

5.3.2 MQX中断处理过程及用户ISR安装方法	25

5.3.3 _time_delay函数的使用方法及注意点	26

5.4 MQX的任务管理与调度	27

5.4.1 MQX的常用任务管理函数	27

5.4.2 MQX的FIFO调度策略含义	29

5.4.3 MQX的任务队列举例：就绪任务队列、延时任务队列	30

5.5 轻量级事件	31

5.5.1 事件的含义及应用场合	31

5.5.2 轻量级事件的常用函数与编程步骤	32

5.6 轻量级信号量	35

5.6.1 信号量的含义及应用场合	35

5.6.2 轻量级信号量的常用函数与编程步骤	37

5.7 轻量级消息队列与消息	38

5.7.1 消息的含义及应用场合	38

5.7.2 轻量级消息队列的常用函数与编程步骤	39

5.8 轻量级MQX简介及工程框架	42

5.8.1 轻量级MQX特点	42

5.8.2 轻量级MQX工程框架	43

5.8.3 main函数之前执行过程解析	45

5.9 工程框架的应用方法	45

5.9.1 样例工程软件环境配置	45

5.9.2 样例工程硬件环境配置	46

5.9.3工程实例的硬件连接及程序烧录	46

5.9.4 KW01-PCNode程序的任务设计	47

5.9.5 任务模板和任务公共头文件	51

5.9.6 自启动任务及任务的创建	53

5.9.7 中断服务例程	54

第6章 KW01在MQX-Lite下的应用样例	57

6.1 MQX-Lite的第一个样例工程	57

6.1.1 样例工程的功能	57

6.2 MQX-Lite的第二个样例工程	58

6.3 MQX-Lite的第三个样例工程	63

6.4 MQX-Lite的第四个样例工程	68

6.5 MQX-Lite的第五个样例工程	73

第7章 样例工程在实际项目中的应用	79

7.1 应用实例介绍一：岩茶做青间温湿度监测	79

7.1.1 传感器介绍	79

7.1.2 物理量回归	79

7.1.3 Target节点程序修改	80

7.1.4 PC端程序修改	80

7.2 应用实例介绍二：太湖水质监测系统	81

7.2.1 传感器与物理量获取	81

7.2.2 物理量回归	81

7.2.3 Target节点程序修改	82

7.2.4 PC端程序修改	83

附录A KDS集成开发环境简明使用方法	84

A.1 软件的安装与配置	84

A.1.1 所需的工具软件清单	84

A.1.2集成开发环境 KDS 的安装	84

A.1.3 J-Link驱动程序的安装	84

A.1.4 TTL-USB串口驱动程序的安装	85

A.1.5 KDS的配置	85

A.2 KDS简明使用方法	87

A.2.1 导入现有工程到开发环境中	87

A.2.2 编译与链接工程—产生可执行的机器码	88

A.2.3 直接下载机器码到目标板—运行	89

A.2.4 在KDS下进行跟踪调试	90

A.2.5 KDS的常用基本操作	91

A.3 常见问题处理	92

附录B SWD-Programmer简明使用方法	97

B.1 相关开发工具的安装	97

B.1.1 所需的工具软件清单	97

B.1.2 软件安装过程	97

B.2 使用JFlash独立写入软件进行烧录	97

B.2.1 硬件连接	97

B.2.2 烧录步骤	97

B.3 常见问题处理	99

B.3.1 指示灯频闪，不能烧录程序	99

B.3.2 目标板芯片被加密	100

附录C《KW01-Zigbee开发套件》简明测试方法	102

C.1 物件清单	102

C.2 测试方法	102

附录D printf格式化输出	104

D.1 prinf调用的一般格式	104

D.1.1 格式字符串	104

D.1.2 输出格式举例	105

附录E MKW01Z128引脚功能分配	106

第1章 导读

1.1 ARM Cortex-M0+及飞思卡尔Kinetis KW系列概述

KW01-Zigbee是 Freescale 于2012年10月正式推出的主要面向智能家居、智慧城市等各种物联网应用的一款芯片。该芯片由ARM Cortex-M0+内核的KL26微控制器与射频模块X1231-RF组成。通过适用于无线联网的智能应用扩展了其备受欢迎的 Kinetis 微控制器产品线。

Kinetis KW01 微控制器基于 ARM Cortex-M0+ 内核，运行速率高达 48 MHz，拥有 128 KB 闪存和 16 KB SRAM，在典型条件下的功耗低达 40 uA/MHz。该系统和外设旨在实现 1.7 uA 的设备待机电流，快速唤醒时间仅为 4.3 ms，设备停止电流低于 100 nA，其中包括无线配置数据保留。这些特性有助于最大限度地延长便携式系统的电池寿命。

Kinetis KW01微控制器提供了高性能的无线电，可使用复杂的调制方案 （GFSK、MSK、GMSK 和 OOK） 提供高达 600 Kbps 的传输速率，同时在 290 至 1020 MHz 的频率范围内的多个频率上运行，在日本、美国、欧洲、中国、印度、巴西、墨西哥及其他国家支持 ISM 频带，从而满足了智能网络的要求。 此外，板载高效率、低功耗 CPU 系统用于处理大量的网络协议。

1.2 Kinetis KW系列的主要技术特点

1.2.1 通用平台特点

飞思卡尔的Kinetis KW 系列MCU内核单周期访问内存速度可达1.77 CoreMark/MHz，CPU 工作频率最大可支持48MHz。

飞思卡尔的Kinetis KW 系列工作电压为1.71V~ 3.6V；运行温度范围为-40℃～85℃；具有64B的Cache；具有USB OTG、定时器、DMA、UART、SPI、IIC、TSI、16位ADC、12位DAC 等模块。

1.2.2 KW01-Zigbee芯片的特点

KW01芯片由KL26微控制器与射频模块X1231-RF组成。

1．KL26微控制器的特点

（1）电源冗余与平衡分布，提高了稳定性；引脚冗余分布，有利于硬件电路设计；

（2）内含温度传感器用于测定芯片温度；

（3）内含16位A/D 转换器与12 位D/A转换器；

（4）内部 Flash 的在线编程解决了过去需要移入 RAM 问题，同时允许中断，应用上（5）可以取代EEPROM 存储参数；

（6）内部RTC及独立电池供电引脚，可以取代外接时钟芯片；

（7）超低功耗：内核可达 nA级别的超低功耗；

（8）可通过编程使得部分引脚具有 18mA 的驱动能力（一般为 5mA 驱动能力） ；

（9）宽电压范围：1.71V~ 3.6V；运行温度范围：-40℃～105℃；

（10）与KW01-Zigbee 芯片为同一内核（ARM Cortex-M0+），有利于程序复用；

（11）可支持轻量级 MQX实时操作系统；

Kinetis L系列MCU内核中统一的Systick，为基本定时与操作系统应用提供了便利。

2．X1231-RF收发器的特点

（1）RF收发器工作在免许可的工业、科学和医疗(ISM)频段所覆盖的315、433、470、868、915、928 和 960 MHz；

（2）可编程比特率高达600kbps（FSK）；

（3）电压范围：1.8V~ 3.6V；

（4）“Bullet-proof”[1]功能前端：IIP3=18 dBm，IIP2 = 35 dBm，80dB阻断免疫，无映像频率响应。一种由QuickLogic公司提出的为器件增加密钥和序列保护功能；

（5）高灵敏度：在1.2kps速率下可低至-120dBm；

（6）高选择性：16抽头的FIR通道滤波器；

（7）低电流：Rx = 16mA，100 nA的寄存器配置数据保留；

（8）61Hz的全集成频率合成器；

（9）32MHz的晶振时钟源；

（10）输入同步字识别；

（11）带有ultra-fast AFC的自动RF检测；

（12）可编程输出功率：-18 到+17 dBm；

（13）内置的位同步器进行时钟恢复；

（14）在芯片电压范围内能提供稳定的射频性能；

（15）内置温度传感器和低电量指示灯；

（16）数据包可采用CRC校验，AES-128加密，66字节的FIFO队列；

（17）支持FSK， GFSK， MSK，GMSK和OOK调制方式；

（18）32KHz外部晶振的连接专用I/O。

1.3 参考资料

Freescale MKW01xx MCU Reference Manual Rev. 2，2014

Freescale MKW01Z128 Advance Information, Rev. 5，2014

1.4 如何使用本文档

本文档为飞思卡尔KW01微控制器的快速应用指南，目的是引导使用KW01微控制器的用户快速入门，给出阅读KW01微控制器其他资料的基本导引。

第2章给出了KW系列型号、引脚功能及硬件最小系统，目的是快速了解硬件系统。

第3章以GPIO和UART构件为例介绍了如何制作KW01驱动构件。

第4章介绍了SD-Zigbee协议。

第5章介绍了MQX（消息队列执行）的相关知识。

第6章介绍了KW01在实时操作系统MQX-Lite下的应用，并给出五个样例工程。

第7章介绍了样例工程在实际项目中的应用。

附录给出了KDS集成开发环境简明使用方法、SWD-Programmer简明使用方法、以及printf格式化输出。

第2章 KW系列型号、引脚功能及硬件最小系统

2.1 KW系列芯片已出型号及存储器地址范围

2.1.1 KW系列芯片已出型号

KW01是一个无线整体解决方案，它整合了ARM Cortex-M0+控制器和Sub-1GHz RF前端，设备包含128 KB Flash，16 KB SRAM，采用8 x 8mm 56引脚 LGA封装。MCU通过专用于RF设备的SPI端口来控制RF收发器。MCU使用GPIO接口与两条RF收发器状态的IO线相连，以监测收发器的操作，此外，收发器复位和附加状态也可以通过外部连接而连接到MCU。丰富的控制功能，灵活的低功耗能力和创新的flexmemory有助于解决系统实施时的主要难题。表2-1给出了KW系列芯片的频段。

表2-1 Kinetis W系列芯片

| 系列 | 频段 |
| --- | --- |
| KW0X | Sub-1GHz |
| KW2X | 2.4GHz |
| KW3X | 保留 |

2.1.2 KW01芯片的Flash及RAM地址范围及作用

表2-2给出了KW01芯片的存储器映像，此处研究的芯片为MKW01Z128。

| 表2-2 KW01（MKW01Z128）系统存储映像 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区域划分 | 系统32位地址范围 | 功能说明 |
| Flash区 | 0x0000_0000~0x07FF_FFFF | Flash空间，其中前192B为中断向量表 |
|  | 0x0800_0000~0x1FFF_DFFF | 保留 |
| 片内RAM区 | 0x1FFF_E000~0x1FFF_FFFF | SRAM_L空间，4KB（普通RAM区） |
|  | 0x2000_0000–0x2000_2FFF | SRAM_U空间，12KB（支持位操作RAM区） |
|  | 0x2000_3000–0x3FFF_FFFF | 保留 |
| 外设区 | 0x4000_0000–0x4007_FFFF | AIPS外设：串口、定时器、模块配置等 |
|  | 0x4008_0000–0x400F_EFFF | 保留 |
|  | 0x400F_F000–0x400F_FFFF | 通用输入/输出（GPIO）模块 |
|  | 0x4010_0000–0x43FF_FFFF | 保留 |
|  | 0x4400_0000–0x5FFF_FFFF | BME访问外设槽0-127 |
| 外部RAM、 外设区 | 0x6000_0000–0xDFFF_FFFF | 保留 |
| 私有外设总线区 | 0xE000_0000–0xE00F_FFFF | 私有外设：系统时钟、中断控制器、调试接口 |
| 系统保留区 | 0xE010_0000–0xEFFF_FFFF | 保留 |
|  | 0xF000_0000–0xF000_0FFF | MTB （微型跟踪缓存）寄存器 |
|  | 0xF000_1000–0xF000_1FFF | MTB数据查看和跟踪寄存器 |
|  | 0xF000_2000–0xF000_2FFF | ROM表：存放存储映射信息 |
|  | 0xF000_3000–0xF000_3FFF | 杂项控制模块 |
|  | 0xF000_4000–0xF7FF_FFFF | 保留 |
|  | 0xF800_0000–0xFFFF_FFFF | IOPORT：GPIO（单周期访问），可被内核直接访问 |

2.1.3 KW01芯片的中断向量表

这里仅列出非内核的中断向量，其他更为详细的资料可参考KW01的参考手册的1.3.2.3节。

| 表2-3 KW01（MKW01Z128）中断向量表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件地址 | 向量号 | IRQ | 源模块 | 触发源描述 |
| 0x000_0040 | 16 | 0 | DMA | DMA通道0传输结束或错误 |
| 0x000_0044 | 17 | 1 | DMA | DMA通道1传输结束或错误 |
| 0x000_0048 | 18 | 2 | DMA | DMA通道2传输结束或错误 |
| 0x000_004C | 19 | 3 | DMA | DMA通道3传输结束或错误 |
| 0x000_0050 | 20 | 4 | - | - |
| 0x000_0054 | 21 | 5 | FTFA | 命令完成或读取冲突 |
| 0x000_0058 | 22 | 6 | PMC | 检测到低电平，低电压警告 |
| 0x000_005C | 23 | 7 | LLWU | 低漏唤醒 |
| 0x000_0060 | 24 | 8 | I2C0 | - |
| 0x000_0064 | 25 | 9 | I2C1 | - |
| 0x000_0068 | 26 | 10 | SPI0 | 所有源的单一中断向量 |
| 0x000_006C | 27 | 11 | SPI1 | 所有源的单一中断向量 |
| 0x000_0070 | 28 | 12 | UART0 | 状态改变或错误 |
| 0x000_0074 | 29 | 13 | UART1 | 状态改变或错误 |
| 0x000_0078 | 30 | 14 | UART2 | 状态改变或错误 |
| 0x000_007C | 31 | 15 | ADC0 | - |
| 0x000_0080 | 32 | 16 | CMP0 | - |
| 0x000_0084 | 33 | 17 | TPM0 | - |
| 0x000_0088 | 34 | 18 | TPM1 | - |
| 0x000_008C | 35 | 19 | TPM2 | - |
| 0x000_0090 | 36 | 20 | RTC | 定时中断 |
| 0x000_0094 | 37 | 21 | RTC | 秒中断 |
| 0x000_0098 | 38 | 22 | PIT | 所有通道的单一中断向量 |
| 0x000_009C | 39 | 23 | I2S0 | 所有源的单一中断向量 |
| 0x000_00A0 | 40 | 24 | - | - |
| 0x000_00A4 | 41 | 25 | DAC0 | - |
| 0x000_00A8 | 42 | 26 | TSI0 | - |
| 0x000_00AC | 43 | 27 | MCG | - |
| 0x000_00B0 | 44 | 28 | LPTMR0 | - |
| 0x000_00B4 | 45 | 29 | - | - |
| 0x000_00B8 | 46 | 30 | Port control module | 中断检测（PORT A） |
| 0x000_00BC | 47 | 31 |  | 中断检测（PORT C/D） |

2.2 KW01硬件最小系统

2.2.1 KW01硬件最小系统简介

MCU的硬件最小系统是指可以使内部程序运行所必须的最低规模的外围电路，也可以包括写入器接口电路。使用一个芯片，必须完全理解其硬件最小系统。当MCU工作不正常时，首先就要查找最小系统中可能出错的元件。一般情况下，MCU的硬件最小系统由电源、晶振及复位等电路组成。芯片要能工作，必须有电源与工作时钟；至于复位电路则提供不掉电情况下MCU重新启动的手段。随着Flash存储器制造技术的发展，大部分芯片提供了在板或在线系统（On System）的写入程序功能，即把空白芯片焊接到电路板上后，再通过写入器把程序下载到芯片中。这样，硬件最小系统应该把写入器的接口电路也包含在其中。基于这个思路，KW01芯片的硬件最小系统包括电源电路、复位电路及与写入器相连的SWD接口电路。

图2-1 KW01Z128硬件最小系统

1．电源及其滤波电路

电路中需要大量的电源类引脚用来提供足够的电流容量同时保持芯片电流平衡，所有的电源引脚必须外接适当的滤波电容抑制高频噪音。图2-1给出了KW01Z128硬件最小系统的电源和地连接图。

电源（VDDx）与地（VSSx）包括很多引脚，如VDDA、VSSA、VDD、VSS、VREFH和VREFL等。至于外接电容，是由于集成电路制造技术所限，无法在IC内部通过光刻的方法制造这些电容。去耦是指对电源采取进一步的滤波措施，去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。图2-2中，电源滤波电路用于改善系统的电磁兼容性，降低电源波动对系统的影响，增强电路工作的稳定性。为标识系统通电与否，可以增加一个电源指示灯。

图2-2 电源及其滤波电路

2．晶振电路

图2-3 RF外部晶振电路

KW01芯片可使用内部的参考时钟或是外部的晶振来提供工作时钟。若使用外部晶振，则需要外部晶振电路加以配合。

作为振荡源的晶体振荡器分为无源晶振（Crystal）和有源晶振（Oscillator）两种类型。有源晶振需要外接电源。无源晶振有两个引脚，由于无极性元件自身无法起振，因此需要借助辅助电路才能产生振荡信号。

2.2.2 KW01引脚图

图2-4给出的是56引脚LGA封装的KW01的引脚图。每个引脚都可能有多个复用功能，有的引脚有两个复用功能，有的有四个复用功能，实际嵌入式产品的硬件系统设计时必须注意只能使用其中的一个功能。进行硬件最小系统设计时，一般以引脚的第一功能作为引脚名进行原理图设计，若实际使用的是其另一功能，可以用括号加以标注，这样设计的硬件最小系统就比较通用。

图2-4 KW01的引脚图

2.2.3 KW01引脚基本技术指标

1．引脚驱动能力

单个引脚标准驱动能力为2.5mA。部分引脚可通过编程设定为高驱动模式，其驱动能力为10mA。（除了RESETB，即PTA20引脚）

2．内部上下拉电阻

所有数字输入引脚（除了RESETB）可配置为内部上拉到VDD，内部上拉电阻的阻值范围为20KΩ~50KΩ。

3．未接引脚处理方法

建议通过编程将未使用引脚上拉，或外接上拉电阻。

2.2.4 KW01引脚功能

下面从需求与供给的角度把MCU的引脚分为“硬件最小系统引脚”与“I/O端口资源类引脚”两大类。除此之外，有关KW01芯片的所有引脚及其功能都可在附录E中查找。

1．硬件最小系统引脚

| 表2-4 KW01硬件最小系统引脚表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引脚名 |  | 引脚号 | 典型值 | 功能描述 |
|  |  | LGA |  |  |
| 电源 输入 | VDD | 19、55 | 3.3V | 电源 |
|  | VSS1 | 4、20 | 0V | 地 |
|  | VDDA、VSSA | 56 | 3.3V | A/D模块的输入电源 |
|  | VSSA | 3 | 0V | A/D模块的输入电源 |
|  | VREFH、VREFL | 1 | 3.3V | A/D模块的参考电压 |
|  | VREFL | 2 | 0V | A/D模块的参考电压 |
|  | VBAT1 | 43 |  | RF收发器电池供电 |
|  | VBAT2 | 35 |  | RF收发器电池供电 |
| RESETB， RESET（RF） |  | 33，48 | 复位引脚（双向），作为输入，拉低可使芯片复位；作为输出，上电复位期间有低脉冲输出，输出脉宽最小约100ns，芯片完成复位。常态下，引脚拉高，可通过复位按键拉低复位。 |  |
| EXTAL、XTAL |  | 15、16 | 分别为无源晶振输入、输出引脚 |  |
| XTA（RF）、XTB（RF） |  | 46、47 | 收发器参考晶振 |  |
| SWD_CLK |  | 10 | SWD时钟信号线 |  |
| SWD_DIO |  | 11 | SWD数据信号线 |  |
| 引脚个数统计 |  | LGA封装18个 |  |  |  |

KW01硬件最小系统引脚包括电源类引脚、复位引脚、晶振引脚等，如表2-4所示。KW01芯片电源类引脚，LGA封装10个。芯片使用多组电源引脚分别为内部电压调节器、I/O引脚驱动、RF收发器电池供电、A/D转换电路等电路供电，内部电压调节器为内核和振荡器等供电。为了提供稳定的电源，MCU内部包含多组电源电路，同时给出多处电源引出脚，便于外接滤波电容。为了电源平衡，MCU提供了内部有共同接地点的多处电源引脚，供电路设计使用。

2．I/O端口资源类引脚

除去需要服务的引脚外，其他引脚可以为实际系统提供I/O服务。芯片提供服务的引脚也可称为I/O端口资源类引脚。KW01（56引脚LGA封装）具有29个I/O引脚，其中A口8个，B口4个，C口4个，D口4个，E口9个，每个引脚均具有多个功能。这些引脚在复位后，立即被配置为高阻状态，且为通用输入引脚，有内部上拉功能。

3．其他功能及使用方法

（1）自带温度传感器使用简明步骤

KW01芯片自带一个温度传感器，使用方法如下：

1）初始化单端输入，16位精度，32次硬件滤波的AD转换：

adc_init(SINGLE_END, 16, SAMPLE32);

2）读取通道26，每次采集32次硬件滤波，赋给16位无符号整形变量advalue：

advalue = adc_read(26);

3）将读取到的AD值通过公式转换成温度（公式详见KW01芯片手册24.4.8节）

float VTemp = (advalue * 3300) >> 16;    //或直接用(advalue * 3300) / 65536.0

float temp = 25 - (VTemp - 706) / 1.62;

4）在串口调试工具观察温度传感器输出的温度：

printf(“%f”, temp);

2.3 开发板对外接口介绍

KW01-Zigbee开发板上引出的对外接口见图 2-5

图2-5 KW01-Zigbee 开发板对外接口

第3章 底层驱动构件

在嵌入式软件领域中，由于软件与硬件紧密联系的特性，使得与硬件紧密相连的底层驱动构件的生产成为嵌入式软件开发的重要内容之一。良好的底层驱动构件具备封装性、描述性、可移植性、可复用性等特性。为了使构件设计满足这些基本要求，嵌入式底层驱动构件的开发，应遵循层次化、易用性、鲁棒性及对内存的可靠使用原则。底层驱动构件封装规范及基本思想可参见王宜怀教授编著的《嵌入式技术基础与实践（第3版）-ARM Cortex-M0+Kinetis L系列微控制器》一书的第五章。

3.1 GPIO驱动构件的驱动要素与使用

3.1.1 GPIO驱动构件的驱动要素

1．了解芯片的GPIO引脚

56引脚KW01芯片共有29个引脚可作为GPIO引脚，分别处于PORTA、PORTB、PORTC、PORTD、PORTE共5个端口。每个端口实际可用的引脚数因封装不同而有差异，56引脚KW01芯片的29个引脚名称标识如下：

（1）PORTA口有8个引脚，引脚名分别为PTA0~4,18~20；

（2）PORTB口有4个引脚，引脚名分别为PTB0~2,17；

（3）PORTC口有4个引脚，引脚名分别为PTC1~4,；

（4）PORTD口有4个引脚，引脚名分别为PTD4~7；

（5）PORTE口有9个引脚，引脚名分别为PTE0~3,16~19,30；

2．GPIO构件封装要点分析及提供的函数

| ###### 表3-1 GPIO构件驱动列表（gpio.h文件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 函数名 | 参数 | 功能 |
| 1 | gpio_init | port_pin：(端口号)¦(引脚号) dir：引脚方向 state：端口引脚初始状态 | 初始化指定端口引脚作为GPIO引脚功能，并定义为输入或输出，若是输出，还指定初始状态是低电平或高电平 |
| 2 | gpio_set | port_pin：(端口号)¦(引脚号) state：希望设置的端口引脚状态 | 当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输出时，本函数设定引脚状态 |
| 3 | gpio_get | port_pin：(端口号)¦(引脚号) | 当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输入时，本函数获取指定引脚状态 |
| 4 | gpio_reverse | port_pin：(端口号)¦(引脚号) | 当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输出时，本函数反转引脚状态 |
| 5 | gpio_pull | port_pin：(端口号)¦(引脚号) pullselect：下拉/上拉（0=下拉，1=上拉） | 当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输入时，本函数设置引脚下拉/上拉 |
| 6 | gpio_enable_int | port_pin：(端口号)¦(引脚号) irqtype：引脚中断类型 | 当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输入时，本函数开启引脚中断，并设置中断触发条件。 注 意：KW01芯片，只有PTA、PTC、PTD口具有GPIO类中断功能 |
| 7 | gpio_disable_int | port_pin：(端口号)¦(引脚号) | 当指定端口引脚被定义为GPIO功能且为输入时，本函数关闭引脚中断 注 意：KW01芯片，只有PTA、PTC、PTD口具有GPIO类中断功能 |

以GPIO驱动构件为例，进行封装要点分析。即分析应该设计哪些函数及入口参数。GPIO引脚可以被定义成输入、输出两种情况：若是输入，程序需要获得引脚的状态（逻辑1或0）；若是输出，程序可以设置引脚状态（逻辑1或0）。MCU的PORT模块分为许多端口，每个端口有若干引脚。GPIO驱动构件可以实现对所有GPIO的引脚统一编程，GPIO驱动构件由gpio.h、gpio.c两个文件组成，如要使用GPIO驱动构件，只需要将这两个文件加入到所建工程中，由此方便了对GPIO的编程操作。GPIO构件驱动列表如表3-1所示。

（1）模块初始化（gpio_init）

由于引脚具有复用特性，把对应引脚设置成GPIO功能；同时定义成输入或输出；若是输出，还要给出初始状态。所以GPIO模块初始化函数的参数为“端口号|引脚号”、是输入还是输出、若是输出其状态是什么，函数不必有返回值。这样GPIO模块初始化函数原型可以设计为：

void gpio_init(uint_16 port_pin, uint_8 dir, uint_8 state)

（2）设置引脚状态（gpio_set）

对于输出，希望通过函数设置引脚是高电平（逻辑1）还是低电平（逻辑0），入口参数应该是“端口号|引脚号”，函数不必有返回值。这样设置引脚状态的函数原型可以设计为：

void gpio_set(uint_16 port_pin, uint_8 state)

（3）获得引脚状态（gpio_get）

对于输入，希望通过函数获得引脚的状态是高电平（逻辑1）还是低电平（逻辑0），入口参数应该是“端口号|引脚号”，函数需要返回值引脚状态。这样设置引脚状态的函数原型可以设计为：

uint_8 gpio_get(uint_16 port_pin)

（4）引脚状态反转（gpio_reverse）

类似的分析，可以设计引脚状态反转函数的原型为：

void gpio_reverse(uint_16 port_pin)

（5）引脚上拉使能函数（gpio_pull）

若引脚被设置成输入，还可以设定内部上拉，KW01内部上拉电阻大小为30~50KΩ。引脚上拉使能函数的原型为：

void gpio_pull(uint_16 port_pin, uint_8 pullselect)

另外，控制指示灯闪烁的程序中使用了GPIO驱动构件。指示灯定义为端口号|引脚号，这样便于用户理解和运用。现在gpio.c文件中添加一个内部解析函数gpio_port_pin_resolution，将指示灯的定义进行解析，得出具体端口号与引脚号。

内部解析函数(gpio_port_pin_resolution)

指示灯定义为端口号|引脚号，例如，PORTD|5 表示为D口5号引脚。内部解析函数将“端口号|引脚号”解析为具体的端口号和引脚号，以便GPIO模块函数使用。

static void gpio_port_pin_resolution(uint_16 port_pin,uint_8* port,uint_8* pin)

其中uint_8是无符号8位整型的别名，uint_16是无符号16位整型的别名，其定义在工程文件夹下的“..\ Common”文件夹的common.h文件中，本书后面不再特别说明。

3.1.2 GPIO构件的使用举例—制作light构件

GPIO的应用广泛，此处给出GPIO构件在小灯构件中的具体应用。

对于LED灯，它的亮暗状态是由GPIO口输出到LED上电平的高低决定的，因此LED灯的驱动构件的设计可基于GPIO驱动。具体LED灯接到哪个端口哪个引脚，可使用宏定义设置，例如：

//指示灯端口及引脚定义 #define LIGHT_RED (PTD_NUM¦7) //红色RUN灯使用的端口号/引脚

LED灯的亮暗是正逻辑，即高电平灯亮（与具体硬件设计相关），因此需宏定义，方便记忆及使用：

//灯状态宏定义（灯亮、灯暗对应的物理电平由硬件接法决定） #define LIGHT_ON 0 //灯亮 #define LIGHT_OFF 1 //灯暗

基于以上分析，该构件设计了以下函数：

（1）小灯初始化：void light_init(uint16 port_pin, uint8 state)；

（2）小灯控制：void light_control(uint16 port_pin, uint8 state)；

（3）小灯亮暗反转：void light_change(uint16 port_pin)；

下面给出light_init(uint16 port_pin, uint8_t state)的函数样例。

void light_init(uint16 port_pin, uint8 state) { gpio_init(port_pin, 1, state); }

此外，其他具体应用中需要对GPIO驱动封装的可参见以上分析，封装好的构件放入工程框架的06_App_Component中，这样方便移植使用。

3.2 UART驱动构件的驱动要素与使用

KW01芯片UART模块采用异步串行通信方式，通信格式为NRZ数据格式，支持全双工传输方式。UART模块包括波特率发生器、发送器和接收器模块。UART发送器和接收器使用相同的波特率发生器，独立地操作。UART驱动构件具有初始化、接收和发送三种基本操作。

3.2.1 UART硬件结构

UART模块为异步串行通信接口，通过两根数据线实现了对串行数据的发送与接收操作，同时为了便于布线在当前主流芯片中均实现了同一串口多个配置引脚功能，KW01中UART0具有5组可配置引脚，因而在选择串口功能时在硬件上需要确定串口号和配置引脚。可通过端口控制模块（Port Control and Interrupts，PORT）提供的引脚控制寄存器（Pin Control Register，PCR）编程来设定。PORTA_PCRn寄存器如图3-1所示。

图3-1 PORTx_PCRn寄存器

例：选择PTA2、PTA1分别作为UART0的发送和接收脚，需要做如下配置：

在PORTA_PCR2寄存器中找出控制PTA2引脚复用控制位MUX

查看《MKW01Z128 MCU Reference Manual》文档的第7章可以找出PORTA_PCR2的第10~8位MUX控制PTA2引脚的复用选择。当MUX设置为010时，PTA2引脚功能被设置为UART0_TX，相同的方法，可以设置PTA1的引脚为UART0_RX。

设置PTA2、PTA1的功能为UART0的发送和接收脚的代码如下：

PORTA_PCR2 = PORT_PCR_MUX(0x2); //使能UART0_TXD PORTA_PCR1 = PORT_PCR_MUX(0x2); //使能UART0_RXD

3.2.2 UART驱动构件的驱动要素

1．UART知识要素解析

对于UART模块进行操作必须要了解以下知识要素，即串口号，引脚组号，波特率，数据位，校验位，停止位，数据发送，数据接收。

串口号：KW01有3个串口，宏定义UART_0～UART_2为0～2；

引脚组号：宏定义为UARTx_GROUP，取值范围为0～2；

波特率：1200～115200的值；

2．UART构件封装要点分析及提供的函数

UART具有初始化、接收和发送三种基本操作。按照构件的思想，可将它们封装成三个独立的功能函数，初始化函数完成对UART模块的工作属性的设定，接收和发送功能函数则完成实际的通信任务。对UART模块进行编程，实际上已经涉及到对硬件底层寄存器的直接操作，因此，可将初始化、接收和发送三种基本操作所对应的功能函数共同放置在命名为uart.c的文件中，并按照相对严格的构件设计原则对其进行封装，同时配以命名为uart.h的头文件，用来定义模块的基本信息和对外接口。

为了使UART驱动适用于所有可复用为UART功能的引脚，本驱动在uart.h文件中设计了相应的宏定义，使用该驱动时只需根据具体用到的引脚修改相应的宏定义。UART构件驱动列表如表3-2所示。

| ###### 表3-2 UART构件驱动列表（uart.h文件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 函数名 | 参数 | 功能 |
| 1 | uart_init | uartNo:串口号 sysclk:串口时钟源 baud:波特率 | 初始化uart模块 |
| 2 | uart_send1 | uartNo:串口号 ch:要发送的字节 | 串行发送1个字节 |
| 3 | uart_sendN | uartNo: 串口号 buff: 发送缓冲区 len:发送长度 | 串行发送n个字节 |
| 4 | uart_send_string | uartNo:UART模块号 buff:要发送的字符串的首地址 | 从指定UART端口发送一个以'\0'结束的字符串 |
| 5 | uart_re1 | uartNo: 串口号 fp:接收返回字节的指针 | 串行接收1个字节 |
| 6 | uart_reN | uartNo: 串口号 buff: 接收缓冲区 len:接收长度 | 串行接收n个字节 |
| 7 | uart_enable_re_int | uartNo: 串口号 | 开串口接收中断 |
| 8 | uart_disable_re_int | uartNo: 串口号 | 关串口接收中断 |

按照模块所具有的基本操作来确定构件中应该具有哪些功能集合，是很自然也很重要的事情。但是，要实现编程的构件化，对具体的函数原型的设计则是重中之重。函数原型设计的好坏直接影响构件化编程的成败。下面就以UART的初始化、接收和发送三种基本操作为例，来说明实现构件化编程的全过程。

需要说明的是，实现构件化编程的UART软件模块应当具有以下几个特点：

（1）UART模块是最底层的构件，它主要向上提供三种服务，分别是UART模块的初始化、接收单个字节和发送单个字节，向下则直接访问模块寄存器，实现对硬件的直接操作。另外，从实际使用角度出发，它还需要封装接收N个字节和发送N个字节的功能函数。

（2）UART模块在软件上对应1个uart.c程序源代码文件和1个uart.h头文件，当需要使用UART驱动构件时，大多数情况下只需简单拷贝这两个文件即可，无需对源代码文件和头文件进行修改，只有当进行不同芯片之间的移植时，才需要修改头文件中与硬件相关的宏定义。

（3）上层构件或软件在使用该构件时，严格禁止通过全局变量来传递参数，所有的数据传递都直接通过函数的形式参数来接收。这样做不但使得接口简洁，更加避免了全局变量可能引发的安全隐患。

3.2.3 UART构件的使用举例

在使用UART构件之前，需要对UART模块进行初始化。从已封装好的UART构件即uart.h中可知，当使用的串口号为UART_0时，内部时钟sel_clk只能选择MCGIR_CLK或MCGFLL_CLK，同时波特率需小于19200；当使用的串口号为UART_1或是UART_2时，内部时钟sel_clk只能选择BUS_CLK。则对串口初始化如下：

//初始化UART_0模块 uart_init(UART_0,MCGFLLCLK,9600);

向串口发送3个字节，则在发送之前，先对这10个字节进行赋值。具体函数调用方法如下：

//定义待发送的字节并赋值 uint_8 g_uart_sentBuf[3]; g_uart_sentBuf[0] = (uint_8)'0'; g_uart_sentBuf[1] = (uint_8)'1'; g_uart_sentBuf[2] = (uint_8)'2'; //调用串行发送n个字节的函数，带入相应的参数 uart_sendN ( UART_0 , 3 , &g_uart_sentBuf[0] );

3.3 RF构件的驱动要素与使用

3.3.1 RF构件的驱动要素

RF构件封装要点分析及提供的函数如表3-3所示。

| ###### 表3-3 RF构件驱动列表（rf.h文件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 函数名 | 参数 | 功能 |
| 1 | RF_Init | hardware_addr：硬件地址 | 向RF模块寄存器写入初值 |
| 2 | RF_ReceiveFrame | pbuf：接收数据存放的数组 plen：接收长度 | RF模块接收一帧 |
| 3 | RFEnergyDetect | 无 | 读取RSSI |
| 4 | RFTempDetect | 无 | 读取rf温度值 |
| 5 | RF_SendData | dataLength：有效数据长度 data：数据区缓冲区 HW_ADR ：硬件地址 | RF模块发送函数 |
| 6 | MKW01Drv_IRQ_DIO1_Enable | 无 | 使能IRQ1 |
| 7 | RFSendDataByCSMACA | DataLen：要发送数据的长度 *DataAdr：要发送数据的首地址 Energy：能量值 HW_ADR：硬件地址 | CSMA/CA算法 |
| 8 | RF_InitSet | rf_InitAttribute：无线低噪声放大增益 | RF初始化参数设置 |
| 9 | RFChannelReq | 无 | 查询通道号 |

硬件过滤地址取值范围为（0~255）。在学习过程中，硬件过滤地址通常选为255，但是在具体项目中，硬件过滤地址应该选择小于255的地址。

3.3.2 RF构件的使用方法

在使用RF构件进行短距离无线数据传输之前，应该对RF构件模块进行初始化。如果硬件地址选择为0xFF，那么在对RF初始化使只需要调用RF_Init函数并将硬件地址作为入口参数即刻，初始化具体如下：

HD_adr=0xFF; //硬件地址为255 RF_Init(HD_adr); //向RF模块寄存器写入初值

在对RF构件初始化后，可调用RFSendDataByCSMACA函数发送一个数据帧。由RF构件驱动列表可知，RFSendDataByCSMACA函数的参数分别为数据长度、要发送数据帧的首地址、能量值以及硬件地址，那么发送一个数据帧的方法如下：

//调用使用CSMACA算法发送数据函数 RFSendDataByCSMACA(rf_sentBufLength,&rf_sentBuf[0],0,HD_adr);

第4章 SD-Zigbee协议

SD-Zigbee协议是一种适用于无线传感器网络中，PC机与网络节点、网络节点之间进行数据交换的无线网络协议。

PC节点（PCNode）定义：一种KW01节点，通过串口与PC机相连， 与PC机的通信通过串口实现，与Target节点的通信通过RF实现。

Target节点（TargetNode）定义：一种KW01节点，通过RF与PC节点进行通信。

4.1 PC-PCNode协议

1．帧格式与帧类型

1）PC-PCNode协议PC方发送帧格式

| 表4-1 SD-PCNode协议PC方发送帧格式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件过滤地址 | 数据 | 帧尾 |
| 内容 | ‘P’ | Len | HD_adr | Data | ‘C’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | nB | 1B |
| 约束条件 |  | （=n+1） | （0x00~0xFF） | （<=60） |  |
| 总帧长 | n+4 |  |  |  |  |

2）帧类型

PCNode根据“硬件过滤地址”判断数据帧类型，0—握手帧，非0—转发帧，以此来决定回送握手数据帧；或者转发数据至TargetNode。

2．事务

1）握手事务

PC握手帧与PCNode的应答

PC机发送握手帧（格式见表4-2），PCNode正确接收后，对之进行应答（格式见表4-3），表明PC机与PCNode串口通信正常。

| 表4-2 PC握手帧格式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件过滤地址 | 数据 | 帧尾 |
| 内容 | ‘P’ | 11 | 0 | Whoareyou？ | ‘C’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | 10B | 1B |
| 总帧长 | 14B |  |  |  |  |

PCNode对“PC握手帧”的应答：

| 表4-3 PCNode应答帧格式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件过滤地址 | 数据 | 帧尾 |
| 内容 | ‘M’ | 7 | 0 | PCNode | ‘U’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | 6B | 1B |
| 总帧长 | 10B |  |  |  |  |

2）数据传送事务

PC转发数据帧与PCNode的回送

PC机转发数据帧格式如下

| 表4-4 PC转发数据帧格式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件过滤地址 | 数据 | 帧尾 |
| 内容 | ‘P’ | Len | HD_adr | Data | ‘C’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | nB | 1B |
| 约束条件 |  | （=n+1） | （0x01~0xFF） | （<=60） |  |
| 总帧长 | n+4 |  |  |  |  |

PCNode回送的转发数据帧格式如表4-5所示。

| 表4-5 PCNode回送的转发数据帧格式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 帧长 | 硬件过滤地址 | 有效数据 | 帧尾 |
| 内容 | 'T' | len | HD_adr | Data | 'D' |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | nB | 1B |
| 约束条件 |  | （=n+1） | （0x01~0xFF） | （<=60） |  |
| 总帧长 | n+4 |  |  |  |  |

KW01-Zigbee在MQX-Lite下的PC节点程序以上节给出的框架为模板，主要完成

（1）指示灯的闪烁

（2）接收PC机发送来的数据判断是握手命令还是转发命令

（3）若是握手命令则发送数据回PC机

（4）若是转发命令则转发数据到Target节点

（5）接收Target节点的数据并发回PC机

硬件连接：

（1）将“USB-TTL 串口线”的“USB 端口”接 PC 机的 USB口；。

（2）串口线的 TTL 端接评估板上的串口（4 根，TX 接白线，RX 接绿线，5V 接红线，GND 接黑线。注意：5V 与 GND 不能接反，否则会烧坏芯片）。

4.2 PCNode-TargetNode协议

1．帧格式

PCNode-TargetNode协议，PCNode转发PC机数据帧格式如表4-6所示

| 表4-6 PCNode转发PC机数据帧格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件过滤地址 | 数据 |  |  | 帧尾 |
|  |  |  |  | 软件地址 | 子命令 | 填充数据 |  |
| 内容 | ‘P’ | Len | HD_adr | 网络地址+网内地址 | CMD | Data | ‘C’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | 4B（2+2） | 1B | nB | 1B |
| 约束 条件 |  | （=n+6） | （0x01~0xFF） |  |  | （<=55） |  |
| 总帧长 | n+9 |  |  |  |  |  |  |

硬件过滤地址：TargetNode接收PCNode转发的数据帧时，先比较自身的硬件过滤地址与数据帧中的硬件过滤地址，若两者相同，则接收；若不同，则丢弃。

软件地址：软件地址由网络地址和网内地址两部分组成，各占2个字节。网络地址相同的TargetNode可视为同一分组。

PCNode-TargetNode协议，TargetNode回送PCNode数据帧格式如表4-7所示。

| 表4-7 TargetNode回送PCNode数据帧格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件过滤地址 | 数据 |  |  | 帧尾 |
|  |  |  |  | 软件地址 | 子命令 | 填充数据 |  |
| 内容 | ‘T’ | Len | HD_adr | 网络地址+网内地址 | CMD | Data | ‘D’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | 4B（2+2） | 1B | nB | 1B |
| 约束 条件 |  | （=n+6） | （0x01~0xFF） |  |  | （<=55） |  |
| 总帧长 | n+9 |  |  |  |  |  |  |

2．子命令

如果需针对TargetNode进行操作，可以对“子命令”字段赋值，以表示对TargetNode的一系列操作，具体的操作可以根据需求自行定义。在本开发套件的四个样例工程中，定义了以下几种操作。

| .表4-8 子命令的取值与操作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子命令 |  | 含义 |
| 0x10 |  | 读126页的最前一帧 |
| 0x11 |  | 写126页的最前一帧 |
| 0x20 | 0x01 | 读温度、电流 |
|  | 0x02 | 读电压 |
|  | 0x03 | 读内阻 |
| … | … |  |

126页：0地址开始 1B硬件地址、4B软件地址、系统参数、版本号...

第5章 RTOS简介及MQX要点

5.1 关于RTOS

在开发嵌入式产品时，有的时候，需要使用实时操作系统（Real Time Operating System, RTOS）。一个具体的嵌入式系统产品是否需要使用RTOS，使用何种RTOS，必须根据系统的具体要求作出合理的决策。要能够作出合理的决策，需要依赖于对系统的理解和所具备的RTOS知识。

5.1.1 RTOS的基本作用

不使用RTOS（以下简称NOS）的嵌入式系中，在系统复位后，首先进行堆栈、系统时钟、内存变量、部分硬件模块、中断等初始化工作，然后进入“无限循环”。在这个无限循环中，中央处理器（Central Processing Unit，CPU）一般根据一些全局变量的值决定执行各种功能程序（任务），这是第一条运行路线。若发生中断，将响应中断，执行中断服务例程（Interrupt Service Routines，ISR），这是第二条运行路线，执行完ISR后，返回中断处继续执行。从操作系统的调度功能角度理解，NOS系统中的主程序，可以被简单地理解为一个RTOS内核，这个内核负责系统初始化和调度其它任务。

实时操作系统RTOS是一个标准内核，包括芯片初始化、设备驱动及数据结构的格式化，应用层程序员可以不直接对硬件设备和资源进行操作，而是通过标准调用方法实现对硬件的操作，所有的任务由RTOS内核负责调度。可以这样理解，RTOS是一段嵌入在目标代码中的程序，系统复位后首先执行它，用户的其他应用程序（任务）都建立在RTOS之上。不仅如此，RTOS将CPU时间、中断、I/O、定时器等资源都包装起来，留给用户一个标准的应用程序编程接口（Application Programming Interface，API），并根据各个任务的优先级，合理地在不同任务之间分配CPU时间片。

5.1.2 RTOS的分类

一般来说，嵌入式系统的应用范围可以粗略分为两大类：一类是电子系统的智能化（如工业控制、现代农业、家用电器、汽车电子、测控系统等）；另一类是计算机应用的延伸（如MP4、手机、通信、网络、计算机外围设备等）。虽然当前的RTOS种类繁多，但其应用范围主要在上述两个方向延伸。电子系统智能化方向的主流RTOS有：MQX、μC/OS-II、VxWorks、μClinux（micro-control Linux）、QNX、eCos（Embedded Configurable Operating System）等；计算机应用的延伸方向的主流RTOS有：Android、Linux 、Windows CE、Symbian等（严格地说，这几个应该归为EOS, Embedded Operation System类别）。

消息队列执行（Message Queue eXecutive，MQX）是Precise Software Technologies公司1989年开发的一款嵌入式实时操作系统。2000年3月，MQX被ARC公司收购，并在新的处理器体系中（主要包含：Freescale的ColdFire系列、IBM®Freescale的PowerPC、ARM、ARC和i.MX等）继续开发。2009年，飞思卡尔半导体公司出售ColdFire系列微控制器时，附送MQX，并在官方网站上提供开源源代码，使其成为开源RTOS。MQX的应用主要是向电子系统的智能化方向延伸。

5.2 任务的基础知识

任务是完成一定功能的函数，但是并不是所有的函数都可以被称为任务。任务有自己的特有的要素以及形式，下面会详细介绍。

5.2.1任务的基本含义

在RTOS下，把一个复杂的嵌入式应用工程按一定规则分解成一个个功能清晰的小工程，然后设定各个小工程的运行规则，交给RTOS管理，这就是基于RTOS编程的基本思想。这一个个小工程被称之为“任务（Task）”。RTOS管理这些任务，被称之为“调度（Scheduling）”。

要给RTOS中的任务下一个准确而完整的定义并不十分容易，可以从不同角度理解任务。从任务调度角度理解，可以认为，RTOS中的任务是一个功能清晰的小程序，是RTOS调度的基本单元；从RTOS的软件设计角度来理解，就是在软件设计时，需要根据具体应用，划分出独立的、相互作用的程序集合，这样，每个程序集合就被称之为任务，每个任务都被赋予一定的优先级；从CPU角度理解，在单CPU下，某一时刻，CPU只会处理（执行）一个任务，或说只有一个任务占用CPU。RTOS内核的关键功能就是以合理的方式（即调度），为系统中的每个任务分配时间，使之得以运行。

5.2.2 任务的三要素：任务函数、任务堆栈、任务描述符

从任务的存储结构上看，MQX的任务由三个部分组成：任务函数、任务堆栈、任务描述符。任务函数就是某个任务要完成具体功能的程序。每个任务拥有自己独立的任务栈空间，用于保存任务在调度时的上下文信息及任务内部使用的局部变量。任务描述符关联了任务代码的程序控制块，记录任务的各个属性。下面做进一步阐述。

1．任务函数

一个任务，对应一段函数代码，完成一定功能，可被称之为任务函数。从代码上看，任务函数与一般函数并无区别，被编译链接生成机器码之后，一般存储在Flash区。但是从任务自身角度来看，它认为CPU就是属于它自己的，并不知道有其他任务存在。一般情况下，任务函数不会被其他函数直接调用，而是由RTOS的内核调度执行。要使任务函数能够被RTOS内核调度而运行，必须将任务函数进行“登记”，要设置该任务的任务堆栈大小，给个任务编号，定个优先级等等。不然若有几个任务同时都要运行，RTOS内核如何知道哪个该先运行呢？在单核CPU系统下，由于任何时刻只能有一个任务在占用CPU（任务处于激活态），当RTOS内核使一个任务新调用一个任务时，之前的运行任务就会退出激活态。CPU被处于激活态的任务所独占，从这个角度看，任务函数与无操作系统（NOS）中的“main”函数性质相近，一般被设计为“永久循环”，认为任务一直在执行，永远独占处理器。

2．任务堆栈

任务堆栈是独立于任务函数之外的RAM，按照“先进后出”策略组织的一段连续存储空间，是RTOS中任务概念的重要组成部分。在MQX RTOS中被创建的每个任务都有自己私有的堆栈空间，在任务的运行过程中，堆栈用于保存任务程序运行过程中的的局部变量、任务调用普通函数时会为任务保存返回地址等参数变量、保存任务的上下文等等。

任务的上下文（context），即CPU寄存器（包括程序计数器PC）。当多任务内核决定运行另外的任务时，它保存正在运行任务的当前上下文（context），这些内容保存在RAM中的任务当前状况保存区（task’s context storage area），也就是任务自己的堆栈之中。入栈工作完成以后，就把下一个将要运行任务的当前状况从其任务栈中重新装入CPU的寄存器，开始下一个任务的运行，这一过程叫做任务切换或上下文切换。在多任务系统中，每个任务都认为CPU寄存器是自己的，一个任务正在运行时，当RTOS内核决定不让当前任务运行，而转去运行别的任务，就要把CPU的当前状态保存在属于该任务的任务堆栈中，当RTOS内核再次决定让其运行时，就从该任务的任务堆栈中恢复原来的CPU状态，就像未被暂停过一样。

在系统资源充裕的情况下，可分配尽量多的栈空间，可以是K数量级的（例如常用1000字节），但若是系统资源受限，就得精打细算了，具体的数值要根据任务的执行内容才能确定。对任务栈的组织及使用由系统维护，对于用户而言，只要在创建任务模板时指定其大小即可。

3．任务描述符

任务被创建时系统会为每个任务创建唯一的任务描述符（Task Descriptor），简称“TD”。这个概念在μCOS中被称作任务控制块，在Linux中被称为进程控制块。任务函数只有配备了相应的任务描述符才能被RTOS调度。未被配备任务描述符且驻留在Flash区的任务函数代码是不会被RTOS内核调度系统执行到的。任务描述符相当于任务在系统中的一个“身份证”，RTOS就是通过这些“身份证”来查询任务的信息和管理任务。多个任务的任务描述符被组成链表，存储于RAM中。

任务描述符中含有指向前一个TD的指针、指向后一个TD的指针、任务状态、任务优先级、任务堆栈指针、任务函数指针（指向任务函数）等字段，RTOS内核通过它来执行任务。

在MQX RTOS中，一个任务就绪队列维护一个任务描述符链表。例如，在FIFO调度策略下，一般会为每个优先级创建一个就绪队列，在该就绪队列上链接多个就绪任务描述符，这些任务描述符“串联”成一个链表。RTOS内核在调度任务时，可以通过就绪队列的头节点查找链表，获取就绪队列上所有任务描述符的信息。

5.2.3 任务的四种状态：终止态、阻塞态、就绪态和激活态

MQX中的任务共有四种状态，分别为：终止态、阻塞态、就绪态和激活态。在任一时刻，任务一旦被创建一定处于以上四种任务状态之一。

1．任务状态的基本含义

（1）终止态（Terminated）：任务已经完成，或被删除，不再需要使用CPU。

（2）阻塞态（Blocked）：又可称为“挂起态”。任务未准备好，不能被激活，因为该任务需要等待一段时间或符合某些条件的情况下才能正常运行；当等待时间到或符合运行条件时，该任务变为就绪状态。

（3）就绪态（Ready）：任务已经准备好可以被激活，但未进入激活态，因为其优先级等于或低于当前的激活任务，一旦获取CPU的使用权就可以进入激活态。在一个系统中处于就绪状态的任务可能有多个，通常将他们排成一个队列，称为就绪队列。

（4）激活态（Active）：又称“运行态”，该任务在运行中，任务独占CPU。在单处理机系统中，只有一个任务处于激活状态，在多处理机系统中，则有多个任务处于激活状态。

如果一个激活态的任务变为阻塞态，则MQX将执行切换操作，此时将从就绪队列中选择合适的处于就绪态的任务使之进入激活态。MQX将选择就绪态任务队列中优先级最高的任务进入激活态。如果多个具有相同优先级的任务处于就绪态，则就绪队列中的首个任务先被激活。也就是说，每个就绪队列中相同优先级的任务是按执行先来先服务（FIFO）的规则进行调度的。

在一些操作系统中，还把任务分为“中断态和休眠态”，对于被中断的任务MQX把它归为就绪态；休眠态是指该任务的相关资源虽然仍驻留在内存中，但并不被操纵系统所调度的状态，其实它就是一种终止的状态。

2．任务状态之间的转换

MQX任务的四种状态是动态转换的，有的情况是系统调度自动完成，有的情况是用户调用某个系统函数完成，有的情况是等待某个条件满足后完成。MQX中的任务的四种状态转换关系如图5-1所示。

图5-1 MQX任务状态转换图

1）终止态转为就绪态、阻塞态

终止态转为就绪态（图5-1中的②线，下同）：任务重新被开始，进入就绪态。例如调用_task_create函数再次创建任务；

终止态转为阻塞态（①）：例如调用_task_create_blocked函数，任务创建后直接进入阻塞态，需要转为就绪态时，可使用_task_ready函数。

2）阻塞态转为就绪态、终止态

阻塞态转为就绪态（③）：阻塞条件被解除，例如中断服务或其他任务运行时释放了任务等待的信号量，从而使任务再次进入就绪状态。又如，延时队列中的任务延时到达唤醒的时刻。

阻塞态转为终止态（⑦）：调用_task_destroy函数。

3）就绪态转为激活态、终止态

就绪态转为激活态（④）：就绪任务获得了CPU资源，开始运行；

就绪态转为终止态（⑨）：调用_task_destroy函数。

4）激活态转为就绪态、阻塞态、终止态

激活态转为就绪态（⑤）：正在执行的任务被高优先级任务抢占转为就绪队列；或使用时间片轮询调度策略时，时间片耗尽，正在执行的任务让出CPU；或被外部事件中断。

激活态转为阻塞态（⑥）：正在执行的任务等待信号量、等待事件或者等待I/O资源等，或调用_task_block函数。

激活态转为终止态（⑧）：调用_task_destroy函数。

5.2.4 任务的基本形式

任务函数一般分为两个部分：初始化部分和任务体部分。初始化部分实现对变量的定义、初始化以及设备的使能等等；任务体部分负责完成该任务的基本功能。任务一般结构如下：

void task ( uint_32 initial_data ) { //初始化部分 //任务体部分 }

基本形式分为单次执行任务、周期执行任务以及事件驱动任务。下面介绍其结构特点。

1．单次执行任务

单次执行任务是指在创建完之后只会被执行一次，执行完成后就会被销毁或阻塞的任务，任务函数结构如下：

void task ( uint_32 initial_data ) { //初始化部分 //任务体部分 //任务函数销毁或阻塞 }

单次执行任务由三部分组成：任务函数初始化、任务函数执行以及任务函数销毁。初始化部分包括对变量的定义和赋值，打开需要使用的设备等等；第二部分任务函数的执行是该任务的基本功能实现；第三部分任务函数的销毁或阻塞，即调用任务销毁或者阻塞函数将自己从任务队列中删除，销毁与阻塞的区别在于：销毁任务，除了停止任务的运行，还将回收该任务所占用的所有资源，如堆栈空间等；而阻塞只是将任务描述符中的状态设置为阻塞而已。系统需要在某一时刻进行复位重启时，定时运行复位重启任务就是一个典型的单次执行任务。

2．周期执行任务

周期执行的任务是指需要按照一定周期执行的任务。任务函数结构如下：

void task ( uint_32 initial_data ) { //初始化部分 …… //任务体部分 while(1) { //循环体部分 } }

初始化部分同上面一样实现包括对变量的定义和赋值，打开需要使用的设备等等；与单次执行任务不一样的地方在于任务函数的执行是放在永久循环体中执行的，由于该任务需要按照一定周期执行，所以执行完该任务之后可能需要调用延时函数_time_delay将自己放入延时队列中（下面会讲到），等到延时的时间到了之后重新进入就绪态。该过程需要永久执行，所以任务函数执行和延时函数需要放在永久循环中。举例来说，在水质监测系统中，我们需要得到被监测水域的酸碱度和各种离子的浓度，并不需要时时刻刻都在检测数据，因为这些物理量的变化比较缓慢，所以使用传感器采集数据时我们只需要每隔半个小时采集一次数据，之后调用_time_delay函数延时半个小时，此时的物理量采集任务就是典型的周期执行的任务。

3．资源驱动任务

除了上面介绍的两种任务类型之外，还有一种任务形式，那就是资源驱动任务，这里的资源主要指信号量，事件等任务通信与同步中的方法。这种类型的任务比较特殊，它是操作系统特有的任务类型，因为只有在操作系统下才导致资源的共享使用问题，同时也引出了操作系统中另一个主要的问题，那就是任务同步与通信。该任务与周期驱动任务的不同在于它的执行时间不是确定的，只有在它所要等待的资源可用时它才会转入就绪态，否则就会被加入到等待该资源的等待队列中去。事件驱动任务函数结构如下：

void task ( uint_32 initial_data ) { //初始化部分 while(1) { //调用等待资源函数 //任务体部分 } }

初始化部分和任务体部分与之前两类的任务类似，主要区别就是在任务体执行之前会调用等待资源函数以等待资源实现任务体部分的功能。以刚才的水质监测系统为例，数据处理在物理量采集完成后才能进行操作，所以我们在系统中使用一个信号量用于两个任务之间的同步，当物理量采集任务完成时就会释放这个信号量，而数据处理任务一直在等待这个信号量，当等待到这个信号量时，就可以进行下一步的操作了。系统中的数据处理任务就是一个典型的资源驱动任务。

以上就是三种任务基本形式的介绍，其中的周期执行任务和资源驱动任务从本质上来讲可以归结为一种，也就是资源驱动任务。因为时间也是操作系统的一种资源，只不过时间是一种特殊的资源，特殊在该资源是整个操作系统的实现基础，系统中大部分函数都是基于时间这一资源的，所以在分类中将周期执行的任务单独作为一类。

5.3 MQX中断机制与时间管理

RTOS中的任务调度离不开时间“嘀嗒”，而时间嘀嗒由时钟中断产生。此外，RTOS中的延时函数具有特殊含义和实现机制，任务中调用延时函数意味着让出CPU控制权，任务自身进入延时等待队列。因此理解时间嘀嗒和延时函数产生机理，是理解RTOS调度的基础。

5.3.1 中断处理的通用基础知识概要

本节简要给出中断与异常的基本含义、中断源与中断向量表、中断服务例程ISR、中断优先级和中断处理的基本过程等中断处理的通用知识。

1．中断的基本概念

1）中断与异常的基本含义

异常（exception）是CPU强行从正常的程序执行切换到由某些内部或外部条件所要求的处理任务上去，这些任务的紧急程度是优先于CPU正在执行的任务。引起异常的外部条件通常来自外围设备、硬件断点请求、访问错误和复位等；引起异常的内部条件通常为指令、地址未对界错误、违反特权级和跟踪等。一些文献把硬件复位和硬件中断都归类为异常，把硬件复位看作是一种具有最高优先级的异常，而把来自CPU外围设备的强行任务切换请求称为中断（interrupt），软件上表现为将程序计数器（PC）指针强制转到中断服务程序入口地址执行。

CPU在指令流水线的译码或者执行阶段识别异常。若检测到一个异常，则强行中止后面尚未达到该阶段的指令。对于在指令译码阶段检测到的异常，以及对于与执行阶段有关的指令异常来说，由于引起的异常与该指令本身无关，指令并没有得到正确执行，所以为该类异常保存的程序计数器PC的值指向引起该异常的指令，以便异常返回后重新执行。对于中断和跟踪异常（异常与指令本身有关），CPU在执行完当前指令后才识别和检测这类异常，故为该类异常保存的PC值是指向要执行的下一条指令。

CPU对复位、中断、异常具有同样的处理过程，本书随后在谈及这个处理过程时统称为中断。

2）中断源、中断向量表与中断向量号

可以引起CPU产生中断的外部器件被称为中断源。一个CPU通常可以识别多个中断源，每个中断源产生中断后，分别要执行相应的中断服务例程（Interrupt Service Routine ，ISR），这些中断服务例程ISR的起始地址（叫做中断向量地址）放在一段连续的存储区域内，这个存储区被称之为中断向量表。实际上，中断向量表是一个指针数组，内容是中断服务例程ISR的首地址。

给CPU能够识别的每个中断源编个号，就叫中断向量号。通常情况下，在程序书写时，中断向量表按中断向量号从小到大的顺序填写中断服务例程ISR的首地址，不能遗漏。即使某个中断不需要使用，也要在中断向量表对应的项中填入缺省中断服务例程ISR的首地址，因为中断向量表是连续存储区，与连续的中断向量号相对应。缺省中断服务例程ISR的内容，一般为直接返回语句，即没有任何功能。缺省中断服务例程ISR的存在，不仅是给未用中断的中断向量表项“补白”使用，也可以使误发生的未用中断直接返回原处。

3）中断服务例程ISR

中断提供了一种机制，来打断当前正在执行的程序，并且保存当前CPU状态（CPU内部寄存器），转而去执行一个中断处理程序，然后恢复CPU状态，以便恢复CPU到执行中断之前的状态，同时使得中断前的程序得以继续执行。中断时打断当前正在执行的程序，而转去执行的一个中断处理程序，通常也被称为中断处理函数，也称之为中断服务例程（Interrupt Service Routine），简称ISR。

4）中断优先级、可屏蔽中断和不可屏蔽中断

在进行CPU设计时，一般定义了中断源的优先级。若CPU在程序执行过程中，有两个以上中断同时发生，则优先级最高的中断得到最先响应。

根据中断是否可以通过程序设置的方式被屏蔽，可将中断划分为可屏蔽中断和不可屏蔽中断两种。可屏蔽中断是指可通过程序设置的方式决定不响应该中断，即该中断被屏蔽了。不可屏蔽中断是指不能通过程序方式关闭的中断。

2．中断处理的基本过程

中断处理的基本过程分为中断请求、中断检测、中断响应和中断处理等过程。

1）中断请求

当某一中断源需要CPU为其服务时，它将会向CPU发出中断请求信号（一种电信号）。中断控制器获取中断源硬件设备的中断向量号，并通过识别的中断向量号将对应硬件中断源模块的中断状态寄存器中的“中断请求位”置位，以便CPU知道何种中断请求来了。

2）中断采样（检测）

CPU在每条指令结束的时候将会检查中断请求或者系统是否满足异常条件，为此，多数CPU专门在指令周期中使用了中断周期。在中断周期中，CPU将会检测系统中是否有中断请求信号，若此时有中断请求信号，则CPU将会暂停当前执行的任务，转而去对中断事件进行响应，若系统中没有中断请求信号则继续执行当前任务。

3）中断响应与中断处理

中断响应的过程是由系统自动完成的，对于用户来说是透明的操作。在中断的响应过程中，首先CPU会查找中断源所对应的中断模式是否允许产生中断，若中断模块允许中断，则响应该中断请求。中断响应的过程要求CPU保存当前环境的“上下文（context）”于堆栈中。通过中断向量号找到中断向量表中对应的中断服务例程ISR，转而去执行中断处理服务ISR。中断处理术语中，简单的理解“上下文”即指CPU内部寄存器，其含义是在中断发生后，由于CPU在中断服务例程中也会使用CPU内部寄存器，所以需要在调用ISR之前，将CPU内部寄存器保存至指定的RAM地址（栈）中，在中断结束后再将该RAM地址中的数据恢复到CPU内部寄存器中，从而使中断前后程序的“执行现场”没有任何变化。

5.3.2 MQX中断处理过程及用户ISR安装方法

MQX兼容多种架构的处理器，为屏蔽不同架构在硬件上对中断管理的差异，使用了独特的中断管理子系统对中断事件的响应过程进行统一管理。中断和异常处理是MQX的PSP可选组件，但默认支持。

1．MQX中断处理过程

MQX中断服务例程分为内核ISR（_int_kernel_isr）和用户ISR两个相对独立部分。内核ISR与特定处理器相关联，位于PSP文件夹，用于实现硬件中断到用户ISR的映射，一般通过汇编语言实现，以确保MQX对中断事件的快速响应。例如，面向Cortex-M4处理器，Freescale给出的用汇编语言编写的内核ISR程序函数_int_kernel_isr，在“..\mqx\psp\dispatch.S”文件中。用户ISR通常由用户使用C语言编写，实现具体功能。

硬件中断向量表文件“..\03_MCU\vectors.c”几乎把所有的中断向量都预设为内核ISR。复位向量由硬件决定，不受MQX管理。对于其他中断向量，除了系统服务调用（Supervisor Call，SVC）和可挂起系统调用（Pendable Supervisor，PendSV）这两个异常不经过_int_kernel_isr处理外，其他的所有异常和中断都是从_int_kernel_isr这个通用入口来处理的。包括不可屏蔽中断（Nonmaskable interrupt，NMI）与硬错误，MQX也将其交由内核ISR处理，如有需要，在更深入的编程中，用户可自行配置其中断服务例程。

用户ISR不是任务，而是一个规模小、速度快、能对硬件中断迅速反应的例程，主要功能有重置设备、获取设备数据，以及通过非阻塞式MQX函数向相关任务发送信号等。

如果CPU支持中断嵌套（是指中断系统正在执行一个中断服务时，有另一个优先级更高的中断提出中断请求，这时会暂时终止当前正在执行的级别较低的中断源的服务程序，去处理级别更高的中断源，待处理完毕，再返回到被中断了的中断服务程序继续执行，这个过程就是中断嵌套。），那么MQX也完全支持。MQX对于有中断嵌套情况，嵌套的所有中断服务程序都执行完毕之后，MQX才重新进行任务调度或返回中断处。为了减小堆栈规模，MQX支持独立的中断栈，用以保存被嵌套的用户ISR的上下文。

当中断事件到来时，MQX执行如下操作：

（1）进入内核ISR，执行用汇编语言编写的内核ISR（_int_kernel_isr）；

（2）使用中断栈；

（3）保存MSP到内核数据区；

（4）运行用户ISR；

（5）用户ISR返回后，返回内核ISR；

（6）返回中断前的任务之后，可有两种情况：第一，若中断期间，未改变任务优先级，则返回中断前的任务，继续执行；第二，若中断期间，使得某一比被中断的任务优先级的更高的任务就绪，当中断程序执行完毕后，立即重新调度。例如：有三个任务，分别为任务A，任务B与任务C，这三个任务的任务优先级从大到小分为为A>B>C。假定在执行任务B时，一个中断打断任务B的执行，当返回中断前的任务时，有两种情况：第一，在中断期间，任务B的优先级仍然高于任务C的优先级，则继续执行任务B；第二，在中断期间，任务C的优先级变为高于任务B的优先级，那么立即重新调度执行任务C。

2．MQX用户ISR安装方法

用户ISR要能够得到正确调用，须在系统初始化时调用_int_install_isr()函数，将用户ISR安装到稀疏中断向量表中。_int_install_isr()函数有三个参数，分别为中断向量号、中断服务例程入口地址（即中断函数名称）、中断服务例程使用的参数。

例如，对于串口4中断服务例程（UART4_RX_ISR）的ISR安装，在MQX自启动任务中包含下列语句：

_int_install_isr(INT_UART4_RX_TX, UART4_RX_ISR,NULL); //安装串口4的ISR

其中：

实参“INT_UART4_RX_TX”：为串口4的中断向量号，为69。在芯片头文件“..\03_MCU\MK60DZ10.h”中，用IRQInterruptIndex定义了一组枚举值代表中断向量号，以便直观使用。K60芯片仅提供前120个中断的编号。实际编程时，需要用户在这个文件中找到相应中断号的枚举值，才能安装对应中断。

实参“UART4_RX_ISR”：为用户编写的串口4中断服务例程的函数名。

实参“NULL”：为UART4_RX_ISR所使用的参数首地址，这里设为“NULL”，即UART4_RX_ISR不需要参数。

编写用户ISR时，程序运行时间应尽可能短，不应该调用像_time_delay一类的延时函数。

5.3.3 _time_delay函数的使用方法及注意点

在操作系统环境下，一般不使用原地空跑（原地空跑指的是变量一直进行加一操作，这种延时方式需要一直占用CPU）的方式进行延时，实际上，MQX是通过使用延时任务队列来管理延时任务，从而实现对任务的延时。

在MQX中，正在运行的任务调用_time_delay函数时，例如“_time_delay（32）”，其中实参“32”表示延时32毫秒。该函数执行时，是将当前系统时刻与传入延时时间参数相加，得到该任务延时后应该“唤醒的时刻”，然后将该任务从就绪任务队列中撤出，以“唤醒的时刻”插入到延时任务队列中。这样，当延时的时间到达时，可以执行延时函数后面的程序，延时期间，该任务已经放弃CPU的控制权，内核调度正常进行，可以执行别的就绪任务。

使用_time_delay函数时，注意以下三点：

1．_time_delay只能用在对时间精度要求不高或者时间间隔较长的场合

_time_delay函数的延时参数以毫秒为单位，实际处理时转为以“系统时间嘀嗒”为单位，由于内核在每个嘀嗒（也称节拍）到来时才会去检查任务队列，实际延时的时间与希望延时时间可能是有误差，最坏的情况下的误差接近一个系统时间嘀嗒。所以_time_delay只能用在对时间精度要求不高的场合，或者时间间隔较长的场合。

2．实际延时的时间与传入参数有一定差异

传入_time_delay函数的实际时间单位是毫秒（ms），在执行过程中转为系统节拍数。在MQX4.0.2版本之后，实际延时的时间会比传入参数大1-2个“嘀嗒”。修改后的嘀嗒换算公式是：

tick_events = ((required_time[ms] - 1) / time_per_tick[ms]) + 2

实际延时与期望延时误差滴嗒个数= tick_events- (required_time[ms]/ time_per_tick[ms])

例如，嘀嗒间隔（time_per_tick[ms]）为5ms，传入参数（required_time[ms]）是100ms，则tick_events值为21，实际延时为105ms，比期望的延时多了1个嘀嗒。又如，传入参数是96，则tick_events值为21，实际延时为105ms，比期望的延时多了近2个嘀嗒。

3．延时小于1个节拍，建议不使用_time_delay函数

_time_delay函数的延时参数单位为毫秒，实际转为系统节拍，若需延时的时间延时小于1个节拍，则不建议使用_time_delay函数。例如，嘀嗒间隔为5ms，传入参数是1ms，则tick_events值为2，实际延时时间为10ms，比期望的延时多了9ms，无法达到期望的延时。这种情况，可以根据具体的延时时间，决定采用变量循环空跑、插入汇编语言等方式或探索其他更合理的方式解决。

4．时钟滴答的来源

ARM Cortex-M内核中包含了一个简单的定时器SysTick，可被用来产生操作系统的时间嘀嗒（tick）。SysTick定时器被捆绑在NVIC（嵌套向量中断控制器）中，有效位数是24位，采用减1计数的方式工作，当减1计数到0，可产生SysTick异常（中断），中断号为15。MQX使用SysTick产生时间“嘀嗒”作为整个系统的时基。利用每个“嘀嗒”产生的中断服务程序对系统时间进行管理。

5.4 MQX的任务管理与调度

5.4.1 MQX的常用任务管理函数

MQX的常用任务管理函数见表5-1。下面给出最常用的三个任务管理函数（任务创建、阻塞和删除）的使用方法。

| 表5-1 任务管理函数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 函数名 | 简明功能 |
| 1 | _task_create | 创建任务并放入就绪队列 |
| 2 | _task_block | 阻塞当前任务 |
| 3 | _task_destroy | 销毁任务 |
| 4 | _task_abort | 中止任务 |
| 5 | _task_ready | 将任务转为就绪状态 |
| 6 | _task_create_blocked | 创建任务并将任务阻塞 |
| 7 | _task_get_error | 从激活的任务中获取任务出错代码 |
| 8 | _task_get_id_from_name | 从任务模板中获取指定名称的首任务id |
| 9 | _task_get_td | 根据任务id获取任务描述的指针 |

1．任务的创建（_task_create）

//=========================================================================== //函数名称：_task_create //参数说明：_processor_number：处理器号 _mqx_uint：任务模板编号 uint32_t：任务参数 //函数返回：任务ID //功能概要：通过任务模板创建参数 //===========================================================================

在MQX ROTS中，设计好的任务函数必须首先在“任务模板”（task templete）中登记，之后被创建，才能被使用。所有的任务均以任务模板为依据进行创建，任务模板包含了创建任务所需要的信息：如任务编号、任务函数、任务栈大小、优先级、任务名、任务属性等。任务模板表示的是任务的类型及属性，而并不是任务的实例，使用同一个任务模板可以创建多个任务实例。同一任务模板的多个任务实例多表现为任务的优先级、名称和代码等属性都一样，但每个任务处理的数据不同。

MQX维护了一个缺省的任务模板列表MQX_template_list[]供用户添加应用任务模板，在任务模板列表中至少有一个任务模板具有自启动任务属性，MQX在启动过程中会查询任务模板列表，创建并启动其中的自启动任务。

具有自启动属性的任务可由MQX在启动过程中自动创建并启动，而对于其它的任务就需要调用创建任务的函数_task_create在程序中创建了。调用创建任务函数后返回一个唯一的任务编号，作为该任务在整个MQX中的标识。通过_task_create函数创建的任务将立刻加入到就绪任务队列，等待分配CPU使用权即可运行。一般地，通过在自启动任务中调用_task_create函数的方式，将应用系统的其它任务创建出来。

2．任务的阻塞（_task_block）

//=========================================================================== //函数名称：_task_block //参数说明：无 //函数返回：无 //功能概要：将当前任务阻塞 //===========================================================================

删除任务的过程中，回收任务占用资源是一个比较耗时的过程，在硬件资源充裕的情况下，为提高系统的运行效率，通常通过调用_task_block函数阻塞当前运行的任务。_task_block函数将当前任务的状态属性TD_STATES设置为BLOCK，并且将该任务从就绪队列移除，不回收资源，直接进入上下文切换，调度当前就绪任务队列优先级最高的任务来执行。被阻塞的任务仍保留在系统中，若没有其它任务主动调度，该任务将不再运行。_task_block是在dispatch.s文件中的一段汇编函数，只有一条执行指令，即触发SVC中断，其格式为：SVC  SVC_TASK_BLOCK。有关svc中断服务程序的内容将在任务调度中说明。

3．任务的删除（_task_destroy）

//=========================================================================== //函数名称：_task_destroy //参数说明：task_id：将要删除任务ID //函数返回：错误码 //功能概要：通过指定的任务ID删除任务 //===========================================================================

为了减轻操作系统的负担，将暂不需要运行的任务删除是很有必要的。在MQX中，删除任务除了停止任务的运行，还将回收该任务所占用的所有资源，如堆栈空间等。其中，task_id表示将要删除任务的唯一编号，当指定其为MQX_NULL_TASK_ID常量时，表示将要删除调用任务本身。调用该函数将返回MQX_OK常量或MQX_INVALID_TASK_ID常量，表示删除程序执行是否正常。

5.4.2 MQX的FIFO调度策略含义

在一个多任务系统中，每个任务都有一个优先级（Priority）。

优先级驱动（Priority-Driven）：在一个多任务系统中，正在运行的任务总是优先级最高的任务。在任何给定的时间内，总是把处理器分配给优先级最高的任务。

任务调度是内核的主要职责之一，决定了将哪一个任务投入运行，何时投入运行以及运行多久。任务调度主要是协调任务对计算机系统资源的争夺使用。对系统资源非常匮乏的嵌入式系统来说，任务调度策略尤为重要，它直接影响到系统的实时性能。

MQX在调度系统的设计中实现了POSIX的调度策略。POSIX（Portable Operating System Interface for Computing Systems）是由IEEE和ISO/IEC开发的一组标准。该标准基于现有的UNIX实践和经验，描述了操作系统的调用服务接口，用于保证编制的应用程序可以在源代码一级上在多种操作系统上移植和运行。其中，POSIX.4就实时系统的扩展进行了细化，为支持应用任务的实时需求定义了调用接口，并说明了三种具体的基于优先级的调度策略，每个任务本身有一个调度属性，可以设定使用其中的三种调度策略：

（1）SCHED_FIFO：优先级抢占调度策略，拥有同样优先级的的任务使用先入先出FIFO的次序。

（2）SCHED_RR：时间片轮转调度策略，与SCHED_FIFO策略类似，但使用了时间片轮转方法调度同一优先级的的任务。

（3）SCHED_OTHER：可由RTOS设计人员自行定义扩展指定任务队列。

调度策略的宏常数如下：

| //调度策略 //FIFO调度策略 #define MQX_SCHED_FIFO //RR调度策略 #define MQX_SCHED_RR //显式调度策略 #define MQX_TASK_QUEUE_FIFO #define MQX_TASK_QUEUE_BY_PRIORITY | (1) (2) (0x00) (0x08) |
| --- | --- |

MQX的调度策略是在系统上电初始化时设置的，MQX会根据配置来初始化系统调度策略。可以通过在初始化时赋予系统不同调度策略的宏定义参数来改变MQX的调度策略，通常FIFO调度策略。

基于优先级的调度是实时系统中非常流行的一种调度策略。它简单、执行效率高，可以达到线性时间复杂度或确定时间复杂度的优先级分配。使用这些调度策略并实现对应功能的接口函数，实时任务就可以在使用POSIX标准的操作系统中正确运行。MQX系统提供了三种与POSIX标准对应的任务调度策略。

FIFO调度它基于优先级抢占机制的先进先出（First In First Out，FIFO）调度是MQX缺省调度策略。MQX的任务都以优先级数表示优先级，优先级数越小，优先级越高。MQX对任务优先级的指定没有上限（由于MQX使用32位数表示优先级数，也可以此为参考表示MQX允许的最大优先级数值），但任务最大优先级数值不宜过大，否则将影响任务管理队列所占的资源和管理的时效性。

图5-2 延时任务队列结构

基于优先级抢占的调度策略是指在运行时，MQX总是将CPU的使用权分配给当前就绪的、优先级最高的任务，如图5-2所示。具体来说分三种情况：

（1）设任务B的优先级高于任务A，当任务A正在运行时，任务B准备就绪（发生情景：1 任务A创建了任务B；2 任务B的延时到期；3 用户显示的进行调度），则调度系统在下一个systick中断发生的时候将CPU的使用权从任务A处抢夺，将其转入就绪态，并分配CPU使用权给任务B。

（2）当任务A被阻塞后主动放弃CPU使用权，此时，调度系统将选择当前就绪的任务中寻找优先级最高的任务，将CPU的使用权分配给它。

（3）当存在同一优先级的多个任务都处于就绪态时，较早进入就绪态的任务优先获得调度的机会。

当发生以下任意一种情况时，当前任务停止运行：

（1）由于调用了MQX阻塞功能函数，活动任务主动放弃处理器使用权。

（2）产生了一个比活动任务所能屏蔽的中断优先级更高的中断。

（3）更高优先级的任务已经处于就绪状态。

5.4.3 MQX的任务队列举例：就绪任务队列、延时任务队列

谈到在MQX的任务管理，就不能不涉及到各种任务队列，从任务的创建到调度和管理都离不开队列，下面对就绪队列和延时队列这两种任务队列进行剖析，接着在以_task_create为例进行任务管理函数的执行原理的分析。

在MQX中，使用任务队列将各种任务组织起来。在任务队列中，任务描述符保存了该任务指向前一个任务和后一个任务的指针。当任务被创建后，先加入到任务列表队列，随后任务被添加到相应优先级的任务就绪队列中，而能够获得运行的任务就是系统当前优先级最高就绪任务。若任务由于等待同步信号而被阻塞，则该任务被从就绪任务队列转移到所等待同步信号量的等待队列中；若任务调用了延时服务，任务就被转移到任务延时队列中。当任务的阻塞条件被解除进入就绪态时，任务又从等待队列中被转移到就绪任务队列中。也就是说，MQX中的任务总是处于某个任务队列的管理之下，从某种程度上看，任务所在的队列的属性就可以描述任务当前所处的状态。

1．就绪任务队列

就绪任务队列是任务调度机构中最重要的任务队列之一。MQX在启动初始化时为每个现有的优先级创建一个就绪任务队列头节点，用于链接各优先级的就绪任务。其中“现有的优先级”是指任务模板列表中定义的所有任务优先级最大值N（优先级最低）到0，而N+1优先级的任务对应的是系统创建的空闲任务，空闲任务在系统初始化时创建，各优先级的就绪任务队列头节点在存储系统中是连续存放的，当需要查询当前非空的最高优先级的就绪任务队列时，将从优先级为0（值越小优先级越高）的就绪任务队列向优先级低的就绪任务队列依次查询，以空闲任务就绪队列为结束。MQX的空闲任务是对一个变量的递增运算，没有对其它系统资源的争用，因此只会被高优先级的任务抢占，而不会被阻塞。空闲任务在不运行的情况下，总是就绪的。

2．延时任务队列

延时任务队列是MQX对任务队列管理的典型的应用，处理操作系统环境下的延时操作。在操作系统环境下，一般不使用原地空跑的方式进行延时，实际上，MQX是通过使用延时任务队列，将需要延时等待的任务从就绪任务队列中移除并加入到延时任务队列中，从而让出CPU的使用权，MQX操作系统调度执行其他就绪任务。

当一个正在运行的任务调用_time_delay函数时，_time_delay函数将当前系统时刻与传入的延时时间参数相加，得到该任务唤醒时刻，并把它记录到任务描述符节点TIMEOUT中，然后将该任务从就绪任务队列中移除，以唤醒的时间顺序插入到延时任务队列中。

整个操作系统以滴答节拍记录系统的运行时间，每过一个滴答周期，系统会执行一次滴答处理例程，更新系统时间。与此同时，MQX的滴答处理例程中还将对延时任务队列进行检查，当系统的时刻与延时任务队列从队首节点开始的若干个延时任务的唤醒时刻一致时，将这些任务唤醒，使其进入就绪态，回到就绪队列，等待系统的调度。

等待任务队列中的任务都是由于等待某项系统资源而被阻塞，从而被安排在该资源的等待队列中排队。延时任务队列是等待任务队列的典型应用，在延时任务队列中等待的资源是唤醒时刻的到来。在其它等待任务队列，如信号量等待队列、消息等待队列，其中的任务也是等待各自的资源到来，然后才能被唤醒排入就绪任务队列，待获得CPU使用权后获得运行。

5.5 轻量级事件

在MQX中，任务间通信的方式主要有事件、信号量、消息队列等。事件可以传递1位二进制信息，主要用于任务间的同步；信号量可以传递1个字的信息，主要用于对共享资源访问的同步；消息则可以传递多个字节信息，主要用于任务间的数据传输。

5.5.1 事件的含义及应用场合

访问一个共享数据区、完成一组数据的处理等可以被系统识别的操作都可以看成是一个RTOS中的事件（Event）。例如，串行中断服务例程中，接收到一个完整的数据帧，可以被看成一个事件。一个事件用一位二进制数（0/1）表达。在MQX中，通常用一个字（例如32位）来表达事件，这个字被称为事件组（Event Group）。事件组每一位可记录一个事件（也称为事件位），且事件之间相互独立，互不干扰。以下，除特殊说明外，每个事件组含有32个事件位。

在实际编程中，事件用来通知其他任务某个操作已经完成，从而可实现多个任务之间或是任务与ISR之间的同步。例如，在串行中断服务例程中，将接收到的数据放入接收缓冲区，当缓冲区数据是一个完整的数据帧时，可以使用一个事件来通知其他的任务对接收到的数据帧进行解析。

MQX中提供了两种类型的事件：轻量级事件（Lightweight Event）和事件（Event）。

轻量级事件开销低，简便快速，主要在某些对系统的执行效率有比较严格要求的应用场合来代替事件。事件开销较高，但可以用于多处理器间的任务通信与同步。

5.5.2 轻量级事件的常用函数与编程步骤

1．轻量级事件的特点

轻量级事件（Lightweight Event）是MQX的可选组件。一个轻量级事件组的事件位的数目由mqx_uint定义的位数决定，例如，本书样例为32位。轻量级事件组的数量上限仅由当时可供分配的内存空间大小决定。MQX中，轻量级事件组没有命名，不能用于多CPU。其管理机制和使用操作相比事件更为简单，且具有处理速度快、占用内存空间少等优点，主要用于对系统的执行效率有比较严格要求的应用场合。

2．轻量级事件操作函数

轻量级事件的常用操作有创建、设置自清零属性、置位、等待、清位，此外还有测试事件组、删除事件组等其他操作。表5-2给出了MQX中对轻量级事件进行操作的所有函数。表中序号1-5的函数说明见随后介绍，序号6-10的其他函数说明请参见MQX的参考手册。

| 表5-2 轻量级事件操作函数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 函数名称 | 函数功能 |
| 1 | _lwevent_create | 创建轻量级事件组。 |
| 2 | _lwevent_set_auto_clear | 设定轻量级事件组中事件位的自清0属性 |
| 3 | _lwevent_set | 置1轻量级事件位 |
| 4 | _lwevent_wait_ticks | 等待轻量级事件位（最长等待时间的单位为时间滴答数） |
| 5 | _lwevent_clear | 清0轻量级事件位 |
| 6 | _lwevent_wait_for | 与_lwevent_wait_for类似，但等待时长由参数tick_ptr指针所指向的时间滴答结构体变量决定 |
| 7 | _lwevent_wait_until | 与_lwevent_wait_for类似，但任务等待直到参数tick_ptr指针所指的时间滴答结构体变量所表示的时刻到来（绝对时间） |
| 8 | _lwevent_get_signalled | 获得使当前任务脱离等待队列的事件位（可能是任务所等待事件位组合中的1位或多位） |
| 9 | _lwevent_test | 测试轻量级事件组的有效性，测试轻量级事件组队列及任务等待队列是否有错误（如队列是否是双向循环链表，队列中元素数量是否与队列头中的信息一致等），返回错误信息 |
| 10 | _lwevent_destroy | 删除轻量级事件组 |

3．常用轻量级事件函数的使用说明

常用轻量级事件的操作函数有创建、置位、等待和清位，其函数使用说明如下。

1）_lwevent_create：创建轻量级事件组

//=========================================================================== //函数名称：_lwevent_create //功能概要：创建轻量级事件组 //参数说明：LWEVENT_STRUCT_PTR lwevent_group_ptr：轻量级事件组指针 // _mqx_uint flags： 0—默认所有事件位不自动清0； // 1—所有事件位并被读取后自动清0 //函数返回：_mqx_uint：MQX_OK—函数执行无误 // MQX_EINVAL—出错, 所指轻量级事件组已存在 // MQX_LWEVENT_INVALID—出错，轻量级事件组数据失效 //===========================================================================

在使用轻量级事件前，需至少创建1个轻量级事件组。由于在创建轻量级事件组时，使用_lwevent_create函数对自清0属性的设定是针对整个事件组中所有事件位的，若需要使事件组中某些事件位具有自动清0属性，则可以在创建轻量级事件组时将flags的值设为0，并在之后使用_lwevent_set_auto_clear函数单独设置事件位的自清0属性。

2）_lwevent_set_auto_clear：设定轻量级事件组中事件位的自清0属性

//=========================================================================== //函数名称：_lwevent_set_auto_clear //功能概要：设定轻量级事件组中事件位的自清0属性 //参数说明：LWEVENT_STRUCT_PTR lwevent_group_ptr：轻量级事件组指针 // _mqx_uint auto_mask：屏蔽字，32位，需要设置自清0属性的事件位为1，否则为0 //函数返回：_mqx_uint： MQX_OK—函数执行无误 // MQX_LWEVENT_INVALID—出错，轻量级事件组数据失效 //===========================================================================

当事件位具有自清0属性时，在对该事件位置位后，MQX会将此事件位等待队列中的首个任务转为就绪态，并自动清0该事件位；若事件位不具有自清0属性，在对该事件位置位后，MQX会将此事件位等待队列中的所有任务都转为就绪态。若事件位未设置自清0属性，则任务在等待到所需事件位后还需马上调用_lwevent_clear函数清除该事件位。因此，只有单个任务等待的事件位，可以将其自动清0属性设为“1”；而对于多个任务等待的事件位，则一般将其自动清0属性设为“0”。

3）_lwevent_set：置位轻量级事件事件位

//=========================================================================== //函数名称：_lwevent_set //功能概要：置位轻量级事件事件位 //参数说明：LWEVENT_STRUCT_PTR lwevent_group_ptr：轻量级事件组指针 // _mqx_uint flags ：屏蔽字，32位，需置位的事件位为1，否则为0 //函数返回：_mqx_uint： MQX_OK—函数执行无误 // MQX_LWEVENT_INVALID—出错，轻量级事件组数据失效 //===========================================================================

按照需要在任务中的特定位置通过_lwevent_set函数对所触发事件对应的事件位置位，表明事件已经发生。

4）_lwevent_wait_ticks：等待轻量级事件

//=========================================================================== //函数名称：_lwevent_wait_ticks //功能概要：等待轻量级事件 //参数说明：LWEVENT_STRUCT_PTR lwevent_group_ptr：轻量级事件组指针 // _mqx_uint bit_mask ：屏蔽字，32位，需等待的事件位为1，否则为0 // bool all： TRUE—等待bit_mask中要求的所有事件位置位(与关系)； // FALSE—等待bit_mask中要求的任意事件位置位(或关系) // timeout_in_ticks：最长等待时间的滴答数。任务最长等待其表示的时间滴答数，超时后自// 动回到就绪队列。若其值为0，则无限等待 //函数返回：_mqx_uint： MQX_OK—函数执行无误 // MQX_LWEVENT_INVALID—出错，轻量级事件组数据失效 // LWEVENT_WAIT_TIMEOUT—等待轻量级事件超时 // MQX_CANNOT_CALL_FUNCTION_FROM_ISR—出错，此函数不能在 // ISR中调用 //===========================================================================

任务在等待轻量级事件位时，若轻量级事件组中与bit_mask对应的所有（all：TRUE）或任意（all：FALSE）轻量级事件位的逻辑值为1，任务继续运行；否则任务进入轻量级事件等待队列，等待对应事件位置位。

等待时长由等待函数中的参数决定（比如tick_ptr的值），若无限等待，则任务直接阻塞，若有限等待，则等待过程由延时函数实现。在有限等待中，若等待超时，任务会进入就绪队列，且等待函数返回LWEVENT_WAIT_TIMEOUT错误，表明等待轻量级事件位超时。需注意的是，在4.1.0版本的MQX中，此时该任务并未退出此轻量级事件位的等待队列，出队操作将在下次对该事件位置位时进行，这在事件位带自清零属性时需要特别留意。

5）_lwevent_clear：清0轻量级事件事件位

//=========================================================================== //函数名称：_lwevent_clear //功能概要：清0轻量级事件事件位 //参数说明：LWEVENT_STRUCT_PTR lwevent_group_ptr：轻量级事件组指针 // _mqx_uint bit_mask ：屏蔽字，32位，需清0的事件位为1，否则为0 //函数返回：_mqx_uint： MQX_OK—函数执行无误 // MQX_LWEVENT_INVALID—出错，轻量级事件组数据失效 //===========================================================================

若轻量级事件位不带自清0属性，则需在等待轻量级事件位置位后调用此函数对事件位清0，以便响应下次事件的到来。

4．使用轻量级事件的编程步骤

轻量级事件组件是MQX的可选组件，在首次使用前需在“..\config\user_config.h”文件中，配置启用轻量级事件组件，代码如下。

#define MQX_USE_LWEVENTS 1 //轻量级事件组件的启用与禁用（1-启用，0-禁用）

轻量级事件是全局结构体类型，一般的编程步骤分为准备阶段与应用阶段。

1）准备阶段

（1）在app_inc.h中声明一个全局轻量级事件结构体变量

（2）给轻量级事件位取名：在使用轻量级事件之前，需要先确定程序中需要使用哪些事件及它们对应的事件位。然后在任务所包含的预定义头文件中对相应事件的事件位屏蔽字进行宏定义，以方便之后的识别与使用，即给事件位“取名字”。例如在网上光盘样例程序中为了告知打印任务已经从串口接收到了一个完整帧，我们使用了一个“串口4接收完整数据帧”的事件来表示每当串口4接收到一个完整数据帧时，打印任务就把接收到的帧从串口发送出去，并用事件组中的第6位事件位来表示这个事件。对应的宏定义在任务包含的预定义头文件app_inc.h中，代码如下：

//串口4接收完整数据帧事件用第6位(取值：0-31)事件位表示 #define Event_UART4_ReData ((1uL)<<(6))

（3）创建轻量级事件组：按需求在任务函数所包含的头文件中定义一个全局轻量级事件结构体变量。例如在网上光盘样例程序中，我们在任务包含的预定义头文件app_inc.h中加入了如下代码：

LWEVENT_STRUCT lwevent_group1; //声明全局轻量级事件结构体变量

接着，在某个任务中通过_lwevent_create函数创建轻量级事件组。需注意的是，包含初始化轻量级事件组函数的任务在就绪任务队列中的位置，必须先于那些需要使用此轻量级事件组的任务，这就需要此任务有较高的优先级或是在同等优先级条件下先于其他任务创建。例如在网上光盘样例程序中，我们将创建轻量级事件组的函数放在了自启动任务task_main中，代码如下：

//创建一个轻量级事件组，共32位事件位（编号：0-31），所有事件位默认非自动清零 _lwevent_create(&lwevent_group1,0);

(4)设置轻量级事件位的自清零属性：若所使用的轻量级事件只用于单个任务，我们可以在初始化轻量级事件组后，使用_lwevent_set_auto_clear函数设置这些事件位的自动清零属性。例如在网上光盘的样例程序中，我们还设置了一个事件用于在打印数据帧内容后使得小灯Light_D2闪烁1次，并将这一个事件设置为带自动清零属性的，代码如下：

//将等待Light_D2闪烁事件设置为自清0 _lwevent_set_auto_clear(&lwevent_group1, Event_Light_D2_Blink);

2）应用阶段

（1）设置轻量级事件位：这一步是在触发事件的任务中进行的。按照需要在任务中的特定位置通过_lwevent_set函数对所触发事件对应的事件位置位。例如在光盘样例程序中，我们在串口4 的接收ISR里设置了“串口接收完整数据帧”事件的事件位，代码如下：

//串口接收完整数据帧事件对应事件位置1 _lwevent_set(&lwevent_group1, Event_UART4_ReData);

（2）等待轻量级事件位：这一步是在等待事件的任务中进行的。在等待事件的任务中需要同步的代码前通过_lwevent_wait_for等函数获取符合条件的轻量级事件位。例如在光盘样例程序中，我们在task_C任务里等待“串口4接收完整数据帧”事件的事件位被置位，代码如下：

//等待串口4接收完整数据帧事件对应的事件位被置位，等待时间不限 _lwevent_wait_for(&lwevent_group1, Event_UART4_ReData, FALSE, NULL);

（3）清零轻量级事件位：这一步也是在等待事件的任务中进行的。若轻量级事件位不带自清零属性，则需在等待轻量级事件位置位后调用此函数对事件位清零，以便响应下次事件的到来。例如在网上光盘样例程序中，我们在task_C任务里等待“串口接收完整数据帧”事件的事件位被置位后，清零了该事件的事件位，代码如下：

//清0串口接收完整数据帧事件的事件位 _lwevent_clear(&lwevent_group1, Event_UART4_ReData);

5.6 轻量级信号量

5.6.1 信号量的含义及应用场合

信号量的概念最初是由荷兰计算机科学家艾兹格·迪杰斯特拉（Edsger W. Dijkstra）提出的，广泛应用于不同的操作系统中。维基百科（zh.wikipedia.org）对信号量的定义如下：信号量（Semaphore）是一个提供信号的非负整型变量，以确保在并行计算环境中，不同任务在访问共享资源时，不会发生冲突。利用信号量机制访问一个共享资源时，任务必须获取对应的信号量，如果信号量不为0，则表示还有资源可以使用，此时任务可使用该资源，并将信号量减1；如果信号量为0，则表示资源已被用完，该任务进入信号量等待队列，排队等候其他任务使用完该资源后释放信号量（将信号量加1），才可以重新获取该信号量，访问该共享资源。

在实际编程中，大部分的对共享资源访问的同步问题都可以用信号量来实现。比如一个读数据任务与一个写数据任务要访问一段共享数据缓冲区的问题，就可以用3个信号量SEM_Read、SEM_Write、SEM_Mutex来解决。写数据任务向缓冲区写数据前，必须先获取SEM_Write信号量，确保缓冲区未满，接着再获取SEM _Mutex信号量，获得数据缓冲区的使用权，然后向缓冲区写完数据后还需释放SEM_Read信号量，通知读数据任务缓冲区中有数据可读，最后释放SEM_Mutex信号量让出缓冲区的使用权；而读数据任务取出缓冲区数据前，必须先获取SEM_Read信号量，确保缓冲区非空，接着再获取Sem_Mutex信号量，获得数据缓冲区的使用权，然后读取完缓冲区数据后还需释放SEM_Write信号量，通知写数据任务缓冲区中有空位可以写入数据，最后也需要释放Sem_Mutex信号量让出缓冲区的使用权。

MQX提供了三种类型的信号量分别为：轻量级信号量（Lightweight Semaphores）、信号量（Semaphore）和互斥量（mutex）。

轻量级信号量主要用于简单任务之间的同步以及共享资源访问的同步问题；信号量主要用于解决任务之间的同步、资源共享以及生产和消费的同步问题，可用于多CPU；互斥量主要用于任务独占访问共享资源的同步问题。

三种信号量的性能对比，如表5-3所示。

| 表5-3 三种信号量性能比较 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能属性 | 轻量级信号量 | 信号量 | 互斥量 |  |
| 可设置等待时间 | 是 | 是 | 否 |  |
| 排队等待策略 | FIFO | FIFO /按优先级排序 | FIFO /按优先级排序 /自旋 /有限自旋 |  |
| 严谨性（strict） | 否 | 否或是 | 是 |  |
| 支持优先级继承 | 否 | 是 | 是 |  |
| 支持优先级保护 | 否 | 否 | 是 |  |
| 占用内存大小 | 最小 | 最大 | 介于轻量级信号量和信号量之间 |  |
| 处理速度 | 最快 | 最慢 | 介于轻量级信号量和信号量之间 |  |

如果一个信号量在创建时被设为严谨（strict）属性，则任务只能在获取该信号量（对其减1）后，才能释放该信号量（即对其加1）。如果信号量是严谨的，则初始值即为信号量计数的最大值，所以严谨的信号量初值不能为0。如果信号量是非严谨的，则计数不受限制。例如，轻量级信号量是非严谨的，任务可以不获取（等待）该信号量，而先释放它（信号量值加1），因此轻量级信号量计数值没有限制，可以增长至超过初始值。

自旋与有限自旋的排队等待策略请参考本章后续关于互斥量的介绍。而关于优先级继承和优先级保护的说明请参见后续章节关于优先级反转问题的介绍。

|  |  | ###### 表5-4 轻量级信号量操作函数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 函数名称 | 函数功能 |
| 1 |  | _lwsem_create | 创建轻量级信号量。 |
| 2 |  | _lwsem_wait | 等待轻量级信号量 |
| 3 |  | _lwsem_post | 释放轻量级信号量 |
| 4 |  | _lwsem_destroy | 删除轻量级信号量 |
| 5 | _lwsem_wait_for | 功能与_lwsem_wait类似，只是可以设置最长等待时间。传入的参数或是等待的时间滴答数，或是指向等待的时间滴答数结构体变量的指针（相对时间或绝对时刻） |  |
| 6 | _lwsem_wait_ticks |  |  |
| 7 | _lwsem_wait_until |  |  |
| 8 | _lwsem_poll | 探询轻量级信号量，功能与_lwsem_wait类似，但不阻塞当前任务 |  |
| 9 | _lwsem_test | 检测轻量级信号量组件是否有错误，返回错误代码 |  |

5.6.2 轻量级信号量的常用函数与编程步骤

1．轻量级信号量的特点

轻量级信号量(Lightweight Semaphores)是MQX的核心组件，主要用于简单的任务之间的同步以及共享资源访问的同步问题，是信号量的简化版，不能用于多CPU之间任务的同步，不使用优先级继承协议，无法处理用户任务优先级反转等问题。但轻量级工作机制简单、占用内存空间小、处理速度快，多用于优先级相等的任务之间的同步问题。

2．轻量级信号量操作函数

轻量级信号量的常用操作有创建、等待与释放，此外还有测试轻量级信号量、删除轻量级信号量等其他操作。表6-5给出了MQX中对轻量级信号量进行操作的所有函数。表中序号1-3的函数说明见随后介绍，序号4-9的其他函数说明请参见MQX的参考手册。

3．常用轻量级信号量函数的使用说明

常用轻量级信号量的操作函数有创建、释放和等待，其函数使用说明如下。

1）_lwsem_create：创建轻量级信号量

//=========================================================================== //函数名称：_lwsem_create //功能概要：创建轻量级信号量 //参数说明：LWSEM_STRUCT_PTR lwsem_ptr：轻量级信号量指针 // _mqx_int initial_count：轻量级信号量初始值，大于等于0 //函数返回：_mqx_uint：MQX_OK—函数执行无误 // MQX_EINVAL—出错，lwsem_ptr所指轻量级信号量已存在 // MQX_INVALID_LWSEM—出错，轻量级信号量数据失效//===========================================================================

在使用轻量级信号量前需首先创建信号量，所能创建的轻量级信号量的数量上限仅由当时可供分配的内存空间大小决定。

2）_lwsem_wait：等待获取轻量级信号量

//=========================================================================== //函数名称：_lwsem_wait //功能概要：等待获取轻量级信号量 //参数说明：LWSEM_STRUCT_PTR lwsem_ptr：轻量级信号量指针 //函数返回：_mqx_uint：MQX_OK—函数执行无误 // MQX_INVALID_LWSEM—出错，轻量级信号量数据失效 // MQX_CANNOT_CALL_FUNCTION_FROM_ISR—出错，此函数不能在 // ISR中调用 //===========================================================================

在任务获取共享资源前，需等待获取轻量级信号量。若轻量级信号量的值大于0，则任务获得轻量级信号量，并将其值减1，表示任务取得了共享资源的使用权，任务继续运行；若其值等于0，则任务未能获取轻量级信号量，任务阻塞（进入轻量级信号量任务等待队列），直到其他任务释放信号量后才能获得共享资源使用权。

3）_lwsem_post：释放轻量级信号量

//=========================================================================== //函数名称：_lwsem_post //功能概要：释放轻量级信号量 //参数说明：LWSEM_STRUCT_PTR lwsem_ptr：轻量级信号量指针 //函数返回：_mqx_uint：MQX_OK—函数执行无误 // MQX_INVALID_LWSEM—出错，轻量级信号量数据失效 //===========================================================================

在任务使用完共享资源后，需释放轻量级信号量。若该轻量级信号量的任务等待队列为空，表明还有共享资源可供使用，此时任务释放轻量级信号量后，信号量的值加1；若任务等待队列非空，表明当前已没有可供使用的共享资源，则此时，MQX会将任务释放的轻量级信号量传递给等待队列中的首个任务（此时轻量级信号量的值不变），使该任务从阻塞态变为就绪态，等待系统调度执行。

4．使用轻量级信号量的编程步骤

轻量级信号量是MQX的核心组件，在工程中无需配置加载就可使用。

在任务中使用轻量级信号量进行同步，一般有以下几个编程步骤：

（1）创建轻量级信号量：按需求在任务函数外定义一个或多个全局轻量级信号量结构体变量（如在app_inc.h中定义如下变量：LWSEM_STRUCT  SEM_READ;）。接着，在某个任务中用指针变量指向新建的轻量级信号量，然后通过_lwsem_create函数初始化该结构体。需注意的是，包含初始化轻量级信号量函数的任务在就绪任务队列中的位置，必须先于那些需要使用此轻量级信号量的任务，这就需要此任务有较高的优先级或是在同等优先级条件下先于其他任务创建。例如在网上光盘样例程序中，我们将创建轻量级信号量的函数放在了自启动任务task_main中，代码如下：

_lwsem_create(&SEM _ READ, 0); //创建读轻量级信号量，初值0 _lwsem_create(&SEM _ WRITE,1); //创建写轻量级信号量，初值1

（2）释放轻量级信号量：当一个任务获得轻量级信号量，完成对共享资源的访问后，需要调用_lwsem_post函数释放所获得的轻量级信号量。比如写数据任务在向数据缓冲区写入数据后，调用如下代码释放读信号量：

_lwsem_post(&SEM _ READ); //写操作完成后释放读轻量级信号量

（3）等待轻量级信号量：当一个任务通过轻量级信号量同步访问一个共享资源时，需通过_lwsem_wait等函数获取轻量级信号量。比如读数据任务在读取数据缓冲区数据前，需调用如下代码等待读信号量：

_lwsem_wait(&SEM _ READ); //等待读轻量级信号量

5．轻量级信号量编程举例

实例的基本功能为通过轻量级信号量同步四个任务对共享数据缓冲区DATA的访问，四个任务的优先级都设为8级。写任务task_write共三个，它们必须获得写轻量级信号量SEM_WRITE才能向缓冲区写数据，写完数据后释放读轻量级信号量SEM_READ；读任务task_read只有一个，它只有获得读轻量级信号量SEM_READ才能从缓冲区读数据，读出数据后释放写轻量级信号量SEM_WRITE。信号量SEM_READ（初值为0）及SEM_WRITE（初值为1）在task_main任务中进行初始化。一次写操作与一次读操作交替执行，三个写任务也是交替着向缓冲区写入数据。

5.7 轻量级消息队列与消息

5.7.1 消息的含义及应用场合

简单地说，消息（Message）是一种任务间数据传送的单位，它可以是只包含文本的字符串或数字，也可以更复杂，如结构体类型等，所以相比使用事件、信号量时传递的少量数据（1位或1个字），消息可以在任务间传递更多、更复杂的数据。而任务间消息的传递，则是通过消息队列（Message Queue）来实现的。消息队列是在消息的传输过程中保存消息的容器，是将消息从它的源头发送到目的地的中转站。

MQX中的消息是指同时能够实现任务之间的同步和大量数据交换的一种消息队列机制。在这种机制下，消息发送方在消息队列未满时将消息发往消息队列，接收方则在消息队列非空时将消息队列中的首个消息取出接收；而在消息队列满或者空时，消息发送方及接收方既可以等待队列满足条件，也可以不等待而直接继续后续操作。这样只要消息的平均发送速度小于消息的平均接收速度，就可以实现任务间的同步于数据交换，哪怕偶尔消息产生堆积，也可以在消息队列中获得缓冲，解决了消息的堆积问题。

MQX中提供了两种类型的消息实现方式：轻量级消息队列（Lightweight Message Queue）与消息（Messages）。其中，轻量级消息队列是消息的简化版，开销低，用于实现简单的任务同步和数据交换机制；而消息则包含了消息队列与消息池，实现复杂，开销高，但它可以用于多处理器之间的通信，且所传送的消息可以设置优先级特性和紧急特性，可以被广播到多个消息队列。

5.7.2 轻量级消息队列的常用函数与编程步骤

1．轻量级消息队列的特点

轻量级消息队列是消息的一种简单、低开销的实现方式，用于实现任务间的同步与简单的数据交换。任务发送消息给轻量级消息队列并从中接收消息。每个消息的大小都为32位的整数倍。

2．轻量级消息队列操作函数及使用说明

对轻量级消息队列的操作总共只有4个，分别是初始化、发送消息、接收消息与反初始化。这4个函数的使用说明如下。

1）_lwmsgq_init：初始化轻量级消息队列

//=========================================================================== //函数名称：_lwmsgq_init //功能概要：初始化轻量级消息队列 //参数说明：void * location：指向为轻量级消息队列分配的内存空间首地址的指针 // _mqx_uint num_messages：轻量级消息队列中所能容纳的最大消息数目 // _mqx_uint msg_size：消息队列中单个消息的大小，以_mqx_max_type类型（在本芯片 // 即uint32_t）的大小为单位。例如当msg_size的值为1时，轻量级消息队列中每个消息的 // 大小为32位。 //函数返回：_mqx_uint：MQX_OK—函数执行无误 // MQX_EINVAL—出错, 所指轻量级事件组已存在 //===========================================================================

初始化轻量级消息队列之前，需要先为此消息队列分配内存空间。之后利用本函数初始化消息队列的最大消息数目与每个消息的大小。

2）_lwmsgq_send：向轻量级消息队列发送消息

//=========================================================================== //函数名称：_lwmsgq_send //功能概要：向轻量级消息队列发送消息 //参数说明：void * handle：指向由_lwmsgq_init初始化后的轻量级消息队列的指针（后同） // _mqx_max_type_ptr message：指向所要发送的数据的指针 // _mqx_uint flags：发送选项标志。有以下几种可选值（宏常量）： // 0—默认无特殊操作； // LWMSGQ_SEND_BLOCK_ON_FULL—当消息队列满时阻塞发送任务； // LWMSGQ_SEND_BLOCK_ON_SEND—在消息发送后阻塞发送任务。 //函数返回：_mqx_uint：MQX_OK—函数执行无误 // LWMSGQ_INVALID—出错，handle所指的轻量级消息队列无效 // LWMSGQ_FULL—当flags值不为LWMSGQ_SEND_BLOCK_ON_FULL // 时，消息队列满 // MQX_CANNOT_CALL_FUNCTION_FROM_ISR—出错，当flags设置为 // LWMSGQ_SEND_BLOCK_ON_FULL或LWMSGQ_SEND_BLOCK_ON_SEND时，此函 // 数不能在ISR中被调用。 //===========================================================================

任务通过此函数发送轻量级消息。消息的结构定义没有什么特别的要求，但是消息的大小必须和调用_lwmsgq_init函数时指定的大小一样。发送消息时如果消息队列满，根据flags值的设置，任务或者阻塞并等待，或者返回错误代码；在消息发送后，根据flags值的设置，任务也有可能被阻塞。

3）_lwmsgq_receive：从轻量级消息队列中接收消息

//=========================================================================== //函数名称：_lwmsgq_ receive //功能概要：初始化轻量级消息队列 //参数说明：void * handle：指向由_lwmsgq_init初始化后的轻量级消息队列的指针（后同） // _mqx_max_type_ptr message：指向所要发送的数据的指针 // _mqx_uint flags：接收选项标志。有以下几种可选值（宏常量）： // 0-默认无特殊操作； // LWMSGQ_RECEIVE_BLOCK_ON_EMPTY—当消息队列空时阻塞接收任务； // LWMSGQ_TIMEOUT_UNTIL—任务等待接收消息直到tick_ptr所指的时刻（绝对）； // LWMSGQ_TIMEOUT_FOR—任务等待接收消息，最长等待tick_ptr所指时间（相对）； // _mqx_uint ticks：任务等待消息到来的最长等待时间，单位为时间滴答数。若为0 // 且flags值只为LWMSGQ_RECEIVE_BLOCK_ON_EMPTY，则任务无限等待； // MQX_TICK_STRUCT_PTR tick_ptr：指向最长等待时间滴答结构体的指针，在ticks // 为0且flags的值为LWMSGQ_TIMEOUT_UNTIL或LWMSGQ_TIMEOUT_FOR时启用。 //函数返回：_mqx_uint：MQX_OK—函数执行无误 // LWMSGQ_INVALID—出错，handle所指的轻量级消息队列无效； // LWMSGQ_EMPTY—出错，当flags没有设置为 // LWMSGQ_RECEIVE_BLOCK_ON_EMPTY时，消息队列空； // LWMSGQ_TIMEOUT—任务等待接收消息超时； // MQX_CANNOT_CALL_FUNCTION_FROM_ISR—出错，此函数不能再ISR // 中被调用。 //===========================================================================

此函数从消息队列中删除第一个消息，然后将信息复制到用户缓冲区，这个消息也就成为了任务的一个资源。如果消息队列为空，则消息接收任务会阻塞并进入接收等待队列，直到其他任务向该消息队列发送消息或等待超时。

4）_lwmsgq_deinit：反初始化轻量级消息队列

//=========================================================================== //函数名称：_lwmsgq_deinit //功能概要：对一个初始化过的轻量级消息队列进行反初始化，即将该队列中的发送等待队列与接收等// 待队列中的任务都出队，转为就绪态，并将该轻量级消息队列移出内核中的轻量级消息队// 列链表。 //参数说明：location：指向为轻量级消息队列分配的内存空间首地址的指针 //===========================================================================

该函数具体说明请参见MQX参考手册。

3．使用轻量级消息队列的编程步骤

轻量级消息队列组件是MQX的可选组件，在首次使用前需在“..\config\user_config.h”文件中，配置启用轻量级事件组件，代码如下。

#define MQX_USE_LWMSGQ 1 //轻量级消息队列组件的启用与禁用（1-启用，0-禁用）

使用轻量级消息队列的一般编程步骤分为准备阶段与应用阶段。

1）准备阶段

（1）为轻量级消息队列分配空间：在对轻量级消息队列进行初始化前，需在任务所包含的头文件中为所要创建的轻量级消息队列分配空间。比如在网上光盘的样例程序中的app_include.h文件中有如下代码：

//1.6 轻量级消息队列的定义 #define NUM_MESSAGES 5 //轻量级消息队列中单个消息的大小， //以_mqx_max_type类型（在本芯片中即uint32_t）的大小为单位 #define MSG_SIZE 72 //定义全局消息池 //轻量级消息结构体所需数组元素（32位）个数+一个消息队所需数组元素个数 uint_32 uart_rev_queue[sizeof(LWMSGQ_STRUCT)/sizeof(uint_32) + NUM_MESSAGES * MSG_SIZE];//NUM_MESSAGES消息块个数，MSG_SIZE消息块的大小 uint_32 rf_rev_queue[sizeof(LWMSGQ_STRUCT)/sizeof(uint_32) + NUM_MESSAGES * MSG_SIZE];//NUM_MESSAGES消息块个数，MSG_SIZE消息块的大小 uint_32 rf_send_queue[sizeof(LWMSGQ_STRUCT)/sizeof(uint_32) + NUM_MESSAGES * MSG_SIZE];//NUM_MESSAGES消息块个数，MSG_SIZE消息块的大小

（2）初始化轻量级消息队列：在为轻量级消息队列分配空间后，还需用_lwmsgq_init函数对其进行初始化，主要是设置队列中消息的最大数目及每个消息的大小。例如在网上光盘的样例程序中，这一步的内容被放在了task_main自启动任务中，代码如下：

_lwmsgq_init((pointer)server_queue, NUM_MESSAGES, MSG_SIZE);

2）应用阶段

（1）发送消息：在需要发送消息的任务中调用_lwmsgq_send函数向轻量级消息队列发送消息。当队列满时，根据发送标志的值，任务可以等待，也可以不等待。例如在网上光盘的Target-B样例工程中，在task_rf_recv任务里有如下代码：

… //将msg中消息发往轻量级消息队列rf_send_queue，并在队列满时阻塞发送任务 _lwmsgq_send((pointer)rf_send_queue, g_port_sentBuf_32, LWMSGQ_SEND_BLOCK_ON_FULL);

（2）接收消息：在需要接收消息的任务中调用_lwmsgq_receive函数从轻量级消息队列接收消息。若此时消息队列非空，则任务从消息队列中删除第一个消息，然后将信息复制到用户缓冲区，这个消息也就成为了任务的一个资源，若此时队列空，则任务阻塞并等待，直到有任务或ISR向该轻量级消息队列发送消息或是等待超时。例如在网上光盘的Target-B样例工程中，在task_rf_recv任务里有如下代码：

… //将从rf_rev_queue接收到的消息存放在g_port_recvBuf_32中，并在队列空时阻塞接收任务，且接收任务无限等待 //1）无限等待rf_rev_queue消息队列 _lwmsgq_receive((pointer) rf_rev_queue, g_port_recvBuf_32, LWMSGQ_RECEIVE_BLOCK_ON_EMPTY, 0, 0);

4．使用轻量级消息队列编程举例

本例实现了PC结点和上位机之间的串口通信的任务同步及PC结点和目标结点之间的RF通信与任务同步的例子。

PC结点和上位机之间通信时，PC结点等待上位机的消息而被阻塞，当上位机发送数据、PC结点收到并确认数据格式正确后，打开uart_rev_queue消息队列，保存来自上位机的数据， 并创建一个消息池以从中分配请求消息。之后，PC结点从消息池中读取消息，处理后，打开rf_send_queue消息队列，保存来自串口接收的数据， 并创建一个消息池以从中分配请求消息。在rf_send_queue队列中的数据，在task_rf_send任务中通过RF发送到目标结点。

PC结点在通过RF收到来自目标结点的数据时，打开rf_rev_queue队列，将信息通过串口，发送至上位机。

目标结点在收到来自PC结点的数据时，打开rf_rev_queue队列，保存数据后，由task_rf_recv任务进行处理后，将要发送回PC结点的数据保存在rf_send_queue队列中，由task_rf_send任务发送给PC结点。

具体的样例工程代码请参见本书的网上光盘。

5.8 轻量级MQX简介及工程框架

标准MQX实时操作系统虽然功能强大，但其占用的ROM与RAM空间对于一些资源有限的MCU来说还是显得过多，于是在标准的MQX RTOS之外，飞思卡尔公司还提供了MQX的简化版，即轻量级MQX。轻量级MQX所占用的芯片存储资源较标准MQX更少，功能也相对标准MQX进行了部分裁剪。本节先是介绍了轻量级MQX的特点及其与标准MQX的对比，然后介绍了轻量级MQX工程的工程框架、开发方法，并介绍一个简单例子。在第6章中，将详细介绍所用的软硬件开发环境及一系列样例工程。

5.8.1 轻量级MQX特点

1．轻量级MQX简介

轻量级MQX实时操作系统（MQX Lite RTOS）是标准MQX实时操作系统的轻量级版本，主要针对资源有限（FLASH ROM或RAM）的MCU。它最初是面向Freescale Kinetis L系列MCU开发的，目前已经可以支持Kinetis K系列、L系列与E系列的MCU，支持应用低于4KB的RAM空间运行。其内核精简，只包含标准MQX内核的部分必要组件及某些组件的轻量级版本，是标准MQX的一个真子集。

轻量级MQX并不随标准的MQX一起独立发布，而是打包作为处理器专家（Processor Expert，后简称PE）的一个组件提供，目前的最新版本为MQX-Lite V1.1.0。由于CodeWarrior中已经集成了PE，所以在CW开发环境下无需另外下载安装轻量级MQX。

2．轻量级MQX与标准MQX的比较

轻量级MQX是标准MQX的简化版，在组成与功能上都是标准MQX的子集。轻量级MQX由轻量级MQX内核与PSP组成。它不包含标准MQX中所必须的BSP，取而代之的是使用PE中提供的相应组件及逻辑设备驱动（Logic Device Drivers）来实现板阶初始化与对外设I/O的访问。其中，轻量级MQX的内核是在对标准MQX的内核进行适当精简后得到的，精简前后的区别如图5-3所示，而表5-5则列举出了轻量级MQX内核的所有组件及其功能。

图5-3 MQX-Lite内核与标准MQX内核的区别

| 表5-5 MQX-Lite内核组件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 名称 | 内容及作用 |
| 核心组件 | 初始化 | 初始化及创建自启动任务 |
|  | 任务管理 | 任务的创建、管理和终止 |
|  | 调度 | 基于优先级的抢占式FIFO任务调度 |
|  | 轻量级信号量 | 实现轻量级信号量同步机制 |
|  | 中断和异常处理 | 处理所有的硬件中断 |
| 可选组件 | 轻量级事件 | 实现轻量级事件同步机制 |
|  | 互斥量 | 实现互斥量同步机制 |
|  | 轻量级消息队列 | 实现任务间通信 |
|  | 轻量级定时器 | 用于定时或周期性地调用应用函数 |
|  | 内核日志 | 记录MQX-Lite的活动 |
|  | 轻量级存储分配 | 动态存储分配 |

由图5-3及表5-5可知，轻量级MQX的内核裁减了标准MQX内核中诸如I/O子系统、时间片轮转调度、显式任务队列调度、看门狗及命名服务等功能，而对于事件、信号量、消息和定时器组件，则只保留了它们的轻量级版本。因此，轻量级MQX只可以实现标准MQX的大部分基本功能，例如多任务处理、基于优先级的抢占式任务调度、共享资源的同步访问、任务间的通信及中断处理等，而对于标准MQX中的一些扩展功能，在轻量级MQX中并不支持。除了在图5-3中所示的区别外，轻量级MQX与标准MQX还有以下的几个不同点：

（1）轻量级MQX不支持任务的动态创建，所有任务的资源都已在编译时预先分配好；

（2）轻量级MQX不包含BSP或任何外设驱动，最终的应用程序中可以使用PE提供的逻辑设备驱动或是其他的第三方外设驱动来访问外部I/O设备；

（3）轻量级MQX不包含RTCS、MFS组件及MQX Shell库；

（4）标准MQX中的初始化函数_mqx()在轻量级MQX中被拆分为_mqxlite_init()及_mqxlite()两个函数。其中前者用于初始化轻量级MQX内部使用的一些数据（包括内核数据结构、任务就绪队列和中断栈），创建内部同步所需的轻量级信号量并开启系统时钟；而后者则负责创建空闲任务和自启动任务，并在之后启动任务调度器。

5.8.2 轻量级MQX工程框架

图5-4给出以KW01-PC-Node工程为例的树形工程结构模板，物理组织与逻辑组织一致。该模板是苏州大学飞思卡尔嵌入式中心为在KDS环境下开发ARM Cortex-M4/M0+ Kinetis Kinetis K/L/EA系列MCU应用工程而制作的。

与无操作系统下的工程差别仅在于添加了名为“09_MQXLite”的文件夹，此文件夹中存放了MQX-Lite内核、PSP（内核支持包）及用户的应用任务代码。

|  | 工程名 |
| --- | --- |
|  | 系统包含文件（自动生成） |
|  | <文档文件夹> |
|  | <内核相关文件> |
|  | <MCU相关文件夹> |
|  | KW01芯片头文件 |
|  | 启动代码 |
|  | 系统初始化源文件 |
|  | 系统初始化头文件 |
|  | 链接文件夹 |
|  | 链接文件 |
|  | <芯片底层驱动构件文件夹> |
|  | 应用构件文件夹 |
|  | 小灯构件文件夹 |
|  | 小灯构件源文件 |
|  | 小灯构件头文件 |
|  | 软件构件文件夹 |
|  | 通用代码文件夹 |
|  | 用于向串口发送的文件夹 |
|  | <工程主程序文件夹> |
|  | 总头文件 |
|  | 中断函数 |
|  | 主函数 |
|  | 存放MQX内核、PSP、BSP及任务代码 |
|  | <工程输出文件夹>（编译链接自动生成） |
| 图5-4 KW01-PC-Node工程为例的树形工程结构模板 |  |

MQXLite文件夹内包含了app、bsp、config、include、kernel（内核）、psp共6个下级文件夹。表5-6展示了MQXLite文件夹下的文件与目录组成。

其中<app>文件夹是按照MQX-Lite实时操作系统任务设计的要求增加的应用程序目录，用户开发的应用程序任务主要在此目录下进行操作，该文件夹所包含的文件及其内容见表5-7。它包含了应用软件的总头文件app_inc.h、任务模板列表文件task_templates.c和自启动任务文件task_main.c，这三个文件的内容可根据工程要求进行修改，但文件名及文件内容布局不再更改，这是每个工程的共性部分，有利于工程的移植。而“task_xxx.c”为自定义任务，“xxx”代表具体任务名。

<bsp>文件夹下包含开发板相关的配置及初始化，可参照完整版的MQX中提供的BSP模板，由用户自行编写。<config>文件夹下存放了user_config.h配置文件，用于配置、裁剪MQX-Lite的功能。而剩下的<include>、<kernel>及<psp>文件夹下的文件是从PE安装目录下的MQX-Lite子目录< ..\KDS_3.0.0\eclipse\ProcessorExpert\lib\mqxlite\V1.1.1\source>中提取来的。

| 表5-6MQXLite文件夹的下级文件夹组成 |  |
| --- | --- |
| 文件夹 | 内含文件说明 |
| app | app_inc.h任务公共头文件 |
|  | task_templates.c任务模板列表文件 |
|  | task_main.c自启动任务文件 |
|  | task_xxx.c 用户应用任务文件 |
| bsp | 开发板相关配置文件，由用户自行编写 |
| config | user_config.h用于配置文件，配置、裁剪MQX-Lite功能 |
| include | 存放MQX-Lite系统的所有源码头文件 |
| kernel | 存放MQX-Lite内核功能源代码 |
| psp | 与芯片相关的调度、中断等汇编源程序 |

| 表5-7 app文件夹的内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件名 | 名称 | 内容 |
| app_inc.h | 任务公共头文件 | 用于定义任务模板号、任务的声明，文件名不变，内容可修改。 |
| task_main.c | MQX自启动任务 | 用于创建用户自定义的任务，文件名不变，内容随着用户任务变动而修改。 |
| task_templates.c | 任务模板列表 | 用于向MQX-Lite操作系统登记任务，在模板列表中，任务模板编号、任务函数体、任务栈大小、任务优先级、任务启动属性等；文件名不变，内容随着用户任务变动而修改。 |
| task_xxx.c | 自定义任务 | 该函数用于实现自定义任务的功能，“xxx”被实际任务名取代。 |

5.8.3 main函数之前执行过程解析

芯片复位到main函数之前程序运行过程如下：

（1）芯片上电复位后，芯片内部机制首先从Flash的0x00000000地址中，取出第一个表项的内容，赋给内核寄存器SP（堆栈指针），完成堆栈指针初始化。例如，在链接文件intflash.ld中，链接时将__StackTop的值链接到Flash的0x00000000地址中；

（2）芯片内部机制将第二个表项的内容，赋给内核寄存器PC（程序计数器）；

（3）由于该表项存放启动函数__boot的首地址，因而转到工程文件夹中“..\03_MCU\startup.c“文件中，执行函数startup；

（4）在函数startup.c中，依次执行关闭所有外设中断并清除所有外设挂起中断标志，关闭看门狗，清零未初始化BSS数据段，系统时钟初始化，将ROM中的初始化数据拷贝到RAM中，使能所有端口时钟、打开对应端口的时钟门以便于配置引脚复用功能，初始化MCU及RF，进入主函数main。

5.9 工程框架的应用方法

在本节，以一个PCNode样例工程来介绍MQX-Lite工程框架的应用。

5.9.1 样例工程软件环境配置

详细说明可以参考附录A。

进行工程实践时，希望建立自己的工程存放目录，以便合理存放开发的工程软件。如“KW01-LS”（注意不能含有中文路径）。随后可将模板工程“..\02-software\program \ CH06_KW01-UART-1”拷贝至此工作目录下，并更改工程目录名为自己起的名字，如“CH06_KW01-UART-1”，见“..\02-software\ program\ CH06_KW01-UART-1”。

5.9.2 样例工程硬件环境配置

在KDS中打开样例工程，在工程浏览窗口可看到如图4-1所示的工程框架。工程实例的硬件是：苏州大学飞思卡尔嵌入式研发中心研制的KW01-Zigbee开发板，板中使用了一个单色灯及一个串口，据此修改有关文件。

小灯引脚配置

单色灯所在引脚及小灯亮暗的电平的配置可在“..\ 06_App_Component\light\light.h”文件中进行，代码如下：

//指示灯端口及引脚定义 #define LIGHT_RED (PTD_NUM¦7) //红色RUN灯使用的端口号/引脚 #define LIGHT_BLUE (PTB_NUM¦0) //蓝色RUN灯使用的端口号/引脚 //灯状态宏定义（灯亮、灯暗对应的物理电平由硬件接法决定） #define LIGHT_ON 0 //灯亮 #define LIGHT_OFF 1 //灯暗

调试串口的引脚配置

串口的配置可在“..\ 05_Driver\UART\uart.h”文件中进行配置，设调试串口为UART0，使用PORTD口的13、14脚分别作为TX、RX引脚。代码如下：

//宏定义串口号 #define UART_0 0 #define UART_1 1 #define UART_2 2 //宏定义时钟 #define MCGIRCLK 0 #define MCGFLLCLK 1 #define BUSCLK 2 //UART模块irq号 #define UART0_IRQ_NO 12 //根据串口实际硬件引脚，确定以下宏常量值。 //在此工程中，我们只使用UART0组中的第1个，UART1组中的第1个，和UART2组中的第 //1个，因此我们在此只需要将UART_0_GROUP宏定义为1,UART_1_GROUP宏定义1， //UART_2_GROUP宏定义为1。 //UART_0：1=PTA2、PTA1脚，2=PTA2、PTD6脚，3=PTB17、PTA1脚，4=PTB17、PTD6脚，5=PTD7、PTA1脚，6=PTD7、PTD6脚 #define UART_0_GROUP 1 //SD-FSL-KW01开发板上使用PTA2、PTA1脚 //UART_1: 1=PTE0、PTE1脚，2=PTA19、PTE1脚 #define UART_1_GROUP 1 //SD-FSL-KW01开发板上使用PTE0、PTE1脚 //UART_2: 1=PTE16、PTE17脚, 2=PTD5、PTE17脚 #define UART_2_GROUP 1 //SD-FSL-KW01开发板上使用PTE16、PTE17脚

试串口是将与printf函数关联的串口。

调试串口的引脚可在“..\ 07_Soft_Component\printf\printf.h”文件中进行配置。代码如下：

#define UART_Debug UART_0 //printf函数使用的串口号

修改完相应的板阶配置后，需要重新编译工程，生成新的机器码文件（工程名.hex）。KDS下编译工程的方法见附录A。

5.9.3工程实例的硬件连接及程序烧录

本工程实例所用是苏州大学飞思卡尔嵌入式研发中心研制的KW01-Zigbee开发板，开发板的硬件介绍参见KW01-Zigbee (快速入门文档).pdf。程序的烧录与调试，可使用附录B所示的SWD-Programmer。

KW01-Zigbee硬件实物图

KW01-Zigbee硬件实物图见图5-5。

图5-5 KW01-Zigbee硬件实物图.

写入器的连接

使用苏州大学飞思卡尔嵌入式中心自制的SWD-Programmer，则按SWD接口电路所示将写入器与板上的SWD接口相连（参考附录B）。

调试串口的硬件连接

根据所确定的调试串口，进行调试串口的硬件连接。若使用TTL-USB，含义见图5-6。找到板上对应的引脚进行正确连接。TTL-USB的驱动安装参考附录A说明。

图5-6 连接示意图

下载程序

工程编译后生成的机器码文件在工程目录文件夹下的Debug子文件夹内，以xxx.hex命名（xxx为工程名）。根据所用写入器的不同，程序烧录步骤参见附录B或附录C。

5.9.4 KW01-PCNode程序的任务设计

依据样例工程的功能要求，需在工程09_MQXLite\app目录中添加相关的任务函数，包括：指示小灯闪烁的任务函数task_light（）； PC节点串口接收PC机数据帧任务函数task_uart0_re（）；PC节点RF发送数据至Target节点的任务函数task_rf_send（）； PC节点RF接收Target节点数据的任务函数task_rf_recv（），自启动任务函数task_main（）、应用任务公共头文件app_include.h以及任务模板列表文件task_templates.c等。

1．小灯闪烁任务函数task_light（）

小灯使用的引脚可在工程目录..\06_App_Component\light\light.h文件中进行配置。下面对小灯的程序实现进行分析。这里给出任务函数task_light()的源码：

//任务名称：task_light //功能概要：控制运行指示灯每隔1s闪烁，该任务优先级为14 //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_light(uint_32 initial) { //1. 声明任务使用的变量 //2. 给有关变量赋初值 //3. 进入任务循环体 while(TRUE) { //以下加入用户程序-------------------------------------------------------- //1）控制运行指示灯闪烁 light_change(LIGHT_RUN_1); // 改变运行指示灯引脚电平状态(引脚：PTD7) //2）任务延时1秒 _time_delay_ticks(DELAY_TIMES); // 每个tick对应5ms，延时200*5ms=1s }// 任务循环体end_while }

在while(TRUE)永久循环体内，通过_time_delay_ticks函数实现时间的延时，DELAY_TIMES为在app_inc.h中定义的宏，值为200。

2．串口接收PC机数据帧任务函数task_uart0_re（）

任务中使用UART0作为调试串口UART_Debug，可在..\09_MQX\app\app_include.h中修改为其他串口模块，而UART0使用的收发引脚可在..\05_Driver\uart\uart.h中进行配置。对于串口通信的实现包含接收中断的功能，依据ISR设计的基本原则，中断服务例程的设计尽可能简短，以便其它异步中断事件能得到响应。在串口接收中断服务例程UART0_IRQHandler中只完成数据接收到全局变量数组g_uart_recvBuf []中，然后根据接收到的数据的第三位是握手命令还是转发命令来调用不同函数，若是握手命令则调用task_uart0_re（）任务函数将PCNode六个字符通过串口发送到PC机，若是转发命令则调用task_uart0_re（）和task_rf_send（）函数转发数据到Target节点。中断服务例程UART0_IRQHandler （）位于工程\08_source\isr.c文件中。实现代码如下：

//=========================================================================== //任务名称：task_uart0_re //功能概要：判断串行接收事件位Event_Uart0_Re，解析串行接收数据帧，根据数据帧内容决定：1会送握手信号， // 2直接串口会送接收信息，3设置RF发送轻量级事件位Event_RF_Send，启动RF发送任务task_rf_send()。 //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_uart0_re(uint32_t initial) { //1. 声明任务使用的变量 uint_32 g_uart_recvBuf_32[72]; uint_8 g_uart_recvBuf_2[72]; uint_8 cc; //2. 给有关变量赋初值 //3. 进入任务循环体 while(TRUE) { //以下加入用户程序-------------------------------------------------------- //1）无限等待uart_send_queue消息队列 _lwmsgq_receive((pointer) uart_rev_queue, g_uart_recvBuf_32, LWMSGQ_RECEIVE_BLOCK_ON_EMPTY, 0, 0); DISABLE_INTERRUPTS; // 根据硬件过滤地址，判断帧类型（握手帧还是转发帧） if(g_uart_recvBuf[2] == 0) //握手命令 { g_uart_sentBuf[0]=(uint_8)HEAD_MASTER; // g_uart_sentBuf[1]=7; // g_uart_sentBuf[2] = (uint_8)0; //握手命令，回发地址定为零。 g_uart_sentBuf[3] = (uint_8)'P'; //"PCNode" g_uart_sentBuf[4] = (uint_8)'C'; g_uart_sentBuf[5] = (uint_8)'N'; g_uart_sentBuf[6] = (uint_8)'o'; g_uart_sentBuf[7] = (uint_8)'d'; g_uart_sentBuf[8] = (uint_8)'e'; g_uart_sentBuf[9] = (uint_8)END_MASTER; // uart_sendN(UART_0,10,&g_uart_sentBuf[0]); } else // 启动转发 { for(cc=0;cc<g_uart_recvBuf_32[1]+3;cc++) { g_uart_recvBuf_2[cc] = g_uart_recvBuf_32[cc]; } //uart_sendN(UART_0,g_uart_recvBuf_2[1]+3,&g_uart_recvBuf_2[0]); g_rf_hdaddr=g_uart_recvBuf_2[2]; //g_rf_hdaddr为全局变量，硬件地址 RF_Init(g_rf_hdaddr); //RF模块初始化 //发送g_uart_recvBuf_32至rf_send_queue消息队列，触发task_rf_send任务 _lwmsgq_send((pointer)rf_send_queue, g_uart_recvBuf_32, LWMSGQ_SEND_BLOCK_ON_FULL); } ENABLE_INTERRUPTS; }//任务循环体end_while }

3．RF发送数据任务函数task_rf_send（）

RF发送数据的流程根据发送方的角色不同，分两种情况进行分析。第一种情况， PC节点通过RF将数据转发至Target节点。第二种情况， Target节点通过 RF回送数据帧给PC节点。第二种情况的实现代码如下：

//=========================================================================== //任务名称：task_rf_send //功能概要：判断RF发送事件位EVENT_RF_SEND，置一后调用RFSendDataByCSMACA()函数转发 // 接收数据包，然后清除RF发送事件位，继续等待RF发送事件位置一。 //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_rf_send(uint32_t initial) { //1. 声明任务使用的变量 //2. 给有关变量赋初值 //3. 进入任务循环体 while(TRUE) { //以下加入用户程序-------------------------------------------------------- //1）无限等待RF发送事件位置一 _lwevent_wait_for(&lwevent_group, EVENT_RF_SEND, FALSE, NULL); // 保护数据发送 DISABLE_INTERRUPTS; //关总中断 //2）调用RFSendDataByCSMACA()函数发送数据包 RFSendDataByCSMACA(g_rf_sentBufLength,&g_rf_sentBuf[0],0,(uint_8)g_tinfo.hd_addr); ENABLE_INTERRUPTS; //开总中断 //3） 清除RF发送事件位 _lwevent_clear(&lwevent_group, EVENT_RF_SEND); }// 任务循环体end_while }

4．RF接收数据任务函数task_rf_recv（）

类似于串口接收数据的处理方式，对于RF接收数据帧的实现同样也包含接收中断的功能，根据接收方的角色不同，分两种情况进行分析。第一种情况， Target节点接收PC节点转发的数据时。此时产生RF接收中断，中断函数PORTC_PORTD_IRQHandler将接收到的数据放入接收缓冲区，接收完一个完整的数据帧时，启动task_rf_recv（）任务对通过RF接收到的数据帧进行解析。第二种情况，PC节点接收到Target节点回送的数据帧时，此时产生RF接收中断，中断函数PORTC_PORTD_IRQHandler，接收完一个完整的数据帧时，启动task_rf_recv（）任务处理所接受到的数据帧，并通过串口发送给PC机。第二种情况的实现代码如下：

//=========================================================================== //任务名称：task_rf_recv //功能概要：判断RF接收事件位EVENT_RF_RECV，调用RF_ReceiveFrame()接收PC Node节点RF测试数据包， // 解析成功后采样本节点芯片温度以及RF能量值并送入待发送数据的最后三个字节中，设置RF发送轻量级事件位EVENT_RF_SEND， // 启动RF发送任务task_rf_send()。 //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_rf_recv(uint32_t initial) { //1. 声明任务使用的变量 uint_8 i; //2. 给有关变量赋初值 //3. 进入任务循环体 while(TRUE) { //以下加入用户程序-------------------------------------------------------- //1）无限等待RF接收事件位置一 _lwevent_wait_for(&lwevent_group, EVENT_RF_RECV, FALSE, NULL); for (i=0;i<g_rf_recvBuf[1]+3;i++) g_uart_sentBuf[i]=g_rf_recvBuf[i]; uart_sendN(UART_0, g_rf_recvBuf[1]+3, &g_uart_sentBuf[0]); //3）RF接收事件位清零 _lwevent_clear(&lwevent_group, EVENT_RF_RECV); }//任务循环体end_while }

5.9.5 任务模板和任务公共头文件

编写好以上各任务后，必须在任务模板列表文件task_templates.c中按任务模板的格式进行登记，设置任务栈的大小、任务优先级以及任务属性等，为任务创建做好准备。并在任务公共头文件app_include.h中静态分配好任务栈，定义任务模板索引号，对各个任务进行申明。需要注意的是任务模板列表的最后一个任务模板必须为{0}，它表示任务模板列表的结束。在任务创建过程中，经常需从任务模板列表的第一条信息，按模板索引号进行查找，若找到的模板索引号为0，表示已经到模板列表最后一项，查找过程结束。

1．登记任务

task_templates.c:

#include "01_app_include.h" // 为自启动任务注册任务栈 const uint_8 * mqx_task_stack_pointers[] = { task_main_stack, NULL }; // 任务模板列表 // 对于空闲任务优先级的设定可以查看bsp文件夹下的mqx_init.h文件中的#define MQX_IDLE_TASK_PRIORITY (16) // 任何任务的优先级都必须高于空闲任务优先级 const TASK_TEMPLATE_STRUCT MQX_template_list[] = { // 任务编号, 任务函数, 任务栈大小, 优先级, 任务名, 任务属性 {TASK_MAIN, task_main, TASK_MAIN_STACK_SIZE, 7, "main", MQX_AUTO_START_TASK}, {TASK_LIGHT, task_light, TASK_LIGHT_STACK_SIZE, 14, "task_light", 0}, {TASK_RF_RECV, task_rf_recv, TASK_RF_RECV_STACK_SIZE, 8, "task_rf_recv", 0}, {TASK_RF_SEND, task_rf_send, TASK_RF_SEND_STACK_SIZE, 8, "task_rf_send", 0}, {TASK_UART0_RE, task_uart0_re, TASK_UART0_RECV_STACK_SIZE, 8, "task_uart0_Re", 0}, {0} };

2．声明任务

app_include.h:

#ifndef __01_APP_INCLUDE_H_ #define __01_APP_INCLUDE_H_ //--------------------------------------------------------------------------- // 第一部分 // 包含头文件、宏定义常量、声明全局变量、声明轻量级事件组、定义事件位 //--------------------------------------------------------------------------- //1.1 包含头文件 #include "bsp.h" #include "stdint.h" #include "mqxlite.h" #include "mqx_inc.h" #include "light.h" #include "lwevent.h" #include "rf.h" #include "lwmsgq.h" #include "mutex.h" #include "flash.h" //1.2 宏定义常量 #define HEAD_MASTER 'M' //PC节点返回帧帧头,取自主控器（Master）缩写 #define END_MASTER 'U' //PC节点返回帧帧尾,取自单元（Unit）缩写 #define DELAY_TIMES 200 //延时次数 //1.3 声明全局变量 uint_8 g_uart_recvBuf[64]; //串口接收数据全局数组 uint_8 g_uart_sentBuf[64]; //串口发送数据全局数组 uint_8 g_rf_recvBuf[64]; //存放RF接收数据包 uint_8 g_rf_sentBuf[64]; //存放RF发送数据包 uint_8 g_rf_recvCount; //存放接收数据个数 uint_8 g_rf_hdAddr; //存放硬件过滤地址 float g_temperature; //芯片温度 //1.4 声明轻量级事件组 LWEVENT_STRUCT lwevent_group; //1.5 宏定义事件位 #define EVENT_RF_RECV ((1uL)<<(1)) //RF接收事件位 #define EVENT_RF_SEND ((1uL)<<(2)) //RF发送事件位 #define EVENT_UART0_RE ((1uL)<<(3)) //串口0接收完整数据帧事件位 //------------------------------------------------------------------------- // 第二部分 // 新建任务的相关定义 //------------------------------------------------------------------------- // 添加任务的步骤 // (1) 在01_app_include.h中宏定义任务编号、宏定义任务栈大小、声明任务函数、声明任务栈 // (2) 在02_task_templates.c中任务模板列表中添加任务模板 （任务编号,任务函数,任务栈大小,优先级,任务名,任务属性） // (3) 在03_task_main.c的自启动任务中，创建任务_task_create //------------------------------------------------------------------------- //2.1 宏定义任务编号 #define TASK_MAIN 1 #define TASK_LIGHT 2 #define TASK_RF_RECV 3 #define TASK_RF_SEND 4 #define TASK_UART0_RE 5 //2.2 宏定义任务栈大小 #define TASK_MAIN_STACK_SIZE (sizeof(TD_STRUCT) + 400 + PSP_STACK_ALIGNMENT + 1) #define TASK_LIGHT_STACK_SIZE (sizeof(TD_STRUCT) + 200 + PSP_STACK_ALIGNMENT + 1) #define TASK_RF_RECV_STACK_SIZE (sizeof(TD_STRUCT) + 512 + PSP_STACK_ALIGNMENT + 1) #define TASK_RF_SEND_STACK_SIZE (sizeof(TD_STRUCT) + 512 + PSP_STACK_ALIGNMENT + 1) #define TASK_UART0_RECV_STACK_SIZE (sizeof(TD_STRUCT) + 512 + PSP_STACK_ALIGNMENT + 1) //2.3 声明任务函数 void task_main(uint32_t initial_data); void task_light(uint32_t initial_data); void task_rf_recv(uint32_t initial_data); void task_rf_send(uint32_t initial_data); void task_uart0_re(uint32_t initial_data); //2.4 声明任务栈 uint_8 task_main_stack[TASK_MAIN_STACK_SIZE]; uint_8 task_light_stack[TASK_LIGHT_STACK_SIZE]; uint_8 task_rf_recv_stack[TASK_RF_RECV_STACK_SIZE]; uint_8 task_rf_send_stack[TASK_RF_SEND_STACK_SIZE]; uint_8 task_uart0_Recv_stack[TASK_UART0_RECV_STACK_SIZE]; //--------------------------------------------------------------------------- #endif

5.9.6 自启动任务及任务的创建

自启动任务task_main是MQX-Lite启动后执行的第一个应用任务，它是在MQX-Lite系统初始化时由_mqxlite()函数创建。自启动任务的功能就是调用_task_create_at()函数创建其它的任务。根据给定的任务索引号，_task_create_at()函数从模板列表查找任务的相关信息创建任务，即把任务的相关信息填写到任务描述符节点，并把该节点加入到任务就绪队列，供任务调度器调度。

#include "01_app_include.h" //=========================================================================== //任务名称：task_main //功能概要：MQX自启动任务，主要实现任务变量初始化、创建其他任务、安装用户ISR //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_main(uint32_t initial_data) { //1. 声明主任务使用的变量 //创建轻量级事件组 _lwevent_create(&lwevent_group,0); //2. 关总中断 DISABLE_INTERRUPTS; //3. 给有关变量赋初值 g_rf_hdAddr = 0xFF; //4. 初始化外设模块 uart_init(UART_0,MCGFLLCLK,9600); // 初始化UART_0模块 light_init(LIGHT_RUN_1,LIGHT_OFF); // 初始化节点的运行指示灯1 flash_init(); // 初始化Flash RF_Init(g_rf_hdAddr); // RF模块初始化 //5. 创建其他任务 _task_create_at(0, TASK_LIGHT, 0, task_light_stack, TASK_LIGHT_STACK_SIZE); _task_create_at(0, TASK_RF_RECV, 0, task_rf_recv_stack, TASK_RF_RECV_STACK_SIZE); _task_create_at(0, TASK_UART0_RE,0, task_uart0_Recv_stack, TASK_UART0_RECV_STACK_SIZE); _task_create_at(0, TASK_RF_SEND, 0, task_rf_send_stack, TASK_RF_SEND_STACK_SIZE); //6. 安装用户ISR _int_install_isr(INT_UART0,isr_uart0_re,NULL); // 串口0的ISR _int_install_isr(INT_PORTD,isr_gpio_cd,NULL); // PTC、PTD的ISR，端口C和D公用同一中断向量 //7. 使能模块中断 uart_enable_re_int(UART_0); // 使能串口0接收中断 MKW01Drv_IRQ_DIO1_Enable(); // 开启DIO1中断 //8. 开总中断 ENABLE_INTERRUPTS; // 开总中断 //------------执行完毕，本任务进入阻塞态---------------------------------- _task_block(); }

5.9.7 中断服务例程

本样例中，中断类型有两种。一种是PC节点接收PC机数据产生的串口中断UART0_IRQHandl()，一种是RF接收到数据帧时产生的模块中断PORTC_PORTD_IRQHandler()。当接收到一个完整的数据帧时，置接收成功事件位，如果是串口中断则唤醒串口接收数据任务函数task_uart0_re()；如果是模块中断则唤醒帧数据接收任务函数task_rf_recv()。模块中断函数代码如下：

//=========================================================================== //ISR 名称：UART0_IRQHandler,UART_0（串口0）中断服务例程 //参数说明：user_isr_ptr：用户自定义参数，此处未用 //功能概要：每接收到一个字节，产生一次串口接收中断，执行本例程一次。 // 本例程对串口收到的数据，按照本文件中CreateFrame函数头给出的协议 // 组帧。组帧成功后，置lwevent_group事件组的EVENT_UART0_RE事件 // 位（在"01_app_include.h"文件中声明的）。 //=========================================================================== void UART0_IRQHandler(pointer user_isr_ptr) { uint_32 g_uart_recvBuf_32[72]; uint_8 c,cc; DISABLE_INTERRUPTS; //关总中断 //----------------------------------------------------------------------- uart_re1(UART_0, &c); //接收一个字节 //调用内部函数CreateFrame进行组帧 //uart_send1(UART_0, c); if(CreateFrame(c,g_uart_recvBuf)!=0) //组帧成功 { for(cc=0;cc<72;cc++) { g_uart_recvBuf_32[cc]=g_uart_recvBuf[cc]; } //发送g_uart_recvBuf_32至消息队列uart_rev_queue _lwmsgq_send((pointer)uart_rev_queue, g_uart_recvBuf_32, 0); } UART0_S1 ¦= 0x1F; //----------------------------------------------------------------------- ENABLE_INTERRUPTS; //开总中断 } //=========================================================================== //ISR 名称：PORTC_PORTD_IRQHandler,PTC、PTD端口中断服务例程 //参数说明：user_isr_ptr：用户自定义参数，此处未用 //功能概要：每接收到一帧64个字节的RF数据，产生一次本中断。 // 本例程对收到的数据，按照RF_ReceiveFrame函数对数据进行接收 // 组帧。接收成功后，置lwevent_group事件组的EVENT_RF_RECV事件 // 位（在"01_app_include.h"文件中声明的）。 //=========================================================================== void PORTC_PORTD_IRQHandler(pointer user_isr_ptr) { DISABLE_INTERRUPTS; //关总中断 //----------------------------------------------------------------------- if((PORTC_PCR4 & PORT_PCR_ISF_MASK)) //DIO1中断 { //接收数据包成功，置事件位EVENT_RF_RECV，启动task_rf_recv()任务 if(0 == RF_ReceiveFrame(g_rf_recvBuf,&g_rf_recvCount,g_rf_hdaddr)) { //置RF接收事件位，启动RF接收任务 _lwevent_set(&lwevent_group,EVENT_RF_RECV); } PORTC_PCR4 ¦= PORT_PCR_ISF_MASK; //清标志位 } //----------------------------------------------------------------------- UART0_S1¦=0x1F; ENABLE_INTERRUPTS; //开总中断 } //内部调用函数 //=========================================================================== //函数名称：CreateFrame //功能概要：组建数据帧，将待组帧数据加入到数据帧中 //参数说明：Data： 待组帧数据 // buffer: 数据帧变量 //函数返回：组帧状态 0-组帧未成功，1-组帧成功 //备注：十六进制数据帧格式 // 帧头 + 数据长度 + 有效数据 + 帧尾 // FrameHead + len + 有效数据 + FrameTail //=========================================================================== #define FrameHead (0x50) //帧头 ASCII码对应P #define FrameTail (0x43) //帧尾 ASCII码对应C uint8_t CreateFrame(uint_8 Data,uint_8 * buffer) { static uint_8 frameLen=0; //帧的计数器 uint_8 frameFlag; //组帧状态 frameFlag=0; //组帧状态初始化 //根据静态变量frameCount组帧 switch(frameLen) { case 0: //第一个数据 { if (Data==FrameHead) //收到数据是帧头FrameHead { buffer[0]=Data; frameLen++; frameFlag=0; //组帧开始 } break; } case 1: //第二个数据，该数据是随后接收的数据个数 { buffer[1]=Data; frameLen++; break; } default: //其他情况 { //第二位数据是有效数据长度,根据它接收余下的数据直到帧尾前一位 if(frameLen>=2 && frameLen<=(buffer[1] + 1)) { buffer[frameLen]=Data; frameLen++; break; } //若是末尾数据则执行 if(frameLen>=(buffer[1]+2)) { if (Data==FrameTail) //若是帧尾 { buffer[frameLen]=Data; //将帧尾存入缓冲区 frameFlag=1; //组帧成功 } frameLen=0; //计数清0，准备重新组帧 break; } } } //switch_END return frameFlag; //返回组帧状态 }

第6章 KW01在MQX-Lite下的应用样例

本章将以KW01无线通信的五个例程为样例，由简单到复杂介绍MQX-Lite的应用方法。

6.1 MQX-Lite的第一个样例工程

6.1.1 样例工程的功能

KW01-Zigbee在MQX-Lite下的第一个样例工程由上节的PC节点组成，主要完成指示灯的闪烁以及判断是握手命令还是转发命令。

样例工程为PC程序包含3个任务和一个中断服务例程，说明如下：

（1）任务1：自启动任务，初始化外设，创建其他任务；

（2）任务2：指示灯每隔1秒闪烁一次；

（3）任务3：使用串口0作为通信端口，当接收到完整的数据帧时，根据接收到的数据的第三位判断是握手命令然后通过串口发送字符串PCNode到PC机；

（4）串口3中断：接收串口数据组成数据帧。接收数据的格式：“帧头（’P’） + 数据长度（1字节） + 有效数据 +帧尾（’C’）”。数据长度是指“有效数据”的字节数。串口0初始化波特率为9600，1位停止位，无校验。

6.1.2 样例工程任务设计

依据样例工程的功能要求，需要用到的任务函数包括：小灯闪烁任务函数task_light()、PCNode接收PC机数据的task_uart0_re()任务函数、自启动任务函数task_main()、应用任务公共头文件app_include.h以及任务模板列表文件task_templates.c等。具体的函数代码参照PC程序。

6.1.3 样例工程硬件连接

（1）将“USB-TTL 串口线”的“USB 端口”接 PC 机的 USB口。

（2）串口线的 TTL 端接评估板上的串口（4 根，TX 接白线，RX 接绿线，5V 接红线，GND 接黑线。注意：5V 与 GND 不能接反，否则会烧坏芯片）。

6.1.4 样例工程的执行流程及运行结果

| 表6-1 样例任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务函数 | 优先级 | 任务属性 | 任务功能 |
| task_main | 7 | 自启动 | 打印输出唤醒消息，启动其它任务 |
| task_light | 14 | 无 | 小灯闪烁 |
| task_uart0_re | 8 | 无 | 通过串口0接收PC机数据，回发相应数据的功能 |

样例工程中的任务信息如表6-1所示。样例工程在启动后进入main()函数，在其中调用_mqxlite_init函数及_mqxlite函数来初始化并启动MQX-Lite操作系统，在进行一系列的初始化过程之后，进入自启动任务task_main。

在自启动任务task_main中，初始化所用到的外部设备，并依次创建其他任务task_light、及task_uart0_re，最后调用task_block()函数将自身阻塞。此后MQXLite将按照所创建任务的优先级对任务进行调度。

图6-1 第一个样例运行界面

将样例工程编译下载到目标板，重新上电后，可以观察小灯闪烁。通过串口与PC机连接，点击“检测PC节点”按钮可以看到显示找到连接在PC上的PCNode，如图6-1所示。

6.2 MQX-Lite的第二个样例工程

6.2.1 样例工程的功能

KW01-Zigbee在MQX-Lite下的第二个样例工程是由PC节点和Target-B节点共同完成，实现功能如下：

（1）指示灯的闪烁(样例一已经完成)；

（2）PC机寻找PC节点，看看它在哪个USB串口上（样例一已经完成）；

（3）检测PC节点和Target节点的无线通信状态。

按照PC与PCNode之间的协议，PCNode通过串口接收PC机发送的数据帧，通过RF转发至TargetNode，TargetNode解析数据帧，并通过RF回送接收到的数据帧至PCNode，PCNode接收到回送的数据帧，通过串口发送至PC机并显示。在此过程中，PCNode仅对数据帧进行透传，不做其它处理。

PC机RF 收发测试与TargetNode的回送

PC机验证RF收发操作数据帧格式如表6-2所示

| 表6-2 PC机验证RF收发数据帧格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件地址 | 数据 |  |  | 帧尾 |
|  |  |  |  | 软件地址 | RF操作 | 填充数据 |  |
| 内容 | ‘P’ | Len | HD_adr | 网络地址+网内地址 | 0x02 | Data | ‘C’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B（0x00~0xFF） | 4B（2+2） | 1B | nB | 1B |
| 约束 条件 |  | （=n+6） | （0x01~0xFF） |  |  | （<=55） |  |
| 总帧长 | n+9 |  |  |  |  |  |  |

TargetNode回送验证RF收发数据帧格式如表6-3所示

| 表6-3 TargetNode回送验证RF收发数据帧格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件地址 | 数据 |  |  | 帧尾 |
|  |  |  |  | 软件地址 | RF操作 | 填充数据 |  |
| 内容 | ‘T’ | Len | HD_adr | 网络地址+网内地址 | 0x02 | Data | ‘D’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B（0x00~0xFF） | 4B（2+2） | 1B | nB | 1B |
| 约束 条件 |  | （=n+6） | （0x01~0xFF） |  |  | （<=55） |  |
| 总帧长 | n+9 |  |  |  |  |  |  |

6.2.2 样例工程任务设计

依据样例工程的功能要求，对于PC节点需用到的相关的任务函数包括：小灯闪烁任务函数task_light()、串口0发送数据到PC机的task_uart0_re()，PC节点转发PC机数据到Target节点的task_rf_send()任务函数、PC节点接受Target节点返还数据转发数据给PC机的task_rf_recv（）任务函数，自启动任务函数task_main()、应用任务公共头文件app_include.h以及任务模板列表文件task_templates.c等。具体的各个模块代码参照PC程序。

对于Target节点需要用到的相关任务函数包括：接收PC节点数据的任务函数task_rf_recv(),将数据发回PC节点的任务函数task_rf_send()。

Target节点接受任务函数task_rf_revc()

当Target节点接收到PC节点发来的数据时产生模块中断并接收数据，响应task_rf_revc()任务函数对数据进行校验。相关代码如下：

//=========================================================================== //任务名称：task_rf_recv //功能概要：判断RF接收事件位EVENT_RF_RECV，置一后调用FrameCheck()、 // FrameDataCheck()函数对数据帧进行校验，校验成功后调用command_proc()函数 // 对帧命令解析与处理，并对需要回发数据的帧进行组帧、置RF发送事件位，然后 // 清除RF接收事件位，继续等待RF接收事件位置一。 //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_rf_recv(uint32_t initial) { //1. 声明任务使用的变量 //2. 给有关变量赋初值 //3. 进入任务循环体 while(TRUE) { //以下加入用户程序-------------------------------------------------------- //1） 无限等待RF接收事件位置一 _lwevent_wait_for(&lwevent_group, EVENT_RF_RECV, FALSE, NULL); //2）数据帧帧格式、节点信息校验 if(FrameCheck(&g_rf_recvBuf[0]) == 0 && FrameDataCheck(&g_rf_recvBuf[0]) == 0) { g_rf_sentBufLength = 0; //命令解析，对需要回发数据的帧命令组帧 g_rf_sentBufLength = command_proc(&g_rf_recvBuf[0],&g_rf_sentBuf[0]); //接收的数据的总长度 if(g_rf_sentBufLength > 3) //表示节点有数据需要回发 { g_rf_sentBuf[0] = HEAD_TERMINAL; //帧头 g_rf_sentBuf[1] = g_rf_sentBufLength - 3; //有效数据长度 g_rf_sentBuf[2] = g_rf_recvBuf[2]; //硬件地址 g_rf_sentBuf[g_rf_sentBufLength - 1] = END_TERMINAL; //帧尾 //置RF发送事件位，启动RF发送任务 _lwevent_set(&lwevent_group,EVENT_RF_SEND); } } //3）清除RF接收事件位 _lwevent_clear(&lwevent_group, EVENT_RF_RECV); }//任务循环体end_while }

Target节点发送任务函数task_rf_send()

Target节点对从PC节点接受的数据进行接收并校验成功后，需要调用task_rf_send()任务函数将数据回发，代码如下：

//=========================================================================== //任务名称：task_rf_send //功能概要：判断RF发送事件位EVENT_RF_SEND，置一后调用RFSendDataByCSMACA()函数转发 // 接收数据包，然后清除RF发送事件位，继续等待RF发送事件位置一。 //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_rf_send(uint32_t initial) { //1. 声明任务使用的变量 //2. 给有关变量赋初值 //3. 进入任务循环体 while(TRUE) { //以下加入用户程序-------------------------------------------------------- //1）无限等待RF发送事件位置一 _lwevent_wait_for(&lwevent_group, EVENT_RF_SEND, FALSE, NULL); // 保护数据发送 DISABLE_INTERRUPTS; //关总中断 //2）调用RFSendDataByCSMACA()函数发送数据包 RFSendDataByCSMACA(g_rf_sentBufLength,&g_rf_sentBuf[0],0,(uint_8)g_tinfo.hd_addr); ENABLE_INTERRUPTS; //开总中断 //3） 清除RF发送事件位 _lwevent_clear(&lwevent_group, EVENT_RF_SEND); }// 任务循环体end_while }

Target节点中断服务例程

Target节点接受到PC发来的数据时产生模块中断，当接收到一个完整的数据帧时，置接收成功事件位并唤醒帧数据接收任务函数task_rf_recv()。模块中断函数代码如下：

//=========================================================================== //ISR 名称：PORTC_PORTD_IRQHandler,PTC、PTD端口中断服务例程 //参数说明：user_isr_ptr：用户自定义参数，此处未用 //功能概要：每接收到一帧64个字节的RF数据，产生一次本中断。 // 本例程对收到的数据，按照RF_ReceiveFrame函数对数据进行接收 // 组帧。接收成功后，置lwevent_group事件组的EVENT_RF_RECV事件 // 位（在"01_app_include.h"文件中声明的）。 //=========================================================================== void PORTC_PORTD_IRQHandler(pointer user_isr_ptr) { DISABLE_INTERRUPTS; //关总中断 //----------------------------------------------------------------------- if(RFIRQ()) //判断是否是RF中断 { //接收数据包成功，置事件位EVENT_RF_RECV，启动task_rf_recv()任务 if(0 == RF_ReceiveFrame(g_rf_recvBuf,&g_rf_recvCount,g_tinfo.hd_addr)) { _lwevent_set(&lwevent_group,EVENT_RF_RECV); } PortClean(); //清除中断状态标志位 } //----------------------------------------------------------------------- ENABLE_INTERRUPTS; //开总中断 }

6.2.3 样例工程的硬件连接

硬件连接：

（1）将“USB-TTL 串口线”的“USB 端口”接 PC 机的 USB口。

（2）串口线的 TTL 端接PCNode上的串口（4 根，TX 接白线，RX 接绿线，5V 接红线，GND 接黑线。注意：5V 与 GND 不能接反，否则会烧坏芯片）。

（3）将“SWD-Programmer”的USB端接到PC机，另一端接到TargetNode上。SWD-Programmer的四个脚“SWDIO、GND、SWDCLK、5V”分别接在TargetNode上对应的“TMS/DIO、GND、TCK/CLK、5V”四个口中，即棕线接底板的TCK/CLK、红线接底板的GND、橙线接底板的TMS/DIO、单线接底板的5V。

6.2.4 样例工程的执行流程及运行结果

| 表6-4 PC节点样例任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务函数 | 优先级 | 任务属性 | 任务功能 |
| task_main | 7 | 自启动 | 打印输出唤醒消息，启动其它任务 |
| task_light | 14 | 无 | 小灯闪烁 |
| task_uart0_re | 8 | 无 | 通过串口0接收PC机数据，回发相应数据的功能 |
| task_rf_send | 8 | 无 | 转发PC机数据到Target节点 |
| task_rf_recv | 8 | 无 | 接收Target节点返回的数据 |

表6-5 Target节点样例任务

| 任务函数 | 优先级 | 任务属性 | 任务功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_rf_recv | 8 | 无 | 接收PC节点发来的数据 |
| task_rf_send | 8 | 无 | 向PC节点发送数据 |

PC节点工程中的任务信息如表6-4所示, Target节点任务信息如表6-5所示。样例工程在启动后进入main()函数，在其中调用_mqxlite_init函数及_mqxlite函数来初始化并启动MQX-Lite操作系统，在进行一系列的初始化过程之后，进入自启动任务task_main。

在自启动任务task_main中，初始化所用到的外部设备，并依次创建其他任务task_light、task_uart0_re、task_rf_send及task_rf_recv，最后调用task_block()函数将自身阻塞。此后MQXLite将按照所创建任务的优先级对任务进行调度。

图6-2 第二个样例运行界面.

将样例工程编译下载到目标板，重新上电后，可以观察小灯闪烁。通过PC节点与PC机连接，Target节点连接PC机，在PC机的测试软件上可以看到现象。点击“验证RF收发”按钮，可以在接收文本框中看到Target节点返回的信息，如图6-2所示。

6.3 MQX-Lite的第三个样例工程

6.3.1 样例工程的功能

KW01-Zigbee在MQX-Lite下的第三个样例工程是由PC节点和Target-EXAM1节点共同完成，实现功能如下：

（1） 指示灯的闪烁(样例一已经完成)；

（2）PC机寻找PC节点，看看它在哪个USB串口上（样例一已经完成）；

（3） PCNode转发PC机发送的指令，控制目标节点Flash的读、写操作。

按照PC与PCNode之间的协议，PCNode通过串口接收PC机发送的数据帧，再通过RF转发至Target节点，Target节点解析数据帧，以实现对FLASH的读、写操作，并将读出（或写入）FLASH指定区域的数据封装在帧中，通过RF回送至PCNode，PCNode接收到回送的数据帧，通过串口发送至PC机并显示。在此过程中，PCNode仅对数据帧进行透传，不做其它处理。:

PC机FLASH操作数据帧格式如表6-6所示。

| 表6-6 PC机FLASH操作数据帧格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件过滤地址 | 软件地址 | FLASH操作 | 数据 | 帧尾 |
| 内容 | ‘P’ | Len | HD_adr | 网络地址+网内地址 | 0x02（读） 0x03（写） | 扇区号+偏移量+ 读取/写入字节数+Data | ‘C’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B（0x00~0xFF） | 4B（2+2） | 1B | 1B+2B+1B+nB | 1B |
| 约束 条件 |  | （=n+10） | （0x01~0xFF） |  |  | （<=55） |  |
| 总帧长 | n+13 |  |  |  |  |  |  |

TargetNode回送FLASH操作数据帧格式如表6-7所示。

| 表6-7 TargetNode回送FLASH操作数据帧格式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件过滤地址 | 软件地址 | FLASH操作 | 数据 | 帧尾 |
| 内容 | ‘T’ | Len | HD_adr | 网络地址+网内地址 | 0x02（读） 0x03（写） | 扇区号+偏移量+ 读取/写入字节数+Data | ‘D’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B（0x00~0xFF） | 4B（2+2） | 1B | 1B+2B+1B+nB | 1B |
| 约束 条件 |  | （=n+10） | （0x01~0xFF） |  |  | （<=55） |  |
| 总帧长 | n+13 |  |  |  |  |  |  |

6.3.2 样例工程任务设计

依据样例工程的功能要求，对于PC节点需用到的相关的任务函数，包括：小灯闪烁任务函数task_light()、PC节点转发PC机数据到Target节点的task_rf_send()任务函数、PC节点接受Target节点返还数据的PORTC_PORTD_IRQHandler和task_rf_recv（）任务函数，自启动任务函数task_main()、应用任务公共头文件app_include.h以及任务模板列表文件task_templates.c等。具体的各个模块代码参照PCNode程序。

对于Target-C节点需要用到的相关任务函数包括: 接收PC节点数据的任务函数task_rf_recv(),将数据发回PC节点的任务函数task_rf_send()。

Target节点接收任务函数task_rf_recv ()

当Target节点接收到PC节点发来的数据时产生模块中断并接收数据，响应task_rf_recv ()任务函数对数据进行校验。相关代码如下：

//=========================================================================== //任务名称：task_rf_recv //功能概要：判断RF接收事件位EVENT_RF_RECV，置一后调用FrameCheck()、 // FrameDataCheck()函数对数据帧进行校验，校验成功后调用command_proc()函数 // 对帧命令解析与处理，并对需要回发数据的帧进行组帧、置RF发送事件位，然后 // 清除RF接收事件位，继续等待RF接收事件位置一。 //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_rf_recv(uint32_t initial) { //1. 声明任务使用的变量 //2. 给有关变量赋初值 //3. 进入任务循环体 while(TRUE) { //以下加入用户程序-------------------------------------------------------- //1） 无限等待RF接收事件位置一 _lwevent_wait_for(&lwevent_group, EVENT_RF_RECV, FALSE, NULL); //2）数据帧帧格式、节点信息校验 if(FrameCheck(&g_rf_recvBuf[0]) == 0 && FrameDataCheck(&g_rf_recvBuf[0]) == 0) { g_rf_sentBufLength = 0; //命令解析，对需要回发数据的帧命令组帧 g_rf_sentBufLength = command_proc(&g_rf_recvBuf[0]); if(g_rf_sentBufLength > 3) //表示节点有数据需要回发 { g_rf_sentBuf[0] = HEAD_TERMINAL; //帧头 g_rf_sentBuf[1] = g_rf_sentBufLength - 3; //有效数据长度 g_rf_sentBuf[2] = g_rf_recvBuf[2]; //硬件地址 g_rf_sentBuf[g_rf_sentBufLength - 1] = END_TERMINAL; //帧尾 //置RF发送事件位，启动RF发送任务 _lwevent_set(&lwevent_group,EVENT_RF_SEND); } } //3）清除RF接收事件位 _lwevent_clear(&lwevent_group, EVENT_RF_RECV); }//任务循环体end_while }

Target节点flash读、写操作的实现

Target节点调用command_proc(uint_8 *rec_buf)函数，根据接收到的数g_rf_recvBuf[7]来判断是否调用task_flash()任务函数，来完成flash的相关操作，代码如下：

//============================================================================ //函数名称: FlashRead //功能概要: 读取FLASH指定页内容 //参数说明: sector：扇区号 // offset：偏移量 // count：读取字节数 // rec_buf：读取的内容 //函数返回: 回发帧数据总长度 //============================================================================ uint_8 FlashRead(uint_8 sector,uint_16 offset,uint_8 count,uint_8 *rec_buf) { flash_read(sector,offset,count,rec_buf); // 读取扇区内的内容 offset = 3 ; g_rf_sentBuf[offset++] = (uint_8)(g_tinfo.netid >> 8); //netid g_rf_sentBuf[offset++] = (uint_8)g_tinfo.netid; g_rf_sentBuf[offset++] = (uint_8)(g_tinfo.nodeid >> 8); //nodeid g_rf_sentBuf[offset++] = (uint_8)g_tinfo.nodeid; g_rf_sentBuf[offset++] = (uint_8)eAPPCMD_FLASHREAD; offset = count + 9; //帧尾 return offset; } //============================================================================ //函数名称: FlashWrite //功能概要: 写入FLASH指定页内容 //参数说明: sector：扇区号 // offset：偏移量 // count：写入字节数 // rec_buf：写入的内容 //函数返回: 回发帧数据总长度 //============================================================================ uint_8 FlashWrite(uint_8 sector,uint_16 offset,uint_8 count,uint_8 *rec_buf) { uint_8 len=0; DISABLE_INTERRUPTS; flash_erase(sector); flash_write(sector,offset,count,rec_buf); ENABLE_INTERRUPTS; flash_read(sector,offset,count,&g_rf_sentBuf[8]); len = 3 ; g_rf_sentBuf[len++] = (uint_8)(g_tinfo.netid >> 8); //netid g_rf_sentBuf[len++] = (uint_8)g_tinfo.netid; g_rf_sentBuf[len++] = (uint_8)(g_tinfo.nodeid >> 8); //nodeid g_rf_sentBuf[len++] = (uint_8)g_tinfo.nodeid; g_rf_sentBuf[len++] = (uint_8)eAPPCMD_FLASHREAD; len = count + 9; //帧尾 return len; } //============================================================================ //函数名称: command_proc //功能概要: 命令处理，根据数据中第八位的命令,如果是RF转发命令,则调用RF转换函数把接收到的数据转移到发 //送缓冲区,并返回数据总长度,否则则置数据总长度为0 //参数说明: rec_buf:接收到的一帧数据 //函数返回: 回发帧数据总长度 //============================================================================ uint_8 command_proc(uint_8 *rec_buf) { uint_8 sector; // 扇区号 uint_16 offset; // 偏移量 uint_8 count; // 读取字节数 sector = rec_buf[8]; offset = rec_buf[9]*256+rec_buf[10]; count = rec_buf[11]; switch(rec_buf[7]) { //增加功能 //读取FLASH指定页内容 case eAPPCMD_FLASHREAD: g_rf_sentBufLength = FlashRead(sector,offset,count,&g_rf_sentBuf[8]); break; //写入FLASH指定页内容 case eAPPCMD_FLASHWRITE: g_rf_sentBufLength = FlashWrite(sector,offset,count,&rec_buf[12]); break; default: g_rf_sentBufLength = 0; break; } return g_rf_sentBufLength; }

Target节点发送任务函数task_rf_send()

与第二个样例工程中的Target节点发送任务函数task_rf_send()相同。

6.3.3 样例工程的硬件连接

硬件连接同上节第二个样例工程。

6.3.4 样例工程的执行流程及运行结果

| 表6-8 样例任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务函数 | 优先级 | 任务属性 | 任务功能 |
| task_main | 7 | 自启动 | 打印输出唤醒消息，启动其它任务 |
| task_light | 14 | 无 | 小灯闪烁 |
| task_uart0_re | 8 | 无 | 通过串口0接收PC机数据，回发相应数据的功能 |
| task_rf_send | 8 | 无 | 转发PC机数据到Target节点 |
| task_rf_recv | 8 | 无 | 接收Target节点返回的数据 |

表6-9 Target节点样例任务

| 任务函数 | 优先级 | 任务属性 | 任务功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_rf_recv | 8 | 无 | 接收PC节点发来的数据,并进行FLASH的读写 |
| task_rf_send | 8 | 无 | 向PC节点发送数据 |

PC节点工程中的任务信息如表6-8所示，Target节点工程任务信息如表6-9所示。样例工程在启动后进入main()函数，在其中调用_mqxlite_init函数及_mqxlite函数来初始化并启动MQX-Lite操作系统，在进行一系列的初始化过程之后，进入自启动任务task_main。

在自启动任务task_main中，初始化所用到的外部设备，并依次创建其他任务task_light、task_uart0_re、task_rf_send及task_rf_recv，最后调用task_block()函数将自身阻塞。此后MQXLite将按照所创建任务的优先级对任务进行调度。

将PC节点和Target节点分别连接到PC机后，打开测试软件，点击Flash读测试可以在下面的接受框中看到Target节点返回的数据，如图6-3所示。

图6-3第三个样例运行界面

6.4 MQX-Lite的第四个样例工程

6.4.1 样例工程的功能

KW01-Zigbee在MQX-Lite下的第四个样例工程是由PC节点和Target-EXAM2节点共同完成，实现功能如下

（1）指示灯的闪烁(样例一已经完成)；

（2）PC机寻找PC节点，看看它在哪个USB串口上（样例一已经完成）；

（3）获取位于TargetNode上的传感器取得的物理量。

按照PC与PCNode之间的协议，PCNode通过串口接收PC机发送的数据帧，再通过RF转发至TargetNode，TargetNode解析数据帧，获取所需物理量，将物理量封装后通过RF回送至PCNode，PCNode接收到回送的数据帧，通过串口发送至PC机并显示。在此过程中，PCNode仅对数据帧进行透传，不做其它处理。

SD-PCNode协议PC方发送帧格式如表6-10 所示。

| 表6-10 SD-PCNode协议PC方发送帧格式 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件过滤地址 | 数据 |  | 帧尾 |
| 内容 | ‘P’ | Len | HD_adr | Data | 物理量 | ‘C’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | nB |  | 1B |
| 约束条件 |  | （=n+1） | （0x00~0xFF） | （<=60） |  |  |
| 总帧长 | n+4 |  |  |  |  |  |

PCNode回送的转发数据帧格式如表6-11所示。

| 表6-11 PCNode回送的转发数据帧格式 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 帧长 | 硬件过滤地址 | 有效数据 |  | 帧尾 |
| 内容 | 'T' | len | HD_adr | Data | 物理量 | 'D' |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | nB |  | 1B |
| 约束条件 |  | （=n+1） | （0x01~0xFF） | （<=60） |  |  |
| 总帧长 | n+4 |  |  |  |  |  |

6.4.2 样例工程任务设计

依据样例工程的功能要求，对于PC节点需用到的相关的任务函数，包括：小灯闪烁任务函数task_light()、PC节点转发PC机数据到Target节点的task_rf_send()任务函数、PC节点接受Target节点返还数据的PORTC_PORTD_IRQHandler和转发数据给PC机的task_rf_recv（）任务函数，自启动任务函数task_main()、应用任务公共头文件app_include.h以及任务模板列表文件task_templates.c等。具体的各个模块代码参照PC程序。

对于Target-EXAM2节点需要用到的相关任务函数包括: 接收PC节点数据的任务函数task_rf_recv(), 将数据发回PC节点的任务函数task_rf_send()。

Target节点接受任务函数task_rf_revc()

当Target节点接收到PC节点发来的数据时产生模块中断并接收数据，响应task_uart0_re()任务函数对数据进行校验，并将物理量的AD值封装至帧尾之前的两个字节中，相关代码如下：

//=========================================================================== //任务名称：task_rf_recv //功能概要：判断RF接收事件位EVENT_RF_RECV，调用RF_ReceiveFrame()接收PC Node节点RF测试数据包， // 解析成功后采样本节点芯片温度以及RF能量值并送入待发送数据的前两个字节中，设置RF发送轻量级事件位EVENT_RF_SEND， // 启动RF发送任务task_rf_send()。 //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_rf_recv(uint32_t initial) { //1. 声明任务使用的变量 uint_8 rfRecCount; uint_8 i; uint_16 temp; //2. 给有关变量赋初值 //3. 进入任务循环体 while(TRUE) { //以下加入用户程序-------------------------------------------------------- //1.等待RF接收事件位 _lwevent_wait_for(&lwevent_group, EVENT_RF_RECV, FALSE, NULL); Delay_ms(200); // rf_sentBuf[0] = (uint_8)'T'; // rf_sentBuf[1] = g_rfRecCount-3; // rf_sentBuf[2] = (uint_8)HD_adr; // for(i=3; i<=g_rfRecCount-2; i++) rf_sentBuf[i] = rf_recvBuf[i]; //在帧尾前的两个字节可用于封装一个物理量，视情况可以按相同的方法封装多个物理量。 temp = adc_read(26); rf_sentBuf[g_rfRecCount-3] = temp>>8; rf_sentBuf[g_rfRecCount-2] = temp; rf_sentBuf[g_rfRecCount-1] = (uint_8)'D'; //帧尾 rf_sentBufLength = g_rfRecCount; _lwevent_set(&lwevent_group, EVENT_RF_SEND); //置RF发送事件位，启动RF发送任务 //3.清除RF接收事件位 _lwevent_clear(&lwevent_group, EVENT_RF_RECV); }//任务循环体end_while }

Target节点发送任务函数task_rf_send()

Target节点对从PC节点接受的数据进行接收并校验成功后，需要调用task_rf_send()任务函数将待发送的回传给PC节点，调用RF_SendData()函数回传接收测试数据包，代码如下：

//=========================================================================== //任务名称：task_rf_send //功能概要：判断RF发送事件位EVENT_RF_SEND，将待发送的回传测试数据包写入Flash中并读取出来， // 调用RF_SendData()函数回传接收测试数据包； //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_rf_send(uint32_t initial) { //1. 声明任务使用的变量 //2. 给有关变量赋初值 //3. 进入任务循环体 while(TRUE) { //以下加入用户程序-------------------------------------------------------- //等待RF发送事件位 _lwevent_wait_for(&lwevent_group, EVENT_RF_SEND, FALSE, NULL); DISABLE_INTERRUPTS; //关总中断 RFSendDataByCSMACA(rf_sentBufLength,&rf_sentBuf[0],0,HD_adr); Delay_ms(50); //清除RF发送事件位 _lwevent_clear(&lwevent_group, EVENT_RF_SEND); ENABLE_INTERRUPTS; //开总中断 }//任务循环体end_while }

Target节点中断服务例程

Target节点接受到PC发来的数据时产生模块中断，当接收到一个完整的数据帧时，置接收成功事件位并唤醒帧数据接收任务函数task_rf_recv()。模块中断函数代码如下：

//=========================================================================== //ISR 名称：PORTC_PORTD_IRQHandler,PTC、PTD端口中断服务例程 //参数说明：user_isr_ptr：用户自定义参数，此处未用 //功能概要：每接收到一帧64个字节的RF数据，产生一次本中断。 // 本例程对收到的数据，按照RF_ReceiveFrame函数对数据进行接收 // 组帧。接收成功后，置lwevent_group事件组的EVENT_RF_RECV事件 // 位（在"01_app_include.h"文件中声明的）。 //=========================================================================== void PORTC_PORTD_IRQHandler (pointer user_isr_ptr) { DISABLE_INTERRUPTS; //关总中断 //----------------------------------------------------------------------- uint_8 i; //DIO1产生中断 if((PORTC_PCR4 & PORT_PCR_ISF_MASK)) { //RF接收事件位EVENT_RF_RECV置位，RF接收数据，rf_recvBuf[g_rfRecCount]为能量值 if(0 == RF_ReceiveFrame(rf_recvBuf,&g_rfRecCount,HD_adr)) //接收成功 { // Delay_ms(220); _lwevent_set(&lwevent_group,EVENT_RF_RECV); } PORTC_PCR4 ¦= PORT_PCR_ISF_MASK; //清标志位 } //----------------------------------------------------------------------- UART0_S1¦=0x1F; ENABLE_INTERRUPTS; //开总中断 }

6.4.3 样例工程的硬件连接

硬件连接同6.2.3节第二个样例工程。

6.4.4 样例工程的执行流程及运行结果

| 表6-12 样例任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务函数 | 优先级 | 任务属性 | 任务功能 |
| task_main | 7 | 自启动 | 打印输出唤醒消息，启动其它任务 |
| task_light | 14 | 无 | 小灯闪烁 |
| task_uart0_re | 8 | 无 | 通过串口0接收PC机数据，回发相应数据的功能 |
| task_rf_send | 8 | 无 | 转发PC机数据到Target节点 |
| task_rf_recv | 8 | 无 | 接收Target节点返回的数据 |

表6-13 Target节点样例任务

| 任务函数 | 优先级 | 任务属性 | 任务功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_rf_recv | 8 | 无 | 接收PC节点发来的数据 |
| task_rf_send | 8 | 无 | 向PC节点发送数据 |

PC节点中的任务信息如表6-12所示, Target节点工程的任务信息如表6-13所示。样例工程在启动后进入main()函数，在其中调用_mqxlite_init函数及_mqxlite函数来初始化并启动MQX-Lite操作系统，在进行一系列的初始化过程之后，进入自启动任务task_main。

在自启动任务task_main中，初始化所用到的外部设备，并依次创建其他任务task_light、task_uart0_re、task_rf_send及task_rf_recv，最后调用task_block()函数将自身阻塞。此后MQXLite将按照所创建任务的优先级对任务进行调度。

将PC节点和Target节点都连接PC机后，在测试软件中点击“获取传感器物理量”后，会发现Target节点返回的物理量AD值并显示在接收框中，如图6-4所示。

图6-4第四个样例运行界面

6.5 MQX-Lite的第五个样例工程

6.5.1 样例工程的功能

KW01-Zigbee在MQX-Lite下的第五个样例工程是由PC节点和Target-EXAM3节点共同完成，实现功能如下

（1）指示灯的闪烁(样例一已经完成)；

（2）PC机寻找PC节点，看看它在哪个USB串口上（样例一已经完成）；

（3）动态获取位于TargetNode上的温度，并绘制成曲线图。

按照PC与PCNode之间的协议，PCNode通过串口接收PC机发送的数据帧，再通过RF转发至TargetNode，TargetNode解析数据帧，获取所需温度，将温度温度图信的四封装后通过RF回送至PCNode，PCNode接收到回送的数据帧，通过串口发送至PC机并显示。在此过程中，PCNode仅对数据帧进行透传，不做其它处理。

SD-PCNode协议PC方发送帧格式如表6-14 所示。

| 表6-14 SD-PCNode协议PC方发送帧格式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件过滤地址 | 数据 | 帧尾 |
| 内容 | ‘P’ | Len | HD_adr | Data | ‘C’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| 约束条件 |  | （=n+1） | （0x00~0xFF） | （<=60） |  |
| 总帧长 | 5 |  |  |  |  |

PCNode回送的转发数据帧格式如表6-15所示。

| 表6-15 PCNode回送的转发数据帧格式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 帧长 | 硬件过滤地址 | 有效数据 | 帧尾 |
| 内容 | 'T' | len | HD_adr | Data | 'D' |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| 约束条件 |  | （=n+1） | （0x01~0xFF） | （<=60） |  |
| 总帧长 | 5 |  |  |  |  |

6.5.2 样例工程任务设计

依据样例工程的功能要求，对于PC节点需用到的相关的任务函数，包括：小灯闪烁任务函数task_light()、PC节点转发PC机数据到Target节点的task_rf_send()任务函数、PC节点接受Target节点返还数据的PORTC_PORTD_IRQHandler ()和转发数据给PC机的task_rf_recv（）任务函数，自启动任务函数task_main()、应用任务公共头文件app_include.h以及任务模板列表文件task_templates.c等。具体的各个模块代码参照PC程序。

对于Target-EXAM3节点需要用到的相关任务函数包括: 接收PC节点数据的任务函数task_rf_recv(), 将数据发回PC节点的任务函数task_rf_send(),将温度发送给PC节点的任务函数task_temp(),处理接收到的数据的任务函数task_process()。

Target节点接受任务函数task_rf_revc()

当Target节点接收到PC节点发来的数据时产生模块中断并接收数据，响应task_rf_recv ()任务函数对数据进行校验，相关代码如下：

//=========================================================================== //任务名称：task_rf_recv //功能概要：判断RF接收事件位EVENT_RF_RECV，置一后调用FrameCheck()、 // FrameDataCheck()函数对数据帧进行校验，校验成功后调用command_proc()函数 // 对帧命令解析与处理，并对需要回发数据的帧进行组帧、置RF发送事件位，然后 // 清除RF接收事件位，继续等待RF接收事件位置一。 //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_rf_recv(uint32_t initial) { //1. 声明任务使用的变量 uint_8 i; //2. 给有关变量赋初值 //3. 进入任务循环体 while(TRUE) { //以下加入用户程序--- ----------------------------------------------------- //1） 无限等待RF接收事件位置一 _lwevent_wait_for(&lwevent_group, EVENT_RF_RECV, FALSE, NULL); //2）数据帧帧格式、节点信息校验 if(FrameCheck(&g_rf_recvBuf[0])== 0 ) { //启动对rf接收到的信息处理，将接收到的帧数据放入发送数组，具体处理过程可能会对其中数据修改 g_rf_sentBuf[0]=HEAD_TERMINAL; g_rf_recvBufLength=g_rf_recvBuf[1]+3; //共有g_rf_sentBuf[1]+3个字节，去除帧头帧尾 for(i=1;i<g_rf_recvBufLength-1;i++) g_rf_sentBuf[i]=g_rf_recvBuf[i]; g_rf_sentBuf[g_rf_recvBufLength-1]=END_TERMINAL; g_rf_sentBufLength=g_rf_recvBufLength; _lwevent_set(&lwevent_group,EVENT_PROCESS); } //3）清除RF接收事件位 _lwevent_clear(&lwevent_group, EVENT_RF_RECV); }//任务循环体end_while }

Target节点处理数据任务函数task_process()

Target节点对从PC节点接受的数据进行接收并校验成功后，需要调用task_process()任务函数根据获取数据的第四位进行判断，然后置获取芯片温度任务事件位，代码如下：

//=========================================================================== //任务名称：task_process //功能概要：获取芯片当前温度，然后通过task_rf_send发送出去 // //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_process(uint32_t initial) { //1. 声明任务使用的变量 //2. 给有关变量赋初值 //3. 进入任务循环体 while(TRUE) { //以下加入用户程序-------------------------------------------------------- //1）无限等待获取温度事件位 _lwevent_wait_for(&lwevent_group, EVENT_PROCESS, FALSE, NULL); // 保护数据发送 DISABLE_INTERRUPTS; //关总中断 command_proc(); ENABLE_INTERRUPTS; //开总中断 //3）清除处理rf接收内容事件位, 置位RF发送事件位 _lwevent_clear(&lwevent_group, EVENT_PROCESS); _lwevent_set(&lwevent_group, EVENT_RF_SEND); }// 任务循环体end_while }

Target节点芯片温度获取任务函数task_temp()

在该任务函数中，是通过每隔一秒对温度进行一次采集，同时置发送任务事件位，代码如下：

//=========================================================================== //任务名称：task_temp //功能概要：控制每隔1s采样一次温度，该任务优先级为14 //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_temp(uint32_t initial) { //1. 声明任务使用的变量 union { uint_16 twobyte; uint_8 byte[2]; }temp; //2. 给有关变量赋初值 //3. 进入任务循环体 while(TRUE) { //以下加入用户程序-------------------------------------------------------- //1）实时测量温度 //等待事件位开始传送温度 _lwevent_wait_for(&lwevent_group, EVENT_TEMP, FALSE, NULL); //马上置位事件位，以便下次继续读取温度 _lwevent_set(&lwevent_group,EVENT_TEMP); _time_delay_ticks(DELAY_TIMES); //light_change(LIGHT_RUN_1); DISABLE_INTERRUPTS; //关总中断 temp.twobyte=adc_read(26); g_rf_sentBuf[0]=HEAD_TERMINAL; g_rf_sentBuf[1]=4; g_rf_sentBuf[2]=g_tinfo.hd_addr; g_rf_sentBuf[3]=eAPPCMD_TEMP;//控制命令 g_rf_sentBuf[4]=temp.byte[0]; g_rf_sentBuf[5]=temp.byte[1]; g_rf_sentBuf[6]=END_TERMINAL; g_rf_sentBufLength=7; ENABLE_INTERRUPTS; //开总中断 //置位rf发送事件位，发送采集到的温度 _lwevent_set(&lwevent_group, EVENT_RF_SEND); //2）任务延时1秒 _time_delay_ticks(DELAY_TIMES); //每个tick对应5ms，延时200*5ms=1s }//任务循环体end_while }

Target节点发送任务函数task_send()

在该任务中，把已经获取的温度发送给PC节点，代码如下：

//=========================================================================== //任务名称：task_rf_send //功能概要：判断RF发送事件位EVENT_RF_SEND，置一后调用RFSendDataByCSMACA()函数转发 // 接收数据包，然后清除RF发送事件位，继续等待RF发送事件位置一。 //参数说明：未使用 //=========================================================================== void task_rf_send(uint32_t initial) { //1. 声明任务使用的变量 //2. 给有关变量赋初值 //3. 进入任务循环体 while(TRUE) { //以下加入用户程序-------------------------------------------------------- //1）无限等待RF发送事件位置一 _lwevent_wait_for(&lwevent_group, EVENT_RF_SEND, FALSE, NULL); // 保护数据发送 DISABLE_INTERRUPTS; //关总中断 //2）调用RFSendDataByCSMACA()函数发送数据包 RFSendDataByCSMACA(g_rf_sentBufLength,&g_rf_sentBuf[0],0,(uint_8)g_tinfo.hd_addr); ENABLE_INTERRUPTS; //开总中断 //3） 清除RF发送事件位 _lwevent_clear(&lwevent_group, EVENT_RF_SEND); }// 任务循环体end_while }

6.5.3 样例工程的硬件连接

硬件连接同6.2.3节第二个样例工程。

6.5.4 样例工程的执行流程及运行结果

| 表6-16 样例任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务函数 | 优先级 | 任务属性 | 任务功能 |
| task_main | 7 | 自启动 | 打印输出唤醒消息，启动其它任务 |
| task_light | 14 | 无 | 小灯闪烁 |
| task_uart0_re | 8 | 无 | 通过串口3接收PC机数据，回发相应数据的功能 |
| task_rf_send | 8 | 无 | 转发PC机数据到Target节点 |
| task_rf_recv | 8 | 无 | 接收Target节点返回的数据 |

表6-17 Target节点样例任务

| 任务函数 | 优先级 | 任务属性 | 任务功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_rf_recv | 9 | 无 | 接收PC节点发来的数据 |
| task_rf_send | 9 | 无 | 向PC节点发送数据 |
| task_process | 9 | 无 | 对数据进行处理 |
| task_temp | 14 | 无 | 获取芯片温度 |

PC节点中的任务信息如表6-16所示, Target节点工程的任务信息如表6-17所示。样例工程在启动后进入main()函数，在其中调用_mqxlite_init函数及_mqxlite函数来初始化并启动MQX-Lite操作系统，在进行一系列的初始化过程之后，进入自启动任务task_main。

在自启动任务task_main中，初始化所用到的外部设备，并依次创建其他任务task_light、task_uart0_re、task_rf_send及task_rf_recv，最后调用task_block()函数将自身阻塞。此后MQXLite将按照所创建任务的优先级对任务进行调度。

将PC节点和Target节点都连接PC机后，在测试软件中点击“开始读取温度”后，会发现Target节点返回的温度显示在曲线中中，如图6-5所示。

图6-5第四个样例运行界面

第7章 样例工程在实际项目中的应用

7.1 应用实例介绍一：岩茶做青间温湿度监测

在武夷岩茶制作的过程中，最为关键的一步称之为“做青”，是指利用做青机在适合的温、湿度条件下，使茶叶发酵到适合的程度。在此过程中，温度和湿度是两个关键的指标。本方案在第四章所介绍的样例工程基础上进行移植，使其适用于岩茶做青过程的温、湿度检测与监控。

7.1.1 传感器介绍

（1）温度传感器

选取温度传感器时，考虑到测量温度范围不大（20℃~30℃），但要求测量精度高，故采用测量精度高、稳定性好的Pt100铂电阻。Pt100铂电阻热响应时间小于30s，最小置入深度大于等于200mm，允许电流小于5mA，在0~100℃之间变化时，温度变化范围100~140Ω，最大非线性偏差小于0.5摄氏度。

（2）湿度传感器

湿度传感器的选型与温度传感器类似，在此不做详细介绍。

（3）数据采集和处理

传感器节点的最终任务是进行温度的采集和传送，在设定了AD采集的时间间隔后，当系统处于AD采集的时间段时，AD引脚对各传感器模块的调理后的电压信号进行采集并发送给PC节点。AD引脚采集的电压范围为0~3.3V，本方案采用16位采样精度，经AD转换后数值范围为0~65535。

将传感器引脚分别接3.3V电源和PORTD5引脚。通过PORTD 5的AD值来获得电阻值，再进一步转换为温度数据。

7.1.2 物理量回归

温度传感器的物理量回归比较简单，由于Pt100热电阻有较好的线性，故本方案采用的回归方法为用标准电阻测量出AD值，并制成表格。Pt100热电阻在0~100℃之间电阻变化范围为100~140Ω，采用精度为±1％的电阻，从100Ω开始每隔10Ω测量一次AD值，测得的AD值和电阻关系如表7-1。

| 表7-1 AD值与阻值的对应关系 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阻值（Ω） | AD值 |
| 100 | 0 |
| 110 | 191 |
| 120 | 378 |
| 130 | 562 |
| 140 | 742 |

图7-1 AD值与电阻阻值关系图

表7-1在直角坐标系中的散点图如图7-1所示，其中横坐标表示AD值，纵坐标表示电阻阻值，可以看出AD值与电阻值的变化关系近似为一条直线。

Pt100热电阻在0~100℃时，电阻值与温度的变化关系为RPt100=100*(1+At+Bt2)，其中A=0.00390802，B=-0.000000580，可见，在0~100℃时Pt100的电阻变化线性度非常好，近似于RPt100=100*(1+At)，温度变化1℃，电阻变化近似0.39Ω。同时，从图7-1中可以看出AD值和阻值之间近似于线性关系，为了减少回归时的误差，本方案采用两次线性插值取得实际温度值。首先根据表7-1的数据，采用分段线性插值的方法求出所采集的AD值对应的电阻值，再将电阻值代入公式RPt100=100*(1+At)，求出温度值。

7.1.3 Target节点程序修改

在本方案中最终目的是获取Target节点上的温度传感器传回的温度数据，而在第四个样例工程中获取的数据是Target节点回传的任意物理量，因此，需在程序中做少量改动，既可实现节点程序的移植。

修改task_rf_recv.c文件，

在task_rf_recv（）函数中，先申明变量uint_16 temp，用来存放AD值。

在第50行以下即for循环语句后面加入如下语句：

temp=adc_read(6);// 读取通道6，即PORTD5引脚的AD值

rf_sentBuf[g_rfRecCount-3]= temp /256; //存放temp的高8位

rf_sentBuf[g_rfRecCount-2]= temp %256; //存放temp的低8位

rf_sentBuf[g_rfRecCount-1]  = (uint_8)'D';//封装帧尾

读取PORTD5引脚的AD值，并把AD值封入数据帧中有效数据的最后两个字节以便传输。

到此获取温度以及封帧结束，其余部分不需要做修改。

TargetNode封装物理量后回送的数据帧格式如下

| 表7-2 TargetNode封装物理量后回送的数据帧格式 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 帧长 | 硬件过滤地址 | 有效数据 |  | 帧尾 |
| 内容 | 'T' | len | HD_adr | Data | 温度temp | 'D' |
| 长度 | 1B | 1B | 1B（0x01~0xFF） | nB | 2B | 1B |

7.1.4 PC端程序修改

修改FrmMain.cs文件，在第114行即if (PublicVar.g_ReceiveByteArray == null) return;语句后，添加语句：

this.Txt_recv1.Text = "当前温度值:" + Convert.ToString(PublicVar.g_ReceiveByteArray[57], 10)+" "+

Convert.ToString(PublicVar.g_ReceiveByteArray[58], 10);

//将封装在帧尾前两个字节的温度信息显示出来。

即可获取到PORTD5引脚的AD值，再根据5.1的公式可得出温度（建议在PC端实现），此处不再做介绍。

7.2 应用实例介绍二：太湖水质监测系统

本系统主要通过无线通信技术，实现对湖泊水域的水质的监测的管理。通过自主研发的zigbee网络，可以达到对太湖固定水域的状态监测，也可以实现对多个湖泊之间的水域进行监测和控制。

7.2.1 传感器与物理量获取

1．水质透明度传感器

激光发射电路用来检测水质的透明度，通过一端发射极，另一端接收极，以接收极为传感器感应的一端。

2．溶氧度传感器

溶氧度（Dissolved Oxygen，DO）是水质监测的重要指标，也是衡量水质的综合指标。

溶氧度测量仪采用的传感器是极谱型薄膜传感器，传感器部分是金电极和银电极以及氯化钾或者氢化钾电解液，以及氧扩散膜组成，氧通过膜扩散进入电解液与金电极和银电极构成测量回路。测量范围0～20mg/L，温度适用范围0～40℃，零点输出小于0.3mV，响应时间小于20s，电压输出范围0.3~55mV。

3．温度传感器

该温度传感器的电压随温度的变化而线性地变化。我们采用如实例一中使用的Pt100温度传感器。

4．ph传感器

ph值是水溶液酸碱度的标志，根据国家排放标准，ph在6~9之间为最高允许的排放浓度。根据被测溶液的酸碱度不同，ph复合电极产生不同的直流电位，这样就可以将酸碱度转化为电信号进行采集。

玻璃电极做为测量电极，甘汞电极作为参考电极，当氢离子浓度发生变化时，玻璃电极和汞电极之间的电势也将发生变化。其中ph值和环境温度有关，想要精确测量溶液的ph值，必须考虑到温度的影响。

7.2.2 物理量回归

1．水质透明度的物理量回归

通过放大电路，将激光发射电路接收极的微弱的电压差放大到一定倍数，然后采用zigbee模块的AD采集功能，获取到电压的AD值，从而完成物理量的回归。

2．溶解氧的物理量回归

溶解氧传感器在初次使用和长时间不用的情况下需要校准之后才能使用，本文选取的RY952传感器为极谱型传感器，在校准前需要进行半小时左右的极化。由于该传感器具有自动温度补偿功能，根据传感器的实现原理可知，溶解氧含量与输出电压呈线性关系，因此采用两点校正方式获得溶解氧含量与输出电压的线性方程，即可完成物理量的回归。

3．温度传感器的回归

方法见5.1.2说明。

4．pH值的物理量回归

电极的pH值与输出电压呈线性关系，对传感器的校准即为对直线斜率和截距的确定。本系统采用软件温度补偿法来校准，该方法的原理为测量同一种溶液在不同温度下pH值的变化和输出电压的变化，从而计算出不同温度下对应的斜率（Δk）和截距（Δb）。再根据不同温度下的斜率和截距，采用数据拟合的方法，求出斜率和截距与温度的对应关系。测量结果显示温度每上升1℃，k值增加-0.001，b值增加0.007，根据该结果结合25℃下校准的pH值和输出电压的线性关系即可动态选择斜率和截距，得到精确的pH值回归公式。

7.2.3 Target节点程序修改

在本方案中最终目的是获取Target节点上的水质透明度传感器、溶解氧含量传感器、温度传感器以及pH值传感器传回的四种数据，因此，参照应用实例一在方法，需在程序中做少量改动，既可实现节点程序的移植。

修改task_rf_recv.c文件，

在task_rf_recv（）函数中，先申明变量uint_16 opacity，oxygen，temp，ph，分别用来存放水质透明度、溶解氧含量、温度和pH的AD值。

在第50行即for循环语句后面加入如下语句

//读取通道5，即PTE17引脚的AD值，用以回归水质透明度。

opacity =adc_read(5);

rf_sentBuf[g_rfRecCount-9]=adT[1]/256;

rf_sentBuf[g_rfRecCount-8]=adT[1]%256;

//读取通道2，即PTE18引脚的AD值，用以回归溶解氧含量。

oxygen =adc_read(2);

rf_sentBuf[g_rfRecCount-7]=adT[2]/256;

rf_sentBuf[g_rfRecCount-6]=adT[2]%256;

//读取通道6，即PTE19引脚的AD值，用以回归温度。

temp =adc_read(6);

rf_sentBuf[g_rfRecCount-5]=adT[3]/256;

rf_sentBuf[g_rfRecCount-4]=adT[3]%256;

//读取通道8，即PTB0引脚的AD值，用以回归pH值。

ph =adc_read(8);

rf_sentBuf[g_rfRecCount-3]=adT[4]/256;

rf_sentBuf[g_rfRecCount-2]=adT[4]%256;

//封装帧尾

rf_sentBuf[g_rfRecCount-1]  = (uint_8)'D';

依次读取PTE17、PTE18、PTE19、PTB0引脚的AD值，并把AD值封入数据帧中有效数据的最后八个字节以便传输。到此获取物理理以及封帧结束，其余部分不需要做修改。

TargetNode封装多个物理量后回送的数据帧格式如表7-3所示。

| 表7-3 TargetNode封装多个物理量后回送的数据帧格式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件过滤地址 | 数据 | 帧尾 |
| 内容 | 'T' | Len | HD_adr | Data | 'D' |
| 长度 | 1B | 1B | 1B（0x01~0xFF） | nB | 1B |

| 表7-4 数据字段的组成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 数据（nB） |  |  |  |  |
| 内容 | Data | 水质透明度 | 溶解氧含量 | 温度 | pH值 |
| 长度 |  | 2B | 2B | 2B | 2B |

7.2.4 PC端程序修改

修改FrmMain.cs文件，增加若干个TEXTBOX控件来显示对应的物理量。并在第114行即if (PublicVar.g_ReceiveByteArray == null) return;将语句修改为

this.Txt_recv1.Text = "当前水质透明度:" + Convert.ToString(PublicVar.g_ReceiveByteArray[51], 10)+" "+

Convert.ToString(PublicVar.g_ReceiveByteArray[52], 10);

//将封装在帧尾前两个字节的水质透明度信息显示出来。

this.Txt_recv1.Text = "当前溶解氧含量:" + Convert.ToString(PublicVar.g_ReceiveByteArray[53], 10)+" "+

Convert.ToString(PublicVar.g_ReceiveByteArray[54], 10);

//将封装在帧尾前两个字节的溶解氧含量信息显示出来。

this.Txt_recv1.Text = "当前温度值:" + Convert.ToString(PublicVar.g_ReceiveByteArray[55], 10)+" "+

Convert.ToString(PublicVar.g_ReceiveByteArray[56], 10);

//将封装在帧尾前两个字节的温度信息显示出来。

this.Txt_recv1.Text = "当前pH值:" + Convert.ToString(PublicVar.g_ReceiveByteArray[57], 10)+" "+

Convert.ToString(PublicVar.g_ReceiveByteArray[58], 10);

//将封装在帧尾前两个字节的pH值信息显示出来。

之后再根据相应的物理量回归方法，将AD值转换为具体的物理量值。

附录A KDS集成开发环境简明使用方法

A.1 软件的安装与配置

A.1.1 所需的工具软件清单

对KW01 开发板进行测试评估所需的软硬件工具包括：

（1）集成开发环境 KDS（Kinetis Design Studio） ：KDS3.0.0.exe，具有编辑、编译、下载程序、调试等功能；

（2）J-Link驱动程序：JFlash 独立写入软件需要使用 J-Link，在安装了 KDS之后，将SWD-Programmer 写入器插入 PC 机的 USB 口，PC 机会自动安装 J-link 驱动程序（若不想安装 KDS 则需要先安装 segger 公司提供的 JLink 驱动程序，具体驱动程序在光盘目录中的工 具 下 可 以 找 到 “ JLink_driver-V490.exe ” 文件 ， 或 用 户 自 行 下 载https://www.segger.com/jlink-software.html） ；

（3）JFlash 独立写入软件：JFlash.exe，用于将 KDS 环境生成的.hex 文件通过SWD-Programmer写入器烧录至KW01芯片；

（4）TTL-USB 串口的驱动程序：PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe，用于 PC

机进行串行通信实验使用，硬件对应是“TTL-USB串口线”。

A.1.2集成开发环境 KDS 的安装

KDS（Kinetis Design Studio）是飞思卡尔于2014年开始推出的面向ARM Cortex-M内核的Kinetis系列微控制器的嵌入式集成开发环境，下载的安装文件为“KDS-v3.0.0.exe”（更新日期为2015年5月6日），安装包大小为658MB。KDS具有编辑、编译、下载程序、调试等功能。KDS下载地址为：http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KDS_IDE&nodeId=0152101E8C1EB4&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#nogo。KDS支持的操作系统有：Windows 7/8 （32 and 64-bit）及Linux（Ubuntu、Redhat、Centos）。在WindowsXP系统下也能安装，但可能会出现意想不到的问题，一般推荐在Windows7系统下安装KDS。

安装方法：运行KDS安装文件“Kinetis Design Studio installer for Microsoft Windows 3.0.0.exe”，根据提示安装即可。

KDS安装好后，根据用户使用的写入器型号，再安装有关写入器驱动软件。

A.1.3 J-Link驱动程序的安装

用户在安装 KDS 集成开发环境时会支持安装segger debug，故在安装完KDS 后，将SWD-Programmer写入器插入PC 机的USB口，PC 机会自动安装J-link 驱动程序，安装成功之后，会在PC机的“设备管理器”→“通用串行总线控制器”目录下增加一个“J-Link driver”的图标。

若用户没有安装KDS而想使用SWD-Programmer写入器，则用户必须安装JLink驱动，此驱动用户可以在 KW01 光盘目录中的工具下可以找到“JLink_driver-V490.exe”文件，或用户自行下载https://www.segger.com/jlink-software.html

A.1.4 TTL-USB串口驱动程序的安装

图A- TTL-USB驱动程序文件位置图

若程序调试过程中使用TTL串口转USB接口线，需安装驱动程序PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe，该文件位于网上光盘“..\04-tool”下。安装步骤如下：点击PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe驱动安装程序（此安装包为32位/64位通用版本），安装过程不需要选择安装路径，点击下一步直到提示安装完成即可。安装完成后连接TTL-USB线，便可以在设备管理器的端口中看到类似“”提示，右击该端口查看属性，在驱动程序选项卡下的驱动程序详细信息中可以看到PL2303的两个驱动程序位置。驱动程序文件位置见图A-所示。

A.1.5 KDS的配置

1．增加.hex和.map文件

KDS在编译过程中默认建立.elf文件，如果需要增加.hex和.map文件，选中工程，点击菜单栏中Project->Properties进入工程属性设置，进入C/C++Build-->Settings-->Toolchains选项卡，勾选Create flash image及Create extended listing，点击OK。此时工程在编译过程中就会在DEBUG中出现.hex和.map文件。具体操作见图A-1所示。

图A-1Toolchains所在位置图

设置Create flash image及Create extended listing，见图A-2所示。

图A-2增加.hex和.map文件设置图

.hex文件是由符合Intel HEX文件格式的文本构成的ASCII文本文件。具体知识见《嵌入式技术基础与实践（第三版）—ARM Cortex-M0+ Kinetis L系列微控制器》中第87页。

.map文件提供了查看程序、堆栈设置、全局变量、常量等存放的地址信息。

2．增加或更改文件的查看方式

KDS中默认的文件打开方式为C/C++ Editor，只能识别.c/.h/.s等文件，对于工程中的.ld等文件不能识别，因此需要更改KDS中对某种文件的打开方式，可以点击菜单栏中的Window->Preferences，点击General->Editors->File Associations，在右侧选项卡中的File types中选择需要更改的文件类型（若没有，可点击右侧的Add按钮手动添加），在下方Associated editors中会显示此类文件当前的打开方式，点击右侧的Add按钮添加新的打开方式，选中它后点击右侧的Default按钮可将其设置为默认打开方式，点击OK即可完成修改。

例如：需打开链接文件（.ld文件），但是无法查看文件中代码，可以点击Window->Preferences->General->Editors->File Associations，在右侧选项卡中的File types中选择*.ld文件类型，在下方Associated editors中点击Add，选择“C/C++ Editor”打开方式，点击OK即可查看文件中代码。

3．更改字体属性

若需改变文本编辑区文字的字体属性，可以点击菜单栏中的Window->Preferences，点击General->Appearance->Colors and Fonts，在右侧选项卡中的Colors and Fonts里选择Basic->Text Font，点击Edit按钮即可进入字体属性界面。设置字体属性见图A-3所示。

图A-3 字体属性设置图

点击即可修改文字属性。

4．取消自动编译

编译时勾选当前工程，在KDS中Project菜单下的Build Automatically项前的√点击后取消，取消自动编译（建议的配置方式），如图A-4所示。

图A-4 取消自动编译

A.2 KDS简明使用方法

A.2.1 导入现有工程到开发环境中

1．什么是KDS工程目录？

如图A-5“MAPS_K64-uart_20150205”就是一个KDS工程目录。注：Debug文件夹是工程进行构建后自动生成的文件夹。工程框架见图A-5所示：

图A-5 KDS工程框架

2．什么是KDS工程面板

如图A-6所示，是KDS的工程面板。若没有，可以通过点击菜单栏中Window->Show View->Project Explorer，显示出KDS的工程面板。未导入工程的KDS工程面板如图A-6所示。

KDS工程窗口标识 待导入的工程区 图A-6 KDS的工程面板

3．工程导入方法

在KDS中需要打开工程时，选择菜单栏中File->Import，在弹出的对话框中选择General->Existing Projects into Workspace，点击Next，接着点选Select root directory，点击右侧的Browse，选择需要打开的工程文件夹，点击Finish完成，导入过程如图A-7所示：

图A-7 导入工程流程

A.2.2 编译与链接工程—产生可执行的机器码

编译前，需在左侧的工程目录视图中点选需要编译的工程，然后在菜单栏中选择Project->Build Project或点击工具栏上的图标，即可编译所选工程。

若需清理工程，则在菜单栏中选择Project->Clean即可。若需在清理工程后自动编译工程，则先需要将Project->Build Automatically的勾去掉，此时在清理工程后会自动对工程进行重新编译。建议使用此种方式对工程进行编译。

具体的编译过程信息可以查看下方的Console窗口。编译过程结束后可以在下方的Problems窗口中查看编译警告及错误信息。

在左侧工程栏的DEBUG中，工程默认编译生成的机器码为“.elf”文件，如“”，若需要生成其他机器码，如.hex文件及.lst文件，可以选中工程，点击菜单栏中Project->Properties进入工程属性设置，进入C/C++Build-->Settings-->Toolchains选项卡，勾选Create flash image及Create extended listing，点击OK。具体过程见附录A.1.2下“1．增加.hex和.map文件”。

若Problems中没有ERRORS，则编译通过。可以进行程序的运行或调试。

A.2.3 直接下载机器码到目标板—运行

1．使用独立写入软件下载机器码

在存在机器码的情况下，便可使用独立写入软件将机器码直接下载到目标板，无需使用KDS等开发环境，这为开发人员带来便利，同时节省时间、提高效率。

对于支持SWD调试协议的目标板（如：KEA128、K64），可以使用JFlash独立写入软件，具体操作方法详见附录B。

2．在KDS下直接下载机器码

1）导入样例工程

在KDS中需要打开工程时，选择菜单栏中File->Import，在弹出的对话框中选择General->Existing Projects into Workspace，点击Next，接着点选Select root directory，点击右侧的Browse，选择需要打开的工程文件夹，点击Finish完成。

2）编译工程

编译前，需在左侧的工程目录视图中选择需要编译的工程，然后在菜单栏中选择Project->Build Project或点击工具栏上的图标，即可编译所选工程。

若需清理工程，则在菜单栏中选择Project->Clean Project即可。若需在清理工程后自动编译工程，则先需要将Project->Build Automatically的勾去掉，此时在清理工程后会自动对工程进行重新编译。

具体的编译过程信息可以查看下方的Console窗口。编译过程结束后可以在下方的Problems窗口中查看编译警告及错误信息。

3）烧录配置

点击菜单栏下方工具栏内的黄色闪电型图标会进入烧录界面。

首次使用时，需双击左侧调试类型窗口中的GDB SEGGER J-Link Debugging，会在其下方自动新建一个以当前工程命名的JLink Programmer连接，单击其进入烧录配置界面。

接着，在烧录配置界面中选择Main选项卡，在Project中选择烧录文件所在工程，在C/C++ Application中选择需要烧录的文件（.elf或.hex），可以点击Search Project（相对路径，只能选择.elf文件）或Browse（绝对路径，.elf、.hex均可）来选取烧录文件。

然后，进入烧录配置界面中的Debugger选项卡，填写目标板芯片名称Device Name。具体的目标板芯片名称可以点击Device Name后面的Supported device names链接，进入segger的官方网站查看。芯片的Device Name如下：

K64：MK64FN1M0xxx12

K60：MK60DN512xxx10

KW01：MKW01Z128

Commands框内默认为set mem inaccessible-by-default off，保留并回车输入set backtrace limit 20，该语句可以避免断点设置在中断内时的调试问题。

同时，取消勾选Startup选项卡中的Enable SWO。

最后确认好写入器与目标板已正确连接且目标板通电，点击Flash按钮即可开始向目标芯片烧录程序。

A.2.4 在KDS下进行跟踪调试

1．设置和取消断点

设置断点可以让程序直接运行到断点处，可以查看此时程序的状态，如变量值、寄存器状态等，一般用于程序快速排错和深入理解程序执行流程等。

在KDS下设置断点有两种方式，使用时任选其一即可。注意：断点一般设置在源文件中，如.c文件和.s文件。

方法一：打开需要设置断点的文件，双击需要设置断点语句的左侧蓝色区域，双击后便会出现一个蓝色原点，表示已经在该语句上设置了断点。再次双击便可取消此处断点。

方法二：同样打开需要设置断点的文件，找到需要设置断点的语句，在该语句左侧蓝色区域右击鼠标，选择“Toggle Breakpoint”，便可在该语句上设置断点。再次选择这个选项，便可取消此处断点。

2．调试配置

在KDS下直接下载机器码时的烧录配置即为调试配置，因此无需再另行配置，详见附录A.2.3中的“3）烧录配置”。

3．执行调试

确认好写入器与目标板已正确连接且目标板通电，点击调试按钮“”下的“Debug Configurations…”选项，即可进入单步调试主界面，如图A-8所示。按F5或者F6开始单步向前调试，F5为进入函数体调试，F6为跳过函数体调试。为了节省单步调试的时间，可使用F6单步调试快捷键。

点击按钮“”能够重新启动调试，点击按钮“”能够中止当前调试，点击按钮“”可以从当前程序执行的位置直接跳转到下一个断点处。

同时，单步调试主界面右上方的视图显示调试过程中各变量、寄存器的值等。

图A-8串口单步调试主界面

A.2.5 KDS的常用基本操作

1．变量与函数声明的定位

在文本编辑区里，将鼠标指针悬停在某个宏常量、变量或是函数上时，会弹出文本框显示对应的宏展开、变量或函数声明。

若想跳转到相应的声明处，可以右键单击相应宏常量、变量或是函数，在弹出的菜单中选择Open Declaration（或左键单击文本，按F3快捷键；也可以按住Ctrl键不放，左键点击相应文本）追踪该变量或函数、宏常量的上层定义位置，继续该操作直到最早定义位置（有些定义是存放到.ld文件中，需按照前面附录A.1.2中“1．增加或更改文件的查看方式”设置关联.ld文件或其他文件。此外，可以用Alt+<-及Alt+->快捷键来后退或前进到前一个或后一个光标所在处。由此可以查看函数或变量的属性，用于更好的理解程序。

有以下特殊情况无法索引到变量或函数声明，可使用“搜索与替换”中“在所有打开的工程文件中搜索/替换关键字”的方法进行搜索定位。

（1）变量或函数声明所在的文件不属于当前工程。

（2）变量或函数声明所在的文件是链接文件或汇编文件。

2．搜索与替换

若只需在单个文件中搜索/替换关键字，可以点击菜单栏中的Edit->Find/Replace（快捷键Ctrl+F）。

若需要在所有打开的工程文件中搜索/替换关键字，可以点击菜单栏中的Search->File（也可使用快捷键Ctrl+H，然后点击File Search选项卡），在Containing text里填入搜索关键字，在File name patterns里填入需要搜索的文件类型（一般填写*.*），点击Search或Replace来进行搜索与替换。搜索结果会在屏幕下方的Search窗口中显示。

3．添加文件/文件夹

在工程中添加软件构件时选择其中一种方法即可。

方法一：点击工程菜单击右键选择“Import”，在对话框中选择“File System”，点击“Next”，选择需要添加的文件/文件夹路径，确定后选中需要选中的文件/文件夹，如果添加的是文件夹，下方Options选项卡中要勾选“Create top-level folder”，点击Finish即可；如果添加的是文件，直接点击Finish即可。

方法二：将要添加的文件复制到要放入的工程目录下，然后在KDS下，右击工程名点击“Refresh”，文件便会自动加进工程。推荐使用第二种方法添加一个文件/文件夹。

4．添加文件夹引用

虽然添加文件夹将文件夹加进了工程，KDS并未将文件夹“引用”，需要添加工程应用，这样头文件才能将其包含至工程。在KDS下右击工程名点击“Properties”，在左边栏点击“C/C++ Build”下选择“Settings”。在“Setting”右边的选项卡内选择“Tool Settings”下的“Cross ARM C Compiler”中的“Includes”项，然后在“Include Paths (-I)”单击添加工程路径单击“OK”便可。单击可以删除某一路径引用。

5．设置/取消“鼠标悬停提示”

“鼠标悬停提示”的优点是，当鼠标悬停时，会有相应的提示；“鼠标悬停提示”的缺点是，不希望提示时，干扰视线，影响阅读程序的效率。在KDS环境下，可以通过以下方法设置/取消“鼠标悬停提示”：

Window->Preferences->C/C++->Editor->Hovers，将Combined Hover前面的对号设置或去掉。

6．KDS组件更新

如果KDS不支持当前连接的目标板，则需要对KDS开发环境进行组件更新，以获得更多的芯片型号支持。

在菜单栏下单击“Help”的“Check for Updates”，如果有新的更新，则选择Help菜单下的“Install New Software”，在对话框中选择要升级文件即可。注：组件更新不等于KDS软件版本更新，如果飞思卡尔官网有新的KDS版本，仍需在官网上进行下载安装，同时可以卸载旧版本。

A.3 常见问题处理

1）在编译程时会提示“writing to APSR without specifying a bitmask is deprecated”错误

答：这个提示在Console窗口中为警告，但在Problems窗口中变为了错误，这是KDS的bug，可以忽略，不影响最终生成.elf及.hex文件。

2）在打开工程时，选择好工程所在文件夹后无法点击Finish按钮导入工程，工程导入向导中的Projects栏里虽然出现了工程所在路径，但却是灰色的无法勾选

答：这是因为在KDS中已经打开了同名工程。可以在工程浏览器里将打开的同名工程关闭，或是将已打开的工程重命名（右键点击工程，选择Rename），就可以将另外一个同名工程导入了。

3）将核心板通过写入器端口用USB线连接到电脑后没有任何反应，电脑右下方也没有弹出“发现新硬件”的提示

答：右击“我的电脑→管理”，显示“计算机管理”视图，找到“系统工具→设备管理器”，其中有带问号的疑问设备，如图A-9所示。

图A-9 待安装驱动界面

右击选择“更新驱动程序”，系统弹出“发现新硬件”的提示，并弹出“找到新的硬件向导”对话框，选择“从列表或指定位置安装（高级）”选项。如图A-10所示。

图A-10 发现USBDM

单击“”，如图A-11所示。

图A-11 选择要安装的驱动

选择“”，然后选择驱动程序的路径，即“C:\Program Files\pgo\USBDM Drivers 1.0.1\Drivers\BDM_Driver”文件夹（XP系统）。“C:\Program Files（X86）\pgo\USBDM Drivers 1.0.1\Drivers\BDM_Driver”文件夹（WIN7系统）。如图A-12所示。

图A-12 驱动程序路径

单击“打开（O）”按钮，进行驱动安装，最后单击“完成”将完成USB驱动的安装。驱动程序是USBDM_BDM_Interface.inf。

若在64位WIN7系统下，安装USBDM_Drivers_1_0_1_Win_x64.msi后，将核心板的写入器端口与PC机的USB口相连，系统会自动安装好驱动。视不同系统而定。

4）系统中已经存在某些驱动文件，导致冲突，以上处理方法无效，USBDM驱动安装不成功

答：首先，确定驱动安装在系统中的文件名。找一台已经安装好USBDM驱动的机器，在设备管理器中找到USBDM的设备条目，右击选择“属性”，选择“驱动程序→驱动程序详细信息”，如图A-13所示。

图A-13 USBDM驱动文件信息框

从USBDM驱动文件信息框可知道驱动程序在系统中的文件为WdCoInstaller01011.dll，在操作系统的“Windows\system32”目录下搜索该文件，得到结果如图A-14所示。

图A-14 USBDM驱动文件的位置

删除这些文件（但最好从WIDOWS系统的“开始→控制面板→卸载程序”，打开卸载程序窗口，找到USBM Driver驱动程序，将其卸载。有的系统这些文件是难以直接删除的。），重新安装USBDM的驱动：USBDM_Drivers_1_0_1_Win_x32.msi（32位操作系统下使用）或USBDM_Drivers_1_0_1_Win_x64.msi（64位操作系统下使用）。驱动安装完成后，重启计算机，问题得以解决。

5）有时USB接头插入计算机USB接口时无反应

答：可能原因是笔记本电脑或台式机的前置USB口供电不足，换其他USB口重试。

6）编程下载对话框中的选项出现异常，无法下载程序

答：断开BDM与PC机的连接，将当前工程关闭。再重新连接BDM，打开工程，一般可以消除异常执行正常的下载操作。注意此步骤是在写入器固件程序升级的基础上执行的。

7）工程无误，但编译时提示错误找不到路径包含头文件路径

答：可能是工程使用了中文目录，应保证工程的路径为全英文字符。

8）导入现有工程后直接编译不通过

答：可以清除当前工程之前的生成文件，重新创建生成文件即可。

9）打开工程后看不到工程目录结构，或者误删了工程框栏

答：选择“Window”→“Show View”→“Project Explorer”，可在左侧面板显示工程目录结构。

10）编程下载对话框中的选项出现异常，无法下载程序

答：断开BDM与PC机的连接，将当前工程关闭。再重新连接BDM，打开工程，一般可以消除异常执行正常的下载操作。注意此步骤是在写入器固件程序升级的基础上执行的。

11）打开KDS环境时出现“Failed to create the Java Virtual Machine”（如图A-15所示）或者“Out of memory”问题

答：

图A-15 错误实例

首先关闭如360等杀毒软件，再进行尝试。如果还是出现上述问题，则需要重新设置开发环境的最高堆栈大小，找到KDS安装目录\eclipse\kinetis-designstudio.ini，打开ini文件，默认是-Xmx512m，意味着为KDS分配的最高堆栈大小为512MB，若出现“Failed to create the Java Virtual Machine”问题，则降低该值（如256MB），若出现“Out of memory”，则提高该值（如1024MB）。

12）KDS-2.0下的工程向KDS-3.0移植，编译出错

答：KDS-3.0环境下，在该工程名下右击选择“Properties”。选择“C/C++ Build”→“Setting”→“Cross ARM C++ Linker”→“Miscellaneous”，做如图A-16所示的配置。

图A-16 配置示意图

13）修改工程名完成后，重新编译生成的目标文件的名称仍是修改前的名称

答：KDS-3.0环境下，在该工程名下右击选择“Properties”。选择“C/C++ Build”→“Setting”→“Build Artifact”，修改“Artifact name”为“${ProjName}”。如图A-17所示。

图A-17 配置示意图

答：KDS-3.0环境下，在该工程名下右击选择“Properties”。选择“C/C++ Build”→“Setting”→“Build Artifact”，修改“Artifact name”为“${ProjName}”。如图A-17所示。

附录B SWD-Programmer简明使用方法

B.1 相关开发工具的安装

B.1.1 所需的工具软件清单

使用SWD-Programmer时，可能会用到下述软件：

（1）集成开发环境KDS（Kinetis Design Studio）：具有编辑、编译、下载程序、调试等功能；

（2）JLink驱动程序：JFlash独立写入软件需要使用JLink，因而需要事先安装JLink驱动；

（3）JFlash独立写入软件：JFlash.exe，用于将KDS环境生成的.hex文件通过SWD-Programmer烧录至目标板（如：KW01、KL25、KL26、K60、K64等）。

B.1.2 软件安装过程

1．集成开发环境KDS的安装

KDS相关的安装与配置，请参考附录A。

2．JLink驱动程序的安装

将SWD-Programmer插入PC机的USB口，PC机会自动安装JLink驱动程序，安装成功之后，会在PC机的“设备管理器”→“通用串行总线控制器”目录下增加一个“JLink driver”的图标。

3．JFlash的安装

在KDS安装时，会自动安装JFlash，可以在安装目录下的segger目录中找到，没有安装KDS的用户，请自行到官网上https://www.segger.com/jlink-software.html下载最新版本。

B.2 使用JFlash独立写入软件进行烧录

B.2.1 硬件连接

SWD-Programmer的USB端接到PC机，另一端接到目标板上。SWD-Programmer的四个脚“SWDIO、GND、SWDCLK、5V”分别接在板上对应的“TMS/DIO、GND、TCK/CLK、5V”四个口中，即棕线接底板的TCK/CLK、红线接底板的GND、橙线接底板的TMS/DIO、单线接底板的5V。可参见对应目标板硬件最小系统原理图中的SWD调试接口图进行连接。

注意：指示灯常亮表示SWD-Programmer正常运行。若指示灯存在其他状态请参考“B.3 常见问题处理”进行解决。

B.2.2 烧录步骤

（1）打开JFlash软件，设置模板。首次使用时后面的内容为“Other”，所以需要设置模板。

（2）设置模板

选择，然后点击菜单栏上Options->Project settings，Target Interface选择SWD，CPU栏的Device选择相应的芯片，见图B-1。下次打开JFash可直接选Open exiting project中的模板。

图B-1 设置模板

（3）配置完成后，载入工程生成的.hex文件

“File”——“Open data file”，选择.hex文件，点击“打开”，见图B-2和图B-3。若没有.hex文件请打开KDS，导入工程后选中工程，点击菜单栏中Project->Properties进入工程属性设置，进入C/C++Build-->Settings-->Toolchains选项卡，勾选Create flash image及Create extended listing，点击OK，便可生成.hex文件。

图B-2 载入十六进制文件

打开之后，载入成功之后的界面见图B-3。

图B-3 载入成功界面

（4）烧录程序

点击菜单栏中“Target”——“Connect”，连接成功后，再点击菜单栏的“Target”——“Auto”，自动烧录程序。烧录结束后会弹出一个对话框表示烧录成功，见图B-4。需要注意的是，使用SWD-Programmer只能烧录程序，不能对目标板进行在线调试，若需调试请使用KDS，详见附录A。

图B-4 烧录成功提示框

B.3 常见问题处理

B.3.1 指示灯频闪，不能烧录程序

指示灯频闪表示SWD-Programmer没有连接好，重新连接即可。

如果在程序烧录过程中出现图B-5的问题，同样表示SWD-Programmer没有连接好，重新连接即可。

图B-5 写入器频繁复位提示

B.3.2 目标板芯片被加密

软件操作不当、硬件连接错误都有可能导致芯片加密，而芯片加密后无法正常工作，所以需要进行芯片解密。芯片加密后，烧录程序时会出现下图的提示：

芯片加密问题是无法完全避免的，因此芯片解密操作显得尤为重要。芯片解密步骤如下：

（1）按照D.2.1节进行硬件连接，接好后还需将目标板的reset引脚接到GND，打开JLink软件（如果提示固件升级，请升级）

JLink软件自动识别到目标板的内核，表示连接正确。

接下来输入“unlock Kinetis”命令，界面显示“Unlocking device…O.K.”，即表示芯片成功解密。

附录C《KW01-Zigbee开发套件》简明测试方法

C.1 物件清单

C.2 测试方法

（出厂时，已经将 KW01-Zigbee（网上光盘）中“..\02-Software”文件夹下 PC节点程序“_KW01-PC-Node”及测试节点程序“KW01-A-Node”分别写入套件中两个 KW01 芯片中）

第一步：观察单色灯变化： （1）将“USB-TTL 串口线”的“USB 端口”接 PC 机的 USB口； （2）串口线的 TTL 端接评估板上的串口（4 根，TX 接白线，RX 接绿线，5V 接红线，GND 接黑线。注意：5V 与 GND 不能接反，否则会烧坏芯片）。现象：评估板上的“单色灯”每隔 1秒闪烁一次，则 KW01 运行正常（若不运行，可重新插入串口线再试一下） 。

第 二 步 ： 测 试 节 点 ：（ 1 ） 在PC机 安 装USB-TTL驱 动（网上光盘 “..\03-tool” 中） ； （2） 将 “USB-TTL串口线”的“USB 端口”接 PC 机的 USB 口，串口线的 TTL 端接 PC 节点上的串口（4 根，TX 接白线，RX 接绿线，5V 接红线，GND 接黑线，见上图。注意：5V 与 GND 不能接反，否则会烧坏芯片） ，并且按照相同连接方法连接 Target节点； （3）在 PC 机，运行网上光盘“..\02-software\program\KW01-A\KW01-A-PC-C#\bin\Debug\KW01ED.exe”文件，可得现象如图4—2。

附录D printf格式化输出

D.1 prinf调用的一般格式

printf函数是一个标准库函数，它的函数原型在头文件“stdio.h”中。但作为一个特例，不要求在使用 printf 函数之前必须包含stdio.h文件。

printf函数调用的一般形式为：printf(“格式控制字符串”, 输出表列)。

其中格式控制字符串用于指定输出格式。格式控制串可由格式字符串和非格式字符串两种组成。格式字符串是以%开头的字符串，在%后面跟有各种格式字符，以说明输出数据的类型、形式、长度、小数位数等。如：

” %d”表示按十进制整型输出；

” %ld”表示按十进制长整型输出；

” %c”表示按字符型输出等。

非格式字符串原样输出，在显示中起提示作用。输出表列中给出了各个输出项，要求格式字符串和各输出项在数量和类型上应该一一对应。

D.1.1 格式字符串

格式字符串的一般形式为：[标志][输出最小宽度][精度][长度]类型，其中方括号[]中的项为可选项。以下说明各项的意义。

1．类型

类型字符用以表示输出数据的类型，其格式符和意义如表D-1所示。

| 表D-1 类型字符 |  |
| --- | --- |
| 格式字符 | 意义 |
| d | 以十进制形式输出带符号整数(正数不输出符号) |
| o | 以八进制形式输出无符号整数(不输出前缀0) |
| x,X | 以十六进制形式输出无符号整数(不输出前缀Ox) |
| u | 以十进制形式输出无符号整数 |
| f | 以小数形式输出单、双精度实数 |
| e,E | 以指数形式输出单、双精度实数 |
| g,G | 以%f或%e中较短的输出宽度输出单、双精度实数 |
| c | 输出单个字符 |
| s | 输出字符串 |

2．标志

标志字符为 -、+、# 和空格四种，其意义如表D-2所示。

| 表D-2 标志字符 |  |
| --- | --- |
| 标志 | 意义 |
| - | 结果左对齐，右边填空格 |
| + | 输出符号(正号或负号) |

3．输出最小宽度

用十进制整数来表示输出的最少位数。若实际位数多于定义的宽度，则按实际位数输出，若实际位数少于定义的宽度则补以空格或0。

4．精度

精度格式符以“.”开头，后跟十进制整数。本项的意义是：如果输出数字，则表示小数的位数；如果输出的是字符，则表示输出字符的个数；若实际位数大于所定义的精度数，则截去超过的部分。

5．长度

长度格式符为h、l两种，h表示按短整型量输出，l表示按长整型量输出。

D.1.2 输出格式举例

#include<stdio.h> #include<string.h> int main() { char c, s[20]; int a=1234; float f=3.141592653589; double x=0.12345678912345678; strcpy(s, "Hello,World"); c='\x41'; printf("a=%d\n", a);//按照十进制整数格式输出，显示 a=1234 printf("a=%d%%\n", a);//输出%号 结果 a=1234% printf("a=%6d\n", a);//输出6位十进制整数 左边补空格，显示 a= 1234 printf("a=%06d\n", a);//输出6位十进制整数 左边补0，显示 a=001234 printf("a=%2d\n", a);//a超过2位，按实际输出 a=1234 printf("a=%-6d\n", a);///输出6位十进制整数 右边补空格，显示 a=1234 printf("f=%f\n", f);//浮点数有效数字是7位，结果 f=3.141593 printf("f=6.4f\n", f);//输出6列，小数点后4位，结果 f=3.1416 printf("x=%lf\n", x);//输出长浮点数 x=0.123457 printf("x=%18.16lf\n", x);//输出18列，小数点后16位，x=0.1234567891234567 printf("c=%c\n", c); //输出字符 c=A printf("c=%x\n", c);//以十六进制输出字符的ASCII码 c=41 printf("s[]=%s\n", s);//输出数组字符串s[]=Hello,World printf("s[]=%6.9s\n", s);//输出最多9个字符的字符串 s[]=Hello,Wor return 0; }

附录E MKW01Z128引脚功能分配

| 序号 | 引脚名 | 缺省功能 | alt0 | alt1 | alt2 | alt3 | alt4 | alt5 | alt6 | alt7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VREFH | VREFH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VREFL | VREFL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | VSSA | VSSA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VSS1 | VSS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PTE16 | ADC0_DP1/ADC0_SE1 | ADC0_DP1/ADC0_SE1 | PTE16 | SPI0_PCS0 | UART2_TX | TPM_CLKIN0 |  |  |  |
| 6 | PTE17 | ADC0_DM1/ADC0_SE5a | ADC0_DM1/ADC0_SE5a | PTE17 | SPI0_SCK | UART2_RX | TPM_CLKIN1 |  | LPTMR0_ALT3 |  |
| 7 | PTE18 | ADC0_DP2/ADC0_SE2 | ADC0_DP2/ADC0_SE2 | PTE18 | SPI0_MOSI |  | I2C0_SDA | SPI0_MISO |  |  |
| 8 | PTE19 | ADC0_DM2/ADC0_SE6a | ADC0_DM2/ADC0_SE6a | PTE19 | SPI0_MISO |  | I2C0_SCL | SPI0_MOSI |  |  |
| 9 | PTE30 | DAC0_OUT/ADC0_SE23/CMP0_IN4 | DAC0_OUT/ADC0_SE23/CMP0_IN4 | PTE30 |  | TPM0_CH3 | TPM_CLKIN1 |  |  |  |
| 10 | PTA0 | SWD_CLK | TSI0_CH1 | PTA0 | TPM0_CH5 | SWD_CLK |  |  |  |  |
| 11 | PTA3 | SWD_DIO | TSI0_CH4 | PTA3 | I2C1_SCL | TPM0_CH0 |  |  |  |  |
| 12 | PTA4 | NMI_b | TSI0_CH5 | PTA4 | I2C1_SDA | TPM0_CH1 |  |  |  |  |
| 13 | PTA2 | DISABLED | TSI0_CH3 | PTA2 | UART0_TX | TPM2_CH1 |  |  |  |  |
| 14 | PTA1 | DISABLED | TSI0_CH2 | PTA1 | UART0_RX | TPM2_CH0 |  |  |  |  |
| 15 | PTA18 | EXTAL0 | EXTAL0 | PTA18 |  | UART1_RX | TPM_CLKIN0 |  |  |  |
| 16 | PTA19 | XTAL0 | XTAL0 | PTA19 |  | UART1_TX | TPM_CLKIN1 |  | LPTMR0_ALT1 |  |
| 17 | PTB0 | ADC0_SE8/TSI0_CH0 | ADC0_SE8/TSI0_CH0 | PTB0/LLWU_P5 | I2C0_SCL | TPM1_CH0 |  |  |  |  |
| 18 | PTB1 | ADC0_SE9/TSI0_CH6 | ADC0_SE9/TSI0_CH6 | PTB1 | I2C0_SDA | TPM1_CH1 |  |  |  |  |
| 19 | VDD | VDD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | VSS1 | VSS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PTB2 | ADC0_SE12/TSI0_CH7 | ADC0_SE12/TSI0_CH7 | PTB2 | I2C0_SCL | TPM2_CH0 |  |  |  |  |
| 22 | PTB17 | TSI0_CH10 | TSI0_CH10 | PTB17 | SPI1_MISO | UART0_TX | TPM_CLKIN1 | SPI1_MOSI |  |  |
| 23 | PTC4 | DISABLED |  | PTC4/LLWU_P8 | SPI0_PCS0 | UART1_TX | TPM0_CH3 | I2S0_MCLK |  |  |
| 24 | PTC1 | ADC0_SE15/TSI0_CH14 | ADC0_SE15/TSI0_CH14 | PTC1/LLWU_P6/RTC_CLKIN | I2C1_SCL |  | TPM0_CH0 |  | I2S0_TXD0 |  |
| 25 | PTC2 | ADC0_SE11/TSI0_CH15 | ADC0_SE11/TSI0_CH15 | PTC2 | I2C1_SDA |  | TPM0_CH1 |  | I2S0_TX_FS |  |
| 26 | PTC3 | DISABLED |  | PTC3/LLWU_P7 |  | UART1_RX | TPM0_CH2 | CLKOUT | I2S0_TX_BCLK |  |
| 27 | PTD4 | DISABLED |  | PTD4/LLWU_P14 | SPI1_PCS0 | UART2_RX | TPM0_CH4 |  |  |  |
| 28 | PTD5 | ADC0_SE6b | ADC0_SE6b | PTD5 | SPI1_SCK | UART2_TX | TPM0_CH5 |  |  |  |
| 29 | PTD6 | ADC0_SE7b | ADC0_SE7b | PTD6/LLWU_P15 | SPI1_MOSI | UART0_RX |  | SPI1_MISO |  |  |
| 30 | NC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | PTD7 | DISABLED |  | PTD7 | SPI1_MISO | UART0_TX |  | SPI1_MOSI |  |  |
| 32 | PTE0 | DISABLED |  | PTE0 | SPI1_MISO | UART1_TX | RTC_CLKOUT | CMP0_OUT | I2C1_SDA |  |
| 33 | PTA20 | RESET_b |  | PTA20 |  |  |  |  |  | RESET_b |
| 34 | PTE1 | DISABLED |  | PTE1 | SPI1_MOSI | UART1_RX |  | SPI1_MISO | I2C1_SCL |  |
| 35 | VBAT2 | VBAT2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | GND/SCAN | GND/SCAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RXTX | RXTX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | GND_PA2 | GND_PA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RFIO | RFIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | GND_PA1 | GND_PA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | PA_BOOST | PA_BOOST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | VR_PA | VR_PA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | VBAT1 | VBAT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | VR_ANA | VR_ANA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | VR_DIG | VR_DIG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | XTA | XTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | XTB | XTB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RESET | RESET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | DIO/PTE2 | DISABLED | 1 | PTE2 | SPI1_SCK |  |  |  |  |  |
| 50 | DIO1/PTE3 | DISABLED | 1 | PTE3 | SPI1_MISO |  |  | SPI1_MOSI |  |  |
| 51 | DIO2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | DIO3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | DIO4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | DIO5 | CLKOUT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | VDD | VDD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | VDDA | VDDA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | MISO/PTC7 | CMP0_IN1 | CMP0_IN1 | PTC7 | SPI0_MISO |  | I2S0_RX_FS | SPI0_MOSI |  |  |
| 58 | NSS/PTD0 | DISABLED |  | PTD0 | SPI0_PCS0 |  | TPM0_CH0 |  |  |  |
| 59 | SCK/PTC5 | DISABLED |  | PTC5/LLWU_P9 | SPI0_SCK | LPTMR0_ALT2 | I2S0_RXD0 |  | CMPO_OUT |  |
| 60 | MOSI/PTC6 | CMP0_IN0 | CMP0_IN0 | PTC6/LLWU_P10 | SPI0_MOSI | EXTRG_IN | I2S0_RXbCLK | SPI0_MISO | I2S0_MCLK |  |

设备与中断向量号可以不是一一对应的，如果一个设备可以产生多种不同中断，允许有多个中断向量号。

宏常量，在mqx.h中定义。后续返回值与其类似。

需使用的目标位为1，其他位为0。一般将待测值与其进行“位与”操作，以此判断待测值是否符合目标。

Interrupt Service Routine，中断服务例程，后同。

每个轻量级事件组可表示32个事件，一般能满足一个中小型工程的需要。若所需事件多于32个，则需按照需要创建多个轻量级事件组。

Processor Expert是一个快速的程序设计工具，它作为一个插件默认集成在CodeWarrior开发环境中，详细信息请参见飞思卡尔官方网站关于Processor Expert的介绍页面。