KW01-A1-PC-Csharp功能：

单击“检测PC节点”按钮，自动搜寻找到PCNode(PC节点）。

实现步骤及机制：

（1）首先通过WMI获取PC机所有串口信息，并将其存入数组中。

（2）遍历所存入的数组，并发送握手包。

（3）MCU端对握手包进行处理，并通过串口返回对应数据。

（4）PC端对返回的数据进行接收并处理，如果正确则完成握手动作。

本工程包含的主要内容：

（1）Uart工具类的各个操作函数

（2）PCNode类的操作函数

（3）用于搜寻节点的窗体程序

1. PC节点透传：

判断握手命令还是转发命令依据：硬件地址

硬件地址 = 0   --握手命令

硬件地址!= 0   --转发命令

2. 数据帧格式：

//------上位机发送帧格式------

帧头+帧长+硬件过滤地址+数据+帧尾

| SD-PCNode协议PC方发送帧格式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件过滤地址 | 数据 | 帧尾 |
| 内容 | ‘P’ | Len | HD_adr | Data | ‘C’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | nB | 1B |
| 约束条件 |  | （=n+1） | （0x00~0xFF） | （<=60） |  |
| 总帧长 | n+4 |  |  |  |  |

//------节点返回帧格式------

帧头+帧长+硬件过滤地址+数据+帧尾

PCNode对“PC握手帧”的应答：

| PCNode应答帧格式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件过滤地址 | 数据 | 帧尾 |
| 内容 | ‘M’ | 7 | 0 | PCNode | ‘U’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | 6B | 1B |
| 总帧长 | 10B |  |  |  |  |

3. 功能说明：

运行软件后，会自动加载当前连接的串口并判断此节点是否为PC节点。

点击检测PC节点后，会重新检测当前连接的节点是否为PC节点。

//声明：

//（1）代码在本中心提供的硬件系统测试通过，真诚奉献给社会，不足之处，欢迎指正。

//（2）对于使用非本中心硬件系统的用户，移植代码时，请仔细根据自己的硬件匹配。

//

//苏州大学嵌入式中心