KW01-PC-Csharp-C功能：

1、单击“检测PC节点”按钮，自动搜寻找到PCNode(PC节点）。

2、单击“Target Flash读测试”按钮，可以读出TargetNode节点指定扇区的内容。

3、单击“Target Flash写测试”按钮，可以将数据写入TargetNode节点指定扇区。

实现步骤及机制：

1、首先通过WMI获取PC机所有串口信息，并将其存入数组中。

2、遍历所存入的数组，并发送握手包。

3、MCU端对握手包进行处理，并通过串口返回对应数据。

4、PC端对返回的数据进行接收并处理，若果正确则完成握手动作。

5、PC机对TargetNode进行FLASH的读写操作。

本工程包含的主要内容：

1、Uart工具类的各个操作函数

2、PCNode类的操作函数

3、用于搜寻节点的窗体程序

命名规则：

1、变量和状态量：驼峰法命名

2、类命名：第一个字母大写其余小写

3、普通类变量命名：在字符前面加下划线,第一个字母大写其余小写

4、工具类变量命名：驼峰法,并且两个单词之间加下划线

5、函数命名:全部小写

Flash操作命令：

协议约定：帧头+帧长+硬件地址+FLASH命令+扇区号+偏移量（2B）+字节数+帧尾

| PC机FLASH操作数据帧格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 |  |  | 帧头 |  | 有效帧长 | 硬件过滤地址 |  |  | 软件地址 |  |  | FLASH操作 |  | 数据 |  |  | 帧尾 |  |
| 内容 |  |  | ‘P’ |  | Len | HD_adr |  |  | 网络地址+网内地址 |  |  | 0x02（读） 0x03（写） |  | 扇区号+偏移量+ 读取/写入字节数+Data |  |  | ‘C’ |  |
| 长度 |  |  | 1B |  | 1B | 1B（0x00~0xFF） |  |  | 4B（2+2） |  |  | 1B |  | 1B+2B+1B+nB |  |  | 1B |  |
| 约束 条件 |  |  |  |  | （=n+10） | （0x01~0xFF） |  |  |  |  |  |  |  | （<=55） |  |  |  |  |
| 总帧长 |  |  | n+13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC机FLASH操作样例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 字段 | 帧头 |  | 有效帧长 |  |  | 硬件过滤地址 | 软件地址 |  | FLASH操作 | 扇区号 |  | 偏移量 |  | 字节数 | 数据 |  | 帧尾 |  |
| 内容 | ‘P’ |  | 11 |  |  | FF | 00FF 00FF |  | 0x03 | 63 |  | 00 00 |  | 1 | ‘A’ |  | ‘C’ |  |
| 说明 | 读出存放在TargetNode第63扇区、偏移量为0的一个字节数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

========================================================================================

//声明：

//（1）本源代码，在本中心提供的硬件系统测试通过，真诚奉献给社会，不足之处，欢迎指正。

//（2）对于使用非本中心硬件系统的用户，移植代码时，请仔细根据自己的硬件匹配。

//

//苏州大学飞思卡尔嵌入式中心

//技术咨询：0512-65214835  http://sumcu.suda.edu.cn