KW01-D-PC-Csharp功能：

单击“检测PC节点”按钮，自动搜寻找到PCNode(PC节点）。

实现步骤及机制：

1、首先通过WMI获取PC机所有串口信息，并将其存入数组中。

2、遍历所存入的数组，并发送握手包。

3、MCU端对握手包进行处理，并通过串口返回对应数据。

4、PC端对返回的数据进行接收并处理，若果正确则完成握手动作。

5、PC端获取到封装在TargetNode回送数据帧中的两个字节内容（可根据需要替换为传感器物理量AD值）。

本工程包含的主要内容：

1、Uart工具类的各个操作函数。

2、PCNode类的操作函数。

3、用于搜寻节点的窗体程序。

4、检测TargetNode回送的物理量。

命名规则：

1、变量和状态量：驼峰法命名

2、类命名：第一个字母大写其余小写

3、普通类变量命名：在字符前面加下划线,第一个字母大写其余小写

4、工具类变量命名：驼峰法,并且两个单词之间加下划线

5、函数命名:全部小写

功能说明：

点击“获取传感器物理量”按钮后，给PC下达检测某传感器回传的物理量指令。

| SD-PCNode协议PC方发送帧格式 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 有效帧长 | 硬件过滤地址 | 数据 |  | 帧尾 |
| 内容 | ‘P’ | Len | HD_adr | Data | 物理量 | ‘C’ |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | nB |  | 1B |
| 约束条件 |  | （=n+1） | （0x00~0xFF） | （<=60） |  |  |
| 总帧长 | n+4 |  |  |  |  |  |

| PCNode回送的转发数据帧格式 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 帧头 | 帧长 | 硬件过滤地址 | 有效数据 |  | 帧尾 |
| 内容 | 'T' | len | HD_adr | Data | 物理量 | 'D' |
| 长度 | 1B | 1B | 1B | nB |  | 1B |
| 约束条件 |  | （=n+1） | （0x01~0xFF） | （<=60） |  |  |
| 总帧长 | n+4 |  |  |  |  |  |

//========================================================================================

//声明：

//（1）本源代码，在本中心提供的硬件系统测试通过，真诚奉献给社会，不足之处，欢迎指正。

//（2）对于使用非本中心硬件系统的用户，移植代码时，请仔细根据自己的硬件匹配。

//

//苏州大学飞思卡尔嵌入式中心

//技术咨询：0512-65214835  http://sumcu.suda.edu.cn