前提：安装KDS集成开发环境。安装完KDS集成开发环境之后，会默认在多出一个PEMicro文件夹（即C:\PEMicro），用于安装OSJTAG写入器驱动。

K60-C型板写入器驱动安装：第一次使用K60-C型板时，需要安装写入器驱动，否则不需另行安装驱动。需要分XP和Win7两个不同环境。XP环境下可通过选择“自动搜索”方式完成写入器驱动安装。Win7环境下不需要用户操作即可完成写入器驱动安装。“自动搜索”方式完成的是把“C:\PEMicro\PEDrivers\Drivers_11_1_1\osbdm\redist”目录下的“libusb0.dll”与“libusb0.sys”文件进行复制拷贝。

安装成功标志：打开“计算机管理”“设备管理器”。在“LibUSB-Win32 Devices”一栏中看到“OSBDM/OSJTAG - Debug Port (http://www.pemicro.com/osbdm)”即为安装成功。同时，会在“端口（COM和LPT）”一栏中多出一个“OSBDM/OSJTAG - CDC Serial Port (http://www.pemicro.com/osbdm, http://www.pemicro.com/opensda)”虚拟串口。

工程导入：KDS环境不支持程序文件以“拖动”的方式导入环境中去。程序导入可按如下方式进行：打开KDS环境，选择“FileImportGeneralExisting Projects into Workspace”，然后点击“NEXT”按钮，然后根据文件名选择工程文件，如D:\Workspace\ \AMQXFW，点击“Finish”按钮即可完成工程导入。第一次完成工程导入之后，建议勾除自动编译，即再次选择“ProjectBuild Automatically”即可完成。

工程编译：A方案：选中工程名，然后选择“ProjectClean”，进入该界面之后，建议选择“Clean projects selected belowAMQXFW，Start a build immediatelyBuild only the selected projects，然后点击OK”即可进行工程编译。Project菜单下的Clean操作完成的工作是先清除该工程之前的编译结果，然后重新生成该工程的编译结果。B方案：选中工程名，右击，先选择“Clean Project”，然后选择“Build Project”。前者完成清除该工程之前的编译结果的工作，后者完成生成该工程的编译结果的工作。C方案：点击菜单栏中的编译按钮也可完成工程编译的工作。如果仅对之前编译过的工程进行小幅修改，建议使用C方案进行工程编译，该方案在编译时会借用之前的编译结果，仅替换其中修改过的部分代码，编译速度快。

程序烧录：K60_C型板使用OSJTAG写入器进行烧录。程序烧录过程如下：

点击菜单栏下方工具栏内的黄色闪电型图标进入烧录界面。

双击左侧调试类型窗口中的GDB PEMicro Interface Debugging，会在其下方自动新建一个以当前工程命名的PEMicro所支持调试器的连接，单击其进入烧录配置界面。

接着，在烧录配置界面中选择main选项卡，在Project中选择烧录文件所在工程，在C/C++ Application中选择需要烧录的文件（elf或hex），可以点击Search Project（相对路径，只能选择elf文件）或Browse（绝对路径，elf、hex均可）来选取烧录文件。

然后，进入烧录配置界面中的Debugger选项卡，在Interface栏中选择“USB Multilink,USB Multilink FX,Embedded OSBDM/OSJTAG-USB Port”选项，在Device Name栏中选择目标芯片类型。将OSJTAG写入器与目标板连接，并使芯片上电，点击Port栏旁边的Refresh，选择连接上的写入器（如USB1-Embedded Kinetis OSBDM/OSJTAG Device(SER01)）。

最后确认好写入器已与目标板正确连接且目标板通电，点击Flash按钮即可开始向目标芯片烧录程序。

说明：

程序存放路径问题：不能带英文小括号，即()。同时，工作空间命名也不建议带特殊符号。