AW60功能演示工程说明文档

- 需求说明及设计思路

- 需求分析

演示AW60 芯片的常用功能模块。高端C#实现，底端C语言实现。高端软件和底端演示通过串口SCI进行通讯。

通讯遵行一定的规则。详见下面的协议说明。

需要演示的功能模块有： GPIO, FLASH, SCI, KBI键盘, LED四段数码管， TIMER定时器, 输入捕捉，PWM, AD采集，LCD液晶屏 。

- 具体设计思路

首先通过拨码开关，向定时器2通道0输入电压，在此通道进行输入捕捉，捕捉到开关后，向高端发送软件演示启动代码。高端演示软件正式打开。然后通过演示界面对其他各模块进行演示。底端和高端仿真界面将会有所反馈信息。详细操作及反馈信息参见软件界面说明部分。

细节设计参见下面的具体编程要点。

- PC<->MCU之间通讯协议说明及其扩充方法

- 详细协议列表及分配规则

| CODE_LIGHT_CONTROL CODE_LIGHT_OPEN CODE_LIGHT_SHUTDOWN CODE_LIGHT_CHANGE | 0x20 0x21 0x22 0x23 | 打开小灯 关闭小灯 小灯闪烁 |
| --- | --- | --- |
| CODE_LCD_CONTROL CODE_LCD_SHOW_STR CODE_LCD_CLEAR | 0x25 0x26 0x27 | 在LCD上显示从pc机发送过来的数据 LCD清屏操作，重新初始化显示屏幕 |
| CODE_LED_CONTROL CODE_LED_COUNT_TO_NUM | 0x30 0x31 | 在LED上从0000计数到NUM |
| CODE_PWM_CONTROL CODE_PWM_CONTROL_LIGHT CODE_PWM_CONTROL_LIGHT_INIT CODE_PWM_CONTROL_LIGHT_CLOSE | 0x35 0x36 0x37 0x38 | pwm调节控制小灯 pwm控制小灯，之小灯初始化 pwm控制小灯，之关闭小灯 |
| CODE_TIMER_CONTROL CODE_TIMER_COUNT CODE_TIMER_COUNT_CLOSE CODE_TIMER__ | 0x40 0x41 0x42 0x43 | 定时器计数开始 定时器计数关闭 用于标识，说明是一个数，状态码 |
| CODE_AD_CONTROL CODE_AD_MCU_TEMPERATURE | 0x45 0x46 | 获取内置温度传感器的温度 |
| CODE_FLASH_CONTROL CODE_FLASH_PIC_SAVE CODE_FLASH_PIC_READ | 0x50 0x51 0x52 | 向flash中保存图片 从flash中读出图片 |
| CODE_KEYBOARD_CONTROL CODE_KEYBOARD_RECOGNIZE CODE_KEYBOARD_RECOGNIZE_CLOSE | 0x55 0x56 0x57 | 打开键盘中断 关闭键盘中断,即不进行键盘识别操作 |
| CODE_IRQ_CONTROL | 0x60 |  |
| CODE_STOP CODE_FAILED CODE_SUCCESSED | 0xFE 0xFF 0x00 | 停止码 失败码 成功码 |
| CODE_START_PC_SHOW CODE_STOP_PC_SHOW | 0x01 0x02 | 向高端PC机发送的演示启动命令 向高端PC机发送的演示停止命令，暂时保留未用 |

操作码如上表所示！红色区域为各模块操作码分配区， 从 0x20 – 0x80，每5个为一个模块操作码段，可以在5个段里进行对应模块的扩展。 绿色字体区域为特别代码区。  黑色黄底区控制码为高端软件演示控制命令码。

- 协议具体实现规则

命令字节为7个字节。形如0x00 0x00 0x00 code 0xff 0xff 0xff 。 详细说明为： 高端软件向底端发送命令格式 0x00 0x00 0x00 code 0xff 0xff 0xff 。底端向高端软件发送命令格式  0xff 0xff 0xff code 0x00 0x00 0x00 。在实际程序中 0xff，0x00 用上表中的特别码。 在高端底端解析出code码，执行相应的操作。 同时鉴于SCI通讯的不可靠性，命令都有确认。

- 底端编程规范及其关键点说明

- 编码规范

- 注释样式： /* */这样可以和代码混合注释。     //这样的注释只能在代码之后进行注释。位于col 60的位置开始注释。

- 全局变量定义于main函数中，其他地方需要调用通过extern进行声明。

- 文档变动信息注释于information.txt文档之中。

- 函数声明为静态变量，开头大写，利用有意义单词拼合。

- 文档结构

- 设计细节说明

- 底端数据处理流程分为两个流块。一个是main函数中的死循环，不停轮训，看看是否有高端发送过来的控制命令。如果有，解析出操作码执行相应的操作。 另一个是串口接收终端，当接收到7字节的串口接收数据，进行code码解析，如果为特别操作码，执行特别操作，否则继续回到main主循环中等待消息。

- 高级别的操作码，比如停止码，放置于串口接收终端中进行。停止码用于停止当前任何运行中的代码段，返回到main主循环中。

- 部分模块，可能需要利用死循环实现，比如LED四段数码管演示。为了让其他操作能够继续进行，需要有一种机制，能够通过软件的方式跳出这样的一个死循环，又能避免复杂的中断机制。 可以设定一个全局性的停止标志StopFlag。 在死循环中判断该标志是否被置位，如果置位，则跳出这样的一个死循环。 而置位的工作就交给了 2）中的特别操作码——停止码。

- 为了方便代码的移植，代码中可变的数值全部使用宏定义，宏定义出现在两个地方，一个是Include.h和各模块的头文件中。标量型的宏定义在模块头文件中，比如定时器2  TIMER_NUM_2 ;定时器1 TIMER_NUM_1 。变量型的宏定义在Include.h头文件中，比如SYSTEM_CLOCK系统时钟，移植的时候需要修改，需求改变也需要修改的一类。

- 关键点，问题点说明

- 各模块的初始化问题。不要提前初始化各具体模块，在使用的时候，当即初始化，这样可以避免一些不必要的干扰。可以遵循这样的一个规则：建议中断类初始化可以提前初始化，其他直接用直接初始化的设备到使用的地方再初始化，避免干扰。

- 初始化定时器1，准备用于 1s 计数. 注意，不要在最上面先初始化，调试的时候，发现初始化完没用，运行中的其他程序影响到它的相关标识。建议在用到的地方初始化。

- 定时器模块，先发送确认，因为如果先开定时器，则会有两条确认，调试后这样决定。不过这样也不能完全保证定时器打开，只是权衡方法！

- 液晶屏操纵函数ScreenShowStr（）中用于接收数据的变量receive_data，必须定义为静态变量，否则会影响下面的接收数据以及命令确认字节。内部发生原理暂时不明，但是加 STATIC可以解决问题。

- 高端C#软件编程规范及其关键点说明

- 编码规范

- 注释样式： /* */这样可以同代码混合注释。     //这样的注释只能在代码之后进行注释。位于90的位置开始注释。

- 利用形如 #region … … #endregion 的对标签进行代码段的闭合。方便直接定位具体代码。 代码段按照界面布局顺序进行。

- 对于操作码全部使用只读常量进行定义。形如public static readonly byte 。

- 变量命名依然采用大写字母开头，按照单词缩写拼合的方式，和底端风格一致。

- 文档结构

- 设计细节说明

- 文件DefinedTypeData.cs 文件用于放置程序用到的常量类操作码，和底端的一致。 还用于存放全局性的配置变量，比如波特率等信息。

- SCIHelper.cs主要是串口操作类。提供串口操作的常用接口。因为本软件主要通过串口通讯，所以有必要位串口建立单独的处理类。

- Utils.cs 工具类。主要提供封装的部分使用频率较高的函数，供程序中随意调用。比如延时，显示提示信息等。

- App.config 用于放置程序的部分信息。可以修改。使用这个模块的主要目的是可以不需要修改程序，而改变程序中的数据。可以方便扩展。

- 程序中都是通过按钮的方式，触发事件，向低端发送控制命令，然后接受确认信息，实现功能演示。

- 界面的设计，利用了一个网络上流传的界面控件。可以实现几套皮肤的互换。

- GDI+,利用它进行PWM波形图的绘制。画坐标，画波形。

- 利用到了定时器，实现当前系统时间的实时变化。

- 播放WAVE声音，为了是页面更具有反馈效果，在执行部分动作时，采用了声音提示。

- 键盘按键的控制，以及禁止输入的使用。

- 仿WINDOWS系统时间鼠标滚轮调整的用户体验方式。

- 对图片文件的16进制转存的实现。通过读图片文件，返回16进制代码，写入flash，然后在读出，映射回原图片。设计文件操作，编码。

- 关于索引器的使用，为了使键盘对应的ASCII值可以直接取出，创建了一个索引器。 可以使用形如KeyToASCII["070"] = "F";   的方式赋值或者读值。

- 创建了委托，异步将接收到的数据反馈到界面上。只能异步，因为不在一个线程里。

- 对于串口接收数据采取了两种方式：一种是多用于命令模式的，等待方式，即发送了命令后，直接一个延时，然后直接读取返回信息。用于命令确认大类，都这样实现。 还有一种就是连续有大量数据需要接受的时候，使用串口的DataReceived事件。

- 关于事件，委托的增减操作 +=   ， -=   。代码中多次使用，因为使用结束，一定要移除，否则会受到干扰。

- 关于鼠标的一个特别事件，需要手动添加，控件界面没有。MouseWheel 鼠标滚轮事件，识别鼠标滚轮，如果向上，会得到一个120的正值，否则是一个-120的负值。

- 关键点，问题点说明

程序中没有大规模使用try … catch … 的方式，程序难免会死。但是在主程序执行代码中使用了，try的方式，如果应用程序出现任何意外错误，程序会直接自动关闭，因为使用的是代码Application.Exit();这样虽然不会出现什么非法问题，但是用户界面就不那么友好，会莫名的关掉，鉴于健壮性考虑，可以多使用try的方式捕捉程序中的具体错误，执行相应的操作而不是直接关闭。

- 设计缺陷即升级说明

- 理论上底端应该都在中断中接收操作码可能会更方便。但是由于是作为练习，设计初衷虽然考虑过这种方式，但是出于学习，选择了现在的这种方式，两边处理，至今没有出现无法解决的问题。也算可以。不过从正规设计来看，建议应该在中断中接收数据，然后置标志，可能会更简洁。

- 鉴于图片转存进flash模块，由于一般图片都比较大，而串口读写很慢，以及擦除操作的复杂度等综合考虑，现只对解码出的图片前512字节进行写入读出操作。否则软件会死等。理论上是可以完全写入。但是读出数据也会存在部分失真的情况，即通讯出错。如果要完美实现，需要考虑校验等方法的综合设计。有待继续升级。<暂时没做完美>

- 关于升级，目前操作码还有很多可以扩展的，只需要在操作码表中添加操作码。然后在main函数中的死循环中增加消息机制，即可方便扩充功能。高端也是一样，只要在界面上添加相应的Tab区域即可。

  - 首先，确定你需要增加的功能是什么。然后，确定其操作码，如果有其所在段，则在现有的区域中增加，如果没有，则从保留未用区域进行扩充。

底端在Include.h头文件中增加。高端在DefinedTypeData.cs文件中进行添加，只要保证两边相同即可。

- 然后，先进行底端的功能编写。在main函数的一个 switch … case …

结构中增加一个新的 case + 操作码(宏)：…   break；

皆可在break；上进行功能代码的编写了。建议使用确认机制。即通过串口向PC发送一个确认命令，形如 0xff 0xff 0xff操作码 0x00 0x00 0x00

,已经提供了一个构造函数，只要传操作码即可。 然后可以先通过串口调试工具调试。

- 这边，就可以进行高端界面的编写了，可以新建Tab页，然后放置需要的控件。功能演示的开始，只需要向底端发送一个命令，形如0x00 0x00 0x00

操作码 0xff 0xff 0xff，然后延时一会，从串口取确认数据，如果是相同的操作码，说明确认成功，也说明底端代码已经开始执行，高端就可以开始工作了。具体可以参见其他模块是如何写的。

- 在文档中记录下升级记录。理论情况下，可以随意扩充。很方便。架构已经存在，增加功能只是在相应的地方增加相应的单一功能代码段而已。

- 演示接线说明

    - 用于软件启动的输入捕捉通道。定时器2通道0 -----

PTF4 --  接到拨码开关。

    - PWM波形输出通道。定时器2通道1-----PTF5 --接到小灯。

    - 小灯控制IO口-----PTF7 ---接到小灯

写于2010-9-25  v1.0

奉行天下

修改记录写于下一页：

修改记录：