AW60功能演示程序使用说明

1、简介

Freecale的S08系列8位MCU由于其稳定性高、开发周期短、成本低、型号多样兼容性好而本被广泛使用。本软件以Freecale的S08系列8位MCU为蓝本阐释了嵌入式系统的软硬件基础与实践。飞思卡尔嵌入式系统开发平台主要包括：由S08/S12/Coldfire三合一写入器BDM、核心板、SD-FSL-D型扩展板组成，集中在一个实验箱。本软件需配备飞思卡尔嵌入式系统开发平台一起学习AW60的各项功能。本软件主要功能是AW60通用I/O口、串口通信、键盘中断、数码管（LED）、液晶LCD显示、模拟量数字量（A/D）、定时器溢出、输入捕捉、输出比较、PWM、Flash功能。

2、AW60系列主要常规模块和特点

（1）最高达40MHz的CPU工作频率和20MHz的内部总线工作频率；时钟源选项包括晶振、谐振器、外部时钟或内部产生的时钟。

（2）相比HC08CPU指令集，S08CPU增加了BGND指令。

（3）单线后台调试模式接口；增强的断点能力，允许单一的断点设置在线调试（在片内调试模块加了多于两个的断点）。

（4）内含32个中断/复位源；内涵2KB的片内RAM；内含60KB的片内在线可编程Flash存储器，带有块保护和安全选项。

（5）可选的计算机正常操作（COP）复位；低电压检测与复位或中断；非法操作码检测与复位；非法地址检测与复位。

（6）ADC：多达16个通道，10位A/D转换器与自动比较功能；两个串行通信接口SCI模块与可选的13位中断；一个串行外设接口SPI模块；集成电路互联总线IIC模块运作高达100kbps的最高总线负载；8引脚键盘中断KBI模块。

（7）Timer：1个2通道和1个6通道16位定时器/脉冲宽度调制器模块。具有输入捕捉、输出比较、脉宽调制功能。

3、AW60测试软件目的

AW60功能演示工程包括PC机高端程序（C#语言编写）和AW60核心板底层驱动（C语言编写）。本测试程将AW60各个功能分别进行演示，可以让学习者更直观有效地去了解和学习嵌入式系统。该软件可以让学者更直观把握硬件和软件的关系。同时可以方便地理解各个功能模块的工作原理。该软件旨在为学习者更深层次学习和开发嵌入式系统提供基础条件。

4、硬件环境配置

4.1、S08/S12/Coldfire三合一写入器

S08/S12/ColdFire BDM为S08/S12/ColdFire 三合一写入器(如图4-1)，适用于Freescale HCS08/RS08/HCS12/S12X/ColdFire全系列MCU。开发环境使用Freescale CodeWarrior。写入器使用USB线缆连接PC，使用BDM排线连接目标板。其中S08/RS08/S12芯片使用6针BDM接口，ColdFire芯片使用26针BDM接口。该写入器配有苏州大学飞思卡尔嵌入式系统研发中心开发的独立写入软件，主要供生产时使用。

图4-1 SD-PRG-III型写入器

4.2 MC9S08AW60核心板

MC9S08AW60（以下简称AW60）核心板的实质是芯片的最小系统，包含晶振电路和编程接口，S08MCU的编程接口为BDM接口。核心板上另一个重要部分是将I/O引到相应的接口上，这需要和扩展板配合工作。

图4-2MC9S08AW60核心板实物图。

4.3SD- ExtBoard-D型扩展板组成

SD-ExtBoard-D型扩展板（以下简称扩展板）适用于HC08、HCS08、HC12、HCS12、ClodFire等系列MCU的核心板，提供160引脚核心板底座接口。核心板底座接口共有四个双排插座：Core1、Core2、Core3以及Core4。为方便接线，每个插座对应一个40引脚的单排插座。扩展板硬件布局如图4-2所示。扩展板包括的硬件模块有：复位、电源、调试小灯、蜂鸣器、继电器、8段数码管、液晶、4×4键盘、拨码开关、传感器接口（光敏、热敏）、串行口、USB、CAN、IIC、SPI、以太网口、Zigbee、RFID、串口转USB等。此外，扩展板上还提供了六列插孔，以便插入元件进行实验。图4-3对各模块进行详细描述。

图 4-3 扩展板布局图

5、软件环境配置

5.1 Codewarrior for S08安装

找到“软件配置相关\01CodWarrior V6.2 For S08”目录下的安装文件“CW_MCU_V6_2_forS08.exe”，安装该程序。最后把文件license6.2.dat复制到“Codewarrior for S08安装目录”，并将license6.2.dat文件名改为license.dat。

5.2、S08/S12/Coldfire三合一写入器软件安装

5.2.1、 驱动安装

将写入调试器与PC机的USB口相连，系统弹出“发现新硬件”的提示，并弹出“找到新的硬件向导”对话框，选择“从列表或指定位置安装（高级）”选项。单击“下一步”，选择“不要搜索，我要自己选择要安装的驱动程序。”，单击“下一步”，选择“Windows CE USB Devices”，单击“下一步”，选择“从磁盘安装…”，然后选择驱动程序的路径，选择driver文件夹，单击确定将完成USB驱动的安装。

5.2.2、调试库安装

调试库共包含5个文件：OpenSourceBDM.dll，tbdml.dll，tblcf.dll，tblcf.cfg和 tblcf_gdi.dll。

第一步 手工安装调试库

S08：将OpenSourceBDM.dll拷贝到：Codewarrior for S08安装目录\Prog\gdi目录中。

第二步 脚本自动安装

以上步骤可通过执行Install.cmd脚本完成，首先使用记事本打开Install.cmd，修改其中CF_HCS08_DIR变量，变量对应Codewarrior for S08的安装路径。修改结束保存，双击执行Install.cmd即可完成调试库安装。

或者双击运行InstallInputPath.cmd，按任意键，根据提示依次输入CodeWarrior For S08的安装路径(如C:\Program Files\Freescale\CodeWarrior for Microcontrollers V6.2)，按回车。注意：如果双击不能运行InstallInputPath.cmd脚本时，可以按照如下步骤进行操作。先将InstallInputPath.cmd拷贝到d盘根目录下。然后点击开始->运行->输入cmd->回车。在终端输入“d:”按回车，再输入“InstallInputPath.cmd”按回车，根据提示再进行操作。

5.3、AW60测试软件PC机安装

找到“软件配置相关\03AW60功能演示软件PC机安装程序\Debug”目录下的文件setup.exe，点击安装。

6、演示内容

本工程主要功能：

AW60通用I/O口、串口通信、键盘中断、数码管（LED）、液晶LCD显示、模拟量数字量（A/D）、定时器溢出、输入捕捉、输出比较、PWM、Flash功能，操作步骤是：

1、将低端驱动通过写入器写入AW60，然后复位；

2、将核心板插入扩展板并用串口线连接扩展板和PC机；

3、用VS2005打开PC高端程序并运行；

4、按照高端程序上标注的操作说明来运行各个功能模块或者参考帮助。

6.1 SCI通信功能演示

硬件连接：

无

演示程序：

1.选择串口号和波特率，点“打开串口”按钮打开串口。

2.在PC端“选择发送方式”选择框中选择要发送数据的类型，在发送框中输入要发送相应方式的数据，单击“发送数据”按钮，发送数据。

3.MCU端接收数据并返回 给PC端并分别以字符串、十进制、十六进制显示接收到的数据。

4.单击“清空发送框”即可清除发送框中的字符。

6.2 Light功能演示

硬件连接：用一根导线连接AW60核心板的PTC口的D2口和扩展板的D-JK的1~16脚（每两个脚对应一盏小灯）。

演示程序：

1.选择串口号和波特率，单击“打开串口”按钮打开串口。

2.单击“开关”，小灯随之变亮变暗。

3.窗体上小灯图标，显示小灯亮暗的状态。

6.3 LED功能演示

硬件连接：

将LED数码管与扩展板上的LED1相连。

演示程序：

1.选择串口号和波特率，单击“打开串口”按钮打开串口。

2.在PC端的文本框中输入要发送的数值，单击“发送”按钮，则LED 数码管会显示相同的数值，PC端上显示AW60返回的数值。

6.4 LCD功能演示

硬件连接：

1.若将液晶YM1602C接LCD-ZD则无需任何接线。

2.若将液晶YM1602C接LCD-S则需从LCD-SD-JK人工连线。将LCD-SD-JK的D0~D7与PTA口的PTA0~PTA7(或Core2的LCD-D0 ~LCD-D7)连接；将LCD-SD-JK的RS、RW和E分别与PTA口的4脚、6脚以及PTF口的6脚（或Core2的LCD-RS、LCD-RW和LCD-E）。

程序演示：

1.选择串口号和波特率，单击“打开串口”按钮。

2.文本框中输入字符，单击 “发送”按钮发送字符到LCD中。

3.PC端发送的字符会被MCU端接收处理，并返回到PC端在接收文本框中显示。

6.5 键盘功能演示

硬件连接：

1、若将键盘接上排插座KeyBoard-ZD，无需任何接线。

2、若将键盘接下排插座KeyBoard-SD，需将KeyBoard-SD-JK的1~8脚依次与PTG的0~4脚、PTG的2、3、7脚（或Core2的KEY1~KEY8）连接。

演示程序：

1、选择串口号和波特率，单击“打开串口”按钮打开串口。

2、点击扩展板上的键盘的按键，会在文本框中显示相应的值。

6.6 定时器Timer功能演示

硬件连接：

无

程序演示：

1、选择串口号和波特率，单击“打开串口”按钮打开串口。

2、单击“发送”按钮将系统时钟发送给MCU端。

6.7 AD功能演示

硬件连接：

用导线将AD引脚依次与连接3.3V、5V、GND。

演示程序：

1、选择串口号和波特率， 单击“打开串口”按钮打开串口。

2、打开对应的通道（0通道对应的扩展板上的AD1接口，1通道对应AD2接口），观察返回的数值（3.3V返回177、5V返回255、GND返回0）。

6.8 PWM功能演示

硬件连接：

用导线连接核心板的PTE的2号引脚与小灯。

演示程序：

1、选择串口号和波特率，单击“打开串口”按钮打开串口。

2、通过滚动滑动条来改变PWM占空比的值。

3、观察小灯的变化，小灯会随占空比变大而变亮。

6.9 Flash功能演示

硬件连接：

无

演示程序：

1、选择串口号和波特率，单击“打开串口”按钮打开串口。

2、输入“？”可以得到如下命令格式：

(1)擦除第8页——E:8

(2)从第8页第0个字处读取4个字节的内容——R:8:0:8

(3)向第8页第0个字位置写4个字节数据1,2,3,4:——W:8:0:4:1,2,3,4

(4)设置Flash后门密钥，密码为字符串“87654321”——B:8,7,6,5,4,3,2,1

(5)验证Flash后门密钥，密码为字符串“87654321”——M:8,7,6,5,4,3,2,1

(6)密钥删除——D

(7)加密解除——U

(8)块保护，保护第8页至0xFFFF的地址——P:8

3、注意：

(1)若要写入，则输入“W:8:0:4:1,2,3,4”。如果再次写入，需先擦除。

(2)其他操作需按命令格式输入即可完成。命令前不能有空格等其他字符。

(3)芯片在加密后，若要重新写入程序，必须先解密。

6.10 看门狗功能演示

硬件连接：

无

演示程序：

1、选择串口号和波特率，单击“打开串口”按钮打开串口。

2、按复位键，会在演示面板中显示开始标志START，点击“运行程序并喂狗”按钮，会定时接收到“<********ok********>”，表明程序运行成功。

3、单击“运行程序不喂狗”按钮，会观察到看门狗移除强制复位现象：接收到开始标志“START”，说明程序已经被强制复位。

4、单击“清空显示面板”按钮即可清除文本框中的字符。

7、常见问题解答

1 问:将写入器与PC的USB口连接后，为什么PC的屏幕右下角显示“无法识别USB设备”？

答：有两种可能：(1)没有正确安装写入器的USB驱动程序；(2) 操作次序不合理。正确的操作方法是：先接通评估板电源插座，然后将写入器与PC的USB接口进行连接。

2 问：在CodeWarrior集成开发环境中使用写入器对目标MCU进行擦除或写入时，出现错误提示：Error：Connect Failed.See Detail for additional information。为什么？

答：没有装入正确的xml文件或者Connection项目选择错误。

3问：在在CodeWarrior集成开发环境中使用写入器对目标MCU进行擦除或写入时，出现错误提示：Error：Erase failed.See Detail for additional information。为什么？

答：评估板要单独供电，不能仅靠USB供电。

4问：在调试四连排LED显示程序时，LED不显示或显示数据不符，为什么？

答：LED数码管有共阴极和共阳极之分。扩展接口板仅适用于共阴极类型的数码管。

5 问：在演示串口通信时，PC端的“串口调试器”窗口中出现乱码，为什么?

答：串口调试窗体中设置的波特率与MCU方设置的波特率不同造成的。

5问：看门狗复位时，看门狗演示窗体上显示出现部分乱码，为什么？

答：看门狗复位，芯片经低电平再上电可能出现电磁干扰。通常这种情况存在偶然性。

6问：点击“打开串口”按钮，窗体的低栏信息提示为“串口打开失败”，为什么？

答：有两种可能：(1)选择错误的串口号；(2)有一个窗体正在使用串口资源，没有释放资源，所以另一个窗体不能使用串口资源，故无法打开串口。