集成开发环境KDS快速指南

集成开发环境KDS（S32K Design Studio）是飞思卡尔（现属于NXP）于2014年开始推出的面向ARM Cortex-M内核的Kinetis系列微控制器的开发工具。KDS具有编辑、编译、程序下载、调试等功能。KDS支持的操作系统有：Windows 7/8/10及Linux（Ubuntu、Redhat、Centos）。在WindowsXP系统下也能安装，但可能会出现意想不到的问题，一般推荐在Windows7/10系统下安装KDS。

1．下载与安装

该开发软件的安装文件为“KDS-v3.2.0.exe”，安装包大小658MB，可从官方下载地址下载，需要注册。为了方便读者，苏大嵌入式学习社区网站转载该软件，下载方法：“http://sumcu.suda.edu.cn”→“资料下载”→“工具”→“开发环境下载”→“KDS-v3.2.0”。期望把安装文件放入合适的文件夹，供安装与备用。

安装方法：单击安装文件“KDS-v3.2.0.exe”，根据提示安装即可。

2．准备好待调试的工程

不建议使用开发环境的“新建工程”功能来创建一个新的工程，而是复制本书符合软件工程规范的工程模板作为实际应用工程的基准。建议使用本书提供的工程作为模板（该工程具有小灯、调试串口、串口接收中断等功能，包含嵌入式应用工程的完整要素）。将模板复制一份重新命名更改成自己的工程。

3．启动开发环境

在Windows10下启动该软件，点击桌面坐下脚的Windows图标“”，找到Freescale文件夹，双击展开，双击Kinetis Design Studio 3.2.0 IDE即可运行该开发工具。

在Windows7下启动该软件，点左下角windows图标，点击所有程序，找到Freescale文件夹，双击展开，双击Kinetis Design Studio 3.2.0 IDE即可运行该开发工具。

打开该软件后，左边的窗口栏目为工程目录，右边大窗口为代码区，右下方为控制台区。

4．导入工程

选择菜单栏中File→Import，在弹出的对话框中选择General→Existing Projects into Workspace，点击Next，接着点选Select root directory，点击右侧的Browse，选择需要打开的工程文件夹，点击Finish完成，导入成功如图1所示。

5．修改gcc编译器

安装网上光盘中“..\05-Tool\”文件夹下的gcc-arm-none-eabi.exe，默认安装到C盘。

右击工程→Properties，在弹出的页面中选择C/C++ Build→Setting，点击Toolchains选项框，找到Toolchain path文本框，点击文本框下的蓝体字global，在弹出的页面中找到Toolchain folder，并点击其右侧Browse…按钮，选择刚刚安装的gcc-arm-none-eabi.exe的安装路径下的bin文件，如C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\7 2017-q4-major\bin，此后点击OK返回。随后，在蓝体字global右侧找到蓝体字project，点击之，并在弹出的页面中找到Toolchain folder，将gcc-arm-none-eabi.exe安装路径下的bin文件路径添加到Toolchain folder中，点击OK返回。自此，工程的编译器即修改完毕。

6．编译

编译前，需在左侧的工程目录视图中点击需要编译的工程中任何一个可显示的文件（如main.c文件），然后在菜单栏中选择Project→Build Project或点击工具栏上的“”图标，即可编译所选工程。

具体的编译过程信息可以查看下方的Console窗口。编译过程结束后可以在下方的Problems窗口中查看编译警告及错误信息。

在左侧工程栏的DEBUG文件夹中，工程默认编译生成的机器码为“.elf”文件，如“”，若需要生成其他类型文件，如.hex文件及.lst文件，可以选中工程，点击菜单栏中Project→Properties进入工程属性设置，进入C/C++Build→Settings→Toolsettings选项卡，勾选Create flash image及Create extended listing，点击OK。

若Problems中没有ERRORS，则编译通过。可以进行程序的运行和调试。

若Problems中有ERRORS，则编译未通过。可以点击下面的红色ERRORS，就会跳入程序出错处，以便更改。在更改完成后再编译。

图 1 AHL_IoT工程

7．运行调试

在完成上方的编译以后，若没有错误，就产生可执行的机器码（.hex文件）。一般情况下，采用打桩调试方法进行调试。若确实要进行跟踪调试，可采用下列方法。

在图标可以通过该开发软件中的“ ”（Debug按钮）进入，在成功进入调试界面后，程序就成功被写入目标机中。若是第一次用Debug按钮烧写程序，需要进行一些配置。本工程的编程工具是SWD-Programmer，具体步骤如下：

（1）硬件方面正确连接SWD-Programmer（参见“SWD-Programmer快速指南”），注意SWD-Programmer上的红灯不能闪烁，需常量，若闪烁参见“SWD-Programmer快速指南”中常见问题处理。

（2）点击本开发环境上面图标菜单“”边上的下拉选择框，选择Debug Configuration进入调试配置界面。

（3）点击左边栏目中的GDB SEGGER J-Link Debug，右边会出现将要被下载调试工程的Debug界面。

（4）在右边默认的Main选项卡右下方选择Disable auto build。

（5）选择Debugger选项卡，在Decive name中填入你的目标MCU型号，如MKL36Z64xxx4、MKW01Z128xxx4。配置Executable，点击后面的Variable按钮找到jinkpath选中，点击下面的Edit Variable按钮， 找到jinkpath双击进入配置，点击Browse找到KDS的安装路径下的Segger文件夹，如C:\Freescale\KDS_3.2.0\Segger。最后确保在Executable后面的文本框中为${jlink_path}/${jlink_gdbserver}。

（6）在完成上面的配置后点击Apply，然后点击Debug按钮，当页面进入调试页面时就表示程序成功烧写到目标机中。

在成功进入调试界面后可以点击上方的“”就可直接运行程序。

也可以在程序中通过打断点的方式进行调试，亦可通过工程提供的printf函数进行输出调试或者在所要调式语句后插入无限循环。

printf函数是通过串口将要输出的数据传送给PC机，并且PC机能够通过串口调试工具显示。

8．常用设置

1）更改字体属性

若需改变文本编辑区文字的字体属性，可以点击菜单栏中的Window→Preferences，点击General→Appearance→Colors and Fonts，在右侧选项卡中的Colors and Fonts里选择Basic→Text Font，点击Edit按钮即可进入字体属性界面，在选择好字体后，点击Apply→OK。

2）取消自动编译

编译时勾选当前工程，在该开发软件的Project菜单下的Build Automatically项前的“√”点击后取消，取消自动编译（建议的配置方式）。

3）增加.hex和.map文件

KDS在编译链接过程中默认建立机器码文件是“.elf”类型文件 ，如果需要增加产生.lst文件 、.hex文件 和.map文件 ，步骤为：点击显示出任何一个文件，点击顶部菜单栏中Project→Properties进入工程属性设置，进入C/C++Build→Settings→Toolchains选项卡，拖到底部可以看到“Create flash image及Create extended listing”勾选项，勾选之，点击OK。此时工程在编译链接过程中就会产生.lst文件、.hex文件和.map文件，出现在Debug文件夹中。

4）增加或更改文件的查看方式

该软件中默认的文件打开方式为C/C++ Editor，只能识别.c/.h/.s等文件，对于工程中的.ld等文件不能识别，因此需要更改该软件的对某种文件的打开方式，可以点击菜单栏中的Window→Preferences，点击General→Editors→File Associations，在右侧选项卡中的File types中选择需要更改的文件类型（若没有，可点击右侧的Add按钮手动添加），在下方Associated editors中会显示此类文件当前的打开方式，点击右侧的Add按钮添加新的打开方式，选中它后点击右侧的Default按钮可将其设置为默认打开方式，点击OK即可完成修改。

例如：需打开链接文件（.ld文件），但是无法查看文件中代码，可以点击Window→Preferences→General→Editors→File Associations，在右侧选项卡中的File types中选择*.ld文件类型，在下方Associated editors中点击Add，选择“C/C++ Editor”打开方式，点击OK即可查看文件中代码。

5）更改鼠标悬停提醒设置

若选择或取消鼠标悬停提醒，可以点击菜单栏中的Window→Preferences，点击C/C++→Editors→Hovers，勾选或取消勾选右侧选项卡中Combined Hover，点击OK即可完成更改。

注意：以上设置在不同的工程中可能需要重新设置，也就是说以上设置只存在于当前工程中，并不是设置了这些属性后，所有工程都存在了。

6）更改机器码文件名

若要更改机器码文件名，可以选中工程，点击菜单栏中Project→Properties进入工程属性设置，进入C/C++Build→Settings→“”选项卡，在确保“Artifact Type”栏目的值为“Executable”的前提下，在“Artifact name”输入新的机器码名，重新编译链接即可。

9．其他工具

1）所需的工具软件清单

（1）J-Link驱动程序：JFlash 独立写入软件需要使用 J-Link，在安装了 KDS之后，将SWD-Programmer 编程器插入 PC 机的 USB 口，PC 机会自动安装 J-link 驱动程序（若不想安装 KDS 则需要先安装 segger 公司提供的 JLink 驱动程序，具体驱动程序在光盘目录中的工具下可以找到“ JLink_driver-V490.exe ”文件，或用户自行下载https://www.segger.com/jlink-software.html）；

（2）JFlash 独立写入软件：JFlash.exe，用于将 KDS 环境生成的.hex 文件通过SWD-Programmer编程器下载至MCU芯片；不需安装，可直接使用。

（3）TTL-USB 串口的驱动程序：PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe，用于 PC

机进行串行通信实验使用，硬件对应是“TTL-USB串口线”。

2）J-Link驱动程序的安装

用户在安装 KDS 集成开发环境时会支持安装segger debug，故在安装完KDS 后，将SWD-Programmer编程器插入PC 机的USB口，PC 机会自动安装J-link 驱动程序，安装成功之后，会在PC机的“设备管理器”→“通用串行总线控制器”目录下增加一个“J-Link driver”的图标。

若用户没有安装KDS而想使用SWD-Programmer编程器，则用户必须安装JLink驱动，此驱动用户可以在光盘目录中的tools文件夹下可以找到“JLink_driver-V490.exe”文件，或用户自行下载https://www.segger.com/jlink-software.html

3） TTL-USB串口驱动程序的安装

图2 TTL-USB驱动程序文件位置图

若程序调试过程中使用TTL串口转USB接口线，需安装驱动程序PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe，该文件位于网上光盘“..\04-tool”下。安装步骤如下：点击PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0.exe驱动安装程序（此安装包为32位/64位通用版本），安装过程不需要选择安装路径，点击下一步直到提示安装完成即可。安装完成后连接TTL-USB线，便可以在设备管理器的端口中看到类似“”提示，右击该端口查看属性，在驱动程序选项卡下的驱动程序详细信息中可以看到PL2303的两个驱动程序位置。驱动程序文件位置见图2所示。

https://www.nxp.com/support/developer-resources/software-development-tools/kinetis-design-studio-integrated-development-environment-ide:KDS_IDE?&tab=Design_Tools_Tab