KW01-B-PC-Csharp功能：

单击“检测PC节点”按钮，自动搜寻找到PCNode(PC节点）。

单击“验证RF收发”按钮，能收到由TargetNode回送的数据。

实现步骤及机制：

（1）首先通过WMI获取PC机所有串口信息，并将其存入数组中。

（2）遍历所存入的数组，并发送握手包。

（3）MCU端对握手包进行处理，并通过串口返回对应数据。

（4）PC端对返回的数据进行接收并处理，若果正确则完成握手动作。

（5）通过RF，实现PCNode与TargetNode的通信。

本工程包含的主要内容：

（1）Uart工具类的各个操作函数

（2）PCNode类的操作函数

（3）用于搜寻节点的窗体程序

命名规则：

（1）变量和状态量：驼峰法命名

（2）类命名：第一个字母大写其余小写

（3）普通类变量命名：在字符前面加下划线,第一个字母大写其余小写

（4）工具类变量命名：驼峰法,并且两个单词之间加下划线

（5）函数命名:全部小写

1. PC节点透传

判断握手命令还是转发命令依据：硬件地址

硬件地址 = 0   --握手命令

硬件地址!= 0   --转发命令

2. 数据帧格式：

详见《KW01-Zigbee开发套件快速应用指南》的4.1节“PC-PCNode协议”

3.执行流程

上位机界面发给PC节点一段数据，PC节点收到之后转发给Target节点，Target节点收到之后再回发给PC节点。最后PC节点通过串口发送数据给上位机，因此若上位机收到回发的数据，就能证明当前通信状态良好

========================================================================================

//声明：

//（1）本源代码，在本中心提供的硬件系统测试通过，真诚奉献给社会，不足之处，欢迎指正。

//（2）对于使用非本中心硬件系统的用户，移植代码时，请仔细根据自己的硬件匹配。

//

//苏州大学飞思卡尔嵌入式中心

//技术咨询：0512-65214835  http://sumcu.suda.edu.cn