附录A  金葫芦AHL-CH592F用户手册	1

1．AHL-CH592F概述	1

1）什么是AHL-CH592F?	1

2）AHL-CH592F配套书籍	1

2．AHL-CH592F的硬件资源	1

1）AHL-CH592F的板载芯片概述	1

2）AHL-CH592F的引脚排列图	2

3）AHL-CH592F的引脚功能表	2

4）AHL-CH592F的硬件电路	3

3．配套电子资源	3

1）电子资源的下载途径	3

2）AHL-CH592F提供的程序样例	3

4．AHL-CH592F的所需的环境资源	3

1）下载与安装金葫芦GEC集成开发环境AHL-GEC-IDE、AHL-GEC-vsCode-IDE	3

2）可选项：下载沁恒的MounRiver Studio开发环境	3

5．运行第一个嵌入式程序	4

1）测试硬件是否正常	4

2）编译、下载与运行程序	4

6．常见错误及解决办法	5

1）编译问题：整体不能编译	5

2）连接问题：没有找到串口	6

3）连接问题：已连接串口COMx，但未找到设备	6

4）操作问题：打开串口失败	7

5）直接更改BIOS	7

附录A  金葫芦AHL-CH592F用户手册

本系统提供一种嵌入式开发的快速途径。学习一个新的MCU从快速运行一个标准例程开始，首先了解其有其用途、配套书籍、硬件资源、软件资源等，随后编译、下载与运行第一个嵌入式程序。这个阶段中的基本过程，约需要一小时左右。

1．AHL-CH592F概述

1）什么是AHL-CH592F?

AHL-CH592F是一套以南京沁恒微电子推出的RISC-V架构CH592F微控制器构建的通用嵌入式计算机GEC应用开发系统，带有蓝牙通信功能，不仅可以方便地用于教学，也可直接用于实际项目开发。通用嵌入式计算机GEC的目的在于降低嵌入式学习与开发的门槛，提供深浅自由裁量的技术方案，目前已形成包括硬件开发板、集成开发环境、标准软件框架、底层驱动构件、RTOS、配套书籍及教学资源等相对完备的学习生态系统，为嵌入式学习与应用开发提供了一种新模式。

2）AHL-CH592F配套书籍

AHL-CH32V303-WiFi的配套书籍有两本，一本是《实时操作系统应用开发技术：基于轻量级鸿蒙与RISC-V架构》（简称轻量级鸿蒙教材），由机械工业出版社2025年9月出版；另一本是《物联网应用开发技术：基于RISC-V及轻量级鸿蒙的实践》（简称物联网应用开发），由电子工业出版社2025年9月出版。（待更改）

2．AHL-CH592F的硬件资源

1）AHL-CH592F的板载芯片概述

AHL-CH592F使用的芯片型号为：沁恒推出的32位RISC-V设计的工业级通用微控制器，具体型号为 CH592F，基于青稞V4F内核的微控制器家族，最高64MHz 频率，Flash大小为512KB；芯片温度范围是：-20°C ~ 75°C，封装形式为28引脚方形扁平无引脚封装（Quad Flat No-leads Package，QFN），配送形式为大卷带包装。与主要内部资源及技术指标见表A-1，其他信息参见该芯片数据手册。

| 表A-1 CH592F芯片主要技术指标及内部资源 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 |
| 1 | 芯片型号及引脚 | 芯片型号：CH592F，28引脚方形扁平无引脚封装 |
| 2 | 供电电压 | 3.3V或2.5V |
| 3 | 温度范围 | CH592F ：-20°C ~ 75°C； |
| 4 | 主频 | 最高64MHz |
| 5 | 程序空间Flash | Flash存储器，512KB，地址范围：0x00000000-0x0007FFFF，分为112个扇区，每个扇区大小为4KB |
| 6 | RAM空间 | SRAM存储器，26KB，地址范围：0x20000000-0x200067FF，堆栈空间的使用方向是向从低地址向高地址方向 |
| 7 | 内部主要硬件模块 | GPIO、UART、SysTick、Timer、PWM、Flash、2单元14通道12位ADC转换、2组12位DAC转换、1组 SPI模块、1组I2C模块、DMA、看门狗等。 |

2）AHL-CH592F的引脚排列图

金葫芦CH592F开发套件（AHL-CH592F）引脚排列如图A-1所示。标有“·”为1脚，随后按照逆时针旋转方向，分别为1~20，21~40脚。5V的两个引脚（1、21），只有一个为输入时，另一个才能输出，这两个引脚在板内的直接相连的。3.3V输出，是板内5V转3.3V而来，可供外部使用。外部使用时，注意功率尽量小。

| 5V输入/输出 | 5V | ——―—― | 1 |  | 40 | ——―—― | ANT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 | GND | — | 2 |  | 39 | — |  |  |
| 3.3V输出 | 3.3V | ——―—― | 3 |  | 38 | — | BOOT |  |
| 复位引脚 | RST | — | 4 |  | 37 | ——―—― |  |  |
| TTL-USB引脚 | DP | ——―—― | 5 |  | 36 | ——―—― |  |  |
|  | DN | — | 6 |  | 35 | — |  |  |
|  | PA12 | — | 7 |  | 34 | — | PA9 |  |
|  | PA13 | — | 8 |  | 33 | — | PA8 |  |
|  | PA15 | ——―—― | 9 |  | 32 | ——―—― | PB15 |  |
|  | PA14 | — | 10 |  | 31 | — | PB14 |  |
|  | PB7 | — | 11 |  | 30 | — | PB13 |  |
|  | PB4 | — | 12 |  | 29 | — | PB12 |  |
|  | PA5 | ——―—― | 13 |  | 28 | ——―—― | PB11 |  |
|  | PA4 | — | 14 |  | 27 | — | PB10 |  |
|  |  | — | 15 |  | 26 | — |  |  |
|  |  | — | 16 |  | 25 | — |  |  |
|  |  | ——―—― | 17 |  | 24 | ——―—― |  |  |
|  |  | — | 18 |  | 23 | — | 3.3V | 3.3V输出 |
|  |  | ——―—― | 19 |  | 22 | — | GND | 地 |
|  |  | — | 20 |  | 21 | — | 5V | 5V输入/输出 |
| 图A-1 AHL-CH592F引脚排列 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3）AHL-CH592F的引脚功能表

金葫芦CH592F开发套件引脚功能，见表A-2。

| 表A-2 AHL-CH592F对外引脚的复用功能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 引脚名 | 复用功能 |
| 1 | 5V | 5V（输入/输出） |
| 2 | GND | 地 |
| 3 | 3.3V | 3.3V（输出） |
| 4 | RST | 复位引脚 |
| 5 | DP | （TTL-USB串口的DP） |
| 6 | DN | （TTL-USB串口的DN） |
| 7 | PA12 | SPI0_SCS/PWM4/AIN2 |
| 8 | PA13 | SPI0_SCKO/PWM5/AIN3 |
| 9 | PA15 | SPI0_MISO/UART0_RXD0/AIN5 |
| 10 | PA14 | SPI0_MOSI/UART0_TXD0/AIN4 |
| 11 | PB7 | UART0_TXD0/ PWM9 |
| 12 | PB4 | UART0_RXD0/ PWM7 |
| 13 | PA5 | UART3_TXD3/ AIN1 |
| 14 | PA4 | UART3_RXD3/ AIN0 |
| 27 | PB10 | USB D-/TMR1 |
| 28 | PB11 | USB D+/TMR2 |
| 29 | PB12 | SPI0_SCS/UART1_RXD1/UART0_RI |
| 30 | PB13 | SPI0_SCK0/UART1_TXD1/UART0_DCD |
| 31 | PB14 | TI0/SPI0_MOSI/I2C_SDA/PWM10/UART0_DSR |
| 32 | PB15 | TCK/SPI0_MISO/I2C_SCL/UART0_DTR |
| 33 | PA8 | RXD1/AIN12 |
| 34 | PA9 | TMR0/TXD1/AIN13 |
| 38 | BOOT | 用于设定芯片的启动模式 |
| 40 | ANT | RF 射频信号输入输出 |

4）AHL-CH592F的硬件电路

硬件电路见电子资源02-Hardware 文件夹中AHL-CH592F的硬件电路.pdf文件。

3．配套电子资源

配套电子资源中包含了芯片资料、AHL- CH592F用户手册、硬件原理图、各章的源程序、常用软件工具等。

1）电子资源的下载途径

轻量级鸿蒙教材：https://www.xiyu-aupuluiot.com/col.jsp?id=135

物联网应用开发教材：https://www.xiyu-aupuluiot.com/col.jsp?id=134(待修改)

2）AHL-CH592F提供的程序样例

参见对应书籍电子资源03-Software文件夹。

4．AHL-CH592F的所需的环境资源

1）下载与安装金葫芦GEC集成开发环境AHL-GEC-IDE、AHL-GEC-vsCode-IDE

进行嵌入式软件开发，需要交叉编译环境及下载程序到目标机中，AHL-CH592F开发板可免费使用金葫芦GEC集成开发环境AHL-GEC-IDE、AHL-GEC-vsCode-IDE。

其中AHL-GEC-IDE采用C#语言开发，界面简明，但查找功能较弱，适合于入门教学；AHL-GEC-vsCode-IDE采用vsCode模板，适合于应用开发。

该环境为苏州大学研发，具有编辑、编译、链接等功能，特别是配合“金葫芦”硬件，可直接运行、调试程序，根据芯片型号不同兼容常用嵌入式集成开发环境。注意：PC的操作系统需要使用Windows 10/ Windows 11版本。

针对AHL-CH592F工程，该环境在编辑编译方面，兼容了南京沁恒微电子提供的集成开发环境MounRiver Studio。

AHL-GEC-IDE、AHL-GEC-vsCode-IDE下载途径：

https://www.xiyu-aupuluiot.com/col.jsp?id=120

建议这两个软件均安装，可以避免环境变量设置问题。此外，当一个环境出现一些问题时，也可以使用另外一个环境查看分析。

2）可选项：下载沁恒的MounRiver Studio开发环境

在这个地址：http://www.mounriver.com/download，可下载沁恒的MounRiver Studio开发环境，AHL-GEC-IDE、AHL-GEC-vsCode-IDE针对AHL-CH592F兼容这个环境，在需要对编译后的机器码进行对比等情况时，可下载安装，初次运行样例程序，不建议安装。

5．运行第一个嵌入式程序

1）测试硬件是否正常

可以使用简单的步骤验证AHL-CH592F开发板硬件是否正常。出厂时已经将电子资源中的【03-Software\CH01\Test-AHL-CH592-20251213】工程的机器码下载到这个嵌入式计算机内，只要给它供电，其中的程序就可以运行了，步骤如下。

步骤1：使用标准Type-C数据线给主板供电。将Type-C数据线的小端连接主板，另外一端接通用计算机的USB接口。

步骤2：观察小灯是否闪烁。开发板正面有个含有红、绿、蓝三色封装一体的小灯，若小灯颜色变换闪烁，表明板子硬件基本正常。若小灯不闪烁，请检查PC机和数据线是否正常给开发板供电。

2）编译、下载与运行程序

步骤1：硬件接线。将Type-C数据线的小端连接主板的Type-C接口，另外一端接通用计算机的USB接口。

步骤2：打开环境，导入工程。打开集成开发环境AHL-GEC-IDE，单击菜单“文件”→“导入工程”，随后选择电子资源中【03-Software\CH01\Test-AHL-CH592-20251213】。导入工程后，左侧为工程树形目录，右侧为文件内容编辑区，初始显示的内容为main.c文件，如图A-2所示。

图A-2 IDE界面及编译结果

步骤3：删除Debug文件夹。第一次编译前，鼠标移到左边工程树形目录结构中的Debug文件夹上，按下鼠标右键，从弹出菜单中，删除Debug文件夹（彻底删除）。

步骤4：编译工程。单击菜单“编译”→“编译工程”，就开始编译。正常情况下，编译后会显示“编译成功!”。

步骤5：连接GEC。单击菜单“下载”→“串口更新”，将进入更新窗体界面。单击“连接GEC”查找目标GEC，若连接成功，会显示芯片型号等信息，可进行下一步操作。若连接不成功，可参阅本文档“6．常见错误及解决办法”。

步骤6：下载机器码。单击“选择文件”按钮，导入被编译工程目录Debug中的.hex文件，然后单击“一键自动更新”按钮，等待程序自动更新。更新完成之后，程序将自动运行。

步骤7：观察运行结果。小灯闪烁，这就是出厂时下载到芯片内部Flash存储器中的程序，屏幕运行显示如图A-3所示。

图A-3 程序下载后的运行情况

6．常见错误及解决办法

1）编译问题：整体不能编译

若编译输出提示：'makeAHL' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序。即编译时出现如图A-4的提示。这是由于一些机器的环境变量设置问题，可以手动设置环境变量。

原因是：编译本工程需要对应的编译脚本文件，才能把C语言源码翻译成嵌入式终端芯片可以识别的机器码。

本IDE提供了一种环境变量的设置方法，要用管理员身份运行AHL-GEC-IDE，假设编译脚本文件在D:\Software\RISC-V Embedded GCC\bin下，设置方法如下：工具→环境变量设置→单击【选择目录路径】按钮→【D:\Software\RISC-V Embedded GCC\bin】→单击【设置Path环境变量】按钮，按照提示操作即可（允许程序所有操作），设置后重启电脑，一般可以解决此问题。

图A-4 编译整体出错提示

CH592F芯片的编译脚本文件：在https://www.xiyu-aupuluiot.com/col.jsp?id=120处下载RISC-V Embedded GCC_2.rar，解压缩后放在D盘，其文件夹为RISC-V Embedded GCC，将其下bin文件夹设为环境变量。

还有一种方法，https://www.xiyu-aupuluiot.com/col.jsp?id=120处，下载AHL-GEC-vsCode-IDE .rar，安装后重启，也可能把对应的环境变量设置好。

只要可以正常编译即可。

2）连接问题：没有找到串口

可能原因：没有找到驱动，或电脑设备管理器中有蓝牙串口。

解决办法：查看电脑的【】→【】是否有两路CH342串口，若没有，需要运行电子资源Tool文件夹中的CH343CDC.EXE文件安装CH342串口驱动，再重启电脑。此外，若有蓝牙串口等，需要禁用。

3）连接问题：已连接串口COMx，但未找到设备

现象：若【连接 GEC】操作时，提示【已连接串口 COMx,但未找到设备】，错误如图A-5所示，出现该提示的原因可能是：（1）USB 串口未连接终端设备，（2）USB 串口驱动问题，（3）终端程序未执行。

图A-5 串口连接错误示意图

可能原因排查步骤：

步骤一：怀疑用户软件关闭了串口中断，导致GEC的BIOS串口中断没有产生。解决办法：若板上有复位按钮，则按下复位按钮六次以上，绿灯闪烁，表示进入BIOS状态，重新操作即可。若板上无复位按钮，需要找根导线，将复位引脚与点接实现芯片复位六次以上，绿灯闪烁，表示进入BIOS状态，重新操作即可。

步骤二：怀疑Type-C线没有插紧。检查 USB 串口线是否连接至终端，可能存在串口线松动的情况，可重新连接串口线，点击【重新连接】，若提示【成功连接 GEC-xxxx(COMx)】，则串口连接成功。

步骤三：怀疑MCU没有运行，处于运行状态的终端模块指示灯处于闪烁状态。若未运行，可尝试终端重新上电，此时，若指示灯闪烁，点击【重新连接】，若提示【成功连接 GEC-xxxx(COMx)】，则串口连接成功。

步骤四：若以上步骤均不能检测到终端设备，可能是串口驱动问题，可右击【我的电脑（win10 系统为【此电脑】，选择【管理】，点击【设备管理器】，选择【端口(COM和LPT) 】打开，查看串口驱动情况（正常的是、两个串口，没有其它的），可以更新驱动尝试。 特别说明：只有在设备管理器中查到串口正确，才能正常工作。

4）操作问题：打开串口失败

可能原因：另外一个软件已经打开该串口。

解决办法：关闭另一软件，重新操作。

5）直接更改BIOS

若上述方法均失败，可以重新写入BIOS，方法如下。

利用WCHISPStudio软件下载BIOS的方法

本系统微控制器内含基本输入输出系统（Basic Input Output System，BIOS），它是一个启动软件，用以支持用户程序（User程序）软件的独立编译、下载、运行与基于串口的调试。

由于BIOS功能的升级，或者修正BIOS的Bug，BIOS的版本会提高，新版本BIOS可以通过GEC集成开发环境AHL-GEC-IDE及AHL-GEC-vsCode-IDE进行更新。但是，可能在某些特殊情况下，BIOS可能无法完成更新，需要使用沁恒微电子公司的WCHISPStudio软件配合硬件连接进行BIOS的更新，步骤如下。

（1）安装WCHISPStudio。通过电子资源AHL-CH592F的04-Tool文件夹下WCHISPTool_Setup.exe文件进行安装。

（2）硬件连接。将AHL-CH592F的BOOT与GND相连，如图A-6所示。

图A-6 BOOT与GND相连

（3）接入计算机并通过设备管理器确认串口号。利用标准Type-C数据线将AHL-CH592F与电脑连接，在设备管理器中确任USB-Enhanced-SERIAL-A CH342的串口号，例如这里是COM14，记住这个号，如图A-7所示。

图A-7 设备管理器端口（COM和LPT）中的CH342的串口号

（4）启动WCHISPStudio软件并配置。启动WCHISPStudio软件，在右侧选择MCU系列，这里是CH57x-CH59x，在左侧选择芯片系列和MCU型号，这里分别是CH59x和CH592，同时选择下载接口为串口，在目标程序文件中导入要写入的机器码文件并勾选(切勿在DataFlash文件导入)。然后搜索设备列表，选择串口号，如刚才记住的COM14，点击下载按钮，（若出现等待设备接入，请尝试插拔Type-C数据线，重复上述操作），如图A-8所示。

图A-8 下载参数配置

Type-C数据线是2014年面市的基于USB3.1标准接口的数据线，没有正反方向的区别，可承受1万次反复插拔，现在应用已经普及，例如华为手机的数据线，读者自备。

建议拷贝一份再进行实际操作，文件夹名就是工程名，工程名中带上日期，以便区分最新版本。注意：路径中建议不包含汉字，也不能太深。